PAC Mate BX400

{0>by Freedom Scientific<}100{>Freedom Scientific<0}

{0>Owner’s Manual<}100{>Podręcznik użytkownika<0}

Wrzesień 2004

{0>PUBLISHED BY
Freedom Scientific BLV Group, LLC 
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com<}100{>PUBLISHED BY
Freedom Scientific BLV Group, LLC 
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com<0}

{0>Information in this document is subject to change without notice.<}100{>Informacje umieszczone w tym dokumencie mogą bez wcześniejszego powiadomienia ulegać zmianom.<0} {0>No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or any means electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Freedom Scientific.<}100{>Bez wcześniejszego zezwolenia Freedom Scientific, żaden fragment tej publikacji nie może być w żadnej formie powielany ani przesyłany.<0}

{0>Copyright © 2004 Freedom Scientific BLV Group, LLC, All Rights Reserved.<}100{>Copyright © 2004 Freedom Scientific BLV Group, LLC, wszystkie prawa zastrzeżone.<0}

{0>Microsoft, ActiveSync, Outlook, Windows, Windows NT, and the Windows logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.<}100{>Microsoft, ActiveSync, Outlook, Windows, Windows NT i logo Windows to zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach znaki towarowe Microsoft Corporation.<0} {0>Microsoft Licensing, Inc., a wholly owned subsidiary of Microsoft Corporation, licenses Microsoft products to OEMs.<}100{>Microsoft Licensing Inc. przedsiębiorstwo podlegające Microsoft Corporation, udziela licencji na produkty OEM firmy Microsoft.<0}

{0>Portions of International CorrectSpell spelling correction system 1993 by Lernout & Hauspie Speech Products N.V. All rights reserved.<}100{>Moduł International CorrectSpell system sprawdzania pisowni 1993 jest własnością Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.<0}

Spis Treści

PAC Mate BX400	1

Witamy	6

Co to jest PAC Mate?	6

Korzystanie z pomocy	7

Konwencje dokumentacji	11

Używanie Windows Mobile z PAC Mate	11

Personalizacja PAC Mate	22

Podstawy PAC Mate	27

Konfiguracja ustawień mowy	27

Rozumienie poleceń warstwowych	30

Praca z tekstem	30

Instalacja programów	43

Usuwanie programów	44

Budowa PAC Mate	46

Porty i przełączniki	46

Bateria	47

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii	48

Zarządzanie energią	48

Resetowanie PAC Mate	49

Futerał	50

Zasady korzystania z PAC Mate	51

Konfiguracja PAC Mate	52

Opcje brajla	52

Przyciski	56

Opcje słownika	57

HTML	59

Wprowadzanie	62

Klawiatura	63

Menu	64

Dane o właścicielu	64

Hasło	64

Dźwięki i powiadomienia	64

Tekst	66

Dziś	68

Oznajmianie	68

Głos	69

Informacje	69

Certyfikaty	70

Zegar	70

Pamięć	72

Zasilanie	73

Ustawienia regionalne	73

Usuń programy	74

Ekran	74

Wyślij	74

Połączenia	75

Łączenie PAC Mate	76

Łączenie z ActiveSync	76

Łączenie przy użyciu karty sieciowej (Ethernet)	81

Łączenie przy użyciu modemu	83

Łączenie z siecią bezprzewodową	85

Konfiguracja konta email	87

Łączenie z siecią bezprzewodową	90

Kończenie połączenia	91

Wysyłanie informacji	92

Używanie programów PAC Mate	93

Poczta	93

Kontakty	100

Zadania	101

Kalendarz	105

Notatnik	111

Kalkulator	115

Pocket Internet Explorer	116

FSEdit	127

FSCalc	142

Pocket Excel	152

Pocket Word	155

Stoper	162

Windows Media Player	163

PrintPocketCE	165

Sprite Pocket Backup	167

Dodatek A: Polecenia PAC Mate	170

Polecenia konfiguracyjne	170

Klawisze funkcyjne i podstawowe skróty do nawigacji	170

Polecenie Czytaj Wszystko	171

Czytanie i nawigacja po tekście	172

Polecenia do zaznaczania	173

Polecenia informacyjne	174

Podstawowe polecenia do edycji	175

Zaawansowane polecenia	176

Polecenia Pomocy	179

Polecenia Skrzynki Odbiorczej	179

Polecenia Notatnika	180

Polecenia Internet Explorer	181

Polecenia FSEdit	182

Polecenia Stopera	183

Polecenia Windows Media Player	183

Polecenia Pocket Excel	183

Polecenia PrintPocketCE	185

Dodatek B: Dodatkowe uwagi	186

Bateria litowo-polimerowa	186

Ochrona słuchu	187

Dodatek C: Nie obsługiwane elementy	188

Dodatek D: Spis znaków brajlowskich - litery	189

Dodatek E: Spis znaków brajlowskich - cyfry	191

Dodatek F: Komputerowe symbole brajlowskie	192

Index	194

# {0>Welcome<}100{>Witamy<0}

{0>Congratulations on your purchase of the PAC Mate BX400.<}95{>Gratulujemy zakupu PAC Mate BX400.<0} {0>The BX400 is a Personal Data Assistant designed and developed by Freedom Scientific.<}97{>BX400 to urządzenie PDA (Personal Data Assistant) zaprojektowane i produkowane przez firmę Freedom Scientific.<0} {0>The BX400 uses X-scale technology for higher performance and lower power consumption that results in a longer battery life.<}98{>BX400 korzysta z technologii X-scale, która umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności przy niskim zużyciu energii.<0}

## {0>What is PAC Mate?<}100{>Co to jest PAC Mate?<0}

{0>The PAC Mate line of computers combines the Windows® Pocket PC 2003{1><1} platform with JAWS® {2><2}screen reading technology.<}92{>PAC Mate to linia komputerów łączących platformę Windows® Pocket PC 2003{1><1} z technologią czytania ekranu przez JAWS®{2><2}.<0} {0>It offers the latest in mobile technology making it a powerful portable information management tool.<}99{>Zestaw ten udostępnia najnowsze technologie mobilne, tworząc wydajne, przenośne narzędzie do zarządzania informacjami.<0}

{0>Key features include:<}100{>Kluczowe funkcje:<0}

- {0>JAWS screen reader for Windows Mobile<}100{>Program udźwiękawiający JAWS dla Windows Mobile<0}

- {0>Four sided cursor cross for easy navigation and command execution <}0{>Krzyż kursora do szybkiej nawigacji i wybierania poleceń<0}

- {0>Eight function keys for execution of specific application commands<}0{>Osiem przycisków funkcyjnych do uruchamiania aplikacji<0}

- {0>One-handed Braille input mode<}73{>Jednoręczny tryb pisania w brajlu<0}

- {0>Intel XScale 400 MHz processor <}100{>Procesor Intel XScale 400 MHz<0}

- {0>64 MB RAM{1><1}<}100{>64 MB RAM{1><1}<0}

- {0>32 MB Flash Memory{1><1}<}80{>32 MB Pamięci Flash{1><1}<0}

- {0>2 CompactFlash® Type II Slots<}100{>2 Gniazda CompactFlash® Typ II<0}

- {0>USB On-the-Go automatically sets PAC Mate to Host or Client mode<}100{>Port USB, który automatycznie przełącza PAC Mate w tryb Hosta lub Klienta<0}

- {0>ActiveSync<}100{>ActiveSync<0}

- {0>Standard Infrared Wireless Input/Output Port<}100{>Port podczerwieni<0}

- {0>Rechargeable Battery <}100{>Akumulator<0}

- {0>Internal microphone and external microphone jack allowing you to record quick voice notes<}100{>Wewnętrzny mikrofon oraz możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu do nagrywania notatek głosowych.<0}

- {0>Internal speaker and stereo headphone jack<}100{>Wewnętrzny głośnik oraz złącze stereo jack do podłączenia słuchawek.<0}

- {0>Dual stereo mixer so you can listen to media files and JAWS at the same time<}100{>Podwójny mikser stereo, który umożliwia jednoczesne słuchanie plików dźwiękowych i komunikatów JAWS.<0}

## {0>Getting Help{1><1}<}100{>Korzystanie z pomocy{1><1}<0}

{0>PAC Mate has a variety of ways to get help and provides this help as conveniently as possible.<}100{>PAC Mate udostępnia wiele metod korzystania z pomocy.<0}

{0>One of the ways PAC Mate provides help is through Tutor Messages{1><1}{2><2}.<}100{>Jeden z rodzajów pomocy PAC Mate to Komunikaty Samouczka{1><1}{2><2}.<0} {0>Tutor Messages provide information on how to navigate and use various controls.<}100{>Komunikaty Samouczka udostępniają informacje na temat nawigacji i używania kontrolek.<0} {0>These messages are disabled by default, but you can have PAC Mate repeat them by pressing G CHORD.<}91{>Domyślnie komunikaty te są wyłączone, możesz jednak odczytać je wciskając na PAC Mate AKORD G.<0} {0>For more information on Tutor Messages, please see Setting Up PAC Mate, Verbosity.<}100{>Więcej informacji na temat Komunikatów Samouczka znajdziesz w sekcji Konfiguracja PAC Mate, Oznajmianie.<0}

{0>Another way PAC Mate provides help is with Access Key Messages{1><1}{2><2}.<}100{>Inny tryb pomocy dostępny w PAC Mate to informacje o klawiszach skrótu{1><1}{2><2}.<0} {0>Access keys are the keys you press to move directly to a control or an item in a menu.<}100{>Są to klawisze, które wciskasz, aby przejść bezpośrednio do wybranej kontrolki lub elementu menu.<0} {0>Access Key Messages, like Tutor Messages, are disabled by default.<}100{>Podobnie jak Komunikaty Samouczka, informowanie o klawiszach skrótu jest domyślnie wyłączone.<0} {0>You can enable this control in the Verbosity Settings dialog.<}100{>Możesz włączyć tę kontrolkę w oknie Opcje Oznajmiania.<0} {0>When disabled, you can press Dropped G CHORD to hear the access key message.<}0{>Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, możesz wcisnąć AKORD Obniżone G, aby usłyszeć klawisz skrótu.<0} {0>Press DOTS 2-3-4-5-6 CHORD followed by the access key to move directly to that control.<}0{>Aby przejść bezpośrednio do kontrolki, naciśnij AKORD PUNKTY 2-3-4-5-6, a następnie klawisz skrótu.<0}

### {0>Help at Your Fingertips<}100{>Pomoc w zasięgu ręki<0}

{0>The following commands provide quick access to Help as you use PAC Mate.<}100{>Poniższe komendy zapewniają szybki dostęp do Pomocy podczas pracy z PAC Mate.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Control Help<}100{>Pomoc kontrolki<0} | {0>Question Mark CHORD, C<}87{>AKORD PUNKTY 1-4-5-6, C <0} |
| {0>Keyboard Help<}100{>Pomoc klawiatury<0} | {0>Question Mark CHORD, K<}87{>AKORD PUNKTY 1-4-5-6, K <0} |
| {0>Context Help<}100{>Pomoc kontekstowa<0} | {0>Question Mark CHORD, H<}87{>AKORD PUNKTY 1-4-5-6, H<0} |
| {0>Basics for PAC Mate Help<}100{>Wprowadzenie do pomocy PAC Mate<0} | {0>Question Mark CHORD, T<}87{>AKORD PUNKTY 1-4-5-6, T <0} |
| {0>PAC Mate Keystrokes<}100{>Skróty klawiszowe PAC Mate<0} | {0>Question Mark CHORD, P<}87{>AKORD PUNKTY 1-4-5-6, P <0} |
| {0>Windows Key Help<}100{>Pomoc klawiszy Windows<0} | {0>Question Mark CHORD, W<}80{>AKORD PUNKTY 1-4-5-6, W<0} |
| {0>Layer Help<}100{>Pomoc poleceń warstwy<0} | {0>Layer Command followed by Question Mark<}0{>Polecenie warstwy, a następnie PUNKTY 1-4-5-6<0} |

#### {0>Control Help{1><1}{2><2}<}100{>Pomoc dla kontrolki{1><1}{2><2}<0}

{0>Use Question Mark CHORD, C when you want to know how and what commands are used to change, enable, or set a control in a dialog.<}91{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-5-6, C gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z kontrolki w oknie dialogowym.<0}

#### {0>Keyboard Help{1><1}{2><2}<}100{>Pomoc klawiatury{1><1}{2><2}<0}

{0>Turn on this feature to explore PAC Mate commands.<}100{>Włącz tę funkcję, aby poznać polecenia PAC Mate.<0} {0>As you press key combinations, PAC Mate tells you which keyboard commands do what, safely - without actually performing the command.<}100{>Gdy będziesz wciskać kombinacje klawiszy, PAC Mate będzie ogłaszać funkcje poszczególnych skrótów, nie będzie zaś wykonywał samego polecenia.<0} {0>Press Question Mark CHORD, K again to exit keyboard help.<}76{>Naciśnij ponownie AKORD PUNKTY 1-4-5-6, K, aby wyjść z pomocy klawiatury.<0}

#### {0>Context Help{1><1}{2><2}<}100{>Pomoc kontekstowa{1><1}{2><2}<0}

{0>Use Question Mark CHORD, H when you want to know information and the commands for the current application, window, or dialog.<}89{>Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat bieżącej aplikacji lub okna oraz poznać dostępne polecenia, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-5-6, H.<0}

#### {0>Basics{1><1} for PAC Mate Help<}100{>Wprowadzenie do{1><1} pomocy PAC Mate<0}

{0>The command Question Mark CHORD, T opens the online help file, Basics for PAC Mate Help, when you need to review topics such as navigation, PAC Mate Commands, or how to access the Settings Menu.<}94{>Polecenie AKORD PUNKTY 1-4-5-6, T otwiera temat pomocy online Wprowadzenie do pomocy PAC Mate, znajdziesz tam informacje na temat nawigacji, poleceń PAC Mate oraz korzystania z menu Ustawienia.<0}

#### {0>PAC Mate Keystroke{1><1}s{2><2}<}100{>Skróty klawiszowe PAC Mate{1><1}{2><2}<0}

{0>Press Question Mark CHORD, P when you want to open Help to PAC Mate’s online table of commands.<}88{>Jeżeli chcesz otworzyć listę skrótów klawiszowych Pomocy PAC Mate, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-5-6, P.<0}

#### {0>Windows Key Help<}100{>Pomoc klawiszy Windows<0}

{0>The command Question Mark CHORD, W gives a list of Windows Commands frequently used to operate PAC Mate.<}86{>Polecenie AKORD PUNKTY 1-4-5-6, W wyświetla listę poleceń Windows przydatnych podczas pracy z PAC Mate.<0}

#### {0>Layer Help<}100{>Pomoc poleceń warstwy<0}

{0>Press the first layer command sequence followed by Question Mark to list all the commands in that layer.<}91{>Naciśnij polecenie z pierwszej warstwy, a następnie PUNKTY 1-4-5-6, aby wyświetlić listę poleceń tej warstwy.<0} {0>Move to a command in the list and press DOT 8 to activate the command.<}99{>Przejdź do polecenia na liście i naciśnij PUNKT 8, aby je uaktywnić.<0} {0>For example, pressing E CHORD, Question Mark lists the editing commands.<}0{>Na przykład AKORD E, PUNKTY 1-4-5-6 wyświetla listę poleceń edycji.<0}

### {0>Using PAC Mate’s Online Help{1><1}{2><2}<}100{>Używanie pomocy online w PAC Mate{1><1}{2><2}<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0} 	{0>The fastest way to open Help is to go to the Start Menu (F4), press the UP ARROW once and then press DOT 8 (DOT 8) or press F4, H (DOTS 1-2-5).<}71{>Najszybsza metoda otwarcia Pomocy to przejść do menu Start (F4), nacisnąć raz STRZAŁKĘ W GÓRĘ, a następnie 8 PUNKT, możesz też nacisnąć F4, C (PUNKTY 1-4).<0}

{0>PAC Mate’s online help uses a task-oriented approach that briefly covers the steps necessary to complete a task.<}100{>Pomoc online w PAC Mate jest skonstruowana zadaniowo, możesz tam znaleźć zwięzły opis, jak wykonać daną czynność.<0} {0>To aid you, the online help is specific to the program that is running.<}100{>Aby ułatwić pracę, pomoc online zmienia się zależnie od uruchomionego programu.<0} {0>For example, while in FSEdit when you open Help from the Start Menu, only FSEdit Help opens.<}95{>Na przykład, jeżeli w programie FSEdit otworzysz Pomoc z menu Start, wyświetlona zostanie pomoc dla FSEdit.<0}

{0>In addition, because PAC Mate’s online help is written in HTML, you can use many of Internet Explorer’s commands to navigate and read each help topic.<}100{>Dodatkowo, ponieważ pomoc PAC Mate jest napisana w HTML, możesz używać poleceń programu Internet Explorer, aby nawigować po tematach pomocy.<0} {0>For example, you can navigate to a topic quickly by opening a list of links with the command H CHORD, L. Or you can move easily through a table using DOT 8 plus the cursor cross.<}0{>Możesz na przykład szybko nawigować po tematach wywołując listę łączy poleceniem AKORD H, L lub szybko przemieszczać się po tabelach wciskając 8 PUNKT i kursor.<0}

{0>For added convenience, next links have been added to Help so you can easily move to the next consecutive topic.<}100{>Aby zwiększyć wygodę pracy, dodano łącze Dalej, które pozwala szybko przejść do następnego tematu.<0} {0>To move back, just press DOT 2-4-6 CHORD.<}0{>Aby przejść wstecz, naciśnij po prostu AKORD PUNKTY 2-4-6.<0} {0>If, after you go back to the previous help topic, you are not at the top of the page, press L CHORD and then use the reading commands.<}95{>Jeżeli po przejściu do poprzedniego tematu nie jesteś na początku strony, naciśnij AKORD L.<0}

{0>The table below lists the Internet Explorer commands that you can use to navigate the online help.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń przeglądarki Internet Explorer przydatnych podczas nawigacji.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Back<}100{>Wstecz<0} | {0>DOTS 2-4-6 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 2-4-6<0} |
| {0>Refresh Page <}100{>Odśwież stronę<0} | {0>SH CHORD, R (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 1-2-3-5)<}0{>AKORD PUNKTY 1-4-6, R (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 1-2-3-5)<0} |
| {0>Next Link<}100{>Następne łącze<0} | {0>DOTS 4-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-5<0} |
| {0>Prior Link<}100{>Poprzednie łącze<0} | {0>DOTS 1-2 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2<0} |
| {0>Link List<}100{>Lista łączy<0} | {0>H CHORD, L (DOTS 1-2-5 CHORD, DOTS 1-2-3)<}0{>AKORD H, L (AKORD PUNKTY 1-2-5, PUNKTY 1-2-3)<0} |
| {0>Move to Next Non-Link Text<}100{>Przejdź do następnego tekstu nie będącego łączem<0} | {0>N (DOTS 1-3-4-5)<}72{>N (PUNKTY 1-3-4-5)<0} |
| {0>List Headings<}100{>Lista nagłówków<0} | {0>H CHORD, H (DOTS 1-2-5 CHORD, DOTS 1-2-5)<}93{>AKORD H, H (AKORD PUNKTY 1-2-5, PUNKTY 1-2-5)<0} |
| {0>Next Heading<}100{>Następny nagłówek<0} | {0>H (DOTS 1-2-5)<}0{>H (PUNKTY 1-2-5)<0} |
| {0>Prior Heading<}100{>Poprzedni nagłówek<0} | {0>DOTS 1-2-5-7<}100{>PUNKTY 1-2-5-7<0} |
| {0>First Heading<}100{>Pierwszy nagłówek<0} | {0>H CHORD, UP ARROW<}100{>AKORD H, STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Last Heading<}100{>Ostatni nagłówek<0} | {0>H CHORD, DOWN ARROW<}100{>AKORD H, STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Read Current Cell<}100{>Czytaj bieżącą komórkę<0} | {0>H CHORD, C<}100{>AKORD H, C <0} |
| {0>Next Cell<}100{>Następna komórka<0} | {0>DOT 8+RIGHT ARROW<}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Prior Cell<}100{>Poprzednia komórka<0} | {0>DOT 8+Left ARROW<}89{>PUNKT 8+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Cell Above<}100{>Komórka w górę<0} | {0>DOT 8+UP ARROW<}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Cell Below<}100{>Komórka w dół<0} | {0>DOT 8+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>First Cell<}100{>Pierwsza komórka<0} | {0>DOTS 1-3-8<}100{>PUNKTY 1-3-8<0} |
| {0>Last Cell<}100{>Ostatnia komórka<0} | {0>DOTS 4-6-8<}100{>PUNKTY 4-6-8<0} |

### {0>Visit our Web Site <}100{>Odwiedź naszą stronę internetową<0}

{0>At Freedom Scientific{1><1}, we are continually updating and improving PAC Mate documentation.<}100{>Dokumentację PAC Mate jest stale uaktualniana i poprawiana przez firmę Freedom Scientific{1><1}.<0} {0>To access the latest and most complete PAC Mate documentation, visit our web site at http://www.freedomscientific.com/fs_support/doc_accessiblepda.asp <}100{>Najnowszą i najpełniejszą wersję dokumentacji znajdziesz na naszej stronie http://www.freedomscientific.com/fs_support/doc_accessiblepda.asp <0}

## {0>Documentation Conventions<}100{>Konwencje dokumentacji<0}

- {0>Commands are documented in two formats, the Braille letter or sign is listed, or the Braille dot pattern is specified.<}0{>Polecenia są podawane w dwóch formatach, litery lub znaku brajlowskiego oraz jako wzorzec punktowy.<0} {0>When dot patterns are specified, the dot numbers are joined by dashes.<}0{>Punkty w definicji wzorca punktowego są rozdzielane myślnikami.<0} {0>All dots must be pressed at the same time.<}0{>Wszystkie punkty należy wcisnąć jednocześnie.<0}

- {0>A plus sign (+) is used to indicate that keys are pressed together.<}100{>Znak plus (+) sygnalizuje, że klawisze należy nacisnąć razem.<0} {0>For example, "Press DOT 5+RIGHT ARROW to move to and read the next word."<}90{>Na przykład: "Naciśnij PUNKT 5+STRZAŁKA W PRAWO, aby przejść do następnego słowa i odczytać je".<0}

- {0>A chorded command is a command that includes the SPACEBAR.<}0{>Polecenie z akordem oznacza, że należy je wciskać razem ze SPACJĄ.<0}

- {0>A layered command{1><1} is a two-part command.<}100{>Polecenie warstwowe{1><1} to polecenie dwuczęściowe.<0} {0>Press the keys in the first sequence, release them all, and press the keys in the second sequence.<}95{>Wciśnij klawisze z pierwszego zestawu, następnie zwolnij je i wciśnij klawisze z drugiego zestawu.<0} {0>For example, "press I CHORD, T (DOTS 2-4 CHORD, DOTS 2-3-4-5) to read the current window title."<}0{>Na przykład: "naciśnij AKORD I, T (AKORD PUNKTY 2-4, PUNKTY 2-3-4-5) aby odczytać tytuł bieżącego okna."<0}

- {0>The term program is synonymous with the term application and may be used interchangeably in this manual.<}100{>Określenie program jest synonimem słowa aplikacja, obie te nazwy mogą być używane zamiennie.<0}

- {0>Another convention is the reference regarding the active state of an item.<}100{>Kolejna konwencja odnosi się do stanu aktywnego elementu.<0} {0>When an item is in the active state, this means that PAC Mate is focusing on the item and certain keystrokes performed affect that item.<}100{>Gdy element jest aktywny, oznacza to, że fokus PAC Mate jest umieszczony na tym elemencie i skróty klawiszowe będą wywoływać akcje dla tego elementu.<0} {0>PAC Mate gives auditory feedback to indicate the active state.<}100{>PAC Mate ogłasza stan elementu.<0}

- {0>In an effort to comply with the new BANA guidelines, the term contracted Braille is synonymous with the term Grade 2 Braille and the term uncontracted Braille is synonymous with the term computer Braille.<}100{>Aby zachować zgodność z nowymi wytycznymi BANA, określenie skróty brajlowskie jest równoznaczne z brajlem drugiego stopnia, a brajl bez skrótów oznacza brajl komputerowy.<0} {0>These terms are used interchangeably throughout this manual.<}100{>Określenia te są stosowane zamiennie w całym podręczniku.<0}

## {0>Using Windows Mobile with PAC Mate<}100{>Używanie Windows Mobile z PAC Mate<0}

{0>Using Windows Mobile{1><1} with PAC Mate is quite easy once you master the basic skills.<}100{>Po opanowaniu podstawowych umiejętności, korzystanie z Windows Mobile{1><1} i PAC Mate jest dość proste.<0} {0>It is recommended that you read and learn this section as it teaches you basic PAC Mate skills needed to operate Windows Mobile.<}100{>Zalecane jest dokładnie przeczytanie tej sekcji, ponieważ zawiera ona podstawowe informacje na temat PAC Mate, konieczne do pracy w Windows Mobile.<0}

### {0>Starting PAC Mate <}100{>Uruchamianie PAC Mate <0}

{0>Before you start your PAC Mate for the first time, plug the AC adapter{1><1} into a wall plug and then plug the other end into the PAC Mate’s power jack found on the right back side of the unit.<}100{>Zanim uruchomisz PAC Mate po raz pierwszy, podłącz zasilacz{1><1} do gniazdka, a następnie drugi koniec kabla włóż w gniazdo zasilania z prawej strony na tylnej ściance urządzenia.<0} {0>Next, press the On/Off switch, which is next to the power jack.{1><1} To indicate that it is on, the PAC Mate uses an audible low high sound, and to indicate that it is off, it uses a high low sound.<}94{>Następnie naciśnij włącznik umieszczony obok gniazda zasilania{1><1}. PAC Mate sygnalizuje włączenie dźwiękiem o rosnącej wysokości, a wyłączenie dźwiękiem o malejącej wysokości.<0}

{0>After a few seconds you will hear, "JAWS for Pocket PC is ready."<}100{>Po kilku sekundach usłyszysz: "JAWS dla Pocket PC gotowy".<0}

{0>You can immediately start using your PAC Mate while it is charging, but charge the battery{1><1} for at least four hours before using your PAC Mate without the AC adapter.<}100{>Możesz od razu rozpocząć korzystanie z PAC Mate, podczas gdy bateria będzie się ładować, jednak przed odłączeniem PAC Mate od zasilacza baterię{1><1} należy ładować przez co najmniej cztery godziny.<0}

### {0>Keyboard Orientation and Basic Commands<}100{>Układ klawiatury i podstawowe polecenia<0}

{0>The PAC Mate BX keyboard consists of a Perkins style keyboard, a spacebar, eight function keys, and the cursor cross.<}0{>Klawiatura PAC Mate BX składa się z brajlowskiej klawiatury typu Perkins, spacji, ośmiu przycisków funkcyjnych oraz przycisku kursora.<0} {0>The eight Braille keys from left to right are:<}0{>Osiem przycisków brajlowskich patrząc od lewej do prawej odpowiada następującym punktom:<0} {0>7, 3, 2, 1, 4, 5, 6, and 8. Located between keys 1 and 4 is the cursor cross.<}0{>7, 3, 2, 1, 4, 5, 6 i 8. Pomiędzy przyciskami 1 i 4 umieszczony jest krzyż kursorów.<0} {0>The cursor cross is equivalent to the arrow keys on a qwerty keyboard.<}0{>Przycisk kursora jest odpowiednikiem klawiszy strzałek na klawiaturze qwerty.<0} {0>Above each Braille key are eight corresponding function keys.<}0{>Nad każdym przyciskiem brajlowskim umieszczony jest odpowiedni przycisk funkcyjny.<0} {0>From left to right, they are:<}72{>Od lewej do prawej:<0} {0>F7, F3, F2, F1, F4, F5, F6, and F8.<}0{>F7, F3, F2, F1, F4, F5, F6 i F8.<0} {0>The spacebar is found below the cursor cross.<}0{>Spacja jest umieszczona pod przyciskiem kursorów.<0} {0>Use the spacebar in combination with any of the Braille or Function keys to create a chorded command.<}0{>Spacja wciskana razem z dowolnym przyciskiem brajlowskim lub funkcyjnym wywołuje polecenie z akordem.<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0} {0>You can learn about each Braille or Function Key by using Keyboard Help (Question Mark CHORD, K).<}100{>Możesz sprawdzić funkcję każdego przycisku brajlowskiego i funkcyjnego korzystając z Pomocy Klawiatury (AKORD PUNKTY 1-4-5-6, K).<0} {0>To exit Keyboard Help, press Question Mark CHORD, K again.<}100{>Aby wyjść z Pomocy Klawiatury naciśnij ponownie AKORD PUNKTY 1-4-5-6, K.<0}

- {0>F1 (Cancel or ESC)<}100{>F1 (Anuluj lub ESC)<0}

- {0>F2 (Menu Bar)<}0{>F2 (Pasek Menu)<0}

- {0>F3 (FSCalc)<}0{>F3 (FSCalc)<0}

- {0>F7 (Stopwatch)<}0{>F7 (Stoper)<0}

- {0>Cursor Cross (UP, DOWN, LEFT, and RIGHT ARROW) <}83{>Kursory (W GÓRĘ, DÓŁ, LEWO i PRAWO)<0}

- {0>F4 (Start Menu) <}0{>F4 (Menu Start) <0}

- {0>F5 (Recent Applications Menu)<}0{>F5 (Ostatnio używane aplikacje)<0}

- {0>F6 (FSEdit)<}0{>F6 (FSEdit)<0}

- {0>F8 (File Explorer)<}0{>F8 (Eksplorator Plików)<0}

- {0>DOT 8 (ENTER) <}0{>PUNKT 8 (ENTER) <0}

- {0>DOTS 4-5 CHORD (TAB)<}79{>AKORD PUNKTY 4-5 (TAB)<0}

- {0>DOTS 1-2 CHORD (SHIFT+TAB)<}0{>AKORD PUNKTY 1-2 (SHIFT+TAB)<0}

- {0>DOTS 6-8 (Stop Speech) <}0{>PUNKTY 6-8 (Zatrzymaj mowę) <0}

- {0>S CHORD, UP ARROW (Increase Volume) <}79{>AKORD S, STRZAŁKA W GÓRĘ (Zwiększ głośność) <0}

- {0>S CHORD, DOWN ARROW (Decrease Volume)<}79{>AKORD S, STRZAŁKA W DÓŁ (Zmniejsz głośność) <0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>A CHORD is created anytime you press the SPACEBAR in conjunction with a keystroke.<}0{>AKORD jest wywoływany po każdym wciśnięciu SPACJI razem ze skrótem klawiszowym.<0}

{0>In addition, many of the PAC Mate menus allow first letter navigation.<}100{>Dodatkowo wiele menu PAC Mate umożliwia nawigację przy użyciu pierwszej litery nazwy opcji.<0}

{0>For more information on commands, please see Appendix A: PAC Mate Commands.<}100{>Więcej informacji na temat poleceń znajdziesz w sekcji: Dodatek A: Polecenia PAC Mate.<0}

{0>Another command you should get familiar with right away is the F2 CHORD.<}86{>Kolejne przydatne polecenie to AKORD F2.<0} {0>This command activates the Context Menu{1><1}, which allows you to quickly perform an action on an item.<}100{>Polecenie to uaktywnia Menu Kontekstowe{1><1}, które umożliwia szybkie wywołanie polecenia dla zaznaczonego elementu.<0} {0>For example, you can use a Context Menu to cut, copy, select all, paste, delete or create a new folder.<}100{>Możesz na przykład użyć menu kontekstowego, aby wyciąć, skopiować, zaznaczyć całość, wkleić, skasować lub utworzyć nowy folder.<0} {0>To access a context menu, select an item such as a word in a document, a date in the Calendar View, or a file in a list view and press F2 CHORD.<}92{>Aby skorzystać z menu kontekstowego, zaznacz element np. słowo w dokumencie, datę w kalendarzu lub plik i naciśnij AKORD F2.<0} {0>A menu opens with a variety of commands, select a command with the cursor cross and press DOT 8. Or press F1 to escape the menu without performing the action.<}0{>Menu udostępnia wiele poleceń, wybierz polecenie używając przycisku kursora i naciśnij PUNKT 8. Lub naciśnij F1, aby wyjść z menu nie wybierając polecenia.<0}

### {0>Today Screen Orientation <}100{>Nawigacja po ekranie Dziś<0}

{0>When you turn the PAC Mate on, the Today Screen{1><1} is immediately available.<}100{>Po włączeniu PAC Mate aktywny jest ekran Dziś{1><1}.<0} {0>On the Today Screen are six default items:<}100{>Domyślnie na ekranie Dziś wyświetlanych jest sześć elementów:<0} {0>the system date, Owner’s Information{1><1}, Appointments, E-mail Messages{2><2}{3><3}, Tasks{4><4}{5><5} and Battery Charge.<}100{>data systemowa, informacje o właścicielu{1><1}, Spotkania, Wiadomości Email{2><2}{3><3}, Zadania{4><4}{5><5} i poziom naładowania baterii.<0} {0>You move to these items using the UP or DOWN ARROWS on the cursor cross in the center of the keyboard.<}0{>Przejdź do elementu używając STRZAŁEK W GÓRĘ i W DÓŁ na przycisku kursora.<0} {0>You handle all menu navigation, including the Start Menu, in this manner as well.<}99{>Tak samo przemieszczasz się po wszystkich menu.<0} {0>To activate any of the items on the Today Screen and on the menus, press DOT 8. <}84{>Aby uaktywnić wybrany element ekranu Dziś lub opcję menu, naciśnij PUNKT 8.<0}

{0>For those items on the Today Screen that open to a dialog or list view, press F1 to cancel the item and return to the Today Screen.<}89{>W przypadku elementów ekranu Dziś, które otwierają okno dialogowe lub listę, aby powrócić na ekran Dziś naciśnij F1.<0}

{0>To refresh the Today Screen so that it reflects the most current information, press F1 CHORD.<}90{>Aby odświeżyć ekran Dziś, żeby zawierał on najbardziej aktualne informacje, naciśnij AKORD F1.<0}

{0>Customizing the Today Screen to show only those items that you use often is an option available in the Today dialog, which is in the Settings list view under the Personal page.<}100{>Opcja konfiguracji ekranu Dziś, aby wyświetlał tylko najczęściej używane opcje, dostępna jest na liście Ustawienia, po wybraniu opcji Dziś na zakładce Osobisty.<0}

{0>Regardless of where you are or what you are doing on the PAC Mate, the Start Menu{1><1} is always accessible with the F4 key.<}96{>Niezależnie od aktualnie wykonywanej czynności, menu Start{1><1} zawsze jest dostępne po wciśnięciu klawisza F4.<0}

{0>To access the Task Tray, press F5 CHORD, and use the LEFT and RIGHT ARROW keys to move to each item.<}92{>Aby przejść do zasobnika systemowego, naciśnij AKORD F5, a następnie przemieszczaj się pomiędzy elementami STRZAŁKAMI W LEWO i W PRAWO.<0}

{0>There is one more component to the Today Screen that you may find convenient.<}100{>Na ekranie Dziś można znaleźć jeszcze jeden przydatny komponent.<0} {0>Like all programs on the PAC Mate, the Today Screen has a menu{1><1}.<}100{>Podobnie jak wszystkie inne programy na PAC Mate, ekran Dziś udostępnia menu{1><1}.<0} {0>To access this menu, press F2.<}0{>Aby przejść do tego menu, naciśnij F2.<0} {0>From this menu you can quickly; create an appointment, task or note, enter a contact, write an e-mail message, and open a Word document or Excel spreadsheet.<}100{>Menu to pozwala szybko: utworzyć spotkanie, zadanie lub notatkę, wprowadzić nowy kontakt, napisać wiadomość e-mail oraz otworzyć dokument Word lub arkusz Excel.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>As you explore your PAC Mate, you will occasionally come across unsupported features or phrases such as the words, “tap here.”<}100{>Pracując z PAC Mate możesz czasami napotkać nie obsługiwane funkcje lub zwroty typu “stuknij tutaj”.<0} {0>In this instance, instead of tapping, press DOT 8. <}85{>W takim przypadku zamiast stuknięcia, naciśnij PUNKT 8.<0}

### {0>Program Layout and Menus<}100{>Programy i menu<0}

{0>Typically, most programs have a menu bar with menus such as New, Edit, or Tools.<}100{>Standardowo, większość programów udostępnia pasek menu z takimi opcjami jak Nowy, Edycja lub Narzędzia.<0} {0>The menus on the menu bar are accessed with the F2 command.<}93{>Polecenia z paska menu są dostępne po wciśnięciu klawisza F2.<0} {0>Press DOT 8 on the menu you want to open.<}83{>Naciśnij PUNKT 8 na menu, które chcesz otworzyć.<0} {0>Many menus have submenus, which frequently are announced.<}100{>Wiele menu posiada podmenu.<0} {0>For submenus that are announced, you can press DOT 8 or the RIGHT ARROW to open the submenu and use the LEFT ARROW to return to the menu.<}94{>Jeżeli program udźwiękawiający ogłosi obecność podmenu, możesz nacisnąć 8 PUNKT lub STRZAŁKĘ W PRAWO, aby otworzyć podmenu, do poprzedniego menu możesz powrócić STRZAŁKĄ W LEWO.<0}

{0>For submenus that are unannounced, you cannot return to the menu with the LEFT ARROW, but must press F2 again.<}87{>W przypadku podmenu, które nie są ogłaszane, nie możesz powrócić do poprzedniego menu STRZAŁKĄ W LEWO, zamiast tego należy ponownie nacisnąć F2.<0} {0>Similarly, once you press DOT 8 to open a menu you cannot use the arrow keys to move to and from other menus as you can on a desktop or laptop computer.<}79{>Podobnie, jeżeli do otwarcia menu użyjesz 8 PUNKTU, nie można wtedy przemieszczać się pomiędzy menu przy użyciu strzałek, jak dzieje się to w Windows dla komputerów desktop i laptop.<0} {0>Instead you must press F2 again.<}86{>Zamiast tego musisz ponownie nacisnąć F2.<0}

### {0>Working with Dialogs{1><1} and Controls{2><2}<}100{>Praca z oknami dialogowymi{1><1} i kontrolkami{2><2}<0}

{0>Dialogs are smaller windows that usually appear from a menu choice.<}98{>Okna dialogowe to mniejsze okna, które przeważnie pojawiają się po wybraniu jakiejś opcji w menu.<0} {0>They contain controls used to configure various settings.<}100{>Zawierają one kontrolki pozwalające konfigurować rozmaite ustawienia.<0}

{0>There are many types of controls in a dialog, such as edit fields, combo boxes, and slide controls.<}100{>W oknach dialogowych występuje wiele typów kontrolek, np. pola edycyjne, pola kombi, suwaki.<0}

{0>In dialogs, DOTS 4-5 CHORD moves you forward through the controls, while DOTS 1-2 CHORD moves you backwards.<}0{>W oknach dialogowych, AKORD PUNKTY 4-5 przechodzi do przodu, podczas gdy AKORD PUNKTY 1-2 przechodzi do tyłu.<0}

#### {0>Multi-Page Dialogs{1><1}<}100{>Wielostronicowe okna dialogowe{1><1}<0}

{0>A Multi-Page dialog is a dialog with multiple pages.<}100{>Okno wielostronicowe to okno z kilkoma zakładkami.<0} {0>When you open a multi-page dialog, the name of the current page is announced after the name of the dialog.<}100{>Gdy otworzysz okno wielostronicowe, po nazwie okna odczytywana jest nazwa bieżącej zakładki.<0} {0>For example, "Sounds and Notifications, Volume page."<}100{>Na przykład "Dźwięki i powiadomienia, Głośność strona".<0}

{0>To quickly move between pages of a multi-page dialog, press DOTS 5-6 CHORD or DOTS 2-3 CHORD.<}0{>Aby szybko przechodzić pomiędzy stronami w wielostronicowym oknie, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6 lub AKORD PUNKTY 2-3.<0}

#### {0>HTML Dialogs<}100{>Okna HTML<0}

{0>Pocket PC uses HTML dialogs, better known as Information Bubbles, to display information in HTML text, hyperlinks, and buttons.<}100{>Pocket PC używa okien HTML, znanych również jako dymki informacyjne, aby wyświetlać informacje przy użyciu tekstu HTML, łączy i przycisków.<0} {0>Typically these dialogs are available only with software and hardware devices that support this type of dialog.<}100{>Standardowo okna te są dostępne tylko w wybranych programach i urządzeniach.<0} {0>Use the cursor cross to navigate this dialog and use DOT 8 to activate a button, hyperlink or radio button.<}92{>Po oknie takim możesz przemieszczać się przy pomocy kursorów, aby uaktywnić przycisk, hiperłącze lub przycisk opcji, naciśnij 8 PUNKT.<0}

#### {0>Radio Buttons{1><1}<}100{>Przyciski opcji{1><1}<0}

{0>Radio buttons are presented in a dialog as two or more small circles.<}100{>Przyciski opcji są wyświetlane jako małe kółka.<0} {0>This control type allows exclusive selections in that only one radio button in a group can be selected.<}100{>Kontrolka ta pozwala na zasadzie wykluczania zaznaczyć tylko jeden przycisk opcji w grupie.<0} {0>Use DOWN ARROW to move through the radio buttons, and when you land on the appropriate choice, press DOTS 4-5 CHORD to move to the next control.<}89{>Użyj STRZAŁKI W DÓŁ, aby przemieszczać się pomiędzy przyciskami opcji, kiedy przejdziesz do odpowiadającej Ci opcji, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do następnej kontrolki.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Only one radio button in a group can be selected at a time.<}100{>Tylko jeden przycisk opcji w grupie może być aktywny.<0}

#### {0>Edit Fields{1><1}<}100{>Pola edycyjne{1><1}<0}

{0>Edit fields are similar to the edit fields in word processing programs.<}100{>Pola edycyjne działają podobnie do pól edycyjnych w edytorach tekstu.<0} {0>You can type text into an edit field and use any of the Reading Commands to move about your typed text.<}100{>Możesz wpisać w polu edycyjnym tekst i przemieszczać się po nim używając poleceń do czytania.<0} {0>For multi-line edit fields, you may type more than one line in an edit field.<}100{>Wielowierszowe pola edycyjne pozwalają na wprowadzenie więcej niż jednej linii tekstu.<0}

#### {0>Edit Combo Box{1><1}<}100{>Pola edycyjne kombi{1><1}<0}

{0>An edit combo box is a combination of two controls:<}100{>Pole edycyjne kombi to połączenie dwóch kontrolek:<0} {0>an edit field and a list box.<}100{>pola edycyjnego i pola listy.<0} {0>You can type in a value or press DOT 7+DOWN ARROW to open a list box.<}83{>Możesz wpisać wartość lub otworzyć listę poleceniem PUNKT 7+STRZAŁKA W DÓŁ.<0} {0>The list contains suggestions for the contents of this field.<}100{>Lista zawiera propozycje wartości dla pola edycyjnego.<0} {0>Use the UP and DOWN ARROW keys to move through the list, and use DOT 7+UP ARROW or F1 to close the list box.<}87{>Po liście możesz przemieszczać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ, aby zamknąć listę, naciśnij 7 PUNKT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub F1.<0} {0>If you do not find your choice in the list box, type it in the edit field.<}100{>Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniej wartości na liście, możesz wpisać ją w polu edycyjnym.<0}

#### {0>Combo Box{1><1}<}100{>Pole kombi{1><1}<0}

{0>A plain combo box differs from the edit combo box.<}100{>Zwykłe pole kombi różni się nieco od pola edycyjnego kombi.<0} {0>You must make your selection from suggestions provided by the program.<}100{>Musisz dokonać wyboru spośród wartości zaproponowanych przez program.<0} {0>Either press DOWN ARROW to move through the choices, or press the first letter of the choice you want to make.<}100{>Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przemieszczać się pomiędzy opcjami lub naciśnij pierwszą literę nazwy poszukiwanej opcji.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>When you encounter a combo box you may need to press DOWN ARROW twice in order to move to the next item.<}100{>Gdy napotkasz pole kombi, aby przejść do następnego elementu konieczne może być dwukrotne wciśnięcie STRZAŁKI W DÓŁ.<0}

#### {0>Edit Spin Box{1><1}<}100{>Pole edycyjne pokrętło{1><1}<0}

{0>The edit spin box is also a combination of two controls.<}100{>Pole edycyjne pokrętło to połączenie dwóch kontrolek.<0} {0>You can type in this field, or use the arrow keys to move through the list of suggestions.<}100{>Możesz pisać w tym polu lub używać klawiszy strzałek, aby przełączać się pomiędzy dostępnymi wartościami.<0} {0>Edit spin boxes are common for fields that require numeric values.<}100{>Pola tego typu najczęściej używane są do wprowadzania wartości numerycznych.<0}

#### {0>Left/Right Slider{1><1}<}94{>Suwak poziomy {1><1}<0}

{0>Left/right sliders are oriented horizontally.<}0{> <0} {0>You can use your LEFT and RIGHT ARROWS to adjust this control.<}100{>Kontrolkę tą możesz dostrajać STRZAŁKAMI W LEWO i W PRAWO.<0} {0>For some controls, the commands, DOT 2+UP ARROW and DOT 2+DOWN ARROW, are implemented so you can move by larger increments.<}0{>W przypadku niektórych kontrolek polecenia 2 PUNKT+STRZAŁKA W GÓRĘ i 2 PUNKT+STRZAŁKA W DÓŁ, pozwalają przemieszczać się o większą wartość.<0}

#### {0>Check Box{1><1}<}100{>Pole wyboru{1><1}<0}

{0>A check box can be checked or unchecked.<}100{>Pole wyboru może zaznaczone lub nie zaznaczone.<0} {0>PAC Mate announces the current state of a check box when you move to it.<}100{>Po przejściu na pole wyboru PAC Mate ogłasza jego bieżący stan.<0} {0>Press SPACEBAR to check or clear a check box.<}100{>Naciśnij SPACJĘ, aby zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru.<0}

{0>In a list box with several items, use the arrow keys to navigate the list of options that have check boxes associated with them, and press SPACEBAR to check or clear the check boxes.<}100{>Na liście, której elementy posiadają pola wyboru, pomiędzy opcjami możesz przełączać się przy pomocy strzałek, pola wyboru można zaznaczać i odznaczać SPACJĄ.<0}

#### {0>Buttons{1><1}<}100{>Przyciski{1><1} <0}

{0>Buttons are common to dialogs and in the Pocket PC environment require special consideration.<}92{>Przyciski to najczęściej spotykany element okien dialogowych.<0} {0>In most dialogs, pressing DOT 8 activates a button.<}83{>W większości okien dialogowych wciśnięcie 8 PUNKTU uaktywnia przycisk.<0} {0>Also, the default button in a dialog always responds to DOT 8, even if another control is active.<}92{>Na wciśnięcie 8 PUNKTU reaguje również domyślny przycisk okna, nawet jeżeli aktywna jest inna kontrolka.<0} {0>For example, in the Voice Settings dialog, just press DOT 8 after adjusting the speech rate to activate the OK button, which closes the dialog and saves your changes.<}95{>Na przykład w oknie Opcje Głosu, aby uaktywnić przycisk OK po ustawieniu tempa głosu wystarczy wcisnąć 8 PUNKT, zamknie to okno dialogowe i zapisze zmiany.<0}

#### {0>List View{1><1}<}100{>Widok listy{1><1}<0}

{0>This control lists items such as files and folders, and may contain several columns of information.<}0{>Ta kontrolka udostępnia listy plików i folderów, może również zawierać kilka kolumn informacji.<0} {0>To hear the available items in a list view, press UP or DOWN ARROW.<}100{>Po elementach listy możesz przemieszać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ.<0} {0>As you move through the list, the first column of information is read.<}100{>Podczas przemieszczania po liście odczytywana jest pierwsza kolumna informacji.<0} {0>To hear information from all columns for the current item, press DOTS 1-4 CHORD, the Read Current Line command.<}84{>Aby usłyszeć informacje ze wszystkich kolumn dostępnych dla bieżącego elementu, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4, polecenie czytania bieżącej linii.<0}

{0>In a list view, the current item is selected.<}0{>W widoku listy bieżący element jest także zaznaczony.<0} {0>You can select multiple items as long as they are listed one after the other.<}0{>Możesz zaznaczać wiele elementów, jeżeli są one umieszczone obok siebie.<0} {0>Press and hold DOT 7, then press DOT 4 CHORD to select the current item.<}0{>Naciśnij i przytrzymaj 7 PUNKT, następnie naciśnij AKORD 4 PUNKT, aby zaznaczyć bieżący element.<0} {0>Continue holding DOT 7, and press DOT 4 CHORD again to select the next item.<}0{>Trzymaj cały czas 7 PUNKT i naciśnij ponownie AKORD 4 PUNKT, aby zaznaczyć następny element.<0}

#### {0>Tree View{1><1}<}100{>Drzewo{1><1}<0}

{0>In a tree view, items are presented in a hierarchical format, which is organized vertically on the screen.<}100{>Na drzewie elementy są prezentowane jako pionowa zhierarchizowana struktura.<0} {0>Press UP or DOWN ARROW to move through the tree view.<}100{>Pomiędzy elementami drzewa możesz przemieszczać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ.<0} {0>When you hear, "level zero closed," press RIGHT ARROW to open that level.<}100{>Gdy usłyszysz “poziom zero zamknięty”, użyj STRZAŁKI W PRAWO, aby otworzyć ten poziom.<0} {0>You are then presented with more information beneath it.<}100{>Poniżej pojawi się nowy zestaw informacji.<0} {0>Press DOWN ARROW to move through the next level.<}100{>Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść na następny poziom.<0} {0>If an item is closed, press RIGHT ARROW again to expand that item.<}100{>Jeżeli element jest zamknięty, naciśnij ponownie STRZAŁKĘ W PRAWO, aby rozwinąć ten element.<0} {0>If you want to close a level, press LEFT ARROW or DOT 7. <}82{>Jeżeli chcesz zamknąć poziom, naciśnij STRZAŁKĘ W LEWO lub 7 PUNKT.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>The PAC Mate only announces the level number when it changes.<}100{>PAC Mate ogłasza numer poziomu tylko, gdy ulegnie on zmianie.<0}

### {0>Using File Explorer<}100{>Używanie Eksploratora plików<0}

{0>File Explorer{1><1}, like Windows Explorer, gives you access to all the files on your PAC Mate.<}100{>Eksplorator plików{1><1}, podobnie jak Eksplorator Windows, umożliwia dostęp do wszystkich plików w PAC Mate.<0} {0>To open File Explorer, go to the Start Menu (F4) and press P to open the Programs submenu.<}0{>Aby uruchomić Eksploratora Plików, przejdź do Menu Start (F4), naciśnij P, aby przejść do menu Programy i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Then press F to open File Explorer.<}100{>Następnie naciśnij E, aby uruchomić Eksploratora plików.<0}

{0>When you first launch File Explorer, you hear “My Documents list view, Business folder, one of three.”<}100{>Po pierwszym uruchomieniu Eksploratora plików usłyszysz “My Documents lista, Osobiste folder, jeden z trzy.”<0} {0>The phrase, “My Documents list view,” means that the My Documents folder is open listing all of its folders and files.<}100{>Zwrot “My Documents lista” oznacza, że otwarty jest folder My Documents i wyświetlona jest lista wszystkich jego podfolderów i umieszczonych w nim plików.<0} {0>The phrases, “Business folder, one of three,” means that the Business folder is selected and it is one of the three subfolders in the My Documents folder.<}100{>Zwrot “Osobiste folder, jeden z trzy” oznacza, że zaznaczony jest folder Osobiste i jest to pierwszy z trzech podfolderów katalogu My Documents.<0}

{0>To view all the files and folders on your PAC Mate, from the list view press F2.<}95{>Aby wyświetlić na liście wszystkie pliki i foldery PAC Mate, naciśnij najpierw F2.<0} {0>Move to Show By and press DOT 8. Then move to My Device and press DOT 8 again.<}0{>Przejdź do opcji Wyświetl i naciśnij 8 PUNKT. Następnie przejdź do opcji Moje urządzenie i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>To navigate among the folders and files, use the commands{1><1} listed in the following table.<}100{>Do nawigacji po liście folderów i plików, używaj poleceń{1><1} z poniższej tabeli.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Prior File/Folder<}100{>Poprzedni plik/folder<0} | {0>UP ARROW<}100{>STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Next File/Folder<}100{>Następny plik/folder<0} | {0>DOWN ARROW<}100{>STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Open File/Folder<}100{>Otwórz plik/folder<0} | {0>RIGHT ARROW or ENTER<}100{>STRZAŁKA W PRAWO lub ENTER<0} |
| {0>Up One Folder Level<}100{>W górę o jeden poziom<0} | {0>LEFT ARROW<}100{>STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Select File or Folder<}100{>Zaznacz plik lub folder<0} | {0>SPACEBAR<}100{>SPACJA<0} |
| {0>Show By<}100{>Wyświetlaj według<0} | {0>SH CHORD, W<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, W<0} |
| {0>Sort By<}100{>Sortuj według<0} | {0>SH CHORD, Y<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, Y<0} |

{0>In File Explorer, the menu bar (F2) contains:<}92{>W Eksploratorze Plików pasek menu (F2) zawiera:<0} {0>Edit, Open My Documents, Storage Card, Show By, and Sort By.<}100{>Edytuj, Otwórz, Moje dokumenty, Karta pamięci, Wyświetl i Sortuj według.<0} {0>To open a file or folder, select it from the list view and press DOT 8. <}90{>Aby otworzyć plik lub folder, zaznacz go na liście i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>To quickly delete, rename, copy, or move a file or folder, select it from the list view by pressing the SPACEBAR and press E CHORD, D or open the Context Menu with F2 CHORD and choose Delete.<}89{>Aby szybko skasować, zmienić nazwę, skopiować lub przenieść plik lub folder, zaznacz na liście wciskając SPACJĘ, następnie naciśnij AKORD E, D lub otwórz menu kontekstowe poleceniem AKORD F2 i wybierz Usuń.<0} {0>To select multiple items, use the SPACEBAR+DOWN ARROW.<}0{>Aby zaznaczyć wiele elementów, użyj SPACJI+STRZAŁKA W DÓŁ.<0}

{0>Here are some examples of how File Explorer can help you maintain and manage your files.<}100{>Oto kilka przykładów, jak używać Eksploratora plików do zarządzania plikami.<0}

{0>Moving or copying a file(s) to a CompactFlash card:<}100{>Przenoszenie lub kopiowanie pliku/plików na kartę CompactFlash:<0}

- {0>Select the file(s) you want to move.<}100{>Zaznacz pliki, które chcesz przenieść.<0}

- {0>Open the context menu.<}100{>Otwórz menu kontekstowe.<0}

- {0>Use the cursor cross to select copy or move a file and press DOT 8. <}0{>Przyciskiem kursora wybierz opcję kopiuj lub przenieś i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Next, press F2 to access the menu bar and select Storage Card.<}93{>Następnie naciśnij F2, aby przejść na pasek menu i wybierz Kartę Pamięci.<0}

- {0>Navigate to the folder you want to store them in and open it.<}89{>Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać pliki.<0}

- {0>Press F2 again and select Edit, and paste.<}87{>Naciśnij ponownie F2, wybierz menu Edytuj i Wklej.<0}

{0>Sorting files by their type:<}100{>Sortowanie plików według typu:<0}

- {0>From the list view, press F2.<}88{>Na liście plików naciśnij F2.<0}

- {0>Use the cursor cross to select Sort By and press DOT 8.<}0{>Wybierz przyciskiem kursora opcję Sortuj Według i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Again, use the cursor cross, but this time select Type and press DOT 8. <}0{>Ponownie użyj przycisku kursora, tym razem wybierz opcję Typ i naciśnij 8 PUNKT. <0}

{0>Creating a new folder:<}100{>Tworzenie nowego folderu:<0}

- {0>In File Explorer, decide where you want to create a new folder.<}100{>Wybierz w Eksploratorze plików, gdzie chcesz utworzyć nowy folder.<0} {0>You can create folders at every level except at My Device.<}100{>Możesz tworzyć foldery na każdym poziomie z wyjątkiem poziomu Moje Urządzenie.<0}

- {0>Press F2 and press DOT 8 on Edit.<}0{>Naciśnij F2, następnie naciśnij 8 PUNKT na opcji Edytuj.<0}

- {0>Use the cursor cross to move to New Folder and press DOT 8.<}72{>Wybierz przyciskiem kursora opcję Nowy folder i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>When you hear the prompt, “New Folder,” type in a name for the folder you have just created.<}100{>Gdy usłyszysz komunikat "Nowy folder", wpisz nazwę dla utworzonego folderu.<0}

#### {0>Network Log On<}100{>Logowanie do sieci<0}

{0>Anytime you want to access a network device with your PAC Mate, you must enter the network path and then log on with a username and password.<}100{>Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać poprzez PAC Mate z urządzenia sieciowego, musisz wpisać ścieżkę sieciową, a następnie zalogować się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła.<0} {0>In the following directions, a network embosser is used as the example.<}100{>W poniższym przykładzie użyta została sieciowa drukarka brajlowska.<0}

- {0>In File Explorer, press F2 and choose Open from the menu.<}93{>W Eksploratorze plików naciśnij F2 i wybierz z menu opcję Otwórz.<0}

- {0>Type the path to your embosser and press DOT 8. PAC Mate places the two backslashes at the beginning of the edit field for you.<}0{>Wpisz ścieżkę do drukarki brajlowskiej i wciśnij 8 PUNKT. PAC Mate umieści na początku pola edycyjnego dwa znaki bekslesz.<0} {0>The path will look something like, \\servername\Braille_device.<}100{>Ścieżka powinna wyglądać mniej więcej tak: \\nazwaserwera\Urzadzenie_brajlowskie.<0}

- {0>When done, press DOT 8. <}99{>Na koniec, naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>When prompted, press TAB to move through the fields and type the username and password required to log into the network resource where the embosser is located.<}100{>Gdy wyświetlony zostanie komunikat, pomiędzy polami możesz przemieszczać się klawiszem TAB, wpisz nazwę użytkownika i hasło wymagane do połączenia z drukarką.<0}  {0>You may also need to type your domain name if required.<}100{>Konieczne może być też wpisanie nazwy domeny.<0}

- {0>After filling in the required fields, pressing DOT 8 should connect you to the server (network resource) where the embosser is located.<}93{>Po wypełnieniu wszystkich pól, wciśnięcie 8 PUNKTU powinno połączyć Cię z serwerem, do którego podłączona jest drukarka brajlowska.<0}

{0>If you choose to save your password in File Explorer, you will not need to open File Explorer each time you want to emboss to a network embosser.<}100{>Jeżeli zdecydujesz się zapisać hasło w Eksploratorze plików, nie będzie już potrzebne uruchamianie Eksploratora plików przed każdym drukowaniem.<0}

### {0>Using the Find Feature{1><1}<}100{>Używanie opcji wyszukiwania{1><1}<0}

- {0>Open the Start menu (F4), move to Find, and press DOT 8. <}75{>Otwórz menu Start (F4), przejdź do opcji Znajdź i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Enter the text, topic or subject you are trying to find.<}100{>Wpisz tekst lub temat którego szukasz.<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0} 	{0>If you have looked for this text before, press DOWN ARROW in the Find box and select the name from the list.<}100{>Jeżeli szukałeś już wcześniej tego tekstu, naciśnij w polu Znajdź STRZAŁKĘ W DÓŁ i wybierz tekst z listy.<0}

- {0>In the Type combo box, use your cursor cross to narrow your search by selecting the appropriate item in the combo where you will find it.<}85{>W polu kombi Typ wybierz przyciskiem kursora zakres wyszukiwania.<0}

- {0>Press TAB to move to the Go button and press DOT 8. <}86{>Naciśnij TAB, aby przejść do przycisku Szukaj i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Press TAB to move to the Results list, use the cursor cross to select what you are looking for and then press DOT 8 on the to open it.<}88{>Naciśnij TAB, aby przejść na listę Wyniki, zaznacz przyciskiem kursora szukany element i naciśnij 8 PUNKT, aby go otworzyć.<0}

## {0>Personalizing Your PAC Mate <}100{>Personalizacja PAC Mate<0}

{0>If you will be using your PAC Mate in public places, then this section is important to you because it discusses how to personalize, password protect, and identify your PAC Mate.<}96{>Jeżeli zamierzasz używać PAC Mate w publicznych miejscach, sekcja ta jest bardzo ważna, ponieważ omawia metody personalizacji PAC Mate i możliwości ochrony hasłem.<0}

{0>This section is also important if you want to purchase any of the off the shelf programs available for PAC Mate as it discusses how to locate hardware and software information.<}100{>Sekcja ta jest również ważna, jeżeli chcesz zakupić jeden z programów dostępnych dla PAC Mate. Dowiesz się z niej, jak sprawdzić informacje na temat sprzętu i oprogramowania.<0}

### {0>One-Handed Braille Mode<}100{>Jednoręczny tryb brajla<0}

{0>The one-handed Braille mode feature alters the keyboard so that you can enter data into the PAC Mate using only one hand.<}0{>Jednoręczny tryb brajla zmienia obsługę klawiatury, aby można było wprowadzać dane używając tylko jednej ręki.<0}

{0>To turn on one-handed Braille mode, press either F1-F2-F3-F7 CHORD or F4-F5-F6-F8 CHORD.<}91{>Aby włączyć jednoręczny tryb brajla, naciśnij AKORD F1-F2-F3-F7 lub AKORD F4-F5-F6-F8.<0} {0>You will hear "one-handed Braille mode on."<}100{>Usłyszysz "Jednoręczny tryb brajla włączony".<0}

{0>In one-handed Braille mode, enter commands or Braille characters one key at a time; or press as many keys as you can; then press the SPACEBAR when you are finished.<}80{>W jednoręcznym trybie brajla polecenia wpisywane są poprzez wciskanie pojedynczych przycisków lub tylu przycisków ile jest wygodne dla użytkownika; po wprowadzeniu całego polecenia należy nacisnąć SPACJĘ.<0} {0>Here is an example that will open the Settings dialog from the Today screen:<}100{>Oto przykład, jak otworzyć okno Ustawienia z ekranu Dziś:<0}

- {0>Turn on one-handed Braille mode using either F1-F2-F3-F7 CHORD or F4-F5-F6-F8 CHORD.<}91{>Włącz jednoręczny tryb brajla wciskając AKORD F1-F2-F3-F7 lub AKORD F4-F5-F6-F8.<0}

- {0>Press F4 followed by the SPACEBAR.<}0{>Naciśnij F4, a następnie SPACJĘ.<0} {0>This will open the Start Menu.<}0{>Otworzy to Menu Start.<0}

- {0>Press DOT 2, DOT 3, DOT 4, SPACEBAR (that is, the individual dots that constitute the letter "s" followed by the SPACEBAR) as separate actions.<}0{>Wciśnij kolejno PUNKT 1, PUNKT 3, PUNKT 6, SPACJA (poszczególne punkty składające się na literę "u", a następnie SPACJĘ).<0} {0>You will hear the Settings dialog open or see it on your Braille display after you press the SPACEBAR.<}0{>Po naciśnięciu SPACJI usłyszysz lub zobaczysz na monitorze brajlowskim, że otwarte zostało okno Ustawienia.<0}

- {0>Press the cursor cross up or down followed by the SPACEBAR to use the arrow keys in the Settings dialog.<}0{>Aby przemieszczać się po oknie Ustawienia wciskaj przycisk kursora w górę lub w dół, a następnie SPACJĘ.<0} {0>Each item in the dialog will be announced or shown on the Braille display as you repeat this.<}0{>Każdy element okna będzie ogłaszany lub wyświetlany w brajlu.<0}

- {0>Press each dot of the first letter individually, then press the SPACEBAR to use first letter navigation.<}0{>Aby nawigować używając pierwszych liter nazw, wciśnij kolejno wszystkie punkty wchodzące w skład litery, a następnie naciśnij SPACJĘ.<0} {0>For example, DOT 1, DOT 2, DOT 3, DOT 6, SPACEBAR is the same as pressing "v" and you will be taken to the Verbosity Settings selection.<}0{>Na przykład wciśnięcie kolejno PUNKT 1, PUNKT 3, PUNKT 5, SPACJA działa tak samo jak wciśnięcie "o" i pozwala przejść do elementu Opcje Oznajmiania.<0}

- {0>Press DOT 8, SPACEBAR to open the Verbosity Settings.<}0{>Wciśnij 8 PUNKT, SPACJA, aby otworzyć Opcje Oznajmiania.<0}

- {0>Press F1, SPACEBAR to close the Verbosity dialog.<}0{>Naciśnij F1, SPACJA aby zamknąć okno Opcje Oznajmiania.<0} {0>You will hear the dialog close and you will be returned to the Settings dialog.<}0{>Okno zostanie zamknięte i powrócisz do okna Ustawienia.<0} {0>Press F1, SPACEBAR again to close the Settings dialog and you will hear the announcement of the Today screen.<}0{>Naciśnij ponownie F1, SPACJA aby zamknąć okno Ustawienia, a przejdziesz na ekran Dziś.<0}

{0>If you are entering data and need to enter the Space character, press the SPACEBAR twice.<}0{>Jeżeli wprowadzasz dane i musisz wpisać znak Spacji, naciśnij dwukrotnie SPACJĘ.<0} {0>If you need to enter a chord combination, press the SPACEBAR, then the keys that make up the chord, then press the SPACEBAR again.<}0{>Jeżeli musisz wprowadzić kombinację z akordem, naciśnij SPACJĘ, następnie przyciski będące składnikami akordu, naciśnij ponownie SPACJĘ.<0}

{0>To turn off one-handed Braille mode, you must first press the SPACEBAR, then press either F1-F2-F3-F7 CHORD or F4-F5-F6-F8 CHORD.<}78{>Aby wyłączyć jednoręczny tryb brajla, naciśnij najpierw SPACJĘ, następnie naciśnij AKORD F1-F2-F3-F7 lub AKORD F4-F5-F6-F8.<0} {0>You will hear "one-handed Braille mode off."<}92{>Usłyszysz "Jednoręczny tryb brajla wyłączony".<0}

### {0>Entering Owner Information{1><1}<}100{>Wprowadzanie informacji o właścicielu{1><1}<0}

{0>You can enter this information in the Owner Information dialog of the PAC Mate.<}100{>Informacje te możesz wpisać w oknie Dane o Właścicielu.<0}

{0>To do this, go to the Start menu (F4) and press S to choose Settings.<}89{>Aby to zrobić, przejdź do menu Start (F4) i naciśnij U, aby wybrać Ustawienia.<0} {0>Use the ARROW keys to move to Owner Information and press DOT 8 or press O to move to Owner Information and then press DOT 8. <}0{>Przejdź STRZAŁKAMI do elementu Dane o właścicielu i naciśnij 8 PUNKT lub naciśnij D, aby przejść do opcji Dane o właścicielu i naciśnij 8 PUNKT. <0}

{0>When this dialog opens, the Identification page is active for you to enter your personal information.<}100{>Po otwarciu okna, aktywna jest strona Identyfikacja, na której możesz wprowadzić swoje dane.<0} {0>Place a check (SPACEBAR) in the “Show information when device is turned on” check box so that if you lose your PAC Mate, it may be returned to you.<}100{>Zaznacz (SPACJĄ) pole wyboru “Pokazuj dane kiedy włączysz”, aby w przypadku zgubienia, PAC Mate mógł do Ciebie wrócić.<0}

{0>If you want to add any additional information, press DOTS 5-6 CHORD to the Notes page.<}80{>Jeżeli chcesz umieścić dodatkowe informacje, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na stronę Notatnik.<0} {0>Type in the information you want to add and press the SPACEBAR to select the check box if you want to display this information when the PAC Mate is on.<}98{>Wpisz informacje i zaznacz SPACJĄ pole wyboru, jeżeli chcesz, aby były one wyświetlane po włączeniu PAC Mate.<0} {0>Press DOT 8 to save the changes and close the dialog and then press F1 to return to the Today Screen.<}87{>Naciśnij 8 PUNKT, aby zapisać zmiany i zamknąć okno, a następnie F1, aby powrócić na ekran Dziś.<0}

### {0>Protecting PAC Mate{1><1} Information<}100{>Ochrona informacji w PAC Mate{1><1}<0}

{0>As you become familiar with PAC Mate and begin to truly use it as your personal data assistant, you may find that you are storing more and more personal or confidential information.<}100{>Gdy poznasz już funkcje PAC Mate i zaczniesz korzystać z niego jak z prawdziwego PDA, zauważysz, że zaczynasz przechowywać w nim coraz więcej poufnych informacji.<0} {0>For example, names and phone numbers of important contacts, credit card numbers, and work or school related documents.<}100{>Na przykład adresy i numery telefonów ważnych kontaktów, numery kart kredytowych lub dokumenty powiązane ze szkołą lub pracą.<0} {0>To protect you from data theft, your PAC Mate allows you to password protect{1><1} your information.<}100{>Aby chronić dane, PAC Mate udostępnia ochronę informacji hasłem{1><1}.<0}

{0>Go to the Start Menu (F4), press S to choose Settings and press DOT 8 or just.<}0{>Przejdź do Menu Start (F4), naciśnij U, aby wybrać Ustawienia.<0} {0>Press P to move to Password and then press DOT 8. <}92{>Wciśnij H, aby przejść do opcji Hasło i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>On the Password Settings dialog, use the cursor cross to select how long your PAC Mate must be idle before the password is required check box.<}90{>W oknie Ustawienia Hasła wybierz przyciskiem kursora pole wyboru pozwalające zdefiniować okres, po którym ma być wyświetlane pytanie o hasło.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD and select one of the two radio buttons to indicate the type of password you would like to use:<}86{>Wciśnij AKORD PUNKTY 4-5 i wybierz jeden z dwóch przycisków opcji, aby określić rodzaj używanego hasła:<0} {0>simple 4 digit password or strong alphanumeric password.<}100{>proste 4 cyfrowe hasło lub mocne alfanumeryczne hasło.<0}

{0>To type the password, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Password edit box and, if necessary, confirm the password.<}86{>Aby wpisać hasło, poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do pola edycyjnego Hasło i w razie potrzeby, potwierdź hasło.<0} {0>It is helpful to record this password and store it elsewhere for safekeeping.<}100{>Dla bezpieczeństwa możesz nagrać to hasło i przechowywać je w innym miejscu.<0}

{0>You can also provide a hint in case you forget your password.<}100{>Możesz również wpisać podpowiedź, z której możesz skorzystać jeżeli zapomnisz hasła.<0}  {0>From the Password Settings dialog, press DOTS 5-6 CHORD to access the Hint page.<}78{>W oknie Ustawienia Hasła naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Podpowiedź.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD and enter your hint in the edit box.<}0{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5 i wpisz podpowiedź w polu edycyjnym.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you choose to use an alphanumeric password it must be at least seven characters long and contain a combination of uppercase and lowercase letters, numerals, or punctuation.<}100{>Jeżeli wybierzesz alfanumeryczne hasło, musi ono mieć przynajmniej siedem znaków długości i zawierać kombinację wielkich i małych liter, cyfr lub znaków interpunkcyjnych.<0} {0>Press and hold DOT 7 to type uppercase letters.<}0{>Naciśnij i przytrzymaj 7 PUNKT, aby wpisać wielkie litery.<0}

{0>When you are done press DOT 8, then F1 to return to the Today Screen.<}83{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT, a następnie F1, aby powrócić na ekran Dziś.<0} {0>Now, when you turn your PAC Mate on it will require the password to access it.<}100{>Od teraz, po włączeniu, aby rozpocząć pracę PAC Mate będzie wymagał hasła.<0}

{0>Caution:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you forget your password, you must perform a hard reset to clear the memory before you can access your PAC Mate.<}100{>Jeżeli zapomnisz hasło, aby uruchomić PAC Mate musisz skasować pamięć wykonując twardy reset.<0} {0>This erases all files and data you have created and programs you have installed.<}100{>Skasuje to wszystkie pliki i wprowadzone dane oraz zainstalowane programy.<0} {0>For this reason, it is recommended that you use ActiveSync to create a backup file of all of your programs and data so they can be restored.<}100{>Dlatego zalecane jest tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików i programów przy użyciu ActiveSync.<0}

### {0>Locating the PAC Mate Serial Number <}100{>Sprawdzanie numeru seryjnego PAC Mate<0}

{0>The PAC Mate serial number{1><1} identifies your PAC Mate in Freedom Scientific’s product database.<}100{>Numer seryjny{1><1} PAC Mate umożliwia identyfikację Twojego PAC Mate w bazie produktów firmy Freedom Scientific.<0} {0>This number, found in the center of the bottom surface, is printed and in Braile.<}99{>Numer ten można znaleźć na spodzie urządzenia, wydrukowany w czarnodruku i w brajlu.<0} {0>It may be helpful to record and store this number for safekeeping.<}0{>Ze względów bezpieczeństwa warto zapisać ten numer.<0}

### {0>Finding Firmware Information<}100{>Sprawdzanie informacji na temat Firmware<0}

{0>Anytime you call Freedom Scientific’s Technical Support, you will need to have your serial number and other information available.<}100{>Zawsze w przypadku kontaktu z działem Obsługi Technicznej firmy Freedom Scientific, potrzebny będzie numer seryjny i inne dostępne informacje.<0} {0>This information is found in the Version Information dialog, which is accessed using the command Question Mark CHORD, A.<}88{>Informacje te można znaleźć w oknie wyświetlanym po wciśnięciu AKORD PUNKTY 1-4-5-6, A.<0}

### {0>Knowing About Pocket PC<}100{>Sprawdzanie informacji o Pocket PC<0}

{0>To learn more about your PAC Mate system go to the About multi-page dialog.<}100{>Aby dowiedzieć się więcej na temat PAC Mate, skorzystaj z wielostronicowego okna Info.<0} {0>Here you will find information on Pocket PC{1><1} software version, processor{2><2} type, memory amount, device ID, and Copyright notifications.<}100{>Znajdziesz tu informacje na temat wersji Pocket PC{1><1}, typu procesora{2><2}, ilości pamięci, ID urządzenia oraz dokument z uwagami na temat praw autorskich.<0}

{0>To view this information, go to the Start menu (F4) and press S to choose Settings.<}91{>Przeglądać te informacje, przejdź do menu Start (F4) i naciśnij U, aby wybrać Ustawienia.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the System page, Press A to move to About and then press DOT 8. <}0{>Wciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na stronę System, naciśnij I, aby przejść do opcji Info, a następnie naciśnij 8 PUNKT. <0}

{0>When the About dialog first opens, you are on the Version page.<}100{>Po otwarciu okna Info aktywna jest strona Wersja.<0} {0>PAC Mate will automatically read the contents of this page, which includes software version{1><1}, processor{2><2}, memory, expansion slot{3><3} and owner information{4><4}.<}99{>PAC Mate automatycznie odczyta zawartość tej strony, umieszczone tam informacje opisują wersję oprogramowania{1><1}, procesor{2><2}, pamięć, gniazdo rozszerzenia,{3><3} i dane właściciela{4><4}.<0}

{0>When you are done with this page press DOTS 5-6 CHORD to move Device ID page.<}0{>Gdy skończysz ustawianie opcji na tej stronie, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6 aby przejść na stronę ID urządzenia.<0} {0>On this page there is a Device Name edit field and a Description edit field.<}100{>Na tej stronie znajdziesz pola edycyjne Nazwa i Opis.<0} {0>PAC Mate uses the Device name to identify itself when connecting to other computers.<}100{>PAC Mate używa Nazwy Urządzenia do identyfikacji podczas łączenia z innymi komputerami.<0} {0>If you cannot connect to a network because another device is already connected using the same name, type a new name in the Device edit field.<}100{>Jeżeli nie możesz podłączyć się do sieci, ponieważ z siecią jest już połączone inne urządzenie o tej samej nazwie, wpisz nową nazwę w polu edycyjnym Nazwa.<0} {0>You may include a description to go with the identification.<}100{>Możesz też wprowadzić opis, aby ułatwić identyfikację.<0}

{0>To read the copyright notice, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Copyright{1><1} page.<}80{>Aby przeczytać informacje na temat praw autorskich, przejdź poleceniem AKORD PUNKTY 5-6 na stronę Prawa autorskie{1><1}.<0}

# {0>PAC Mate Basics <}100{>Podstawy PAC Mate<0}

## {0>Adjusting Speech{1><1} Settings<}100{>Konfiguracja ustawień{1><1} mowy<0}

{0>The Voice Settings{1><1} dialog configures PAC Mate to speak the way that suits you best.<}100{>Okno opcje głosu{1><1} pozwala skonfigurować parametry syntezatora PAC Mate.<0} {0>There are two approaches you can take to adjust speech.<}100{>Do opcji tych możesz przejść na dwa sposoby.<0}

{0>Open the Start menu (F4), and press S to choose Settings.<}98{>Otwórz menu Start (F4) i naciśnij U, aby przejść do Ustawień.<0} {0>Next, press V twice to select Voice Settings and press DOT 8 to open the dialog.<}98{>Następnie naciśnij dwa razy O, aby zaznaczyć Opcje Głosu i naciśnij 8 PUNKT, aby otworzyć okno.<0}

{0>Use the Voice Settings dialog to configure the way JAWS speaks.<}100{>Przy pomocy kontrolek okna Opcje Głosu skonfiguruj sposób czytania przez JAWS.<0} {0>When you have finished, press DOT 8 to save your settings.<}100{>Gdy skończysz, naciśnij PUNKT 8, aby zapisać ustawienia.<0}

{0>To open the Voice Settings dialog, press F4, S, use the arrow keys to move to Voice Settings and press DOT 8.<}100{>Aby otworzyć okno Opcje Głosu, naciśnij F4, U, przejdź strzałkami do Opcji Głosu i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>When this dialog opens, the PAC Mate is in a combo box where you can select the "voice" you want to modify.<}100{>Po otwarciu tego okna PAC Mate jest na polu kombi, w którym możesz wybrać "głos" do konfiguracji.<0} {0>There are five choices:<}100{>Dostępnych jest pięć opcji:<0}

- {0>Global Voice:<}100{>Głos ogólny:<0} {0>When this voice is selected, you can modify only the Rate, Upper Case Pitch Increment, and Punctuation settings (see below).<}100{>Gdy wybrany jest ten głos, możesz zmieniać tylko tempo, zmianę wysokości dla wielkich liter i poziom interpunkcji (patrz niżej).<0} {0>Changes made here apply to the other four voices unless changed individually.<}100{>Wprowadzone tu zmiany wpływają na cztery pozostałe głosy, chyba że zostaną one później dodatkowo skonfigurowane.<0}

- {0>Message Voice:<}100{>Głos komunikatów:<0} {0>This is the voice that is used to announce all system, JAWS, and other messages.<}100{>Ten głos jest używany do czytania wiadomości pochodzących od systemu, JAWS i innych.<0}

- {0>Keyboared Voice:<}100{>Głos klawiatury:<0} {0>This is the voice that is used when you have Typing Echo turned on.<}100{>Tym głosem odczytywane jest echo klawiatury podczas pisania.<0} {0>It is the voice that is used to speak as you enter data on your PAC Mate.<}100{>Ten głos jest używany do odczytywania danych wprowadzanych do PAC Mate.<0}

- {0>PC Cursor Voice:<}100{>Głos kursora PC:<0} {0>The PC Cursor Voice is the ordinary speaking voice that you hear when your PAC Mate is announcing the contents of a Web page or file, a new dialog, and so on.<}100{>Głos kursora PC to podstawowy głos używany przez PAC Mate do odczytywania zawartości ekranu.<0} {0>It is the most commonly heard voice.<}100{>Ten głos słyszysz najczęściej.<0}

- {0>JAWS Cursor Voice:<}100{>Głos kursora JAWS:<0} {0>When you switch from the PC Cursor to the JAWS Cursor to explore the contents of a window, this is the voice you hear.<}100{>Gdy przełączysz się z kursora PC na kursor JAWS, aby przeglądać zawartość okna, informacje odczytywane są tym głosem.<0}

{0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Speech Rate slider.<}99{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do suwaka Tempo Mowy.<0} {0>Press the RIGHT or LEFT ARROW to increase or decrease the speech rate.<}100{>Strzałkami W PRAWO i W LEWO możesz zwiększać lub zmniejszać tempo mowy.<0} {0>To increase or decrease the speech rate by larger increments, press DOT 2+UP ARROW or DOT 2+DOWN ARROW.<}98{>Aby zwiększyć lub zmniejszyć tempo mowy o większą wartość, naciśnij PUNKT 2+STRZAŁKA W GÓRĘ lub PUNKT 2+STRZAŁKA W DÓŁ.<0}

{0>The voices control is a combo box that allows you to choose from a selection of eight voices.<}100{>Pole kombi Głosy pozwala wybrać jeden z głosów syntezatora.<0} {0>With combo boxes, use the UP or DOWN ARROW keys to make your selection.<}100{>W polach kombi możesz wybrać opcję, używając do tego strzałek W GÓRĘ lub W DÓŁ.<0} {0>You will hear the actual voice as you arrow through this list.<}100{>Podczas przemieszczania po liście będziesz słyszeć aktualnie wybrany głos.<0}

{0>Each time you move to a control, you should notice that JAWS indicates what type of control it is.<}100{>Za każdym razem, gdy przejdziesz do kontrolki, JAWS ogłosi typ tej kontrolki.<0} {0>For the voice pitch slide control, use the LEFT and RIGHT ARROWS to adjust the pitch to your liking.<}100{>Suwak wysokość głosu pozwala dostosować strzałkami W LEWO i W PRAWO wysokość głosu.<0} {0>When you are done, press DOTS 4-5 CHORD to move forward to the next control.<}99{>Gdy skończysz, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do następnej kontrolki.<0}

{0>The Upper Case Pitch control is a little different than anything discussed so far.<}100{>Kontrolka Zmiana Wysokości Dla Wielkich liter działa nieco inaczej niż dotychczas opisywane.<0} {0>It is an edit box and when you pressed DOTS 4-5 CHORD to move to it, you should have heard JAWS say, “Upper Case Pitch increment edit twenty.”<}99{>Jest to pole edycyjne i gdy przejdziesz do niego wciskając AKORD PUNKTY 4-5, usłyszysz “Zmiana wysokości dla wielkich liter pole edycyjne 1”.<0} {0>This means that the number twenty is the increment that JAWS uses when it reads an upper case letter.<}100{>Oznacza to, że JAWS ogłasza wielkie litery głosem wyższym o 1.<0} {0>To change the pitch, type in a new number using Computer Braille.<}100{>Aby zmienić wysokość, wpisz nową wartość używając brajla komputerowego.<0} {0>When you are done, press DOTS 4-5 CHORD to move to the next control.<}99{>Gdy skończysz, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do następnej kontrolki.<0}

{0>The last control in this dialog is the punctuation combo box.<}100{>Ostatnia kontrolka w tym oknie to pole kombi Interpunkcja.<0} {0>This control has four choices that you can use to control the amount of punctuation that you hear.<}100{>Kontrolka ta ma cztery wartości, które określają poziom odczytywanej interpunkcji.<0} {0>They are none, some, most or all.<}100{>Są to kolejno brak, niektóre, większość i wszystkie.<0} {0>Use the cursor cross to select your choice.<}100{>Wybierz opcję kursorem.<0}

{0>If you have one or more language modules installed, Voice Settings changes to a multipage dialog with a Primary tab and a Secondary tab.<}100{>Jeżeli masz zainstalowanych kilka syntezatorów, okno Opcje Głosu zawiera dwie zakładki: Podstawowy i Dodatkowy.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Secondary tab.<}99{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Dodatkowy.<0} {0>The Primary tab was described above.<}100{>Zakładka Podstawowy została opisana powyżej.<0} {0>The Secondary tab mirrors the Primary tab except that the last item is a combo box where you select which language you want to activate when you use the function to change languages (S CHORD, L).<}99{>Zakładka dodatkowy wygląda dokładnie tak samo z wyjątkiem ostatniej kontrolki, jest to pole kombi, w którym możesz wybrać język uaktywniany po wywołaniu funkcji przełączania języka (AKORD S, L).<0}

{0>When you are done, press DOT 8 to return to the Settings Multipage dialog.<}99{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT, aby powrócić do wielostronicowego okna Ustawienia.<0} {0>To exit the Settings dialog and return to the Today Screen, press F1.<}99{>Aby zamknąć okno Ustawienia i powrócić na ekran Dziś, naciśnij F1.<0}

{0>The second approach to adjust speech settings uses S CHORD, which you can press at anytime, in any program.<}99{>Druga metoda zmiany parametrów mowy korzysta z polecenia AKORD S, które możesz wywołać z dowolnego programu.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you adjust speech with S CHORD and later perform a warm reset (DOTS 1-2-3-4-6-7-8 CHORD) or refresh the screen (F1 CHORD), your speech settings will revert to the previous adjustments made from the Settings dialog.<}96{>Jeżeli zmienisz parametry mowy poleceniem AKORD S i później wykonasz gorący reset (AKORD PUNKTY 1-2-3-4-6-7-8) lub odświeżysz ekran (AKORD F1), ustawienia mowy zostaną przywrócone do poprzednich wartości wybranych w oknie Ustawienia.<0}

{0>The S CHORD command is a layered commands{1><1} because you only have to press S CHORD once to have all the speech parameters settings available.<}94{>Polecenie AKORD S jest poleceniem warstwowym{1><1}, ponieważ musisz nacisnąć AKORD S tylko raz, aby mieć dostęp do wszystkich parametrów mowy.<0} {0>For example, press S CHORD, then use the cursor cross to adjust the voice rate and volume.<}99{>Na przykład, naciśnij AKORD S, następnie kursorem dostosuj tempo i głośność głosu.<0} {0>When you are done, press P until you set the punctuation to the level you want, and so on.<}100{>Gdy skończysz, wciskając P możesz dostosować poziom interpunkcji itd.<0} {0>To move out of settings layer, press DOTS 4-5 CHORD.<}99{>Aby wyjść z warstwy ustawień, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5.<0}

{0>The table below lists all the layered commands{1><1} used to adjust speech.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń warstwy{1><1} konfiguracji mowy.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Change Language<}100{>Zmień język<0} | {0>S CHORD, L<}100{>AKORD S, L<0} |
| {0>One-Handed Braille Mode On/Off<}100{>Jednoręczny tryb brajla tak/nie<0} | {0>F1-F2-F3-F7 CHORD or F4-F5-F6-F8 CHORD<}100{>AKORD F1-F2-F3-F7 lub AKORD F4-F5-F6-F8<0} |
| {0>Increase Voice Rate<}100{>Zwiększ tempo głosu<0} | {0>S CHORD, RIGHT ARROW<}100{>AKORD S, STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Decrease Voice Rate<}100{>Zmniejsz tempo głosu<0} | {0>S CHORD, LEFT ARROW<}100{>AKORD S, STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Increase Volume<}100{>Zwiększ głośność<0} | {0>S CHORD, UP ARROW<}100{>AKORD S, STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Decrease Volume<}100{>Zmniejsz głośność<0} | {0>S CHORD, DOWN ARROW<}100{>AKORD S, STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Punctuation Level<}100{>Poziom interpunkcji<0} | {0>S CHORD, P<}100{>AKORD S, P<0} |
| {0>Screen Echo<}100{>Echo ekranu<0} | {0>S CHORD, S<}100{>AKORD S, S<0} |
| {0>Keyboard Echo<}100{>Echo klawiatury<0} | {0>S CHORD, K<}100{>AKORD S, K<0} |
| {0>Grade 2 Braille<}100{>Drugi stopień brajla<0} | {0>S CHORD, G<}100{>AKORD S, G<0} |
| {0>Dictionary Settings<}100{>Opcje słownika<0} | {0>S CHORD, D<}100{>AKORD S, D<0} |
| {0>Language<}100{>Język<0} | {0>S CHORD, L<}100{>AKORD S, L<0} |

## {0>Understanding Layered Commands{1><1}<}100{>Rozumienie poleceń warstwowych{1><1}<0}

{0>There are several types of keyboard combinations in the PAC Mate.<}100{>W PAC Mate jest kilka typów skrótów klawiszowych.<0} {0>Most key combinations are pressed once and released.<}100{>Większość skrótów jest wciskana raz i zwalniana.<0} {0>There are also layered commands.<}100{>Istnieją również polecenia warstwowe.<0} {0>These are layered key combinations, where one set of keys are pressed and released, then another set of keys are pressed and released, and the command runs.<}100{>Polecenia warstwowe wymagają wciśnięcia i zwolnienia skrótu z jednego zestawu, a następnie wciśnięcia skrótu z kolejnego zestawu, dopiero wtedy uruchamiane jest polecenie.<0} {0>For example, press I CHORD, T to read the current window title.<}99{>Na przykład wciśnięcie AKORD I, T odczytuje tytuł bieżącego okna.<0}

{0>Repeating layered commands allow you to press the second key combination in the sequence multiple times.<}100{>Podczas powtarzania poleceń warstwowych skróty z drugiego zestawu można wciskać wiele razy.<0} {0>For example, press S CHORD, RIGHT ARROW to increase the speech rate.<}99{>Na przykład, naciśnij AKORD S, STRZAŁKA W PRAWO, aby zwiększyć tempo mowy.<0} {0>After pressing S CHORD, press RIGHT ARROW repeatedly until the speech rate you desire is reached.<}98{>Po wciśnięciu AKORD S, możesz wielokrotnie wciskać STRZAŁKĘ W PRAWO aż osiągniesz pożądane tempo mowy.<0} {0>If you think it's too fast, press LEFT ARROW to decrease the rate.<}100{>Jeżeli uznasz, że tempo jest zbyt duże, możesz je zmniejszyć wciskając STRZAŁKĘ W LEWO.<0} {0>You don't have to press S CHORD again unless you pressed a key combination that is not assigned to the second layer for repeating commands that start with S CHORD.<}98{>Nie musisz wciskać ponownie AKORD S, chyba że naciśniesz kombinację klawiszy, która nie jest przypisana do drugiej warstwy jako powtarzalne polecenie dostępne po wciśnięciu AKORD S.<0}

{0>If you do press the first key combination in a layered command, followed by a key combination that is not assigned to the second layer, the PAC Mate plays a sound to indicate that the command is invalid.<}100{>Jeżeli po wciśnięciu pierwszego skrótu warstwowego polecenia wciśniesz kombinację klawiszy, która nie jest przypisana do drugiej warstwy, PAC Mate odtworzy sygnał dźwiękowy, aby zasygnalizować nieprawidłowe polecenie.<0}

{0>The PAC Mate also provides help for Layered Commands.<}100{>PAC Mate udostępnia również pomoc dla poleceń warstwowych.<0} {0>Press the first layer command sequence followed by QUESTION MARK to display a listing of all the commands in that layer.<}99{>Naciśnij polecenie z pierwszej warstwy, a następnie PUNKTY 1-4-5-6, aby wyświetlić listę poleceń tej warstwy.<0} {0>Move to a command in the list and press DOT 8 to activate the command.<}100{>Przejdź do polecenia na liście i naciśnij 8 PUNKT, aby je uaktywnić.<0} {0>For example, press S CHORD, QUESTION MARK to list the settings commands.<}99{>Na przykład, wciśnij AKORD S, PUNKTY 1-4-5-6, aby wyświetlić polecenia ustawień.<0} {0>Adjust the speech rate and volume right from the list.<}100{>Dostosuj tempo i głośność mowy używając listy poleceń.<0}

## {0>Working with Text<}100{>Praca z tekstem<0}

{0>This section introduces you to PAC Mate’s Grade 2 Braille feature, explains how to read and manipulate text, lists all the associated commands and provides examples on the more frequently used actions performed with text.<}100{>Ten rozdział opisuje korzystanie z brajla drugiego stopnia w PAC Mate, wyjaśnia jak czytać i edytować tekst, opisuje wszystkie dostępne polecenia oraz udostępnia przykłady często wykonywanych operacji.<0}

### {0>Brailling in Grade 2<}100{>Brajl 2 stopnia<0}

{0>Currently, Grade 2 Braille is available in the following applications:<}94{>Obecnie brajl 2 stopnia jest dostępny w następujących aplikacjach:<0} {0>FSEdit, Pocket Word Inbox, Contacts, Tasks, Calendar, and Notes.<}100{>FSEdit, Pocket Word, Skrzynka odbiorcza, Kontakty, Zadania, Kalendarz i Notatnik.<0} {0>For each new file created in a program, Grade 2 Braille must be enabled, as Computer Braille is the default in PAC Mate.<}97{>Dla każdego nowo tworzonego pliku można włączyć brajla 2 stopnia, domyślnie w PAC Mate używany jest brajl komputerowy.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you want to write literary Braille using Grade 1, you should enable Grade 2 and write using the rules for Grade 2. For example, single letters should be preceded by a letter sign (DOTS 5-6).<}99{>Jeżeli chcesz pisać w brajlu literackim używając pierwszego stopnia, należy włączyć drugi stopień i pisać używając reguł drugiego stopnia. Na przykład, pojedyncze litery powinny być poprzedzone znakiem litery (PUNKTY 5-6).<0}

{0>Because FSEdit was developed to include Braille input and output, the Grade 2 Braille feature in FSEdit works differently than it does in Pocket PC programs.<}100{>Ponieważ edytor FSEdit został zaprojektowany, aby obsługiwać wprowadzanie i wyświetlanie w brajlu, obsługa brajla 2 stopnia działa w FSEdit inaczej niż w programach Pocket PC.<0} {0>For more information on FSEdit and Grade 2 Braille, please see Using PAC Mate Programs, FSEdit.<}96{>Aby uzyskać więcej informacji na temat FSEdit i brajla drugiego stopnia, zobacz rozdział Używanie programów PAC Mate, FSEdit.<0}

{0>For Pocket Word and Inbox, pressing S CHORD, G enables Grade 2 Braille.<}99{>W Pocket Word i Skrzynce odbiorczej, wciśnięcie AKORD S, G włącza brajl 2 stopnia.<0} {0>But, unlike the other speech commands, this is not a repeating layered command, which means you can immediately begin brailling your text in the multi-line edit field (i.e., a Pocket Word document).<}96{>W przeciwieństwie do innych poleceń mowy, polecenie to nie jest powtarzalnym skrótem warstwowym, oznacza to, że możesz od razu rozpocząć wpisywanie tekstu brajlowskiego w wieloliniowym polu edycyjnym (np. w dokumencie Pocket Word).<0}

{0>In edit fields where you can only type a single line of text, such as the To:<}100{>W polach, w których możesz wpisać tylko pojedynczą linię tekstu, na przykład pole To:<0} {0>or Subject:<}100{>lub Temat:<0} {0>fields of an e-mail header or the Appointment Information dialog of Calendar, you must type in computer Braille as the PAC Mate (with Tutor Messages enabled) announces, "Computer Braille only."<}96{>w nagłówku wiadomości email, Kalendarzu lub oknie informacji o Spotkaniu, musisz pisać używając brajla komputerowego, PAC Mate ogłasza wtedy (przy włączonych komunikatach samouczka) "Tylko brajl komputerowy".<0}

#### {0>Inserting ASCII and Control Characters<}100{>Wstawianie ASCII i znaków kontrolnych<0}

{0>This function is accessed by way of layered keystrokes.<}100{>Funkcja ta jest dostępna jako polecenie warstwowe.<0} {0>To enter the function, press DOTS 2-4-7-8 CHORD.<}99{>Aby przejść do funkcji, naciśnij AKORD PUNKTY 2-4-7-8.<0} {0>Your PAC Mate will announce, "character entry."<}100{>PAC Mate przeczyta "wprowadzanie znaku".<0}

{0>To enter an ASCII value, press DOTS 1-2-3-6 (the letter V) after entering the layer.<}99{>Aby wpisać wartość ASCII, po wejściu w warstwę naciśnij PUNKTY 1-2-3-6 (litera V).<0} {0>The PAC Mate announces, "ASCII," and you can enter the three-digit ASCII value.<}100{>PAC Mate ogłosi "ASCII", możesz teraz wpisać trzy-cyfrową wartość ASCII.<0} {0>This value should be entered using lower-cell values.<}100{>Wartość tą należy wpisać w obniżonej notacji.<0} {0>For example, to enter the Ascii equivalent of the capital letter P, press DOTS 3-5-6<}99{>Na przykład, aby pisać kod ASCII znaku P, naciśnij PUNKTY 3-5-6<0}

{0>(low j), DOTS 2-3-6 (Low H) and DOTS 3-5-6 (low J) to represent the equivalent of the number 080.<}98{>(obniżone j), PUNKTY 2-3-6 (obniżone H) i PUNKTY 3-5-6 (obniżone J) co oznacza liczbę 080.<0}

{0>This procedure works regardless of the translation setting (uncontracted or contracted).<}100{>Procedura ta obowiązuje niezależnie od stanu translacji (zapis rozwinięty lub skrótowy).<0}

{0>To enter a ctrl character, press DOTS 1-3-5-6 (the letter x) after entering the layer.<}99{>Aby wpisać znak z klawiszem control, po wejściu w warstwę naciśnij PUNKTY 1-3-5-6 (litera X).<0} {0>The PAC Mate announces "control," and you can enter the control character value.<}100{>PAC Mate ogłosi "control", możesz teraz wpisać znak wciśnięty z klawiszem Control.<0} {0>This value is an alphabetic character.<}100{>Wartość ta wpisywana jest jako znak alfabetu.<0} {0>For example, to enter a Control F character, press DOTS 2-4-7-8 to activate the character Entry layer, followed by X. Next, press DOTS 1-2-4 (the letter f) to enter the Control F character.<}98{>Na przykład, aby wcisnąć Control F, naciśnij PUNKTY 2-4-7-8, aby uaktywnić warstwę wstawiania znaku, następnie X. Potem wciśnij PUNKTY 1-2-4 (litera f), aby wprowadzić znak Control F.<0}

#### {0>Inserting Computer Braille into a Grade 2 File<}100{>Wstawianie brajla komputerowego do pliku w brajlu 2 stopnia<0}

{0>There may be times when you do not want a particular string of text to be translated when you are converting a grade two braille file to Computer Braille.<}100{>Czasami może zdarzyć się, że nie chcesz aby dany łańcuch tekstu był tłumaczony podczas konwersji brajla drugiego stopnia na brajl komputerowy.<0} {0>Perhaps you have written a string of text that has Computer Braille symbols and you don't want these symbols to be translated when you save the file as a Rich Text, plain text, or Pocket Word file.<}100{>Może to być napis zawierający symbole z brajla komputerowego i nie chcesz, aby były one tłumaczone podczas zapisywania w w pliku RTF, tekstowym lub dokumencie Pocket Word.<0}  {0>In order to do this, it is necessary to surround the string with delimiters that tell the translator not to do anything with this text.<}100{>Aby to zrobić, konieczne jest oznaczenie napisu ogranicznikami, które informują translator o pozostawieniu tekstu bez tłumaczenia.<0}

{0>To mark the beginning of Computer Braille text, use DOT 4, followed by DOTS 3-6. To mark the end of the Computer Braille text, use DOT 4, followed by DOTS 1-2-3. Place a space on either side of these delimiters.<}96{>Aby zaznaczyć początek tekstu w brajlu komputerowym, naciśnij 4 PUNKT, następnie PUNKTY 3-6. Aby zaznaczyć koniec tekstu w brajlu komputerowym, naciśnij 4 PUNKT, następnie PUNKTY 1-2-3. Po obu stronach ograniczników umieść spacje.<0} {0>When the Braille is translated, the delimiter characters will be filtered out.<}100{>Podczas translacji brajla znak ogranicznika zostanie wycięty.<0}

#### {0>Translating a Document<}100{>Translacja dokumentu<0}

{0>To translate a file from one grade to another:<}100{>Aby przetłumaczyć plik z jednego stopnia na inny:<0}

- {0>Make sure the grade is set properly.<}100{>Upewnij się, że stopień jest prawidłowo ustawiony.<0} {0>If you have written text in Grade 2, press S CHORD, G and set the file to Grade 2. <}99{>Jeżeli tekst był wpisany w 2 stopniu, naciśnij AKORD S, G i ustaw plik na drugi stopień 2. <0}

- {0>Press T CHORD to translate the file.<}99{>Naciśnij AKORD T, aby przetłumaczyć plik.<0}

#### {0>Sharing Grade 2 Files<}100{>Przesyłanie plików w brajlu drugiego stopnia<0}

{0>Once your Grade 2 Braille document, message, or note is complete, you should translate to computer Braille before saving or synchronizing it.<}100{>Gdy zakończysz pisanie dokumentu, wiadomości lub notatki w brajlu 2 stopnia, przed zapisaniem lub przesłaniem należy ją przetłumaczyć.<0} {0>To translate, press T CHORD.<}99{>Aby przetłumaczyć, naciśnij AKORD T.<0} {0>Although T CHORD works for translating an e-mail message, the command SH CHORD, T is more convenient as it translates and sends the e-mail message.<}98{>Pomimo, że polecenie AKORD T tłumaczy wiadomość email, polecenie AKORD PUNKTY 1-4-6, T jest wygodniejsze, ponieważ tłumaczy i wysyła wiadomość email.<0} {0>See Using PAC Mate Programs, Inbox for more information about creating or sending e-mail.<}96{>Przeczytaj rozdział Używanie programów PAC Mate, Skrzynka odbiorcza, aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i wysyłanie wiadomości email.<0}

{0>Grade 2 back translation (T CHORD) is important because when you, your friend, or colleague opens an untranslated Grade 2 Braille file on an other device or desktop computer, the text is recognized and read as Computer Braille.<}99{>Tłumaczenie z brajla drugiego stopnia (AKORD T) jest ważne, ponieważ jeżeli Twój przyjaciel lub znajomy otworzy nie przetłumaczony plik w brajlu drugiego stopnia na innym urządzeniu lub komputerze, tekst będzie rozpoznany i czytany jak w brajlu komputerowym.<0} {0>Similarly, any e-mail or document composed in Grade 2 Braille that is sent to a friend or colleague who uses JAWS and/or a Braille display with Grade 2 translation enabled will read a Grade 2 translation of Grade 2 Braille.<}100{>Podobnie wiadomość email lub dokument napisane w brajlu drugiego stopnia po wysłaniu do kolegi, który używa JAWS i/lub monitor brajlowski z włączoną translacją brajlowską drugiego stopnia, przeczyta on tekst w brajlu drugiego stopnia po zastosowaniu translacji drugiego stopnia.<0}

{0>When working in Pocket PC applications that support Grade 2 Braille it is important to remember that this feature has been implemented for input convenience only.<}100{>Podczas pracy w aplikacjach Pocket PC, które obsługują drugi stopień brajla, ważne jest, aby pamiętać, że funkcja ta została zaimplementowana tylko w celu wygodnego wprowadzania danych.<0} {0>Thus, in situations where you are co-creating or co-editing a document with a colleague, it is recommended that when working on the PAC Mate BX400 you use FSEdit as your word processor.<}98{>Dlatego, jeżeli współtworzysz dokument z kolegą, zalecane jest, aby podczas pracy na PAC Mate BX400 używać jako edytora tekstu programu FSEdit.<0}

### {0>Reading{1><1}<}100{>Czytanie{1><1}<0}

{0>Depending on what you are trying to achieve, you may find reading by character, sentence or paragraph more suitable than reading with the Say All command (DOTS 4-5-6-8 CHORD).<}99{>Zależnie od tego co chcesz osiągnąć, czasami czytanie znakami, zdaniami lub akapitami może być bardziej odpowiednie niż czytanie poleceniem Czytaj Wszystko (AKORD PUNKTY 4-5-6-8).<0} {0>For instance, if you are trying to understand the syntax of a paragraph, you may want to read by line or by sentence.<}100{>Na przykład, jeżeli próbujesz zrozumieć składnię akapitu, możesz czytać liniami lub zdaniami.<0} {0>If you want to know how a word is spelled, you would want to read by character or press the command for “Spell Current Word” (DOTS 2-5 CHORD twice quickly).<}99{>Jeżeli chcesz wiedzieć jak napisane jest słowo, możesz chcieć przeczytać je znak po znaku lub użyć polecenia “Literuj bieżące słowo” (AKORD PUNKTY 2-5 szybko dwa razy).<0} {0>The table below lists all the reading/moving commands available on PAC Mate.<}100{>Poniższa tabela zawiera spis wszystkich poleceń PAC Mate do czytania/przemieszczania się po tekście.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Prior Character<}100{>Poprzedni znak<0} | {0>DOT 3 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3<0} |
| {0>Next Character<}100{>Następny znak<0} | {0>DOT 6 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 6<0} |
| {0>Current Character<}100{>Bieżący znak<0} | {0>DOTS 3-6 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 3-6<0} |
| {0>Current Character Phonetic<}100{>Bieżący znak fonetycznie<0} | {0>DOTS 3-6 CHORD twice quickly<}100{>AKORD PUNKTY 3-6 szybko dwa razy<0} |
| {0>Prior Word<}100{>Poprzednie słowo<0} | {0>DOT 2 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 2<0} |
| {0>Next Word<}100{>Następne słowo<0} | {0>DOT 5 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 5<0} |
| {0>Current Word<}100{>Bieżące słowo<0} | {0>DOTS 2-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 2-5<0} |
| {0>Spell Current Word<}100{>Literuj bieżące słowo<0} | {0>DOTS 2-5 CHORD twice quickly<}100{>AKORD PUNKTY 2-5 szybko dwa razy<0} |
| {0>Prior Line<}100{>Poprzednia linia<0} | {0>DOT 1 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 1<0} |
| {0>Next Line<}100{>Następna linia<0} | {0>DOT 4 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 4<0} |
| {0>Current Line<}100{>Bieżąca linia<0} | {0>DOTS 1-4 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-4<0} |
| {0>Prior Sentence<}100{>Poprzednie zdanie<0} | {0>DOT 4+LEFT ARROW<}100{>PUNKT 4+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Next Sentence<}100{>Następne zdanie<0} | {0>DOT 4+RIGHT ARROW<}100{>PUNKT 4+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Current Sentence<}100{>Bieżące zdanie<0} | {0>DOT 4+LEFT+RIGHT ARROW<}100{>PUNKT 4+STRZAŁKA W LEWO+W PRAWO<0} |
| {0>Prior Paragraph<}100{>Poprzedni akapit<0} | {0>DOT 1+UP ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Next Paragraph<}100{>Następny akapit<0} | {0>DOT 1+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Current Paragraph<}100{>Bieżący akapit<0} | {0>DOT 1+UP+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W GÓRĘ+W DÓŁ<0} |
| {0>Page Up<}100{>Strona w górę<0} | {0>DOT 2+UP ARROW<}100{>PUNKT 2+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Page Down<}100{>Strona w dół<0} | {0>DOT 2+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 2+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |

#### {0>Alternate Reading Commands<}100{>Alternatywne polecenia do czytania<0}

{0>Alternate reading commands use the arrow keys.<}100{>Alternatywne do czytania można używać klawiszy strzałek.<0} {0>LEFT and RIGHT ARROW move and read horizontally.<}100{>Strzałki W LEWO i W PRAWO służą do poruszania się i czytania w poziomie.<0} {0>LEFT ARROW is for prior, RIGHT ARROW is for next, and when pressed together read the current line.<}98{>STRZAŁKA W LEWO przechodzi wstecz, STRZAŁKA W PRAWO do przodu, wciśnięte razem odczytują bieżącą linię.<0} {0>Press them alone for character, or add DOT 5 for word or DOT 4 for sentence.<}98{>Same strzałki to znaki, wciskane razem z PUNKTEM 5 to słowa, razem z PUNKTEM 4 zdania.<0}

{0>The UP and DOWN ARROW move and read vertically.<}100{>Strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ pozwalają przemieszczać się i czytać w pionie.<0} {0>UP ARROW is for prior; DOWN ARROW is for next, and when pressed together read the current line.<}98{>STRZAŁKA W GÓRĘ przechodzi wstecz, STRZAŁKA W DÓŁ do przodu, wciśnięte razem odczytują bieżącą linię.<0} {0>Press them individually for line, add DOT 1 for paragraph, or add DOT 2 to move by page.<}98{>Strzałki wciskane oddzielnie przechodzą o linię, wciskane z PUNKTEM 1 przechodzą o akapit, wciskane z PUNKTEM 2 o stronę.<0}

#### {0>File Margins{1><1}<}100{>Granice pliku{1><1}<0}

{0>Adding DOT 3 to your cursor cross movement lets you move to the edges of your document (i.e., margins of the current line, or top/bottom of the file).<}98{>Przytrzymując PUNKT 3 podczas wciskania kursora można przejść do krańca dokumentu (tzn. na jeden z końców bieżącej linii lub na początek lub koniec pliku).<0} {0>Just press DOT 3 plus the arrow key that points in the direction you want to move.<}99{>Wciśnij po prostu PUNKT 3 i strzałkę w odpowiednim kierunku.<0} {0>If you don't want to move the cursor, but want to read what's between that edge of the file and the cursor, add DOT 7 to the command.<}99{>Jeżeli nie chcesz przesuwać kursora, ale chcesz odczytać tekst pomiędzy jednym z brzegów i kursorem, dodaj do polecenia PUNKT 7.<0} {0>For example, DOTS 3-7+RIGHT ARROW reads to the end of the line.<}99{>Na przykład polecenie PUNKTY 3-7+STRZAŁKA W PRAWO czyta tekst do końca linii.<0}

{0>Below is a table that lists the commands used for moving about the edges of a text document.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń używanych do przechodzenia na krańce dokumentu.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Move to Beginning of Line<}100{>Przejdź na początek linii<0} | {0>DOT 3+LEFT ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Move to End of Line<}100{>Przejdź na koniec linii<0} | {0>DOT 3+RIGHT ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Move to Top of File<}100{>Przejdź na początek pliku<0} | {0>DOT 3+UP ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Move to Bottom of File<}100{>Przejdź na koniec pliku<0} | {0>DOT 3+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Read from Beginning of Line<}100{>Czytaj od początku linii<0} | {0>DOTS 3-7+LEFT ARROW<}100{>PUNKTY 3-7+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Read to End of Line<}100{>Czytaj do końca linii<0} | {0>DOTS 3-7+RIGHT ARROW<}100{>PUNKTY 3-7+STRZAŁKA W PRAWO<0} |

#### {0>Say All{1><1}<}100{>Czytaj wszystko{1><1}<0}

{0>When you want to read text in its entirety without stopping, use the Say All command (DOTS 1-2-4-5-6 CHORD).<}99{>Jeżeli chcesz przeczytać cały tekst bez zatrzymywania, użyj polecenia Czytaj Wszystko (AKORD PUNKTY 1-2-4-5-6).<0} {0>With Say All, PAC Mate reads text from the point where you initiate the command to the end of the document or until you press the Stop Speech command (DOTS 6-8).<}99{>Po otrzymaniu polecenia Czytaj Wszystko, PAC Mate przeczyta tekst od pozycji kursora do końca dokumentu lub do otrzymania polecenia Zatrzymaj Mowę (PUNKTY 6-8).<0} {0>During a “Say All” there are several commands you can use to move swiftly through the text you are reading.<}100{>W trakcie wykonywania polecenia “Czytaj Wszystko” dostępne są polecenia do szybkiego przemieszczania się po czytanym tekście.<0} {0>For example, you can press the LEFT or RIGHT ARROW to rewind or fast-forward through a document.<}100{>Możesz na przykład nacisnąć STRZAŁKĘ W LEWO lub W PRAWO, aby przewinąć dokument do tyłu lub do przodu.<0} {0>In addition, you can decrease or increase the speech rate and volume.<}100{>Możesz też zmniejszyć lub zwiększyć tempo i głośność mowy.<0} {0>This table lists the commands available during a Say All.<}100{>Ta tabela zawiera listę poleceń dostępnych w trakcie wykonywania akcji Czytaj Wszystko.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Say All<}100{>Czytaj wszystko<0} | {0>DOTS 1-2-4-5-6 CHORD or <}0{>AKORD PUNKTY 1-2-4-5-6 lub<0} {0>DOTS 3-7+DOWN ARROW<}0{>PUNKTY 3-7+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Rewind<}100{>Przewiń do tyłu<0} | {0>LEFT ARROW<}100{>STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Fast Forward<}100{>Przewiń do przodu<0} | {0>RIGHT ARROW<}100{>STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Increase Speech Rate<}100{>Zwiększ tempo mowy<0} | {0>DOTS 4<}100{>PUNKT 4<0} |
| {0>Decrease Speech Rate<}100{>Zmniejsz tempo mowy<0} | {0>DOTS 1<}100{>PUNKT 1<0} |
| {0>Increase Volume<}100{>Zwiększ głośność<0} | {0>DOTS 5<}100{>PUNKT 5<0} |
| {0>Decrease Volume<}100{>Zmniejsz głośność<0} | {0>DOTS 2<}100{>PUNKT 2<0} |
| {0>Stop Speech<}100{>Zatrzymaj mowę<0} | {0>DOTS 6-8<}100{>PUNKTY 6-8<0} |

### {0>Editing{1><1}<}100{>Edycja{1><1}<0}

{0>While there are many aspects to editing a document, this section focuses on the commands used to edit text and provides an example with their implementation.<}100{>Edycja to złożony proces, ten rozdział omawia polecenia używane do edycji tekstu i podaje przykłady ich użycia.<0}

{0>First, it is helpful to know that while most programs have an Edit Menu from which you can select an action, the PAC Mate has its own keyboard Edit commands.<}100{>Warto wiedzieć, że oprócz opcji z menu Edycja dostępnego w większości programów PAC Mate udostępnia własne skróty klawiszowe do edycji.<0} {0>The table below lists PAC Mate’s editing commands, which can be used in any program.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń edycyjnych PAC Mate, których można używać w dowolnym programie.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Undo<}100{>Cofnij<0} | {0>E CHORD, U<}100{>AKORD E, U<0} |
| {0>Cut<}100{>Wytnij<0} | {0>E CHORD, X<}100{>AKORD E, X<0} |
| {0>Copy<}100{>Kopiuj<0} | {0>E CHORD, C<}100{>AKORD E, C<0} |
| {0>Paste<}100{>Wklej<0} | {0>E CHORD, P<}100{>AKORD E, P<0} |
| {0>Select All<}100{>Zaznacz wszystko<0} | {0>E CHORD, A<}100{>AKORD E, A<0} |
| {0>Find<}100{>Znajdź<0} | {0>E CHORD, F<}100{>AKORD E, F<0} |
| {0>Find Next<}100{>Znajdź następny<0} | {0>E CHORD, N<}100{>AKORD E, N<0} |
| {0>Replace<}100{>Zamień<0} | {0>E CHORD, R<}100{>AKORD E, R<0} |
| {0>Delete<}100{>Skasuj<0} | {0>E CHORD, D<}100{>AKORD E, D<0} |
| {0>Delete Current Word<}100{>Skasuj bieżące słowo<0} | {0>DOTS 1-2-3-4-5-6-8 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2-3-4-5-6-8<0} |
| {0>Delete Prior Word<}100{>Skasuj poprzednie słowo<0} | {0>DOTS 1-2-3-4-5-6-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2-3-4-5-6-7<0} |

{0>In many cases, any editing that you do requires that you select text.<}100{>W wielu przypadkach, aby edytować tekst należy go zaznaczyć.<0}

{0>Example:<}100{>Przykład:<0} {0>In the following two sentences, copy the word “stylus,” cut the word “pen” and then paste the word “stylus” in the place of “pen.”<}100{>W poniższych zdaniach, skopiuj słowo “rysik”, wytnij słowo “pióro”, a następnie wklej słowo “rysik” w miejsce słowa “pióro”.<0}

{0>Do you have a pen?<}100{>Czy masz pióro?<0}

{0>No, I have a stylus.<}100{>Nie, mam rysik.<0}

{0>If you typed these sentences into one of the word processing applications on your PAC Mate and then followed the directions, you would have had to select text twice.<}100{>Jeżeli wpisałeś powyższe zdania w jednym z edytorów Twojego PAC Mate, a następnie postępowałeś według instrukcji, konieczne było dwukrotne zaznaczenie tekstu.<0} {0>(Once to cut the word pen, and once to copy the word stylus.)<}100{>(Pierwszy raz, aby wyciąć słowo pióro, drugi raz, aby skopiować słowo rysik).<0}

- {0>Open FSEdit (F4, P).<}100{>Otwórz FSEdit (F4, P).<0} {0>Press F until you hear FSEdit and then press DOT 8.<}98{>Naciskaj F, aż usłyszysz FSEdit, a następnie naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>In the Name edit field type:<}100{>W polu edycyjnym Nazwa wpisz:<0} {0>Example1 (to capitalize a letter press DOT 7).<}99{>Przykład1 (aby napisać wielką literę, naciśnij 7 PUNKT).<0} {0>When done, press DOT 8.<}100{>Na koniec, naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Type the sentence:<}100{>Wpisz zdanie:<0} {0>Do you have a pen?<}100{>Czy masz pióro?<0} {0>When you are done, press DOT 8. Then type:<}99{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT . Następnie napisz:<0} {0>No, I have a stylus.<}100{>Nie, mam rysik.<0}

- {0>Press DOT 3 CHORD or LEFT ARROW to move left one character.<}98{>Naciśnij AKORD PUNKT 3 lub STRZAŁKĘ W LEWO, aby przejść w lewo o znak.<0}

- {0>Next, select the word, stylus, by pressing DOTS 2-7 CHORD and copy it with E CHORD, C.<}98{>Następnie, zaznacz słowo rysik wciskając AKORD PUNKTY 2-7 i skopiuj je poleceniem AKORD E, C.<0}

- {0>Press the UP ARROW or DOT 1 CHORD to move up to the prior sentence.<}98{>Naciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ lub AKORD PUNKT 1, aby przejść do poprzedniego zdania.<0}

- {0>Press DOT 5 CHORD or DOT 2 CHORD until you hear the word “pen,” then press DOTS 5-7 CHORD to select pen or you can press DOTS 6-7 CHORD to select it by character so the question mark is not included.<}96{>Naciskaj AKORD PUNKT 5 lub AKORD PUNKT 2, aż usłyszysz słowo “pióro”, następnie naciśnij AKORD PUNKTY 5-7, aby zaznaczyć pióro lub naciśnij AKORD PUNKTY 6-7, aby zaznaczyć je znak po znaku, tak aby znak zapytania nie został zaznaczony.<0}

- {0>Now, press E CHORD, X to cut the word pen, then press E CHORD, P to paste the word stylus.<}98{>Teraz naciśnij AKORD E, X, aby wyciąć słowo pióro, następnie naciśnij AKORD E, P, aby wkleić słowo rysik.<0}

{0>The following two tables present all of the selecting commands available on PAC Mate.<}100{>Poniższe tabele zawierają listę wszystkich poleceń PAC Mate do zaznaczania.<0}

#### {0>Selecting{1><1} Commands<}100{>Polecenia do zaznaczania{1><1}<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Select Prior Character<}100{>Zaznacz poprzedni znak<0} | {0>DOTS 3-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 3-7<0} |
| {0>Select to Next Character<}100{>Zaznacz do następnego znaku<0} | {0>DOTS 6-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 6-7<0} |
| {0>Select Prior Word<}100{>Zaznacz poprzednie słowo<0} | {0>DOTS 2-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 2-7<0} |
| {0>Select to Next Word<}100{>Zaznacz do następnego słowa<0} | {0>DOTS 5-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 5-7<0} |
| {0>Select Prior Line<}100{>Zaznacz poprzednią linię<0} | {0>UP ARROW CHORD<}100{>AKORD STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Select Next Line<}100{>Zaznacz następną linię<0} | {0>DOWN ARROW CHORD<}100{>AKORD STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Select Prior Sentence<}100{>Zaznacz poprzednie zdanie<0} | {0>DOT 4+LEFT ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 4+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Select to Next Sentence<}100{>Zaznacz do następnego zdania<0} | {0>DOT 4+RIGHT ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 4+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Select Prior Paragraph<}100{>Zaznacz poprzedni akapit<0} | {0>DOT 1+UP ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 1+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Select to Next Paragraph<}100{>Zaznacz do następnego akapitu<0} | {0>DOT 1+DOWN ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 1+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Select Page Up<}100{>Zaznacz stronę w górę<0} | {0>DOT 2+UP ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 2+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Select Page Down<}100{>Zaznacz stronę w dół<0} | {0>DOT 2+DOWN ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 2+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Read Selected Text<}100{>Czytaj zaznaczony tekst<0} | {0>DOTS 4-5-6-7-8 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-5-6-7-8<0} |

#### {0>Alternate Selecting Commands<}100{>Alternatywne polecenia do zaznaczania<0}

{0>Alternate selection commands are extensions of the alternate reading commands with the SPACEBAR added to make it a chorded command.<}99{>Alternatywne polecenia do zaznaczania stanowią rozszerzenie alternatywnych poleceń do czytania o SPACJĘ, co czyni z nich polecenia z AKORDEM.<0} {0>For example, LEFT ARROW CHORD selects the prior character, and RIGHT ARROW CHORD selects to the next character.<}98{>Na przykład AKORD STRZAŁKA W LEWO zaznacza poprzedni znak, a AKORD STRZAŁKA W PRAWO zaznacza następny znak.<0} {0>Add DOT 5 to select by word, or add DOT 4 to select by sentence.<}98{>Dodaj 5 PUNKT, aby zaznaczać słowa, 4 PUNKT, aby zaznaczać zdania.<0}

{0>UP ARROW CHORD selects the prior line, and DOWN ARROW CHORD selects to the next line.<}98{>AKORD STRZAŁKA W GÓRĘ zaznacza poprzednią linię, a AKORD STRZAŁKA W DÓŁ zaznacza następną linię.<0} {0>Add DOT 1 to select by paragraph, or add DOT 2 to select by page.<}98{>Dodaj 1 PUNKT, aby zaznaczać akapity, 2 PUNKT, aby zaznaczać strony.<0}

#### {0>Selecting File Edges Commands<}100{>Polecenia zaznaczania do krańca pliku<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Select to Beginning of Line<}97{>Zaznacz do początku linii<0} | {0>DOT 3+LEFT ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Select to End of Line<}97{>Zaznacz do końca linii<0} | {0>DOT 3+RIGHT ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Select to Top of File<}97{>Zaznacz do początku pliku<0} | {0>DOT 3+UP ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Select to Bottom of File<}97{>Zaznacz do końca pliku<0} | {0>DOT 3+DOWN ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |

#### {0>Alternate Selecting File Edges Commands<}100{>Alternatywne polecenia zaznaczania do krańca pliku<0}

{0>The alternates for these selection commands are based on the notetaker reading commands.<}100{>Alternatywne polecenia do zaznaczania bazują na poleceniach notatnika do czytania.<0} {0>Just add DOT 7 to the equivalent reading command.<}99{>Dodaj po prostu 7 PUNKT do odpowiedniego polecenia czytania.<0} {0>DOTS 1-3-7 CHORD selects to the beginning of the line, and DOTS 4-6-7 CHORD selects to the end of the line.<}97{>Polecenie AKORD PUNKTY 1-3-7 zaznacza do początku linii, a AKORD PUNKTY 4-6-7 zaznacza do końca linii.<0} {0>DOTS 1-2-3-7 CHORD selects to the top of the file, and DOTS 4-5-6-7 CHORD selects to the end of the file.<}96{>Polecenie AKORD PUNKTY 1-2-3-7 zaznacza do początku pliku, a AKORD PUNKTY 4-5-6-7 zaznacza do końca pliku.<0}

### {0>Formatting{1><1} <}100{>Formatowanie{1><1} <0}

{0>Like the Edit Menu, many programs provide a Format Menu or dialog where you can change the appearance of text.<}100{>Podobnie jak menu Edycja, wiele programów udostępnia menu Format, które pozwala zmieniać wygląd tekstu.<0} {0>But rather than use a menu or dialog, you should get familiar with PAC Mate’s keyboard formatting commands as they are quick and easy to use.<}100{>Zamiast korzystać z menu lub okien dialogowych, warto nauczyć się skrótów klawiszowych PAC Mate, które znacznie przyśpieszają pracę.<0} {0>The tables below list the formatting commands available on PAC Mate.<}100{>Poniższe tabele zawierają listę poleceń PAC Mate do formatowania.<0}

#### {0>Formatting Commands<}100{>Polecenia do formatowania<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Bold<}100{>Pogrubienie<0} | {0>F+DOT 8, B <}100{>F+PUNKT 8, B <0} |
| {0>Italic<}100{>Kursywa<0} | {0>F+DOT 8, I <}100{>F+PUNKT 8, I <0} |
| {0>Underline<}100{>Podkreślenie<0} | {0>F+DOT 8, U <}100{>F+PUNKT 8, U <0} |
| {0>Strikethrough<}100{>Przekreślenie<0} | {0>F+DOT 8, S <}100{>F+PUNKT 8, S <0} |
| {0>Center<}100{>Wyśrodkowanie<0} | {0>F+DOT 8, C <}100{>F+PUNKT 8, C <0} |
| {0>Left Justify<}100{>Wyrównanie do lewej<0} | {0>F+DOT 8, L <}100{>F+PUNKT 8, L <0} |
| {0>Right Justify<}100{>Wyrównanie do prawej<0} | {0>F+DOT 8, R <}100{>F+PUNKT 8, R <0} |
| {0>Set Font<}100{>Ustaw czcionkę<0} | {0>F+DOT 8, F CHORD<}100{>F+PUNKT 8, AKORD F<0} |

#### {0>Uppercase<}100{>Wielkie litery<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Caps Lock On<}100{>Caps Lock Tak<0} | {0>U CHORD, U<}100{>AKORD U, U<0} |
| {0>Caps Lock Off<}100{>Caps Lock Nie<0} | {0>U CHORD, L<}100{>AKORD U, L<0} |

#### {0>Inserting Information<}100{>Wstawianie informacji<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Insert Date and Time<}100{>Wstaw datę i godzinę<0} | {0>I+DOT 8, D<}100{>I+PUNKT 8, D<0} |
| {0>Insert File Text<}100{>Wstaw tekst z pliku<0} | {0>I+DOT 8, F<}100{>I+PUNKT 8, F<0} |
| {0>New Paragraph<}100{>Nowy akapit<0} | {0>DOT 8 pressed twice<}100{>PUNKT 8 wciśnięty dwa razy<0} |

{0>Much of the process used to format text is similar to the process involved in editing text.<}100{>Wiele z zadań formatowania tekstu przebiega podobnie co zadania edycji.<0}

{0>Example2:<}100{>Przykład2:<0} {0>Center the following word “pac mate.”<}100{>Wyśrodkuj nazwę “pac mate”.<0} {0>Capitalize p, a, c and m. Then bold the whole word.<}100{>Zmień na wielkie litery p, a, c oraz m. Następnie pogrub cały zwrot.<0}

- {0>Open FSEdit (F4, P).<}100{>Otwórz FSEdit (F4, P).<0} {0>Press F until you hear FSEdit and then press DOT 8.<}100{>Naciskaj F, aż usłyszysz FSEdit, a następnie naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>In the Name edit field type:<}100{>W polu edycyjnym Nazwa wpisz:<0} {0>Example2 (to capitalize a letter press DOT 7).<}99{>Przykład2 (aby napisać wielką literę, naciśnij 7 PUNKT).<0} {0>When done, press DOT 8.<}100{>Na koniec, naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Type the word:<}100{>Wpisz słowa:<0} {0>pac mate.<}100{>pac mate.<0}

- {0>Press F+DOT 8, C to center the word.<}99{>Naciśnij F+PUNKT 8, C aby wyśrodkować tekst.<0} {0>(There is no need to move to the beginning of the word to center it.)<}100{>(Nie ma potrzeby przechodzenia na początek słowa, aby je wyśrodkować.)<0}

- {0>Press the LEFT ARROW or DOT 3 CHORD to move left by character.<}98{>Naciśnij STRZAŁKĘ W LEWO lub AKORD PUNKT 3, aby przejść w lewo o znak.<0} {0>Stop when you hear the letter “a.” <}100{>Zatrzymaj się gdy usłyszysz literę “a”.<0}

- {0>Then select to the beginning of the line with DOT 3+LEFT ARROW CHORD.<}99{>Następnie zaznacz do początku linii wciskając AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W LEWO.<0}

- {0>Next, press U CHORD, U to change p, a, c and m to uppercase.<}99{>Następnie naciśnij AKORD U, U, aby zmienić p, a, c oraz m na wielkie litery.<0}

- {0>Now, press DOT 3+LEFT ARROW, and DOT 3+RIGHT ARROW CHORD.<}97{>Naciśnij teraz PUNKT 3+STRZAŁKA W LEWO i AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W PRAWO.<0} {0>This moves you to the beginning of the line so you can select all the text to the end of the line.<}100{>Przejdziesz na początek linii, co pozwala zaznaczyć cały tekst do końca linii.<0}

- {0>Last, to make everything bold, press F+DOT 8, B. (To unselect PAC Mate, press the cursor cross.)<}99{>Ostatnia czynność to pogrubienie całego tekstu, naciśnij F+PUNKT 8, B. (Aby odznaczyć PAC Mate, naciśnij kursor.)<0}

{0>Now that you have created a title for your document, you are on your way to writing its content.<}100{>Teraz, gdy stworzyłeś już tytuł dokumentu, jesteś na najlepszej drodze, aby napisać jego treść.<0} {0>When you press DOT 8 to start your first sentence, it will be centered.<}99{>Gdy naciśniesz 8 PUNKT, aby rozpocząć pierwsze zdanie, będzie ono wyśrodkowane.<0} {0>To left justify, press F+DOT 8, L.<}99{>Aby wyrównać do lewej, naciśnij F+PUNKT 8, L.<0}

### {0>Embossing{1><1}<}100{>Drukowanie w brajlu{1><1}<0}

{0>Embossing a document can be done only in the FSEdit program.<}100{>Drukowanie dokumentu w brajlu można wykonać tylko z programu FSEdit.<0} {0>This section covers only the basics of embossing.<}100{>Ten rozdział opisuje tylko podstawy drukowania w brajlu.<0} {0>For more information on this topic, please see FSEdit, Embossing a Document.<}100{>Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj rozdział FSEdit, Drukowanie dokumentu w brajlu.<0}

{0>Embossing is initiated from FSEdit’s Emboss dialog.<}100{>Drukowanie można uruchomić poprzez okno edytora FSEdit – Drukowanie w brajlu.<0} {0>To open the Emboss dialog you must open the File Menu (SH CHORD, F) and select Emboss (E).<}87{>Aby otworzyć okno Drukuj w brajlu otwórz menu Plik (F2, P) i wybierz opcję Drukuj w brajlu (B).<0} {0>With the Emboss dialog open, you have several controls that allow you to change the way your document is embossed.<}100{>W oknie tym dostępne są kontrolki, które pozwalają zmienić sposób drukowania dokumentu.<0} {0>If you do not want to change any of the parameters and are ready to emboss, press DOT 8. <}92{>Jeżeli nie chcesz zmieniać żadnego z parametrów, naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Printing{1><1}{2><2} <}100{>Drukowanie{1><1}{2><2} <0}

{0>Your PAC Mate offers several printing solutions.<}100{>PAC Mate udostępnia kilka metod drukowania.<0} {0>Perhaps the most widely known solution is to synchronize your PAC Mate documents and print from your desktop or laptop computer and printer.<}100{>Prawdopodobnie najbardziej znaną metodą jest synchronizacja dokumentów PAC Mate i wydruk z komputera typu desktop lub laptop.<0} {0>With this solution, you create a partnership with ActiveSync through the USB or infrared.<}100{>W metodzie tej tworzysz powiązanie przy użyciu ActiveSync łącząc się poprzez USB lub podczerwień.<0}

{0>Another solution, which may be less widely known, uses a Pocket PC printing utility called PrintPocketCE.<}100{>Inne mniej znane rozwiązanie polega na wykorzystaniu narzędzia do drukowania dla systemu Pocket PC noszącego nazwę PrintPocketCE.<0} {0>This easy-to-use program lets you print Pocket Word, Excel and Outlook files directly from your PAC Mate to a PrintPocketCE compatible printer.<}100{>Ten prosty w użyciu program umożliwia drukowanie plików programów Pocket Word, Excel i Outlook bezpośrednio z PAC Mate na drukarkę kompatybilną z PrintPocketCE.<0} {0>You find the PrintPocketCE program in the PrintPocketCE folder on the User’s Documentation CD.<}100{>Program PrintPocketCE znajdziesz na płycie CD z dokumentacją użytkownika w folderze PrintPocketCE.<0} {0>Once you add the program to your PAC Mate, go to the Programs submenu and select PrintPocketCE.<}100{>Gdy zainstalujesz ten program w swoim PAC Mate, przejdź do podmenu Programy i wybierz PrintPocketCE.<0} {0>The online help that comes with this product explains most of its important features.<}100{>Pomoc online instalowana razem z programem omawia jego najważniejsze funkcje.<0}

{0>The latest solution recently added to PAC Mate is the ability to print directly to a printer from FSEdit.<}100{>Najnowsze rozwiązanie dodane do PAC Mate to możliwość bezpośredniego drukowania z programu FSEdit.<0}

## {0>Adding Programs{1><1}<}100{>Instalacja programów{1><1}<0}

{0>Before you purchase an off-the-shelf program for your PAC Mate, make sure JAWS supports it and that it is compatible with the Pocket PC{1><1} 2003 platform and your PAC Mate’s processor.<}100{>Zanim kupisz program do instalacji w PAC Mate, upewnij się, że jest on obsługiwany przez JAWS oraz jest kompatybilny z platformą Pocket PC{1><1} 2003 i procesorem Twojego PAC Mate.<0} {0>For more information on the processor, please see Personalizing Your PAC Mate, Knowing About Pocket PC.<}100{>Aby dowiedzieć się więcej na temat procesora, zobacz Personalizacja PAC Mate, Sprawdzanie informacji o Pocket PC.<0}

{0>Any application that you want to add to your PAC Mate must be installed using ActiveSync and your computer.<}100{>Każda aplikacja, którą chcesz zainstalować w PAC Mate, musi być instalowana przy użyciu ActiveSync i komputera.<0} {0>For more information on ActiveSync, please see Connecting the PAC Mate, Connecting with ActiveSync <}100{>Więcej informacji na temat ActiveSync znajdziesz w rozdziale Podłączanie PAC Mate, Łączenie przy użyciu ActiveSync.<0}

{0>Before you can add a program to PAC Mate, you must install it on your PC.<}100{>Przed instalacją programu w PAC Mate, musisz zainstalować go w komputerze PC.<0} {0>You do not need to be connected or have a partnership established.<}100{>Nie musisz być w tym momencie połączony.<0} {0>After you install the program, it remains on your PC in ActiveSync so you can add or remove it from your PAC Mate when needed.<}100{>Po instalacji programu, pozostaje on w komputerze PC w programie ActiveSync, zatem możesz w dowolnym momencie zainstalować go lub usunąć z PAC Mate.<0}

{0>If you have yet to make a connection between your PAC Mate and your PC and only want to add or remove programs, establish a guest partnership{1><1} in ActiveSync.<}100{>Jeżeli tworzysz powiązanie pomiędzy PAC Mate i PC i chcesz tylko dodawać lub usuwać programy, utwórz w ActiveSync powiązanie typu gość{1><1}.<0} {0>If you want to synchronize data and add or remove programs, establish a partnership.<}95{>Jeżeli zamierzasz przeprowadzić synchronizację oraz dodawać i usuwać programy, utwórz powiązanie.<0}

{0>With a guest partnership, the Add/Remove Programs dialog automatically opens to your PC desktop where you can check the box next to the program(s) you want added to your PAC Mate.<}97{>Przy powiązaniu typu gość, na komputerze PC automatycznie otwierane jest okno Dodaj/Usuń Programy, w którym możesz zaznaczyć pola wyboru przy programach do zainstalowania.<0} {0>With a standard partnership, you go to the Tools Menu (ALT+T) in ActiveSync on your PC and select Add/Remove Programs.<}99{>Przy standardowym powiązaniu, w oknie ActiveSync przejdź do menu Narzędzia (ALT+N) i wybierz opcję Dodaj/Usuń Programy.<0} {0>Once you have checked the program(s) you want to add, press TAB to move to the OK button and press DOT 8 to close the dialog.<}94{>Gdy zaznaczysz już programy, które chcesz zainstalować, naciśnij TAB, aby przejść do przycisku OK i naciśnij ENTER, aby zamknąć okno.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Any listed program that does not have a check in the box is removed from PAC Mate.<}100{>Wszystkie programy na liście, przy których nie ma znacznika, zostaną usunięte z PAC Mate.<0}

{0>If additional installation is required, installation dialogs will automatically open on your PAC Mate and step you through the rest of the process.<}100{>Jeżeli wymagana jest dodatkowa instalacja, w PAC Mate otwarte zostaną odpowiednie okna instalacyjne, które przeprowadzą Cię przez resztę procesu instalacji.<0}

## {0>Removing Programs{1><1}<}100{>Usuwanie programów{1><1}<0}

{0>Programs that come with your PAC mate cannot be removed.<}100{>Nie można usuwać programów, które są fabrycznie zainstalowane w PAC Mate.<0} {0>Only programs that you install can be removed.<}100{>Usunąć można tylko programy instalowane przez użytkownika.<0}

{0>There are a couple of ways to remove programs from your PAC Mate.<}100{>Jest kilka metod usuwania programów z PAC Mate.<0} {0>The easiest way is to use the Add/Remove Programs dialog in ActiveSync on your PC.<}100{>Najprostsza metoda to skorzystanie z okna Dodaj/Usuń Programy w ActiveSync w komputerze PC.<0} {0>This dialog lets you remove any applications you are not currently using, but because they remain on your PC, you can re-add them to your PAC Mate at anytime.<}100{>Okno to pozwala usuwać nie używane aplikacje, ponieważ pozostają one w komputerze PC, w dowolnym momencie zainstalować je ponownie w PAC Mate.<0}

{0>To remove programs, establish a partnership in ActiveSync.<}100{>Aby usuwać programy, utwórz powiązanie w programie ActiveSync.<0} {0>With ActiveSync open on your PC desktop, go to the Tools Menu (ALT+T) and select Add/Remove Programs from the menu.<}100{>Otwórz na komputerze PC okno ActiveSync, przejdź do menu Narzędzia (ALT+N) i wybierz opcję Dodaj/Usuń Programy.<0} {0>In the Add/Remove Programs dialog, uncheck the box next to the program(s) you want removed from your PAC Mate.<}100{>W oknie Dodaj/Usuń Programy wyczyść pola wyboru przy programach, które zamierzasz usunąć z PAC Mate.<0} {0>Once you have unchecked the program(s) you want removed, move to the OK button and press ENTER.<}100{>Gdy odznaczysz już wybrane programy, przejdź do przycisku OK i naciśnij ENTER.<0} {0>The program(s) are automatically removed from your PAC Mate.<}100{>Programy zostaną automatycznie usunięte z PAC Mate.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Any listed program that has a check in the box remains on PAC Mate.<}100{>Wszystkie programy na liście, przy których będzie umieszczony znacznik, pozostaną w PAC Mate.<0}

{0>The second way to remove programs installed is to use the Remove Programs dialog on your PAC Mate.<}100{>Druga metoda polega na odinstalowaniu programów przy użyciu okna Usuń Programy w PAC Mate.<0} {0>To do this, go to Settings on the Start Menu and press DOT 8. Press DOTS 5-6 CHORD to move to the System page.<}0{>Aby to zrobić, przejdź do Ustawień w menu Start i naciśnij 8 PUNKT. Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na stronę System.<0} {0>Then press R twice to move to Remove Programs and press DOT 8.  <}0{>Następnie naciśnij dwukrotnie U, aby przejść do opcji Usuń Programy i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>In the Remove Programs dialog use the DOWN ARROW to select the program(s) you want removed.<}100{>W oknie Usuń Programy wybierz STRZAŁKĄ W DÓŁ program do usunięcia.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Remove button and press DOT 8.<}0{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Usuń i naciśnij 8 PUNKT.<0}

# {0>PAC Mate Hardware<}100{>Budowa PAC Mate<0}

{0>The PAC Mate has keys on the top with the ports and switches in the back.<}100{>Na górze PAC Mate umieszczone są klawisze, z tyłu złącza i przełączniki.<0} {0>The overall size of the BX400 is 11 inches (27.94 cm) x 4.87 inches (12.37 cm) x 1.93 inches (4.9 cm) and weighs 1 lbs 13 oz (.82 kg).<}100{>Rozmiary BX400 to 27.94 cm x 12.37 cm x 4.9 cm, waga to 0.82 kg.<0}

## {0>Ports and Switches<}100{>Porty i przełączniki<0}

{0>With the PAC Mate positioned on your lap or on a desktop as if you are going to type, you will find on the back surface from right to left:<}100{>Gdy położysz PAC Mate na biurku w pozycji do pisania, na tylnej ściance urządzenia od prawej do lewej znajdziesz:<0} {0>the On/Off switch, the Power Jack, the Mini A/B USB port, two CompactFlash Type II Slots, the Infrared Port, the 1/16 inch (2.5 mm) headset/external Microphone Jack and the 1/8 inch (3.5 mm) Headphone Jack.<}100{>włącznik, gniazdo zasilania, port Mini A/B USB, dwa sloty CompactFlash Typ II, port podczerwieni, 2.5 mm gniazdo Jack do podłączenie mikrofonu oraz 3.5 mm gniazdo Jack do podłączenia słuchawek.<0}

{0>The CompactFlash slots on the BX400 support both CompactFlash Type I and Type II cards and peripherals.<}100{>Gniazda CompactFlash w BX400 obsługują karty i urządzenia peryferyjne CompactFlash Typ I i Type II.<0} {0>For a list of peripherals that have been tested and are recommended for PAC Mate, please visit www.PACMateGear.com.<}100{>Listę przetestowanych urządzeń peryferyjnych zalecanych do używania z PAC Mate znajdziesz na stronie www.PACMateGear.com.<0}

{0>The CompactFlash cards plug into the PAC Mate in one direction only.<}100{>Karty CompactFlash można wkładać do PAC Mate tylko jedną stroną.<0} {0>If you insert the card the wrong way, simply remove the card, turn it over and gently reinsert the card.<}100{>Jeżeli włożysz kartę odwrotnie, wyjmij po prostu kartę, przekręć i delikatnie włóż ją ponownie.<0} {0>Never push or force the card.<}100{>Nigdy nie wciskaj karty na siłę.<0} {0>When you correctly insert the card, you can feel it gently plug into place.<}100{>Jeżeli włożysz kartę prawidłowo, możesz poczuć jak delikatnie wchodzi na swoje miejsce.<0}

{0>To remove a CompactFlash card, grasp and pull the card with your index finger and thumb.<}100{>Aby usunąć kartę CompactFlash, chwyć ją i pociągnij.<0}

{0>On the top surface, just to the left of the F7 key on the BX keyboard, is the speaker and just to the right of the F8 key is the internal microphone.<}100{>Na górze urządzenia, na lewo od klawisza F7 klawiatury BX umieszczony jest głośnik, a na prawo od klawisza F8 umieszczony jest wewnętrzny mikrofon.<0}

{0>The reset button is on the bottom surface of the PAC Mate.<}100{>Przycisk reset jest umieszczony na spodzie PAC Mate.<0} {0>To find the reset button, turn the PAC Mate bottom side up.<}100{>Aby znaleźć przycisk reset, przekręć PAC Mate spodnią stroną do góry.<0} {0>With your left hand, locate the left middle rubber pad.<}100{>Lewą ręką znajdź środkową lewą gumową podkładkę.<0} {0>Just to left of this rubber pad is a little round protuberance with a hole.<}100{>Na lewo od niej umieszczone jest małe wybrzuszenie z dziurką.<0} {0>This is the reset button.<}100{>To właśnie jest przycisk reset.<0}

{0>Caution:<}100{>Uwaga:<0} {0>The reset button erases all data and deletes all programs.<}100{>Przycisk reset kasuje wszystkie dane i programy.<0} {0>For more information, please see PAC Mate Hardware, Resetting the PAC Mate.<}100{>Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Budowa PAC Mate, Resetowanie PAC Mate.<0}

{0>Also located on the bottom surface is the drawer/display release.<}100{>Również na spodzie umieszczona jest blokada szuflady/monitora.<0} {0>You can find this release on the right side across from the reset button.<}100{>Możesz znaleźć ją po prawej stronie na wysokości przycisku reset.<0} {0>To disengage the drawer or display, pull the release gently towards the right side of the unit.<}100{>Aby zwolnić szufladę lub monitor, pociągnij lekko blokadę w kierunku prawego brzegu urządzenia.<0}

{0>To connect the PAC Mate Portable Braille Display, align the display so that it slides easily into the PAC Mate.<}100{>Aby podłączyć Przenośny monitor brajlowski PAC Mate, umieść monitor tak, aby lekko wsunął się w PAC Mate.<0} {0>Then press against each unit until they are firmly engaged.<}100{>Następnie wciśnij oba urządzenia w siebie, aby je połączyć.<0}

## {0>Battery{1><1}<}100{>Bateria{1><1}<0}

{0>The PAC Mate is powered with a lightweight, high-density lithium polymer battery that can be charged repeatedly and at any time within the battery cycle without losing capacity.<}100{>PAC Mate jest zasilany lekką, litowo-polimerową baterią o wysokiej pojemności, która przez cały okres żywotności baterii może być w dowolnym momencie ładowana bez utraty pojemności.<0} {0>When the battery has only 20% of its charge remaining, the PAC Mate announces a warning that the battery is low.<}100{>Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, PAC Mate zaalarmuje o niskim poziomie baterii.<0} {0>At 12% of battery life, the PAC Mate alerts you that the battery is critically low and after 2 minutes the PAC Mate will automatically turn off.<}100{>Gdy naładowanie spadnie do 12%, PAC Mate zaalarmuje o krytycznie niskim poziomie energii i po 2 minutach automatycznie się wyłączy.<0} {0>Once the battery charger is connected, the battery takes approximately 4 hours to recharge.<}100{>Po podłączeniu ładowarki, do pełnego naładowania baterii potrzeba około 4 godzin.<0} {0>You can work with your PAC Mate while your battery is recharging without harming the unit.<}100{>Możesz używać PAC Mate podczas ładowania baterii bez szkody dla urządzenia.<0} {0>When you get ready to charge your PAC Mate, you must charge the battery with the AC adapter{1><1} supplied with the unit.<}100{>Do ładowania należy używać zasilacza{1><1} dostarczonego razem z urządzeniem.<0}

{0>Important:<}100{>Ważne:<0} {0>This device has no user-serviceable components.<}100{>W urządzeniu tym nie ma części, które wymagają obsługi i wymiany przez użytkownika.<0} {0>Any unauthorized attempt to service or replace internal components by opening the case will void the product warranty.<}100{>Każda nieautoryzowana próba naprawy lub wymiany wewnętrznych komponentów poprzez otwarcie obudowy powoduje utratę gwarancji.<0}

## {0>Checking the Available Battery Charge{1><1}<}85{>Sprawdzanie poziomu naładowania baterii{1><1}<0}

{0>For convenience, the Today Screen indicates the percentage of battery charge available.<}100{>Dla wygody użytkownika, poziom naładowania baterii jest widoczny na ekranie Dziś.<0} {0>To refresh the Today Screen so that it reflects the most current battery charge, press F1 CHORD.<}99{>Aby odświeżyć ekran Dziś, żeby zawierał on najbardziej aktualne wskazanie stanu baterii, naciśnij AKORD F1.<0}  {0>For more information, please see PAC Mate Hardware, Power Management.<}100{>Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Budowa PAC Mate, Zarządzanie energią.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you do not refresh the screen before checking the percentage of battery charge available, you will not receive an accurate measurement.<}100{>Jeżeli nie odświeżysz ekranu przed sprawdzeniem poziomu naładowania baterii, odczyt może podać nieaktualne wyniki.<0}

## {0>Power Management{1><1}<}100{>Zarządzanie energią{1><1}<0}

{0>Whenever possible, use your PAC Mate with the AC adapter plugged to external power, especially when connecting to a PC, using a CompactFlash card, a modem or other peripheral device such as a Braille display.<}100{>Jeżeli to tylko możliwe, używaj PAC Mate z zasilaczem podłączonym do zewnętrznego źródła zasilania, szczególnie podczas łączenia się z komputerem PC, korzystania z kart CompactFlash, modemu lub innych urządzeń peryferyjnych np. monitora brajlowskiego.<0} {0>This will save your battery for those situations when you are mobile and away from a power source.<}100{>Oszczędzi to baterię na sytuacje, gdy będziesz w podróży, z dala od źródła zasilania.<0}

{0>Regardless of whether you are using an external power source or battery, you can conserve{1><1} the amount of energy your PAC Mate is using by enabling the controls available to you in the Power Settings dialog.<}100{>Niezależnie od tego czy używasz zewnętrznego źródła zasilania, czy baterii, możesz oszczędzać{1><1} energię zużywaną przez PAC Mate poprzez włączanie opcji dostępnych w oknie Opcje Zasilania.<0} {0>There are two ways to access this dialog.<}100{>Okno to można otworzyć na dwa sposoby.<0} {0>The easiest way is to move down and press DOT 8 on the last of the six items on the Today Screen, which indicates the battery charge.<}99{>Najprostsza metoda to przejść na ostatni z sześciu elementów ekranu Dziś, który pokazuje poziom naładowania baterii i nacisnąć 8 PUNKT.<0} {0>The other way is from the Start Menu.<}100{>Inna metoda to skorzystać z menu Start.<0}

{0>From the Start menu (F4), press S to choose Settings.<}98{>W menu Start (F4) naciśnij U, aby przejść do Ustawień.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the System page.<}99{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę System.<0} {0>Press P to move to Power and then press DOT 8. <}98{>Naciśnij Z, aby przejść do opcji Zasilanie i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>With the Power Settings dialog open, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Advanced page.<}99{>W oknie Opcje Zasilania naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Zaawansowane.<0} {0>Press the SPACEBAR to select the On Battery Power:<}100{>Naciśnij SPACJĘ, aby w sekcji Zasilanie Baterią zaznaczyć:<0} {0>Turn Off Device If Not Used For check box, then move to the associated combo box to select the number of minutes.<}100{>Pole wyboru Wyłącz Urządzenie Jeśli Nie Używasz, następnie przejść do powiązanego z nim pola kombi, aby określić ilość minut.<0} {0>Follow this same procedure for the next control, which turns PAC Mate off when using external power.<}100{>Zastosuj tą samą procedurę przy następnej kontrolce, która wyłącza PAC Mate podczas korzystania z zewnętrznego źródła zasilania.<0}

{0>Items on the Wireless page are not supported on the PAC Mate.<}100{>Opcje z zakładki Bezprzewodowa nie są obsługiwane przez PAC Mate.<0}

{0>You can choose how the microprocessor's operating speed; or clock rate; is set.<}100{>Możesz również określić szybkość pracy mikroprocesora.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the CPU page.<}99{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę CPU.<0} {0>You can choose from the following three options:<}100{>Dostępne są następujące ustawienia:<0}

{0>Maximum performance - This is the default setting after a hard reset and offers a consistent operating speed of 400 MHz.<}100{>Maksymalna wydajność – Jest to domyślne ustawienie po twardym resecie i umożliwia pracę z zegarem 400 MHz.<0}

{0>Automatic - If this is selected, the clock speed is adjusted depending on the applications in use.<}100{>Automatyczne - Jeżeli zaznaczona jest ta opcja, szybkość zegara jest zmieniana zależnie od uruchomionej aplikacji.<0} {0>This choice provides the best balance between maximum performance and extended battery life.<}100{>Ta opcja umożliwia najlepsze wyważenie pomiędzy maksymalną wydajnością i czasem pracy baterii.<0} {0>You may notice some diminishing of PAC Mate performance when Automatic has been selected.<}100{>Po wybraniu opcji Automatyczne możesz zauważyć pewne zmniejszenie wydajności PAC Mate.<0}

{0>Maximum battery life - Choosing this will cause the PAC Mate's microprocessor to operate at a constant 100 MHz.<}100{>Maksymalny czas pracy baterii – Wybranie tej opcji spowoduje, że mikroprocesor PAC Mate będzie stale pracował z zegarem 100 MHz.<0} {0>There is a significant loss in performance when this choice is selected.<}100{>Wybranie tej opcji powoduje znaczny spadek wydajności.<0} {0>You might choose this option when listening to audio files for an extended period of time.<}100{>Możesz włączyć tę opcję podczas długotrwałego słuchania plików audio.<0}

{0>For additional information on the PAC Mate battery, please see PAC Mate Hardware, Battery and Appendix B: Special Considerations, Lithium Polymer Battery.<}100{>Dodatkowe informacje na temat baterii PAC Mate znajdziesz w rozdziale Budowa PAC Mate, Bateria oraz w Dodatku B: Dodatkowe uwagi, Bateria litowo-polimerowa.<0}

## {0>Resetting the PAC Mate <}100{>Resetowanie PAC Mate <0}

{0>Occasionally it may be necessary for you to reset your PAC Mate.<}100{>Okazjonalnie konieczny może być reset PAC Mate.<0} {0>Particularly when it is operating slow and sluggish or when it stops responding completely.<}100{>Szczególnie w przypadkach, gdy zacznie pracować bardzo wolno lub kompletnie przestanie reagować.<0} {0>If this occurs often, contact Freedom Scientific's hardware technical support.<}100{>Jeżeli problem ten występuje bardzo często, skontaktuj się o działem pomocy technicznej Freedom Scientific.<0} {0>However, if this occurs infrequently, perform the following to get your PAC Mate running without delay.<}100{>Jednakże, jeżeli zdarza się to nieczęsto, aby zlikwidować opóźnienia w pracy PAC Mate, wykonaj następujące czynności.<0}

### {0>Performing a Warm Reset <}100{>Wykonywanie gorącego resetu<0}

{0>A warm reset{1><1} does not affect your files, programs or settings.<}100{>Gorący reset{1><1} nie wpływa na twoje pliki, programy i ustawienia.<0} {0>Instead, it closes all running applications and returns you to the Today Screen.<}100{>Zamiast tego, zamyka wszystkie uruchomione aplikacje i powraca na ekran Dziś.<0} {0>To perform a warm reset, press DOTS 1-2-3-4-6-7-8 CHORD (i.e., every key except 5).<}99{>Aby wykonać gorący reset, naciśnij AKORD PUNKTY 1-2-3-4-6-7-8 (tzn. wszystkie klawisze z wyjątkiem 5).<0}

{0>In the event that your PAC Mate keyboard becomes unresponsive, you can also perform a warm reset by holding the power switch in the on position for approximately 10 seconds and releasing it.<}100{>Jeżeli klawiatura PAC Mate przestanie reagować, możesz wykonać również gorący reset przytrzymując włącznik w pozycji włączony przez około 10 sekund, a następnie zwalniając go.<0} {0>The PAC Mate will then perform a warm reset.<}100{>PAC Mate wykona wtedy gorący reset.<0}

### {0>Performing a Hard Reset<}100{>Wykonywanie twardego resetu<0}

{0>A hard reset{1><1} should be used only as a last resort as this erases all files and data you have created and programs you have installed.<}100{>Twardy reset{1><1} należy wykonywać tylko w ostateczności, ponieważ kasuje on wszystkie pliki i dane oraz zainstalowane programy.<0} {0>For this reason, it is recommended that you use ActiveSync to create a backup file of all of your programs and data.<}100{>Dlatego zalecane jest tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików i programów przy użyciu ActiveSync.<0} {0>For more information on using ActiveSync, please see Connecting the PAC Mate, Connecting with ActiveSync.<}100{>Więcej informacji na temat korzystania z ActiveSync znajdziesz w rozdziale Podłączanie PAC Mate, Łączenie przy użyciu ActiveSync.<0}

{0>To find the reset button{1><1}, turn the PAC Mate upside down.<}100{>Aby znaleźć przycisk reset{1><1}, przekręć PAC Mate spodnią stroną do góry.<0} {0>Locate the left side middle rubber pad.<}100{>Znajdź z lewej strony środkową z gumowych nóżek.<0} {0>Just to left of this rubber pad is a little round protuberance with a hole.<}100{>Na lewo od niej umieszczone jest małe wybrzuszenie z dziurką.<0}  {0>This is the reset button.<}100{>To właśnie jest przycisk reset.<0}

{0>To reset your PAC Mate, use a straightened paper clip or a toothpick and press down gently.<}100{>Do resetowania PAC Mate użyj wyprostowanego spinacza do papieru lub wykałaczki, wciśnij ją po prostu delikatnie w otwór.<0} {0>You should feel the button move slightly as you press.<}100{>Po naciśnięciu poczujesz lekkie przesunięcie przycisku.<0}

## {0>Carrying Case{1><1}<}100{>Futerał{1><1}<0}

{0>The PAC Mate carrying case is specifically designed to protect your unit.<}100{>Futerał PAC Mate został zaprojektowany specjalnie, aby chronić urządzenie.<0} {0>It is lightweight and water-resistant.<}100{>Jest lekki i wodoodporny.<0}

{0>Two straps are supplied with the carrying case:<}100{>Razem z futerałem dostarczane są dwa paski:<0}

{0>A wide strap with a shoulder pad.<}100{>Szeroki pasek z podkładką na ramię.<0} {0>This strap attaches to the carrying case, itself.<}100{>Ten pasek można przyczepić do futerału.<0}

{0>A narrow strap that attaches to the posts on the front of the PAC Mate or, if installed, the Braille display.<}100{>Wąski pasek, który można przyczepić do uchwytów umieszczonych z przodu PAC Mate lub zainstalowanych w monitorze brajlowskim.<0}

{0>These straps are adjustable to maximize comfort during transport.<}100{>Aby poprawić komfort podczas transportu, oba paski mają regulowaną długość.<0} {0>In addition, you can easily remove the straps and store them along with other items in the case’s zippered pocket.<}100{>Dodatkowo, możesz z łatwością odczepić paski i przechowywać je razem z innymi akcesoriami w zamykanej kieszeni futerału.<0}

{0>The case can be used when the Braille display is attached as well as when it is not attached.<}100{>Futerału można używać zarówno z przypiętym monitorem brajlowskim, jak i bez niego.<0}

## {0>General Care{1><1} of PAC Mate<}100{>Zasady korzystania{1><1} z PAC Mate<0}

{0>The plastic body of PAC Mate is made of a blend of high impact polycarbonate and heat resistant polymers that meet strict environmental standards.<}100{>Obudowa PAC Mate jest wykonana z mieszanki odpornego na uderzenia poliwęglanu oraz odpornych na wysoką temperaturę polimerów.<0} {0>In order to keep your PAC Mate in good working condition, it is recommended that you store your unit in a dry place away from direct sunlight.<}100{>Aby utrzymać PAC Mate w dobrej kondycji, zalecane jest przechowywanie urządzenia w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego wpływu promieni słonecznych.<0} {0>Avoid operating the unit around liquids or food, and always operate the unit with clean, dry hands.<}100{>Należy unikać kontaktu z płynami i jedzeniem oraz zawsze pracować na urządzeniu czystymi i suchymi dłońmi.<0}

{0>Clean the unit with a dry cloth and do not use commercial cleaners on any part of the unit.<}100{>Urządzenie należy czyścić suchą ściereczką, do żadnego z elementów urządzenia nie należy używać dostępnych w sklepach środków do czyszczenia.<0}

{0>Never use or store the PAC Mate in an environment where it will be exposed to extremes of light, temperature, moisture or vibration.<}100{>Nigdy nie należy używać ani przechowywać PAC Mate w miejscu, w którym byłby narażony na ekstremalne oświetlenie, temperaturę, wilgotność lub wibracje.<0}

# {0>Setting Up PAC Mate<}100{>Konfiguracja PAC Mate<0}

{0>PAC Mate allows you to modify many settings that determine what and how much information it reads.<}100{>PAC Mate udostępnia wiele opcji, które pozwalają określić sposób prezentowania informacji i ich ilość.<0} {0>In addition:<}100{>Dodatkowo:<0} {0>you can set alarm notifications, choose to read time in different formats, select what programs appear in the Start Menu and in the Programs submenu, and customize the Today Screen to view only those items you want.<}100{>możesz ustawiać alarmy, konfigurować format czasu, wybierać które programy będą wyświetlane w menu Start i w podmenu Programy oraz decydować, jakie informacje mają być wyświetlane na ekranie Dziś.<0}

{0>For ease of reading and usability, this section mirrors the list view tab sequence in the Settings multipage dialog found in the Start Menu.<}0{> <0}

## {0>Braille Settings<}100{>Opcje brajla<0}

{0>Use the multipage Braille Settings dialog to configure a Braille display attached to your PAC Mate.<}100{>Wielostronicowe okno Opcje brajla pozwala konfigurować monitor brajlowski podłączony do PAC Mate.<0} {0>When you have finished, press DOT 8 to save your settings.To open the Braille Settings dialog, press F1, S, use the cursor cross to move to Braille Settings and press DOT 8. When the dialog opens, use DOTS 5-6 CHORD to navigate from tab to tab.<}0{>Gdy skończysz, naciśnij 8 PUNKT, aby zapisać ustawienia. Aby otworzyć okno Opcje Brajla, naciśnij F4, U, przejdź kursorami do Opcji Brajla i naciśnij 8 PUNKT. Pomiędzy zakładkami okna możesz przełączać się poleceniem AKORD PUNKTY 5-6.<0}

### {0>General tab<}100{>Zakładka Ogólne<0}

{0>Enable Translator:<}100{>Włącz translator:<0} {0>Use the SPACEBAR to check this box if you would like to read contracted Braille on your display.<}100{>Zaznacz to pole wyboru SPACJĄ, jeżeli chcesz wyświetlać tekst na monitorze przy użyciu skrótów brajlowskich.<0}

{0>Expand Current Word:<}100{>Rozwiń bieżące słowo:<0} {0>If this box along with Enable Translator is checked, then the word at the position of the Braille cursor is displayed in uncontracted Braille.<}100{>Jeżeli to pole oraz pole Włącz Translator są zaznaczone, słowo pod kursorem jest wyświetlane bez skrótów.<0} {0>If this box is not checked and Enable Translator is checked, then the Braille cursor rests at the beginning of the current word and moves as you navigate from word to word.<}100{>Jeżeli to pole wyboru nie jest włączone i pole Włącz Translator jest włączone, kursor brajlowski jest umieszczany na początku bieżącego słowa i przemieszcza się podczas nawigacji pomiędzy słowami.<0}

{0>Braille Mode:<}100{>Tryb brajla:<0} {0>This combo box is used to determine the format of the information sent to the Braille display.<}100{>To pole kombi pozwala określić format informacji wysyłanych do monitora brajlowskiego.<0} {0>The following options are available:<}100{>Dostępne opcje to:<0}

{0>Line:<}100{>Liniowy:<0} {0>The line of text at the current cursor position is sent to the Braille display.<}100{>Do monitora brajlowskiego wysyłana jest linia tekstu, w której umieszczony jest kursor.<0}

{0>Structured:<}100{>Strukturalny:<0} {0>The information relevant to the current cursor position is sent to the Braille display.<}100{>Do monitora brajlowskiego wysyłane są informacje powiązane z bieżącą pozycją kursora.<0} {0>This is the default option.<}100{>Jest to domyślna wartość.<0}

{0>Speech Box:<}100{>Syntezatora mowy:<0} {0>The same information is sent to the Braille display as is sent to the synthesizer.<}100{>Do monitora brajlowskiego wysyłana jest ta sama informacja co do syntezatora mowy.<0}

{0>Reverse Advance Buttons:<}100{>Odwróć przyciski przewijania:<0} {0>If checked, pressing an advance button that ordinarily pans left will result in advancing to the right and pressing an advance button that ordinarily pans right will advance to the left.<}100{>Jeżeli zaznaczone, wciśnięcie przycisku przewijania, który normalnie przewija w lewo, powoduje przewinięcie prawo, podobnie zachowuje się drugi przycisk przewijania.<0} {0>This check box is not checked by default.<}100{>Domyślnie to pole wyboru jest nie zaznaczone.<0}

{0>Braille Follows Active:<}100{>Brajl podąża za kursorem:<0} {0>If checked, the Braille cursor follows as you move the active cursor, but is not limited to where the active cursor can move.<}100{>Jeżeli ta opcja jest włączona, kursor brajlowski podąża za aktywnym kursorem, jednak nie jest ograniczony przez zasięg aktywnego kursora.<0} {0>For example, when moving through a dialog, the Braille cursor moves to each control as you press DOTS 4-5 CHORD.<}85{>Na przykład podczas przemieszczania po oknie dialogowym, kursor brajlowski przechodzi do kontrolek, na które przełączasz się poleceniem AKORD PUNKTY 4-5.<0}

{0>Active Follows Braille:<}100{>Kursor podąża za brajlem:<0} {0>If checked, the Braille cursor and the active cursor are linked together.<}100{>Jeżeli opcja ta jest włączona, kursor brajlowski i aktywny kursor są złączone.<0} {0>When you move the Braille cursor, the active cursor also moves.<}100{>Gdy przemieszczasz kursor brajlowski, przemieszcza się również aktywny kursor.<0} {0>However, you cannot move the Braille cursor where the active cursor cannot move.<}100{>Jednakże, kursor brajlowski nie może wtedy przejść tam, gdzie nie może przejść aktywny kursor.<0} {0>For example, with the PC cursor active, you cannot read down to the status line of a window.<}100{>Na przykład przy włączonym kursorze PC nie możesz przeczytać paska stanu okna.<0}

{0>8 Dot Braille:<}100{>8 punktowy brajl:<0} {0>If this check box is checked, the display uses 8 dot Braille.<}100{>Jeżeli to pole wyboru jest włączone, monitor używa ośmiopunktowego brajla.<0} {0>This item is checked by default.<}100{>Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.<0}

{0>Highlight:<}100{>Podświetl:<0} {0>When this check box is checked, text that is highlighted is indicated with the addition of dots 7 and 8. Unchecking this may help new Braille users become accustomed to working with a Braille display.<}100{>Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, podświetlony tekst jest oznaczany przez wysunięcie punktów 7 i 8. Wyłączenie tej opcji pomaga początkującym użytkownikom przyzwyczaić się do pracy z monitorem brajlowskim.<0} {0>This item is checked by default.<}100{>Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.<0}

{0>Suppress Capital Signs:<}100{>Ukrywaj wielkie litery:<0} {0>When this item is checked, capital signs are not shown on your Braille display.<}100{>Gdy opcja ta jest zaznaczona, wielki litery nie są dodatkowo sygnalizowane na monitorze brajlowskim.<0} {0>This item is unchecked by default.<}100{>Domyślnie opcja ta jest wyłączona.<0}

{0>Dot Firmness:<}100{>Sztywność punktów:<0} {0>Specifies the firmness of Braille dots on the PAC Mate and Focus displays.<}100{>Określa sztywność punktów brajlowskich na monitorach PAC Mate i Focus.<0} {0>There are five levels of firmness.<}100{>Dostępnych jest pięć poziomów sztywności.<0} {0>Adjust the display to the level of firmness most suited to the sensitivity of your fingers.<}100{>Wybierz poziom sztywności najlepiej dopasowany do czułości Twoich palców.<0}

{0>Focus Braille Display Options Button:<}100{>Przycisk Opcje monitora Focus:<0} {0>This button is only available when a Focus Braille display is connected to your PAC Mate.<}100{>Ten przycisk jest dostępny tylko, gdy do PAC Mate podłączony jest monitor brajlowski Focus.<0} {0>Use this button to open the Focus Braille Display Options dialog where you can adjust settings for a Focus Braille display.<}100{>Użyj tego przycisku, aby otworzyć okno Opcje Monitora Focus, w którym możesz zmieniać parametry tego monitora.<0}

### {0>Cursors tab<}100{>Zakładka Kursory<0}

{0>Use the Cursors tab to configure cursor behavior on a Braille display attached to your PAC Mate.<}100{>Użyj zakładki Kursory, aby skonfigurować zachowanie kursora na monitorze brajlowskim podłączonym do PAC Mate.<0}

{0>Cursor Type:<}100{>Typ kursora:<0} {0>This list box contains three cursor types that you can configure:<}100{>Ta lista zawiera trzy rodzaje kursorów, które możesz konfigurować.<0}

{0>PC Cursor:<}100{>Kursor PC:<0} {0>This cursor is linked to the keyboard functions of Windows and applications.<}100{>Ten kursor jest połączony z funkcjami klawiatury w Windows i aplikacjach.<0} {0>This is the cursor that is used when typing information, moving through options in dialog boxes, and selecting options or icons.<}100{>Kursor ten używany jest do wpisywania informacji, przechodzenia pomiędzy opcjami w oknach dialogowych i zaznaczania opcji lub ikon.<0} {0>As you type information, the PC Cursor follows along with each key you press.<}100{>Podczas wpisywania informacji Kursor PC podąża za każdym wpisywanym znakiem.<0} {0>If you are making a selection in a menu or dialog box, the PC Cursor highlights the currently selected object.<}100{>Jeżeli wybierasz opcję w menu lub oknie dialogowym, Kursor PC podświetla aktualnie zaznaczony obiekt.<0} {0>The PC Cursor is activated by default when your PAC Mate starts.<}100{>Kursor PC jest domyślnie uaktywniany po starcie PAC Mate.<0} {0>If you are using a different cursor, pressing DOT 8 CHORD, P re-activates the PC Cursor.<}81{>Jeżeli używasz innego kursora, wciśnięcie AKORD PUNKT 8, P uaktywnia ponownie kursor PC.<0}

{0>JAWS Cursor:<}100{>Kursor JAWS:<0} {0>The JAWS Cursor is linked to mouse pointer functions in Windows and other applications.<}100{>Kursor JAWS jest połączony z funkcjami wskaźnika myszy.<0} {0>It is used to read information the PC Cursor cannot read, such as toolbar information.<}100{>Służy do odczytywania informacji, których nie można odczytać używając Kursora PC, przykładem może być pasek narzędzi.<0} {0>You therefore have access to information in an application window that is beyond the scope of the PC Cursor.<}100{>Dlatego możesz uzyskać dostęp do informacji, które są niedostępne dla Kursora PC.<0} {0>To activate the JAWS Cursor, press DOT 8 CHORD, J.<}0{>Aby uaktywnić kursor JAWS, naciśnij AKORD PUNKT 8, J.<0}

{0>Invisible Cursor:<}100{>Niewidzialny Kursor:<0} {0>The Invisible Cursor is similar to the JAWS Cursor.<}100{>Niewidzialny Kursor jest podobny do Kursora JAWS.<0} {0>It is used solely for reviewing text on the screen and is most often used in applications where moving the mouse pointer changes the text being displayed.<}100{>Jest używany wyłącznie do przeglądania tekstu na ekranie, najczęściej w aplikacjach w których przesuwanie wskaźnika myszy powoduje zmianę wyświetlanego tekstu.<0} {0>To turn on the Invisible Cursor, press DOT 8 CHORD, J twice quickly.<}82{>Aby włączyć Niewidzialny Kursor, naciśnij szybko dwa razy AKORD 8 PUNKT, J.<0}

{0>Dot Pattern:<}100{>Wzorzec punktowy:<0} {0>The Braille dots that will be used to represent the cursor.<}100{>Punkty brajlowskie używane do wyświetlenia kursora.<0} {0>By default, these are DOTS 7-8 for each cursor type, but you can change these if you want to do so.<}100{>Domyślnie dla każdego typu kursora są to PUNKTY 7-8, możesz jednak zmienić tą wartość.<0}

{0>Cursor:<}100{>Kursor:<0} {0>There are three radio buttons from which to choose:<}100{>Do wyboru dostępne są trzy przyciski opcji:<0}

{0>Always up:<}100{>Zawsze wysunięty:<0} {0>The Braille Cursor is displayed as a steady representation.<}100{>Kursor brajlowski jest wyświetlany statycznie.<0}

{0>Always down:<}100{>Zawsze schowany:<0} {0>The Braille Cursor is not displayed.<}100{>Kursor brajlowski nie jest wyświetlany.<0}

{0>Blinking:<}100{>Pulsujący:<0} {0>The Braille Cursor blinks, providing an easily distinguished tactile reference point.<}100{>Kursor brajlowski pulsuje, co ułatwia jego odszukanie.<0}

{0>Blink Rate:<}100{>Tempo pulsowania:<0} {0>This setting controls the rate at which the Braille Cursor, if set to "Blinking," moves up and down.<}100{>Ta opcja określa tempo chowania i wysuwania punktów brajlowskich, gdy kursor jest ustawiony na "Pulsujący".<0} {0>The smaller this number, the faster the blink rate.<}100{>Mniejsza wartość powoduje szybsze pulsowanie.<0} {0>The default is 500 milliseconds .<}100{>Domyślna wartość to 500 milisekund.<0}

### {0>Messages tab<}100{>Zakładka Komunikaty<0}

{0>Show Messages:<}100{>Pokaż komunikaty:<0} {0>This check box determines whether Braille Flash Messages are shown on your Braille display.<}100{>To pole wyboru określa, czy na monitorze wyświetlane są brajlowskie wiadomości Flash.<0} {0>It is checked by default.<}100{>Domyślnie opcja ta jest włączona.<0}

{0>Duration:<}100{>Czas:<0} {0>This combo box allows you to select the length of time messages are displayed.<}100{>To pole kombi pozwala wybrać, jak długo wiadomości będą wyświetlane.<0} {0>The default is 5 seconds and the range is from 1 second to 10 seconds.<}100{>Domyślna wartość to 5 sekund, można ją regulować w zakresie od jednej sekundy do dziesięciu sekund.<0}

{0>Show Message Prefix:<}100{>Pokaż prefiks komunikatu:<0} {0>This check box allows you to determine whether message prefixes; which indicate what kind of message is being displayed; are shown.<}100{>To pole wyboru określa, czy wyświetlany jest prefiks komunikatu, który pozwala określić, jaka wiadomość jest wyświetlana.<0} {0>It is checked by default.<}100{>Domyślnie opcja ta jest włączona.<0}

{0>Message Level:<}100{>Poziom komunikatu:<0} {0>This combo box allows you to choose the level of messages to be displayed.<}100{>To pole kombi pozwala wybrać, poziom wyświetlanych komunikatów.<0} {0>The choices are Beginner, Intermediate, and Advanced.<}100{>Dostępne opcje to Początkujący, Średni i Zaawansowany.<0}

{0>Preferences:<}100{>Preferencje:<0} {0>When you press DOT 8 on this button, a dialog opens that allows you to choose the types of Braille Flash Messages that will be displayed.<}94{>Gdy naciśniesz 8 PUNKT na tym przycisku, otwierane jest okno dialogowe, w którym możesz określić rodzaje Brajlowskich Komunikatów Flash wyświetlanych na monitorze.<0}

{0>Messages:<}100{>Komunikaty:<0} {0>This list box allows you to check the types of messages that will be displayed.<}100{>Ta lista pozwala wybrać rodzaje wyświetlanych komunikatów.<0} {0>The choices are:<}100{>Dostępne opcje to:<0}

{0>JAWS Messages<}100{>Komunikaty JAWS<0}

{0>Smart Help Messages<}100{>Komunikaty inteligentnej pomocy<0}

{0>Status Messages<}100{>Komunikaty statusu<0}

{0>User Request Messages<}100{>Komunikaty wywoływane przez użytkownika<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>The message prefix is shown in parentheses following the message type.<}100{>Prefiks komunikatu jest wyświetlany w nawiasach, bezpośrednio po typie komunikatu.<0}

### {0>Focus Braille Display Options<}100{>Opcje monitora Focus<0}

{0>Placement of Status Cells:<}100{>Położenie komórek statusu:<0} {0>Specifies if the informational status cells are located on the left or right end of the display, or not displayed at all.<}100{>Określa, czy komórki statusu są wyświetlane z lewej lub z prawej strony monitora, czy może są wyłączone.<0} {0>The status cells are located at the left end of the display by default.<}100{>Domyślnie komórki statusu są umieszczone na lewym końcu monitora.<0}

{0>Reading Line:<}100{>Czytanie linii:<0} {0>Use the Reading Line edit spin boxes to show information within the portion of the display you want to use.<}100{>Pola edycyjne pokrętła Czytanie Linii pozwalają wyświetlać informacje na wybranym fragmencie monitora.<0} {0>The default settings are determined by the location of the status cells, and the length of the display.<}100{>Domyślne wartości są określane poprzez położenie komórek statusu oraz długość monitora brajlowskiego.<0}

## {0>Buttons{1><1} <}100{>Przyciski{1><1} <0}

{0>From within the Buttons dialog, you can assign eight hotkey commands to any of the programs on your PAC Mate.<}100{>Okno przyciski pozwala przypisać do ośmiu skrótów klawiszowych dowolne programy PAC Mate.<0} {0>The following table lists the default program for each command.<}100{>Poniższa tabela zawiera domyślne przypisania.<0}

| {0>Program<}100{>Program<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Record<}100{>Nagrywaj<0} | {0>DOTS 3-4 CHORD, DOT 1<}0{>AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 1<0} |
| {0>Media Player<}0{>Media Player<0} | {0>DOTS 3-4 CHORD, DOT 2<}100{>AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 2<0} |
| {0>Pocket Excel<}0{>Pocket Excel<0} | {0>DOTS 3-4 CHORD, DOT 3<}100{>AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 3<0} |
| {0>IR Recieve<}0{>Odbieranie w podczerwieni<0} | {0>DOTS 3-4 CHORD, DOT 4<}100{>AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 4<0} |
| {0>Calculator<}100{>Kalkulator<0} | {0>DOTS 3-4 CHORD, DOT 5<}100{>AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 5<0} |
| {0>Pocket Word<}100{>Pocket Word<0} | {0>DOTS 3-4 CHORD, DOT 6<}100{>AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 6<0} |
| {0>ActiveSync<}100{>ActiveSync<0} | {0>DOTS 3-4 CHORD, DOT 7<}100{>AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 7<0} |
| {0>Internet Explorer<}100{>Internet Explorer<0} | {0>DOTS 3-4 CHORD, DOT 8<}100{>AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 8<0} |

{0>To assign a different program to a command, open the Buttons dialog by pressing F4, S. When the Settings dialog opens Buttons should already be selected in the list view.<}94{>Aby przypisać do polecenia inny program, otwórz okno przyciski wciskając F4, U. W oknie Ustawienia wybierz opcję Przyciski.<0} {0>If so, press DOT 8. <}72{>Naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>If not, press the SPACEBAR to select it and then press DOT 8.<}0{> <0}

{0>The Buttons dialog opens with the Program Buttons page.<}100{>Okno dialogowe Przyciski zostanie otwarte na stronie Przyciski Programów.<0} {0>The list view, which has the eight hotkey commands and default programs, is active.<}100{>Aktywna jest lista ośmiu poleceń z domyślnie przypisanymi programami.<0}

{0>You select a hotkey command by moving up or down with the cursor cross, then you press DOTS 4-5 CHORD to move to the Button Assignment combo box.<}100{>Przyciskami kursora w górę i w dół wybierz skrót, następnie naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do pola kombi Przypisanie Przycisków.<0} {0>Use the arrow keys to move through the list and select a program you want to associate with the hotkey command.<}100{>Strzałkami wybierz z listy program, który chcesz przypisać do polecenia.<0}

{0>To assign the next program to a hotkey, press DOTS 1-2 CHORD to move back to the list view.<}83{>Aby przypisać do skrótu następny program, wróć poleceniem AKORD PUNKTY 1-2 na listę.<0} {0>Press DOWN ARROW to move to DOTS 3-4 CHORD, DOT 2. By default this button is set to Contacts.<}74{>Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść do skrótu AKORD PUNKTY 3-4, PUNKT 2. Domyślnie przycisk ten jest przypisany do Kontaktów.<0} {0>To change the program, repeat the steps discussed above.<}100{>Aby zmienić program, powtórz kroki opisane powyżej.<0}

{0>In addition to assigning programs to hotkey commands, you can assign commands for scrolling.<}100{>Dodatkowo oprócz przypisywania programów do skrótów klawiszowych, możesz przypisać polecenia przewijania.<0} {0>These options are also listed in the Button Assignment combo box.<}100{>Opcje te są również dostępne w polu kombi przypisanie przycisków.<0}

## {0>Dictionary Settings<}100{>Opcje słownika<0}

{0>Use the Dictionary Settings dialog to control JAWS pronunciation.<}100{>Okno Opcje Słownika pozwala zmieniać sposób wymawiania wyrazów przez JAWS.<0} {0>These changes are global and will affect all applications on the PAC Mate.<}0{>Zmiany te mają charakter globalny i wpływają na wszystkie aplikacje PAC Mate.<0}

{0>To open the Dictionary Settings dialog, press F4, S, arrow to Dictionary Settings and press DOT 8.<}81{>Aby otworzyć okno Opcje Słownika, naciśnij F4, U, przejdź strzałkami do elementu Opcje Słownika i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>To add a word to the Dictionary:<}100{>Aby dodać słowo do Słownika:<0}

{0>Press DOT 8 to activate the Add button and open the Add Dictionary Definition dialog.<}89{>Naciśnij 8 PUNKT, aby uaktywnić przycisk Dodaj i otworzyć okno Dodaj definicję do słownika.<0}

{0>In the Actual Word edit field, type the word, abbreviation or acronym.<}100{>W polu Bieżące Słowo wpisz słowo, skrót lub akronim.<0}

{0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Replacement Word edit field and type how you would like to have the text pronounced.<}86{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do pola edycyjnego Słowo Zastępcze i wpisz jak powinien być wymawiany ten tekst.<0} {0>Do not use any punctuation marks.<}100{>Nie należy używać znaków interpunkcyjnych.<0}

{0>Press A CHORD to hear the actual word, and press R CHORD to hear the replacement.<}79{>Naciśnij AKORD B, aby usłyszeć bieżące słowo i AKORD S, aby usłyszeć słowo zastępcze.<0}

{0>When you are satisfied with the way JAWS pronounces the word, press DOTS 4-5 CHORD to move to the OK button and press DOT 8.<}80{>Jeżeli jesteś zadowolony ze sposobu wymawiania słowa przez JAWS, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku OK i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Close button and press DOT 8 to exit.<}85{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Zamknij i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>To Change or Delete Existing Entries:<}100{>Aby Zmienić lub Usunąć istniejące wpisy:<0}

{0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Dictionary Entries extended list box.<}75{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść na rozszerzoną listę Wpisy Słownika.<0} {0>Use the cursor cross or first letter navigation to locate the entry you want to change or delete.<}90{>Kursorami lub pierwszą literą nazwy przejdź do wpisu, który chcesz zmienić lub skasować.<0}

{0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to either the Change or Delete button and press DOT 8.<}79{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Zmień lub Usuń i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>If you are changing an entry, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Replacement Word edit field and type how you would like to have the text pronounced.<}89{>Jeżeli zmieniasz wpis, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do pola edycyjnego Słowo Zastępcze i wpisz jak powinien być wymawiany ten tekst.<0} {0>Do not use any punctuation marks.<}100{>Nie należy używać znaków interpunkcyjnych.<0}

{0>Press A CHORD to hear the actual word, and press R CHORD to hear the replacement.<}100{>Naciśnij AKORD B, aby usłyszeć bieżące słowo i AKORD S, aby usłyszeć słowo zastępcze.<0}

{0>When you are satisfied with the way JAWS pronounces the word, press DOTS 4-5 CHORD to move to the OK button and press DOT 8.<}100{>Jeżeli jesteś zadowolony ze sposobu wymawiania słowa przez JAWS, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku OK i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Close button and press DOT 8 to exit.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Zamknij i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Alternatively, you can press DOTS 4-5 CHORD to move to the Search for Entries edit field and type the text you want to change or delete, then press DOTS 4-5 CHORD to move to the appropriate button and press DOT 8.<}80{>Możesz też przejść poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 do pola edycyjnego Szukaj wpisów i wpisać tekst, który chcesz zmienić lub skasować, następnie naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do odpowiedniego przycisku i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>You can disable dictionary processing when you do not want dictionary entries to affect screen reading.<}100{>Jeżeli nie chcesz aby wpisy słownika wpływały na odczytywanie ekranu, możesz wyłączyć przetwarzanie słownikowe.<0} {0>To do this, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Dictionary Processing check box and press the SPACEBAR to clear the box.<}86{>Aby to zrobić, poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do pola wyboru Przetwarzanie Słownikowe i naciśnij SPACJĘ, aby je wyłączyć.<0}

## {0>HTML{1><1} <}100{>HTML{1><1} <0}

{0>This dialog controls the way PAC Mate reads pages written in html.<}74{>To okno dialogowe steruje czytaniem stron napisanych w html.<0} {0>If you intend to browse the web, getting familiar and understanding this dialog is imperative.<}100{>Jeżeli zamierzasz korzystać z Internetu, niezbędne jest zapoznanie się z opcjami dostępnymi w tym oknie.<0}

{0>Go to the Start Menu (F4), press S to choose Settings and press DOT 8. When you open the Settings dialog, you are on the Personal page of the Settings multi-page dialog.<}0{>Otwórz menu Start (F4), naciśnij U aby przejść do Ustawień. Po otwarciu okna Ustawienia, kursor jest umieszczony w wielostronicowym oknie na zakładce Osobisty.<0} {0>If the Settings dialog opens with one of the thirteen items selected in the list view, press H once to select HTML Settings or use the cursor cross to select it.<}0{>Naciskaj O, aby przejść do Opcji HTML lub użyj kursora.<0} {0>If an item is not selected, press SPACEBAR first, and then use first letter navigation.<}100{>Jeżeli żaden element nie jest zaznaczony, naciśnij najpierw SPACJĘ, a następnie przejdź do odpowiedniej opcji.<0} {0>Once HTML Settings is selected, press DOT 8. <}81{>Gdy przejdziesz już na element Opcje HTML, naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>When you open HTML Settings, you will hear PAC Mate say, “JAWS HTML Settings dialog, Skip Past Repeated Text On New Pages{1><1} check box, checked.”<}100{>Gdy otworzysz Opcje HTML, usłyszysz jak PAC Mate czyta: “JAWS Opcje HTML okno dialogowe, Pomiń tekst powtarzany na nowych stronach{1><1} pole wyboru zaznaczone.”<0} {0>With this control checked, PAC Mate skips text that is repeated on web pages within the same web site and automatically moves the cursor to new text found on the page.<}100{>Jeżeli ta kontrolka jest zaznaczona, PAC Mate pomija tekst powtarzany na stronach tej samej witryny i automatycznie przenosi kursor do nowego tekstu znalezionego na stronie.<0}

{0>When you press DOTS 4-5 CHORD to move forward, the next control you encounter is the “Lines Per Page{1><1}” edit field.<}87{>Gdy naciśniesz AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść dalej, następną kontrolką będzie pole edycyjne “Linii na stronie{1><1}”.<0} {0>This setting determines how many lines the cursor moves when pressing DOT 2+UP ARROW or DOT 2+DOWN ARROW.<}70{>Ta opcja określa, o ile linii przenoszony jest kursor po wciśnięciu 2 PUNKTU+STRZAŁKA W GÓRĘ lub 2 PUNKTU+STRZAŁKA W DÓŁ.<0} {0>With the default value set to twenty-four, the cursor moves twenty-four lines.<}100{>Domyślna wartość przenosi kursor o dwadzieścia cztery linie.<0} {0>For more information on moving through and reading text, please see PAC Mate Basics, Working with Text.<}100{>Więcej informacji na temat czytania i nawigacji po tekście znajdziesz w rozdziale Podstawy PAC Mate, Praca z tekstem.<0}

{0>The next control is the “Maximum Line Length{1><1}” edit field, which controls how many characters the cursor treats as one line of text.<}100{>Następna kontrolka to pole edycyjne “Maksymalna długość linii{1><1}”, określa ona liczbę znaków uznawanych za jedną linię.<0} {0>The default value is 150 characters.<}100{>Domyślna wartość to 150 znaków.<0}

{0>Headings are used to understand how each section of text relates to the web page as a whole.<}100{>Nagłówki pozwalają poznać rozmieszczenie poszczególnych tekstów względem strony jako całości.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the “Headings Verbosity{1><1}” combo box.<}78{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść na pole kombi “Oznajmianie nagłówków{1><1}”.<0} {0>With the Headings Verbosity combo box, use the cursor cross to choose whether PAC Mate announces headings and whether this includes heading levels.<}92{>W polu Oznajmianie nagłówków możesz wybrać kursorem, czy i w jaki sposób PAC Mate ma ogłaszać nagłówki.<0} {0>The default setting is Headings with levels indicated.<}100{>Domyślne ustawienie to ogłaszanie nagłówków i ich poziomu.<0}

{0>Many web sites use Graphics as links.<}100{>Wiele stron internetowych wykorzystuje obrazy jako łącza.<0} {0>If you want PAC Mate to announce only graphical links that use alternate text, use the cursor cross to select Tagged Graphical Links{1><1} in the Graphical Link Verbosity combo box.<}94{>Jeżeli chcesz, aby PAC Mate ogłaszał wyłącznie łącza graficzne, dla których dostępny jest alternatywny opis, w polu kombi Oznajmianie Łączy Graficznych wybierz kursorami opcję Oznakowane łącza graficzne{1><1}.<0}

{0>In addition to graphical links, frames are another web structure you will encounter.<}100{>Kolejny element, który napotkasz na stronach internetowych to ramki.<0} {0>To control how PAC Mate responds to frames{1><1}, choose one of the three options in the New Frame Indication combo box.<}100{>Pole kombi Ogłaszanie Nowej Ramki pozwala określić reakcję PAC Mate na pojawienie się ramki{1><1}.<0} {0>Your options are:<}100{>Dostępne opcje to:<0}

- {0>No Indication:<}100{>Bez sygnalizacji:<0} {0>PAC Mate does not indicate when frames are entered or exited.<}100{>PAC Mate nie sygnalizuje początku i końca ramki.<0}

- {0>Say Frame Name:<}99{>Czytaj nazwę ramki:<0} {0>PAC Mate announces the frame name when it is entered or exited.<}100{>PAC Mate ogłasza nazwę ramki przy wejściu i przy wyjściu.<0} {0>This is the default option.<}100{>Jest to domyślna wartość.<0}

- {0>Say New Frame:<}99{>Powiedz nowa ramka:<0} {0>PAC Mate announces when a frame is entered only.<}100{>PAC Mate ogłasza tylko początek ramki.<0}

{0>If you want to continue with adjusting HTML settings, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Advanced button and press DOT 8. If you are done with this dialog, press DOT 8 to return to the Settings dialog.<}0{>Jeżeli chcesz kontynuować ustawianie opcji HTML, przejdź poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 do przycisku Zaawansowane i naciśnij 8 PUNKT. Po zakończeniu pracy w tym oknie naciśnij 8 PUNKT, aby powrócić do okna Ustawienia.<0} {0>Press F1 to return to the Today Screen.<}89{>Naciśnij F1, aby powrócić na ekran Dziś.<0}

### {0>Advanced HTML{1><1} Settings<}100{>Zaawansowane opcje HTML{1><1}<0}

{0>When you press DOT 8 on the Advanced button in the JAWS HTML Settings dialog, you open the HTML Advanced dialog.<}92{>Jeżeli naciśniesz 8 PUNKT na przycisku Zaawansowane w oknie JAWS opcje HTML, otworzysz okno Zaawansowane opcje HTML.<0} {0>The first three controls in this dialog are check boxes, which are checked by default.<}100{>Pierwsze trzy kontrolki w tym oknie to pola wyboru, domyślnie są one zaznaczone.<0} {0>To uncheck the boxes, press the SPACEBAR.<}100{>Aby odznaczyć pola, naciśnij SPACJĘ.<0}

{0>The first check box of this dialog is the “Say Link Type{1><1}” check box, which sets PAC Mate to announce the type of links encountered when navigating an HTML document.<}100{>Pierwsze pole wyboru w tym oknie to pole “Ogłaszaj typ łącza{1><1}”, określa ono czy PAC Mate odczytuje podczas nawigacji po oknach HTML typy napotykanych łączy.<0} {0>To move to the next control, press DOTS 4-5 CHORD.<}0{>Aby przejść do następnej kontrolki, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5.<0}

{0>With the “Identify Same Page Links{1><1}” check box checked, PAC Mate announces when links point to other locations on the same page by stating, "same page link."<}100{>Jeżeli pole wyboru “Wyróżniaj łącza do tej samej strony{1><1}” jest zaznaczone, PAC Mate ogłasza łącza wskazujące inny fragment tej samej strony słowami: "łącze do tej strony."<0}

{0>The “Indicate Tables{1><1}” check box sets PAC Mate to announce the start of a table by declaring its number of columns and rows and when the end of the table is reached.<}100{>Pole wyboru “Ogłaszaj tabele{1><1}” włącza oznajmianie początku tabeli poprzez podanie ilości kolumn i wierszy oraz końca tabeli.<0} {0>To move to the next control, press DOTS 4-5 CHORD.<}100{>Aby przejść do następnej kontrolki, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5.<0}

{0>The “Text Block Length{1><1}” edit box lets you specify the number of characters in a block of text.<}100{>Pole edycyjne “Długość bloku tekstu{1><1}” pozwala określić liczbę znaków rozpoznawaną jako blok tekstu.<0} {0>This control affects the H CHORD, T command used in Pocket Internet Explorer.<}80{>Kontrolka ta wpływa na działanie polecenia AKORD H, T w programie Pocket Internet Explorer.<0} {0>When you press this command, PAC Mate moves to the next block of non-link text that is equal to or greater than the number of characters specified in this edit box.<}100{>Polecenie to przenosi kursor do następnego bloku tekstu nie będącego łączem, którego długość jest równa lub większa od liczby znaków podanej w tym polu.<0} {0>The default value is 25.<}100{>Domyślna wartość to 25.<0}

{0>The “Text Link Verbosity{1><1}” combo box determines what information PAC Mate speaks when a text-based link is encountered.<}100{>Pole kombi “Oznajmianie łączy tekstowych{1><1}” określa, jakie informacje zostaną odczytane przez PAC Mate po napotkaniu łącza tekstowego.<0} {0>The following options are available:<}100{>Dostępne opcje to:<0}

- {0>Speak Title Text{1><1}:<}100{>Czytaj tekst tytułu{1><1}:<0} {0>When this option is selected, PAC Mate speaks information provided by the HTML title attribute, which is not displayed on the screen.<}100{>Jeżeli wybrana jest ta opcja, PAC Mate odczytuje informację dostarczaną przez atrybut HTM "title", który nie jest wyświetlany na ekranie.<0} {0>If no title text is found, PAC Mate reads the on-screen text.<}100{>Jeżeli nie można odnaleźć atrybutu "title", PAC Mate odczytuje tekst z ekranu.<0}

- {0>Speak Screen Text{1><1}:<}100{>Czytaj tekst z ekranu{1><1}:<0} {0>PAC Mate reads the on-screen text of the link only.<}100{>PAC Mate odczytuje tylko tekst łącza wyświetlany na ekranie.<0} {0>This is the default option.<}100{>Jest to domyślna wartość.<0}

- {0>Speak Longest{1><1}:<}100{>Czytaj najdłuższy{1><1}:<0} {0>PAC Mate reads the longer string of text whether it is the on-screen text displayed as a link or a title tag attribute.<}100{>PAC Mate odczytuje dłuższy napis niezależnie od tego, czy jest to tekst z ekranu, czy wartość atrybutu "title".<0} {0>This option is meant to provide you with the most information possibly available on an HTML page.<}100{>Opcja ta ma dostarczyć najpełniejszą informację dostępną na stronie HTML.<0}

{0>To move to the next control, press DOTS 4-5 CHORD.<}100{>Aby przejść do następnej kontrolki, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5.<0}

{0>Similar to the “Text Link Verbosity” combo box, the “Graphic Verbosity{1><1}” combo box allows you to specify how you want PAC Mate to announce graphics within HTML documents.<}100{>Podobnie pole kombi “Oznajmianie grafiki{1><1}” pozwala określić, jak PAC Mate ogłasza grafikę w dokumentach HTML.<0} {0>The following options are available:<}100{>Dostępne opcje to:<0}

- {0>No Graphics:<}99{>Bez grafiki:<0} {0>Graphics are not announced.<}100{>Obiekty graficzne nie są ogłaszane.<0}

- {0>Tagged Graphics:<}99{>Oznakowana grafika:<0} {0>Graphics that have alternate text specified within the HTML document are announced.<}100{>Ogłaszane są obiekty graficzne w dokumentach, które mają przypisany alternatywny opis.<0} {0>PAC Mate states "graphic" and then reads the alternate text.<}100{>PAC Mate ogłasza "grafika", a następnie odczytuje alternatywny opis.<0} {0>This is the default option.<}100{>Jest to domyślna wartość.<0}

- {0>All Graphics:<}99{>Cała grafika:<0} {0>All graphics are announced.<}100{>Ogłaszane są wszystkie obiekty graficzne.<0}

{0>The last control in this dialog is the “Image Map Link Verbosity{1><1}” combo box.<}100{>Ostatnia kontrolka w tym oknie to pole kombi “Oznajmianie łączy obrazu{1><1}”.<0} {0>This control determines how images, mapped with coordinates for use as links, are announced.<}100{>Kontrolka ta określa jak ogłaszane są obrazy, w których określone współrzędne zostały zdefiniowane jako łącza.<0} {0>PAC Mate offers the following options:<}100{>PAC Mate udostępnia trzy opcje:<0}

- {0>No Image Map Links:<}100{>Bez łączy obrazu:<0} {0>Image map links are not announced.<}100{>Łącza obrazu nie będą ogłaszane.<0}

- {0>Tagged Image Map Links:<}100{>Oznakowane łącza obrazu:<0} {0>Image map links that have Alternate text specified within the HTML document are announced.<}100{>Ogłaszane są łącza obrazu, które mają przypisany alternatywny opis.<0}

- {0>All Image Map Links:<}100{>Wszystkie łącza obrazu:<0} {0>All image map links are announced.<}100{>Ogłaszane są wszystkie łącza obrazu.<0} {0>This is the default option.<}100{>Jest to domyślna wartość.<0}

{0>If you are done, press DOT 8 twice to return to the Settings dialog.<}100{>Gdy skończysz, naciśnij dwukrotnie 8 PUNKT, aby powrócić do okna Ustawienia.<0} {0>Then press F1 to return to the Today Screen.<}100{>Następnie naciśnij F1, aby powrócić na ekran Dziś.<0}

## {0>Input{1><1}<}100{>Wprowadzanie{1><1}<0}

{0>While this Settings dialog has limited support, it does contain two controls that may be beneficial for you to know about.<}100{>To okno ustawień jest obsługiwane w ograniczonym zakresie, zawiera ono jednak dwie kontrolki, których znajomość może być przydatna.<0} {0>The first control is the “Voice Recording Format{1><1}” combo box.<}100{>Pierwsza kontrolka to pole kombi “Format zapisu głosu{1><1}”.<0} {0>The settings in this combo box determine the quality of your voice recording.<}100{>Ustawienia w tym polu kombi wpływają na jakość nagrania.<0} {0>The default setting is 8000 Hz, Mono (2 KB/s), which gives you the longest possible recording time, but with the least amount of recording quality.<}100{>Domyślna wartość to 8000 Hz, Mono (2 KB/s), pozwala to nagrać najdłuższą możliwą notatkę, jednak przy najniższej jakości nagrania.<0} {0>Naturally, Pocket PC offers you a wide variety of settings to choose from.<}100{>Oczywiście system Pocket PC udostępnia wiele formatów do wyboru.<0} {0>To learn more about the Voice Recording Feature{1><1}, please see Using PAC Mate Programs, Creating a Recording.<}100{>Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji nagrywania głosu {1><1}, zobacz Używanie programów PAC Mate, Tworzenie nagrania.<0}

{0>The second control in this dialog is the “Capitalize first letter of sentence{1><1}" check box.<}100{>Druga kontrolka w tym oknie to pole wyboru “Rozpoczynaj zdanie dużą literą{1><1}".<0} {0>With a check in this box, anytime you press DOT 8 to start a new line in an edit field, the first letter of the line is capitalized.<}100{>Jeżeli ta opcja jest włączona, zawsze gdy naciśniesz w polu edycyjnym 8 PUNKT, aby rozpocząć nową linię, pierwszy znak zostanie napisany wielką literą.<0} {0>This control works only with Pocket PC programs.<}100{>Ta kontrolka wpływa tylko na programy Pocket PC.<0}

{0>To access these controls, go to the Input dialog (F4, S, I, DOT 8) and move to the Options page with DOTS 5-6 CHORD.<}100{>Aby uzyskać dostęp do tych kontrolek, przejdź do okna Wprowadzanie (F4, U, W, 8 PUNKT), następnie przejdź na zakładkę Opcje poleceniem AKORD PUNKTY 5-6.<0} {0>As the page opens the first active control is the “Voice Recording Format” combo box.<}100{>Po otwarciu zakładki, aktywne jest pole kombi “Format zapisu głosu”.<0} {0>Make your selection using the arrow keys and then press DOTS 4-5 CHORD until you reach the “Capitalize the first letter of sentence” check box.<}100{>Wybierz strzałkami odpowiednią opcję, a następnie poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do pola wyboru “Rozpoczynaj zdanie dużą literą”.<0} {0>Use the SPACEBAR to disable or enable this control.<}100{>SPACJĄ możesz włączać i wyłączać tę kontrolkę.<0}

## {0>Keyboard{1><1}<}100{>Klawiatura{1><1}<0}

{0>When you want to adjust the amount of feedback you receive as you type in an edit field, use the “JAWS Keyboard Settings” dialog.<}100{>Jeżeli chcesz dostosować ilość informacji odczytywanych podczas pisania w polu edycyjnym, użyj okna "Opcje klawiatury".<0}

{0>To use this dialog, go to the Start Menu (F4), press S to open the Settings dialog.<}100{>Aby skorzystać z tego okna, otwórz menu Start (F4), wciśnij U aby przejść do Ustawień.<0} {0>Press K to move to Keyboard Settings and then press DOT 8. <}100{>Klawiszem O przejdź do elementu Opcje Klawiatury i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>When you open Keyboard Settings dialog the “Typing Echo{1><1}” combo box is active and ready for you to use the cursor cross to select an option.<}100{>Po otwarciu okna aktywne jest pole kombi Echo Pisania{1><1}, wybierz opcję przy użyciu kursorów.<0} {0>Your options in this combo box are:<}100{>Dostępne opcje pola kombi to:<0}

- {0>Off:<}100{>Wyłączone:<0} {0>PAC Mate is silent as you type.<}100{>PAC Mate nie udźwiękawia pisania.<0}

- {0>Characters:<}100{>Znaki:<0} {0>Each character you type is echoed.<}100{>Odczytywany jest każdy wpisany znak.<0}

- {0>Words:<}100{>Słowa:<0} {0>Each word you type is echoed after pressing SPACEBAR or DOT 8. <}100{>Odczytywane jest każde wpisane słowo, po naciśnięciu SPACJI lub 8 PUNKTU.<0}

- {0>Characters and Words:<}99{>Znaki i słowa:<0} {0>Characters are echoed as you type them and words are echoed after you press SPACEBAR or DOT 8.<}91{>W trakcie pisania odczytywane są znaki, a po naciśnięciu SPACJI lub 8 PUNKT słowa.<0}

{0>When you are done making your selection, press DOTS 4-5 CHORD to move to the next control.<}87{>Gdy skończysz, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do następnej kontrolki.<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0} 	{0>You can also change these options with S CHORD, K. Continue to press K until you select the option you want.<}93{>Opcję tę możesz również zmieniać skrótem AKORD S, K. Wciskaj K do momentu, aż aktywna będzie odpowiednia opcja.<0}

{0>The last control is a combo box that allows you to select your input language.<}100{>Ostatnia kontrolka to pole kombi, które pozwala wybrać język pisania.<0}  {0>Use the cursor cross to select an option.<}78{>Wybierz opcję kursorem.<0}

{0>To save your settings and return to the Settings dialog, press DOT 8. To close the Settings dialog and return to the Today Screen, press F1.<}0{>Aby zapisać ustawienia i powrócić do okna Ustawienia, naciśnij 8 PUNKT. Aby zamknąć okno Ustawienia i powrócić na ekran Dziś, naciśnij F1.<0} {0>Or if you want to explore the other pages in the Settings dialog, press DOTS 5-6 CHORD to move to the other pages.<}86{>Jeżeli chcesz obejrzeć zawartość innych zakładek okna Ustawienia, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na inne zakładki.<0}

## {0>Menus{1><1}<}100{>Menu{1><1}<0}

{0>Depending on the programs you use most, you may find it useful to arrange the Start Menu and the Today Screen New Menu{1><1} differently than the default.<}100{>W zależności od tego jakich programów używasz najczęściej, przydatna może być reorganizacja menu Start i menu Nowy ekranu Dziś{1><1}.<0} {0>This is done from the Menus dialog<}100{>Można to zrobić w oknie Menu.<0}

{0>To customize your menus, open the Start menu (F4) and press S to choose Settings.<}94{>Aby dostosować menu, otwórz menu Start (F4) i naciśnij U, aby przejść do Ustawień.<0} {0>Press M to move to Menus and then press DOT 8. <}85{>Naciśnij M, aby przejść do opcji Menu i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>The Menus dialog opens with the list view in the Start Menu page active.<}100{>Po otwarciu okna aktywna jest lista na zakładce Menu Start.<0} {0>Use the cursor cross to move up and down the list.<}0{>Po liście możesz przemieszczać się kursorami.<0} {0>Programs with a selected check box appear in the Start menu, while programs with a clear check box appear in the Programs submenu.<}100{>Programy przy których umieszczony jest znacznik, wyświetlane są w menu Start, natomiast programy bez znacznika wyświetlane są w podmenu Programy.<0} {0>Press the SPACEBAR to select or clear a check box.<}100{>Zaznaczenie możesz przełączać SPACJĄ.<0} {0>The Start menu can only hold nine programs.<}100{>W menu Start można umieścić tylko dziewięć programów.<0}

{0>When you are finished setting the Start menu, press DOTS 5-6 CHORD to move to the New Menu page.<}83{>Gdy zakończysz konfigurowanie menu Start, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Menu nowych.<0}

{0>(If you are not yet familiar with this menu, go to the Today Screen and press ALT.)<}100{>(Jeżeli nie znasz tego menu, przejdź na ekran Dziś i naciśnij ALT.)<0}

{0>Because the first control on the New Menu page, Turn on New button menu, is not supported, press DOTS 4-5 CHORD twice to move to the list view.<}89{>Ponieważ pierwsza kontrolka na stronie Menu nowych, pole wyboru "Włącz menu nowych elementów" nie jest obsługiwana, poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź na listę.<0} {0>Use the cursor cross to move up and down the list and press the SPACEBAR to check or uncheck the item.<}91{>Po liście możesz przemieszczać się kursorami, wybrane elementy zaznaczając lub odznaczając SPACJĄ.<0} {0>All checked items appear in the New Menu.<}100{>Wszystkie zaznaczone elementy wyświetlane są w menu Nowy.<0}

## {0>Owner Information<}100{>Dane o właścicielu<0}

{0>For information about this dialog, please refer to Personalizing Your PAC Mate, Entering Owner Information.<}100{>Informacje na temat tego okna znajdziesz w sekcji Personalizacja PAC Mate, Wprowadzanie informacji o właścicielu.<0}

## {0>Password<}100{>Hasło<0}

{0>For information about this dialog, please refer to Personalizing Your PAC Mate, Protecting PAC Mate Information.<}100{>Informacje na temat tego okna znajdziesz w sekcji Personalizacja PAC Mate, Ochrona informacji w PAC Mate.<0}

## {0>Sounds{1><1} & Notifications{2><2} <}100{>Dźwięki{1><1} i powiadomienia{2><2} <0}

{0>The Notification System on PAC Mate is controlled from the Sounds & Notifications settings dialog.<}100{>System Powiadomień PAC Mate jest sterowany przez ustawienia w oknie Dźwięki i powiadomienia.<0} {0>In this dialog, you can choose what events you'd like to receive notifications for, and how you'd like to be notified.<}99{>W tym oknie możesz ustawić, do jakich zdarzeń przypisane są powiadomienia i jak chcesz być powiadamiany.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>PAC Mate does not support pop-up screen display notifications or screen taps.<}100{>PAC Mate nie obsługuje wyskakujących powiadomień, ani stukania w ekran.<0}

{0>You open the Sounds & Notifications dialog from the Settings list view on the Personal page.<}100{>Okno Dźwięki i Powiadomienia możesz otworzyć z zakładki Osobisty w oknie Ustawienia.<0} {0>To quickly move to the Sounds & Notification dialog from the Today Screen, press F4, S. If the list view on the Settings dialog is active, press another S. <}0{>Aby szybko przejść do okna Dźwięki i Powiadomienia z ekranu Dziś, naciśnij F4, U. Na liście w oknie Ustawienia przejdź kursorami do elementu Dźwięki i Powiadomienia.<0}

{0>The Sounds & Notifications dialog opens on the Volume page with the system volume{1><1} control active.<}100{>Okno Dźwięki i Powiadomienia otwiera się na stronie Głośność, aktywny jest suwak Głośność{1><1}.<0} {0>This particular control is a left/right slider, which you adjust with the LEFT and RIGHT ARROWS.<}100{>Jest to suwak poziomy, którego wartość możesz zmieniać STRZAŁKAMI W LEWO i W PRAWO.<0} {0>After you press DOTS 4-5 CHORD to move forward, the next control is the “Enable sounds for Events (warnings, system events)” check box.<}89{>Gdy naciśniesz AKORD PUNKTY 4-5, przejdziesz do pola wyboru “Włącz dźwięki dla wydarzeń (ostrzeżeń, zdarzeń system.)”.<0} {0>Press the SPACEBAR to enable this control if you want to be alerted to system events such as the start and/or completion of synchronization or when e-mail arrives in your inbox.<}100{>Naciśnij SPACJĘ, jeżeli chcesz być informowany o zdarzeniach systemowych takich jak rozpoczęcie i zakończenie synchronizacji lub odebranie nowej wiadomości email.<0} {0>The next two controls are similar, except that it applies to program notifications such as reminders and alarms.<}100{>Dwie kolejne kontrolki mają podobne znaczenie, odnoszą się jednak do powiadomień programów takich jak budzik i przypominacze.<0} {0>Be sure to enable both the Programs and Notifications check boxes if you want to use appointment/task reminders and the alarms on the clock.<}100{>Jeżeli zamierzasz używać przypominaczy dla spotkań/zadań oraz budzika, zaznacz oba pola wyboru.<0} {0>The last control in this dialog is the “Enable sounds for Hardware buttons” check box.<}100{>Ostatnia kontrolka w tym oknie to pole wyboru "Włącz dźwięki dla Dźwięki przycisków".<0} {0>This control is similar to the Typing Echo control in the Keyboard Settings dialog, except that it is a key click{1><1}.<}100{>Kontrolka ta działa podobnie do funkcji Echo Pisania z okna Opcje Klawiatury, z tym wyjątkiem że odnosi się do klikania przycisków{1><1}.<0} {0>If you check this box, be sure to move to the accompanying radio buttons where you can use the LEFT and RIGHT ARROWS to decide how loud you’d like the “clicks” to sound.<}100{>Jeżeli włączysz tę opcję, przejdź do towarzyszących jej przycisków opcji, które pozwalają określić głośność dźwięków.<0}

{0>When you are done with the Volume page, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Notifications page.<}77{>Gdy skończysz ustawianie opcji na tej stronie, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6 aby przejść na stronę Powiadomienia.<0}

{0>On this page, the Select an Event and the Select how to be Notified, Play Sound controls work in tandem.<}99{>Na tej zakładce kontrolki Wybierz zdarzenie oraz Wybierz rodzaj powiadomienia Odtwarzaj dźwięk są ze sobą powiązane.<0} {0>That is, as you select an event from the combo box, move forward and enable the Play sound check box.<}100{>Gdy wybierzesz zdarzenie w polu kombi, przejdź dalej i zaznacz pole wyboru Odtwarzaj dźwięk.<0} {0>Then move to the next control, which is a combo box, and choose the sound you want to hear for this event’s notification.<}100{>Następnie przejdź do następnej kontrolki, którą jest pole kombi i wybierz dźwięk odtwarzany jako powiadomienie.<0} {0>Remember in combo boxes, the UP and DOWN ARROW selects, while the DOT 8 activates buttons.<}91{>W polach kombi wybierasz opcje STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ, przyciski uaktywniasz wciskając 8 PUNKT.<0}

{0>When you are done with these settings, press DOT 8 to save and close this dialog.<}90{>Gdy ustawisz opcje naciśnij 8 PUNKT, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno.<0} {0>Press F1 to return to the Today Screen.<}100{>Naciśnij F1, aby powrócić na ekran Dziś.<0}

## {0>Text<}100{>Tekst<0}

{0>Use the Text{1><1} Settings dialog to set preferences for how the Say All command (DOTS 4-5-6-8 CHORD) works.<}78{>Okno Opcje Tekstu{1><1} pozwala skonfigurować sposób działania polecenia Czytaj Wszystko (AKORD PUNKTY 4-5-6-8).<0}

{0>To use this dialog, go to the Start Menu (F4), move to Settings.<}0{>Aby użyć tego okna, otwórz menu Start (F4), przejdź do Ustawień.<0} {0>Press T move to Text Settings and then press DOT 8.<}85{>Klawiszem O przejdź do elementu Opcje Tekstu i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>With the Text Settings dialog open, use the cursor cross to make a selection in the Say All{1><1} combo box.<}92{>Po otwarciu okna Opcje Tekstu, możesz wybrać kursorami wartość pola kombi Czytaj Wszystko{1><1}.<0} {0>Your choices in this box are:<}100{>Dostępne opcje to:<0}

- {0>Line with Pauses:<}99{>Liniami z przerwami:<0} {0>This option reads by line, pausing slightly at the end of each line.<}100{>Ta opcja czyta tekst liniami z krótką pauzą na końcu każdej linii.<0}

- {0>Line without Pauses:<}99{>Liniami bez przerw:<0} {0>This option allows for smoother reading.<}100{>Ta opcja umożliwia płynne czytanie.<0}

- {0>Sentence:<}99{>Zdanie:<0} {0>Select this option for applications in which Say All sounds choppy.<}100{>Wybierz tę opcję dla aplikacji, w których polecenie Czytaj Wszystko jest wykonywane z przerwami.<0} {0>This moves the pauses between elements to the ends of sentences, and makes the reading sound smoother.<}100{>Przenosi ona pauzy pomiędzy elementami na końce zdań, co powoduje, że czytanie jest bardziej płynne.<0}

- {0>Paragraph:<}99{>Akapit:<0} {0>This option is very useful in large documents as you can press DOT 1+UP ARROW or DOT 1+DOWN ARROW to quickly move through the paragraphs without needing to interrupt Say All.<}87{>Opcja ta jest bardzo przydatna w dużych dokumentach, możesz wtedy szybko przemieszczać się po akapitach poleceniami 1 PUNKT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub 1 PUNKT+STRZAŁKA W DÓŁ, bez przerywania polecenia Czytaj Wszystko.<0}

{0>As you move forward (DOTS 4-5 CHORD) in this dialog you arrive on the Say Blank Lines check box, use the SPACEBAR to check it if you want blank lines announced when using the Say All command.<}92{>Przełącz się (AKORD PUNKTY 4-5) na następną kontrolkę, jest to pole wyboru Ogłaszaj puste linie, zaznacz je SPACJĄ jeżeli chcesz, aby puste linie były ogłaszane podczas wykonywania polecenia Czytaj Wszystko.<0} {0>This control is unchecked by default.<}100{>Domyślnie opcja ta jest wyłączona.<0}

{0>If you want JAWS to speak numeric dates in a different format, use the Numeric Date Processing{1><1} combo box to select a format.<}100{>Jeżeli chcesz, aby JAWS inaczej odczytywał daty zapisane za pomocą cyfr, wybierz format w polu kombi Przetwarzanie daty{1><1}.<0} {0>Your choices are:<}100{>Dostępne opcje to:<0}

- {0>No Translation:<}99{>Bez translacji:<0} {0>If this option is selected, numeric dates are read as numbers.<}100{>Jeżeli wybrana jest ta opcja, daty zapisane cyframi są odczytywane jak liczby.<0} {0>This option is selected by default.<}100{>Domyślnie wybrana jest ta opcja.<0}

- {0>Some Translation:<}99{>Trochę translacji:<0} {0>If this option is selected, numeric dates of month followed by day followed by year and separated by slashes or dashes are translated.<}100{>Jeżeli wybrana jest ta opcja, tłumaczone są daty w formacie miesiąc, dzień, rok, rozdzielone myślnikami lub ukośnikami.<0} {0>For example, 03-16-00 is read as "March sixteenth two thousand."<}100{>Na przykład 03-16-00 zostanie przeczytane jako "Marzec szesnaście dwa tysiące".<0}

- {0>Full Translation:<}99{>Pełna translacja:<0} {0>If this option is selected, numeric dates of month followed by day and separated by slashes or dashes are translated in addition to those dates translated with Some Translation selected.<}100{>Jeżeli wybrana jest ta opcja, dodatkowo tłumaczone są daty w formacie miesiąc, dzień, rozdzielone myślnikami lub ukośnikami.<0} {0>For example, 03-16 is read as "March sixteen."<}100{>Na przykład 03-16 zostanie przeczytane jako "Marzec szesnaście".<0}

{0>Use the DOTS 4-5 CHORD command again to move to the Number Processing{1><1} combo box.<}79{>Wciśnij ponownie AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do pola kombi Przetwarzanie liczb{1><1}.<0} {0>This combo box allows you to determine how numbers are read.<}100{>To pole kombi pozwala określić sposób odczytywania liczb.<0} {0>Use the cursor cross to make your selection.<}78{>Wybierz opcję kursorem.<0} {0>Your choices are:<}100{>Dostępne opcje to:<0}

- {0>Digits:<}99{>Cyfry:<0} {0>If this option is selected, numbers are read as a series of single numbers.<}100{>Jeżeli wybrana jest ta opcja, liczby są czytane jako serie pojedynczych cyfr.<0} {0>For example, 123 is read "one two three."<}100{>Na przykład 123 zostanie przeczytane "jeden dwa trzy".<0}

- {0>Pairs:<}99{>Pary:<0} {0>If this option is selected, numbers are read as a series of paired numbers.<}100{>Jeżeli wybrana jest ta opcja, liczby są czytane jako pary cyfr.<0} {0>For example, 1050 is read as "ten fifty."<}100{>Na przykład 1050 zostanie przeczytane jako "dziesięć pięćdziesiąt".<0} {0>If the number has an odd number of digits, the first digit is read as a single digit and the rest are paired.<}100{>Jeżeli liczba ma nieparzystą liczbę cyfr, pierwsza cyfra jest czytana oddzielnie, a reszta parami.<0} {0>For example, 123 is read "one twenty three."<}100{>Na przykład 123 zostanie przeczytane jako "jeden dwadzieścia trzy".<0}

- {0>Whole Numbers:<}99{>Całe liczby:<0} {0>If this option is selected, numbers are always read as complete numbers.<}100{>Jeżeli wybrana jest ta opcja, liczby zawsze są czytane w całości.<0} {0>For example, 123 is read as "one hundred twenty three."<}100{>Na przykład 123 zostanie przeczytane jako "sto dwadzieścia trzy".<0} {0>This is the default option.<}100{>Jest to domyślna wartość.<0}

{0>The next control in this dialog is called Mixed Case Processing{1><1}.<}100{>Następna kontrolka w tym oknie to pole wyboru Przetwarzaj mieszane wielkości{1><1}.<0} {0>This control causes JAWS to speak words that are joined together with capital letters, such as SayAll, as two words.<}100{>Kontrolka ta powoduje, że JAWS czyta złączone słowa rozpoczynające się wielkimi literami, jako oddzielne wyrazy.<0} {0>This check box is enabled by default.<}100{>Domyślnie opcja ta jest włączona.<0} {0>To disable, use the SPACEBAR.<}100{>Aby ją wyłączyć, naciśnij SPACJĘ.<0}

{0>Immediately after the Mixed Case Processing check box, is the Speak Dollars{1><1} check box.<}100{>Bezpośrednio za polem wyboru Przetwarzaj mieszane wielkości znajduje się pole wyboru Czytaj dolary{1><1}.<0} {0>With this check box enabled, JAWS reads numbers preceded by a dollar sign ($) in the format of number of dollars and number of cents.<}100{>Jeżeli opcja ta jest włączona, JAWS odczytuje liczby poprzedzone symbolem dolara ($) jako kwotę w dolarach i centach.<0} {0>For example, $9.95 is read as "nine dollars and ninety five cents."<}100{>Na przykład $9.95 zostanie przeczytane jako "dziewięć dolarów i dziewięćdziesiąt pięć centów".<0} {0>For monetary values less than a dollar, type a zero to the left of the decimal.<}100{>W przypadku wartości monetarnych mniejszych niż dolar, należy wpisać zero po lewej stronie kropki.<0} {0>For example, $0.02 is read as "two cents."<}100{>Na przykład $0.02  zostanie przeczytane jako "dwa centy".<0} {0>This check box is disabled by default.<}100{>Domyślnie opcja ta jest wyłączona.<0}

{0>To close this dialog, press DOT 8. If you want to explore the other pages in the Settings dialog, press DOTS 5-6 CHORD to move to the other pages.<}0{>Aby zamknąć to okno naciśnij 8 PUNKT. Jeżeli chcesz obejrzeć zawartość innych zakładek okna Ustawienia, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na inne zakładki.<0}

## {0>Today{1><1} <}100{>Dziś{1><1} <0}

{0>Use the Today dialog to change the items and their information listed on your Today Screen.<}100{>Użyj okna Dziś, aby zmienić elementy wyświetlane na ekranie Dziś.<0}

{0>To use the Today dialog, go to the Start Menu (F4), and press S to choose Settings.<}81{>Aby skorzystać z okna Dziś, otwórz menu Start (F4) i naciśnij U, aby wybrać Ustawienia.<0} {0>Next, press T twice to move to Today and then press DOT 8. <}88{>Następnie klawiszem D przejdź do opcji Dziś i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>When the Today dialog opens, PAC Mate announces “Today dialog, Appearance page.”<}100{>Po otwarciu okna Dziś PAC Mate ogłosi "Dziś okno dialogowe, Wygląd strona".<0} {0>This page allows you to change the Appearance of Pocket PC’s user interface and is unsupported in PAC Mate.<}100{>Zakładka ta pozwala zmieniać wygląd interfejsu użytkownika Pocket PC, opcje te nie są obsługiwane przez PAC Mate.<0}

{0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Items page.<}92{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Elementy.<0} {0>Use the cursor cross to move up and down the list of items and press the SPACEBAR to select or clear the associated check boxes.<}80{>Po liście możesz przemieszczać się kursorami, pola wyboru przypisane do elementów możesz zaznaczać lub odznaczać SPACJĄ.<0}

{0>You can rearrange the order in which the items appear on the Today Screen.<}100{>Możesz zmienić kolejność w jakiej wyświetlane są elementy ekranu Dziś.<0} {0>Use the cursor cross to move to each item in the list view.<}86{>Wybierz kursorami element listy.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to see which of the three buttons, the Move Down, Move Up, and Options, become available for each item.<}87{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby zobaczyć, czy przyciski W Górę, W Dół, Opcje są dostępne dla każdego elementu.<0} {0>Use DOT 8 to activate the buttons.<}0{>Przyciski możesz uaktywniać 8 PUNKTEM.<0} {0>The Options button lets you alter the information that is displayed for Calendar and Tasks.<}100{>Przycisk Opcje pozwala zmienić informację wyświetlaną przez Kalendarz i Zadania.<0}

{0>To save your settings and return to the Settings dialog, press DOT 8. To close the Settings dialog and return to the Today Screen, press F1.<}100{>Aby zapisać ustawienia i powrócić do okna Ustawienia, naciśnij 8 PUNKT. Aby zamknąć okno Ustawienia i powrócić na ekran Dziś, naciśnij F1.<0}

## {0>Verbosity{1><1} <}100{>Oznajmianie{1><1} <0}

{0>Use the JAWS Verbosity dialog to set JAWS verbosity levels:<}100{>Okno Opcje Oznajmiania pozwala wybrać jeden z dostępnych poziomów oznajmiania:<0} {0>Beginner, Intermediate, or Advanced.<}100{>Początkujący, Średni lub Zaawansowany.<0} {0>This determines how much information JAWS speaks.<}100{>Wpływa to na ilość informacji odczytywanych przez JAWS.<0}

{0>Open the Start menu (F4) and press S to choose Settings.<}99{>Otwórz menu Start (F4) i naciśnij U, aby przejść do Ustawień.<0} {0>Press V once to move to Verbosity Settings and press DOT 8.<}86{>Wciskając O przejdź do elementu Opcje Oznajmiania i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>With the JAWS Verbosity Settings dialog open, use the cursor cross to select the Verbosity Level in the combo box.<}77{>Po otwarciu okna JAWS Opcje Oznajmiania, wybierz kursorami bieżący poziom oznajmiania.<0} {0>Move to the Preferences button press DOT 8. This opens the Advanced Preferences dialog, where you can choose how much information JAWS speaks.<}0{>Przejdź na przycisk Preferencje i naciśnij 8 PUNKT. Otworzysz okno Zaawansowane Preferencje, w którym możesz określić ilość informacji odczytywanych przez JAWS.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move about the dialog.<}0{>Po oknie możesz przemieszczać się poleceniem AKORD PUNKTY 4-5.<0} {0>Use the SPACEBAR to select the check boxes next to the type of message you want to hear.<}100{>SPACJĄ zaznacz pola wybory przy kategoriach komunikatów, które mają być odczytywane.<0} {0>In the Message Length combo box, use the cursor cross to select long or short.<}0{>W polu kombi Długość Komunikatu wybierz kursorami długi lub krótki komunikat.<0} {0>If you want to restore the default settings, move to the Restore Default Settings button and press DOT 8. To close the Preferences dialog and save the settings, move to the OK button and press DOT 8. <}0{>Jeżeli chcesz przywrócić ustawienia domyślne, przejdź do przycisku Przywróć Ustawienia Domyślne i naciśnij 8 PUNKT. Aby zamknąć okno Preferencje i zapisać ustawienia, przejdź do przycisku OK i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Before you exit out of JAWS Verbosity Settings, there are two more controls in this dialog that you should know about.<}100{>Przed wyjściem z okna Opcje Oznajmiania warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie kontrolki.<0} {0>They are the Tutor Messages and the Access Key Messages.<}100{>Komunikaty Samouczka oraz Informacje o Klawiszach Skrótu.<0} {0>These check boxes are unchecked by default.<}100{>Domyślnie oba te pola wyboru są wyłączone.<0} {0>Tutor Messages{1><1} provide navigational tips, while Access Key Messages{2><2} provide information on the access key that moves you directly to a control or to an item in a menu.<}100{>Opcja Komunikaty Samouczka{1><1} dostarcza informacji na temat nawigacji, podczas gdy Informacje o Klawiszach Skrótu{2><2} ułatwiają zaznajomienie się z klawiszami skrótu do kontrolek oraz elementów menu.<0} {0>If you prefer to enable this additional verbosity, use the SPACEBAR to check these controls.<}100{>Możesz włączyć te dodatkowe informacje zaznaczając pola wyboru SPACJĄ.<0}

{0>If you want to continue adjusting features on your PAC Mate, return to the Settings dialog by pressing DOT 8 and use first letter navigation or the cursor cross to move through the list view.<}89{>Jeżeli chcesz kontynuować dostrajanie funkcji PAC Mate, naciśnij 8 PUNKT, aby powrócić do okna Ustawienia i przejdź do następnego elementu listy.<0}

{0>To escape the Settings dialog, press F1.<}89{>Aby zamknąć okno Ustawienia, naciśnij F1.<0}

## {0>Voice <}100{>Głos<0}

{0>For information about this dialog, please refer to PAC Mate Basics, Adjusting Speech Settings.<}100{>Informacje na temat tego okna znajdziesz w sekcji Podstawy PAC Mate, Konfiguracja ustawień mowy.<0}

## {0>About<}100{>Informacje<0}

{0>For information about this dialog, please refer to Personalizing Your PAC Mate, Knowing About Pocket PC.<}100{>Informacje na temat tego okna znajdziesz w sekcji Personalizacja PAC Mate, Sprawdzanie informacji na temat Pocket PC.<0}

## {0>Certificates<}100{>Certyfikaty<0}

{0>Certificates establish your identity and the identity of other computers when you are logging onto a secured network.<}100{>Certyfikaty pozwalają sprawdzić twoją tożsamość oraz innych komputerów podczas logowania do zabezpieczonej sieci.<0} {0>On PAC Mate, you can store two types of certificates:<}100{>W PAC Mate możesz przechowywać dwa rodzaje certyfikatów:<0} {0>personal certificates that establish your identity, and root certificates that establish the identity of servers with which you connect.<}100{>certyfikaty osobiste, dzięki którym możesz być zidentyfikowany przez innych oraz certyfikaty główne, które umożliwiają identyfikację serwerów.<0}

{0>To access the Certificates multipage dialog, press F4, S to open the Settings dialog, and then press DOTS 5-6 CHORD to move to the System page.<}77{>Aby otworzyć okno Certyfikaty, naciśnij F4, U aby otworzyć Ustawienia, następnie poleceniem AKORD PUNKTY 5-6 przełącz się na stronę System.<0} {0>Use arrow keys to move to Certificate and press DOT 8. <}85{>Przejdź strzałkami do opcji Certyfikaty i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>On the Personal page of the Certificate dialog is a list that displays the name of the certificate issuer and the expiration date.<}100{>W oknie Certyfikaty na zakładce Osobiste, na liście wyświetlone są nazwy certyfikatów oraz ich daty ważności.<0}

{0>To read more information about a certificate, press DOT 8 on a certificate in the list.<}89{>Aby dowiedzieć się więcej o certyfikacie, naciśnij na liście certyfikatów 8 PUNKT.<0}

{0>To delete a certificate, select a certificate and press the F2 CHORD and then from the Context Menu choose Delete.<}91{>Aby skasować certyfikat, zaznacz go na liście i naciśnij AKORD F2, następnie wybierz z menu opcję Usuń.<0}

{0>To view root certificates, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Root page and follow the directions given above to read more information or delete a certificate.<}89{>Aby przeglądać główne certyfikaty, poleceniem AKORD PUNKTY 5-6 przełącz się na stronę Główne i postępuj według powyższych instrukcji.<0}

## {0>Clock{1><1}<}100{>Zegar{1><1}<0}

{0>The Clock program features two clocks:<}100{>Program Zegar obsługuje dwa czasy:<0} {0>one for home and one for visiting.<}100{>jeden dla domu i drugi na wyjazdy.<0} {0>So if you visit or have family that lives in a particular time zone you may want to adjust your Visiting clock to reflect that time zone.<}100{>Zatem jeżeli odwiedzasz lub masz rodzinę, która mieszka w innej strefie czasowej, możesz ustawić zegar Inne, aby chodził zgodnie z czasem obowiązującym w tej strefie.<0} {0>The Home clock is intended to keep time for the zone that you live in.<}100{>Zegar Dom będzie przechowywał ustawienia strefy czasowej, w której mieszkasz.<0}

{0>Open the Start menu (F4) and press S to choose Settings.<}100{>Otwórz menu Start (F4) i naciśnij U, aby przejść do Ustawień.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the System page.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę System.<0} {0>On the System page, press C twice to select Clock and then press DOT 8.<}89{>Na stronie System wciskając Z przejdź do elementu Zegar i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>To view the Home{1><1} or Visiting{2><2} clock, use the UP or DOWN ARROW to choose the appropriate radio button.<}100{>Pomiędzy zegarami Dom{1><1} i Inny{2><2} możesz przełączać się strzałkami W GÓRĘ i W DÓŁ.<0} {0>Each clock allows you to change the time zone, the time, and the date.<}100{>Każdy zegar pozwala na zmianę strefy czasowej, godziny i daty.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to any one of these controls.<}72{>Pomiędzy kontrolkami możesz przemieszczać się poleceniem AKORD PUNKTY 4-5.<0} {0>For the Time Zone{1><1} combo box, choose a zone with the UP or DOWN ARROWS.<}100{>W polu kombi Strefa Czasowa{1><1} możesz przemieszczać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ.<0} {0>For the time and date controls, you will use all the keys of the cursor cross.<}77{>Do ustawiania godziny i daty należy użyć wszystkich kursorów.<0} {0>To move between the hour, minutes, seconds of the time control, use the LEFT and RIGHT ARROWS.<}100{>Przy ustawianiu godziny pomiędzy godzinami, minutami i sekundami przemieszczaj się STRZAŁKAMI W LEWO i W PRAWO.<0} {0>To set these parameters, use the UP and DOWN ARROWS.<}100{>Do ustawiania parametrów używaj strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ.<0} {0>These same commands apply to the date control as well.<}100{>Tak samo należy obsługiwać ustawianie daty.<0}

### {0>Using the Alarm{1><1}{2><2}<}100{>Używanie alarmu{1><1}{2><2}<0}

{0>This feature accommodates up to four alarm settings and requires that you enable the “Notifications (alarms, reminders) check box in the Sounds & Notifications dialog.<}100{>Funkcja ta umożliwia obsługę czterech alarmów, do poprawnego działania konieczne jest zaznaczenie pola wyboru "Powiadomień (budzik, przypominacze)" w oknie Dźwięki i Powiadomienia.<0} {0>For more information, please see Setting Up PAC Mate, Sounds & Notifications.<}93{>Więcej informacji znajdziesz w sekcji Konfiguracja PAC Mate, Dźwięki i powiadomienia.<0}

{0>From the Today Screen, you access the alarm using the same steps for accessing the clock.<}100{>Z ekranu Dziś możesz przejść do alarmów używając tej samej procedury, co przy otwieraniu zegara.<0}

{0>Open the Start menu (F4) and press S to choose Settings.<}100{>Otwórz menu Start (F4) i naciśnij U, aby przejść do Ustawień.<0}  {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the System page.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę System.<0} {0>On the System page, press C twice to select Clock and then press DOT 8.<}100{>Na stronie System wciskając Z przejdź do elementu Zegar i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Once this dialog opens, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Alarms page.<}0{>Po otwarciu okna naciśnij AKORD PUNKTY 5-6 aby przejść na zakładkę Alarmy.<0}

{0>Now, press DOTS 4-5 CHORD once to hear, “Alarm 1 check box not checked.”<}82{>Usłyszysz “Alarm 1 pole wyboru nie zaznaczone”.<0} {0>To select or clear check boxes, use the SPACEBAR.<}100{>Aby włączyć lub wyłączyć pole wyboru, użyj SPACJI.<0} {0>The next control you encounter is an edit field where you can type in a reason for the alarm.<}100{>Następna kontrolka to pole edycyjne, w którym możesz wpisać powód alarmu.<0} {0>To choose how you would like to be notified, activate the Set Notification Sound button with DOT 8. <}85{>Aby określić sposób powiadomienia, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Ustaw Dźwięk Powiadomienia.<0}

{0>This opens a new dialog, which consists of three check boxes and a combo box.<}100{>Otwarte zostanie nowe okno zawierające trzy pola wyboru i jedno pole kombi.<0} {0>Use the appropriate commands to navigate and activate the controls on this page.<}100{>Pomiędzy kontrolkami możesz przemieszczać się przy pomocy standardowych poleceń do nawigacji.<0} {0>When you are done, press F1 to return to the Alarms page.<}93{>Gdy skończysz, naciśnij F1, aby powrócić na stronę Alarmy.<0}

{0>The last control to set for the alarm is the day(s) you want it to sound.<}100{>Ostatnia kontrolka to wybór dni, w które aktywny ma być alarm.<0} {0>For instance, you would like your alarm to sound off everyday except Saturday and Sunday.<}100{>Możesz na przykład ustawić alarm na wszystkie dni z wyjątkiem Soboty i Niedzieli.<0} {0>To select Monday through Friday, move to each day with the LEFT or RIGHT ARROW and press the SPACEBAR.<}100{>Aby zaznaczyć dni od Poniedziałku do Piątku, przełączaj się pomiędzy dniami używając STRZAŁEK W LEWO i W PRAWO, na wybranych dniach naciskaj SPACJĘ.<0} {0>You should hear “Monday selected,” “Tuesday selected,” etc., but for each weekend day you will only hear Saturday and Sunday.<}99{>Przemieszczając się po dniach tygodnia usłyszysz “Poniedziałek zaznaczony”, “Wtorek zaznaczony” itd., w przypadku nie zaznaczonych dni usłyszysz tylko ich nazwy.<0} {0>To unselect a day, press the SPACEBAR again.<}100{>Aby odznaczyć dzień, naciśnij ponownie SPACJĘ.<0}

### {0>Changing Time Format{1><1}{2><2}<}100{>Zmiana formatu czasu{1><1}{2><2}<0}

{0>If you prefer reading time in 24 hour format, close the Clock dialog by pressing DOT 8. Press R to move to Regional Settings and then press DOT 8. Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Time page.<}0{>Jeżeli preferujesz 24 godzinny format czasu, zamknij okno Zegar wciskając 8 PUNKT. Przejdź do elementu Ustawienia Regionalne i naciśnij 8 PUNKT. Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6 aby przejść na zakładkę Czas.<0} {0>To change the time display to 24 hours, choose a time style that starts with a capital "H."<}100{>Aby zmienić format wyświetlania czasu na 24 godzinny, wybierz format rozpoczynający się wielką literą "H".<0}

## {0>Memory{1><1} <}100{>Pamięć{1><1} <0}

{0>When a program becomes unstable or when program memory is low, the first step to take is to free memory manually by stopping any active programs on your PAC Mate.<}100{>Gdy program zaczyna działać niestabilnie lub pojawiają się problemy z brakiem pamięci, pierwszy krok to ręczne zamknięcie aktywnych programów PAC Mate.<0}

{0>To do this, open the Settings dialog from the Start Menu (F4, S).<}0{>Aby to zrobić, korzystając z menu Start otwórz okno Ustawienia (F4, U).<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD, then press M, DOT 8 to open the Memory multi-page dialog.<}0{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, następnie naciśnij P, 8 PUNKT aby otworzyć wielostronicowe okno Pamięć.<0} {0>Next, move to the Running Programs page (DOTS 5-6 CHORD).<}0{>Przejdź na stronę Uruchomione Programy (AKORD PUNKTY 5-6).<0} {0>Select the Program(s) in the list using the DOWN ARROW.<}0{>Wybierz program z listy używając STRZAŁKI W DÓŁ.<0} {0>Press DOT 8 on the Stop button to stop the currently selected program.<}87{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Zatrzymaj, aby zamknąć zaznaczony program.<0} {0>Press DOT 8 on the Activate button to switch to the currently selected program.<}88{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Uruchom, aby przełączyć się na wybrany program.<0} {0>Press DOT 8 on Stop All button to stop all programs currently running on the PAC Mate.<}90{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Zatrzymaj Wsz., aby zatrzymać wszystkie programy uruchomione w PAC Mate.<0}

{0>The second step would be to store files on a CompactFlash card.<}100{>Drugi krok to przechowywanie plików na karcie CompactFlash.<0} {0>Open the Start menu, move to Programs, and press DOT 8. Move to File Explorer and press DOT 8 again.<}0{>Otwórz menu Start, przejdź do opcji Programy i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź do Eksploratora Plików i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Select the file with the DOWN or UP ARROW, or select multiple files with DOWN or UP ARROW+SPACEBAR.<}79{>Wybierz plik STRZAŁKAMI W DÓŁ i W GÓRĘ lub zaznacz wiele plików poleceniami STRZAŁKA W DÓŁ i STRZAŁKA W GÓRĘ+SPACJA.<0} {0>Next, press F2 CHORD and from the Context Menu, choose Cut and press DOT 8. Press F2, use the DOWN ARROW to select Storage Card and press DOT 8. With Storage Card open, press F2 CHORD again, choose Paste and press DOT 8. For more information on working with File Explorer, please see Using Windows Mobile with PAC Mate, Using File Explorer.<}0{>Następnie naciśnij AKORD F2, wybierz z menu kontekstowego opcję Wytnij i naciśnij 8 PUNKT. Naciśnij F2, przejdź STRZAŁKĄ W DÓŁ do opcji Storage Card i naciśnij 8 PUNKT. Po otwarciu karty pamięci, naciśnij ponownie AKORD F2, wybierz opcję Wklej i naciśnij 8 PUNKT. Więcej informacji na temat pracy z Eksploratorem Plików znajdziesz w sekcji Używanie Windows Mobile z PAC Mate, Używanie Eksploratora Plików.<0}

{0>If the first two steps do not free enough memory, the third step would be to delete unnecessary files.<}100{>Jeżeli dwa pierwsze kroki nie zwolnią wystarczającej ilości pamięci, trzeci krok to usunięcie niepotrzebnych plików.<0} {0>In File Explorer, choose a file(s), press F2 CHORD, and select Delete.<}84{>Zaznacz plik(i) w Eksploratorze Plików, naciśnij AKORD F2 i wybierz opcję Usuń.<0}

{0>To find and delete your largest files, open the Start menu (F4) and choose Find.<}77{>Aby znaleźć i skasować największe pliki, przejdź do menu Start (F4) i wybierz opcję Znajdź.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move into the Type combo box, and select Larger than 64 KB, then press DOT 8 on the Go button.<}81{>Poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do pola kombi Typ i wybierz Większe niż 64 KB, następnie naciśnij 8 PUNKT na przycisku Szukaj.<0}

{0>In Internet Explorer, delete all files and clear history.<}100{>Skasuj wszystkie pliki tymczasowe i historię przeglądarki Internet Explorer.<0}

{0>The last step would be to remove the programs you are not currently using.<}100{>Ostatni krok to usunięcie nie używanych programów.<0} {0>For more information on removing programs, please see PAC Mate Basics, Removing Programs.<}100{>Więcej informacji na temat odinstalowywania programów znajdziesz w sekcji Podstawy PAC Mate, Usuwanie programów.<0}

## {0>Power <}100{>Zasilanie<0}

{0>For information about this dialog, please refer to PAC Mate Hardware, Power Management.<}100{>Informacje na temat tego okna znajdziesz w sekcji Budowa PAC Mate, Zarządzanie energią.<0}

## {0>Regional Settings{1><1} <}100{>Ustawienia regionalne{1><1} <0}

{0>To set your PAC Mate to reflect the currency, time, date and numbers of a foreign country, use the Regional Settings dialog.<}100{>Aby przełączyć PAC Mate na korzystanie z waluty, czasu, daty i zapisu liczb stosowanych w innym kraju, użyj okna Ustawienia Regionalne.<0} {0>Pocket PC has over 80 foreign regional settings to choose from.<}100{>Pocket PC udostępnia ustawienia dla ponad 80 krajów.<0}

{0>You open the Regional Settings dialog from the Settings list view on the Systems page.<}100{>Okno Ustawienia Regionalne możesz otworzyć z zakładki System w oknie Ustawienia.<0} {0>To quickly move to the Regional Settings dialog from the Today Screen, open the Start menu (F4) and press S to choose Settings.<}93{>Aby szybko przejść do okna Ustawienia Regionalne z ekranu Dziś, otwórz menu Start (F4) i naciśnij U, aby przejść do Ustawień.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the System page.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę System.<0} {0>Press R to select Regional Settings and then press DOT 8. The Regional Settings dialog opens with the Region page active.<}0{>Wciśnij U aby wybrać Ustawienia Regionalne i naciśnij 8 PUNKT. Otwarte zostanie okno Ustawienia Regionalne, pierwsza zakładka to Region.<0} {0>There is only one control on this page.<}100{>Na zakładce tej jest tylko jedna kontrolka.<0} {0>For this combo box control, use the cursor cross to select a region.<}87{>Wybierz region kursorami.<0}

{0>If you want to make further changes or just explore the other pages in this dialog, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Region page.<}71{>Jeżeli chcesz wprowadzać dalsze zmiany lub po prostu obejrzeć inne strony tego okna, pomiędzy stronami możesz przełączać się poleceniem AKORD PUNKTY 5-6.<0} {0>To move onto a page and navigate through the controls use the DOTS 4-5 CHORD and DOTS 1-2 CHORD commands.<}0{>Aby przejść na zakładkę i przełączać się pomiędzy kontrolkami używaj poleceń AKORD PUNKTY 4-5 i AKORD PUNKTY 1-2.<0} {0>To make a selection in combo boxes, use the UP and DOWN ARROWS.<}100{>Aby wybrać element pola kombi, użyj STRZAŁEK W GÓRĘ i W DÓŁ.<0}

## {0>Remove Programs<}100{>Usuń programy<0}

{0>For information about this dialog, please refer to PAC Mate Basics, Removing Programs.<}100{>Informacje na temat tego okna znajdziesz w sekcji Podstawy PAC Mate, Usuwanie programów.<0}

## {0>Screen<}100{>Ekran<0}

{0>The Screen dialog is not supported in PAC Mate.<}100{>Okno Ekran nie jest obsługiwane przez PAC Mate.<0}

## {0>Beam<}100{>Wyślij<0}

{0>The PAC Mate allows beaming of information to and from other infrared compliant devices.<}0{>PAC Mate umożliwia wymianę informacji z innymi urządzeniami posiadającym port podczerwieni.<0} {0>The infrared port is active by default.<}100{>Domyślnie port podczerwieni jest włączony.<0} {0>In certain situations or if you are not using the port you may want to consider deactivating it as its activation uses up battery life.<}100{>W pewnych sytuacjach lub jeżeli nie korzystasz z tego portu, możesz go wyłączyć, aby przedłużyć czas pracy baterii.<0}

{0>If someone attempts to send you an IR beam from an earlier version of Pocket PC or Palm OS, you may not be prompted to accept it.<}0{>Jeżeli ktoś próbuje przesłać informacje ze starszej wersji systemu Pocket PC lub Palm OS, mogą wystąpić problemy z nawiązaniem połączenia.<0} {0>In this case, before the beam is sent from the other device, move to the Receive an infrared beam link at the bottom of the Beam dialog by pressing DOTS 4-5 CHORD, DOT 8.<}0{>W takim przypadku, przed wysłaniem informacji z innego urządzenia przejdź do łącza Otrzymaj przesyłkę via IrDA umieszczonego na dole okna Wyślij, AKORD PUNKTY 4-5, 8 PUNKT.<0}

{0>Deactivating the Infrared Port{1><1}<}100{>Wyłączenie portu podczerwieni{1><1}<0}

- {0>Press F4 to go to the Start Menu.<}78{>Naciśnij F4, aby przejść do menu Start.<0}

- {0>Press S select Settings.<}79{>Naciśnij U, aby przejść do Ustawień.<0}

- {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Connections page.<}92{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Połączenia.<0}

- {0>Move to Beam and then press DOT 8.<}79{>Przejdź do opcji Wyślij i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press SPACEBAR to clear the “Receive all incoming beams and select discoverable mode” check box.<}80{>Wyłącz SPACJĄ pole wyboru "Przyjmuj wszystkie bezprzewodowe przesyłki".<0}

## {0>Connections<}100{>Połączenia<0}

{0>For information about this dialog, please refer to Connecting the PAC Mate.<}100{>Informacje na temat tego okna znajdziesz w sekcji Łączenie PAC Mate.<0}

# {0>Connecting{1><1} the PAC Mate<}100{>Łączenie{1><1} PAC Mate<0}

{0>In keeping with the latest technology, PAC Mate features a variety of connectivity options that lets you transfer and receive information easily.<}99{>Zgodnie z najnowszymi technologiami, PAC Mate oferuje szerokie możliwości w zakresie łączenia z innymi urządzeniami i przesyłania informacji.<0} {0>With the BX400, you can:<}93{>Używając BX400 możesz:<0}

- {0>Use a USB cable{1><1} or infrared beam with ActiveSync{2><2} to connect your PAC Mate to a computer and share information or files.<}96{>Połączyć PAC Mate z komputerem programem ActiveSync{2><2} i przesyłać pliki oraz inne informacje przez kabel USB {1><1} lub port podczerwieni.<0}

- {0>Use a modem{1><1} or Ethernet card{2><2} to connect to the Internet or a local network, where you can browse Web pages, send/receive e-mail, or share files.<}100{>Łączyć się z Internetem lub siecią lokalną za pomocą modemu{1><1} lub karty Ethernet{2><2}.<0}

- {0>Output information to other devices using USB data transfer.<}100{>Przesyłać informacje do innych urządzeń przez port USB.<0}

- {0>Beam information to another device using the infrared{1><1} port.<}100{>Wysyłać informacje do innych urządzeń przez port podczerwieni{1><1}.<0}

- {0>Use WiFi and BlueTooth Technologies to connect to the Internet, private network, and any compatible device.<}100{>Korzystać z technologii WiFi i BlueTooth do łączenia z Internetem, sieciami lokalnymi oraz innymi kompatybilnymi urządzeniami.<0}

{0>To view a hardware compatibility list, please visit www.pacmategear.com.<}100{>Listę kompatybilnego sprzętu znajdziesz na stronie www.pacmategear.com.<0}

## {0>Connecting with ActiveSync<}100{>Łączenie z ActiveSync<0}

{0>This section provides instructions on how to install ActiveSync, set up a partnership, and use some of the more popular features.<}100{>Ta sekcja opisuje instalację ActiveSync, tworzenie powiązania i kilka innych popularnych funkcji.<0} {0>For more information about using ActiveSync, refer to the ActiveSync help topics on your PC.<}100{>Więcej informacji na temat programu ActiveSync znajdziesz w pomocy ActiveSync w komputerze PC.<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0} 	{0>The PAC Mate BX400 Quick Start Guide contains JAWS related instructions on using ActiveSync Help on the PC.<}98{>Przewodnik po PAC Mate BX400 zawiera instrukcje jak korzystać z pomocy ActiveSync na komputerze PC przy użyciu JAWS.<0}

{0>Microsoft® ActiveSync® 3.7 is already installed on your PAC Mate.<}100{>Program Microsoft® ActiveSync® 3.7 jest już zainstalowany w Twoim PAC Mate.<0} {0>However, you must install ActiveSync on your PC.<}100{>Musisz jednak zainstalować ActiveSync w swoim PC.<0}

{0>If you want to synchronize PAC Mate’s Inbox, Calendar, Appointments, Contact, and Tasks with your computer, make sure you have Outlook® 2002 on your computer.<}100{>Jeżeli chcesz zsynchronizować zsynchronizować Skrzynkę odbiorczą PAC Mate, Kalendarz, Spotkania, Kontakty i Zadania z komputerem, upewnij się, że w komputerze jest zainstalowany Outlook® 2002.<0} {0>If not, you must install it from the Pocket PC Companion CD.<}90{>W przeciwnym wypadku należy zainstalować z płyty PAC Mate Companion CD.<0}

### {0>Installing ActiveSync{1><1} <}100{>Instalacja ActiveSync{1><1} <0}

{0>When you install ActiveSync using the PAC Mate Companion CD, the PAC Mate USB drivers should automatically install as well.<}100{>Jeżeli instalujesz ActiveSync z płyty PAC Mate Companion CD, automatycznie instalowane są również sterowniki USB do obsługi PAC Mate.<0}

- {0>Plug in the PAC Mate using the AC adaptor.<}100{>Podłącz PAC Mate do zasilania.<0}

- {0>Put the PAC Mate Companion CD in your CD drive and follow the instructions to install ActiveSync on your PC.<}100{>Umieść PAC Mate Companion CD w napędzie CD i zainstaluj ActiveSync postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0}	{0>If the Setup program does not automatically start, open the Start Menu and select Run.<}100{>Jeżeli instalacja nie zostanie uruchomiona automatycznie, otwórz menu Start i wybierz opcję Uruchom.<0} {0>Use the browse button to move to D:\MS\Actsync\Main.<}100{>Użyj przycisku przeglądania, aby przejść do katalogu D:\MS\Actsync\Main.<0} {0>Go to the Setup.exe file and press ENTER to start installation.<}100{>Przejdź na plik Setup.exe i naciśnij ENTER, aby rozpocząć instalację.<0} {0>If your CD ROM drive is not the D:<}100{>Jeżeli napęd CD ROM jest oznaczony inną literą niż D:,<0} {0>drive, substitute the appropriate letter when browsing.<}100{>podczas przeglądania wybierz odpowiedni napęd.<0}

- {0>When you are prompted, turn on and connect the PAC Mate to the PC using the USB cable.<}100{>Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, włącz PAC Mate i podłącz go do komputera kablem USB.<0} {0>Once you do this, ActiveSync should automatically detect your PAC Mate and ask you to establish a partnership.<}100{>Gdy to zrobisz, program ActiveSync powinien automatycznie wykryć PAC Mate i poprosić o wybranie powiązania.<0} {0>Select either standard or guest partnership.<}99{>Wybierz powiązanie standardowe lub typu gość.<0}

{0>Follow these steps if your PAC Mate is not automatically detected and the Add New Hardware Wizard appears on your PC:<}100{>Jeżeli PAC Mate nie zostanie automatycznie wykryty i pojawi się Kreator dodawania nowego sprzętu, postępuj według poniższych instrukcji:<0} (This may be necessary for Windows 98 and ME systems.)

- {0>Remove the Companion CD and put the Documentation CD in your CD drive.<}100{>Wyjmij z napędu płytę Companion CD i umieść w nim Documentation CD.<0}

- {0>Be sure to choose the option that lets Windows automatically search for the new driver.<}100{>W kreatorze wybierz opcję, która umożliwia automatyczne wyszukanie sterownika przez Windows.<0} {0>Windows will then find and install this new driver.<}100{>System Windows odszuka i zainstaluje nowy sterownik.<0}

- {0>Once the new hardware is detected, ActiveSync will prompt you to establish a partnership.<}100{>Po wykryciu urządzenia, ActiveSync poprosi o utworzenie powiązania.<0} {0>Select either standard or guest partnership.<}100{>Wybierz powiązanie standardowe lub typu gość.<0}

### {0>(Optional) Configuring ActiveSync{1><1}<}100{>(Opcjonalne) Konfiguracja ActiveSync{1><1}<0}

{0>To prevent your PAC Mate from trying to synchronize when it is not connected to a server, you will need to configure the options in the mobile schedule page of ActiveSync on your PAC Mate.<}100{>Aby zapobiec próbom synchronizacji przy braku połączenia z serwerem, należy skonfigurować opcje na zakładce Zaplanuj Synchronizację programu ActiveSync w PAC Mate.<0}

- {0>Open the Start menu and press A to choose ActiveSync.<}100{>Otwórz menu Start i naciśnij A, aby wybrać ActiveSync.<0}

- {0>Press F2 to open the Tools menu, and choose Options.<}100{>Naciśnij F2, wybierz menu Narzędzia, a następnie Opcje.<0}

- {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the mobile schedule page.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Zaplanuj synchronizację.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the different controls on the page.<}70{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przemieszczać się pomiędzy kontrolkami na stronie.<0}

- {0>Make appropriate changes.<}75{>Wprowadź stosowne zmiany.<0}

- {0>Press DOT 8 to save changes and close the dialog.<}83{>Naciśnij 8 PUNKT, aby zapisać zmiany i zamknąć okno.<0}

### {0>Creating a Partnership to Synchronize<}100{>Tworzenie powiązania do synchronizacji<0}

{0>With ActiveSync, you can establish two types of partnerships:<}100{>W programie ActiveSync można utworzyć dwa rodzaje powiązania:<0} {0>Standard and Guest.<}100{>standardowe i typu gość.<0}

- {0>A standard partnership allows for synchronization of data.<}100{>Powiązanie standardowe umożliwia synchronizację danych.<0} {0>With a standard partnership you can specify what data you want synched.<}100{>Możesz też określić, które dane chcesz zsynchronizować.<0}

- {0>A guest partnership does not allow synchronization, instead it allows you to copy, move and restore information, and/or add and remove programs.{1><1}<}100{>Powiązanie typu gość nie umożliwia synchronizacji, pozwala jednak kopiować, przenosić i przywracać informacje oraz instalować i usuwać programy{1><1}<0}

- {0>With the New Partnership Wizard open on your desktop, select the “Standard Partnership{1><1}” radio button and press DOT 8.<}70{>Wybierz w kreatorze tworzenia powiązania opcję “Powiązanie standardowe{1><1}” i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>When the next page of the Wizard opens, the default selection is the “Synchronize with this desktop computer” radio button.<}100{>Na następnej stronie kreatora domyślnie zaznaczony jest przycisk opcji "Synchronizuj z tym komputerem stacjonarnym".<0} {0>Press DOT 8 on the Next button.<}0{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dalej.<0} {0>Unless you want to connect to a MS Mobile Server, skip to step 5.<}100{>Jeżeli nie zamierzasz łączyć się z serwerem MS Mobile Server, pomiń instrukcje do punktu 5 włącznie.<0}

- {0>(Optional) To specify that you want to synchronize data with Microsoft Mobile Information Server, press DOWN ARROW and select the “Synchronize with Microsoft Mobile Information Server and/or this computer” radio button.<}100{>(Opcjonalne) Aby wybrać synchronizację z serwerem Microsoft Mobile Information Server, naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ i wybierz przycisk opcji “Synchronizuj z serwerem Microsoft Exchange Server i/lub tym komputerem stacjonarnym”.<0} {0>Then press DOT 8.<}0{>Następnie naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>(Optional) Type in the requested information, pressing DOTS 4-5 CHORD to move to the next edit field.<}83{>(Opcjonalne) Wpisz żądane informacje, poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 możesz przejść do następnego pola edycyjnego.<0} {0>If you want to save your password so you do not have to retype it, press SPACEBAR to check the “Save Password” check box.<}100{>Jeżeli chcesz zapisać hasło, aby w przyszłości nie wpisywać go ponownie, zaznacz SPACJĄ pole wyboru "Zapisz hasło".<0} {0>After entering your information, press DOT 8.<}79{>Po wprowadzeniu informacji naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Type in the edit field, “PACMate.”<}0{>Wpisz w polu edycyjnym "PACMate".<0} {0>Press DOT 8 on the Next button.<}100{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dalej.<0}

- {0>To control how much information gets synchronized, move to the item in the list view, and press SPACEBAR to check the item.<}92{>Zaznacz (SPACJĄ) na liście informacje do zsynchronizowania.<0}

- {0>After checking an item, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Settings button and press SPACEBAR.<}0{>Po zaznaczeniu elementu, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Ustawienia i naciśnij SPACJĘ.<0} {0>(This button is only available for certain items in the list view.)<}100{>(Przycisk ten jest dostępny tylko dla niektórych elementów listy.)<0}

- {0>Choose the parameters you want for synchronization, and press SPACEBAR on the OK button to close the “Synchronization Settings” dialog.<}96{>Określ dodatkowe parametry i naciśnij SPACJĘ na przycisku OK, aby zamknąć okno “Ustawienia synchronizacji”.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Next button and press SPACEBAR.<}80{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Dalej i naciśnij SPACJĘ.<0}

- {0>Press DOT 8 again to exit the New Partnership Wizard.<}83{>Naciśnij ponownie 8 PUNKT, aby zamknąć kreator tworzenia powiązania.<0} {0>ActiveSync automatically starts synchronizing.<}100{>ActiveSync rozpocznie synchronizację.<0}

### {0>Using Infrared{1><1} with ActiveSync<}100{>Używanie podczerwieni{1><1} z ActiveSync<0}

- {0>In ActiveSync on your PC, press ALT+F, C to open the File Menu and the Connection Settings dialog.<}100{>W programie ActiveSync na komputerze naciśnij ALT+P, S, aby otworzyć menu Plik i wybrać opcję Ustawienia Połączenia.<0}

- {0>Press TAB to move to the Allow serial cable or infrared connection to this COM port check box and press the SPACEBAR to check this box.<}100{>Klawiszem TAB przejdź do pola wyboru "Użyj kabla szeregowego lub połączenia podczerwieni przy pracy z tym portem COM" i zaznacz je SPACJĄ.<0}

- {0>Press TAB to move to the associated combo box, and use the arrow keys to select Infrared Port (IR).<}100{>Przejdź TAB do pola kombi i wybierz strzałkami port podczerwieni (IR).<0}

{0>Line up the infrared (IR) ports on the devices so that they are unobstructed and within a close range.<}100{>Umieść porty podczerwieni obu urządzeń w niewielkiej odległości naprzeciwko siebie.<0} {0>The IR port window is to the left on the back side of PAC Mate.<}100{>Okno portu podczerwieni PAC Mate jest umieszczone z lewej strony na tylnej ściance urządzenia.<0}

- {0>Press F4 on the PAC Mate to go to the Start Menu.<}70{>Naciśnij F4 na PAC Mate, aby przejść do menu Start.<0}

- {0>Select ActiveSync.<}100{>Wybierz ActiveSync.<0}

- {0>Press F2 and press DOT 8 on Tools.<}89{>Naciśnij F2, następnie naciśnij 8 PUNKT na opcji Narzędzia.<0}

- {0>Select Connect via IR. Synchronization will begin.<}100{>Aby rozpocząć synchronizację wybierz opcję Połącz używając IRDa.<0}

- {0>To end an infrared connection, move the PAC Mate away from the PC.<}100{>Aby zakończyć połączenie przy użyciu podczerwieni, odsuń PAC Mate od PC.<0}

{0>You can beam a file using infrared to and from a PC with the following applications:<}100{>Korzystając z portu podczerwieni możesz przesyłać pliki w następujących aplikacjach:<0}

- Pocket Word

- {0>Tasks<}100{>Zadania<0}

- {0>Contacts<}100{>Kontakty<0}

- {0>File Explorer<}100{>Eksplorator plików<0}

### {0>Using ActiveSync to Backup Information<}100{>Używanie ActiveSync do tworzenia kopii bezpieczeństwa<0}

{0>You can create a backup file on your PC that contains all your PAC Mate files, databases, and RAM-based programs using ActiveSync.<}100{>Przy pomocy ActiveSync można utworzyć na komputerze PC kopię wszystkich plików PAC Mate, baz danych oraz zainstalowanych programów.<0}

{0>You can automatically backup files using a standard partnership or you can manually back up files using a guest partnership.<}85{>Możesz automatycznie tworzyć kopię bezpieczeństwa podczas każdej synchronizacji w trybie standardowego powiązania lub tworzyć kopie ręcznie przy powiązaniu typu gość.<0} {0>In addition, you can choose the location on your PC where you want to store the backup file and you can choose to do a full backup or an incremental backup based on the items that have changed.<}96{>Dodatkowo możesz określić miejsce przechowywania danych w komputerze oraz wybrać pomiędzy pełną kopią danych, a kopią przyrostową.<0}

- {0>Establish either a standard or guest partnership.<}100{>Wybierz powiązanie standardowe lub typu gość.<0}

- {0>In ActiveSync on the PC, press ALT+T, B to open the Tools Menu and the Backup/Restore multipage dialog.<}100{>W programie ActiveSync na komputerze naciśnij ALT+N, T, aby otworzyć z menu Narzędzia otworzyć okno Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie.<0}

- {0>On the Backup page, press TAB to move among the controls and choose how you want to backup your files.<}100{>Na zakładce Kopia Zapasowa wybierz sposób tworzenia kopii.<0}

- {0>Move to the Backup Now button and activate it with the SPACEBAR.<}100{>Przejdź do przycisku "Utwórz kopię zapasową teraz" i naciśnij go SPACJĄ.<0}

- {0>To automatically backup files with each connection, use the SPACEBAR to check the Automatically back up each time the device connects check box.<}100{>Aby automatycznie tworzyć kopię przy każdym połączeniu, zaznacz SPACJĄ pole wyboru "Automatycznie utwórz kopię zapasową zawsze, gdy urządzenie nawiąże połączenie".<0}

#### {0>Restoring Information <}100{>Przywracanie informacji<0}

{0>Restoring information using your backup files will delete your current files.<}100{>Przywracanie informacji z kopii zapasowej skasuje istniejące pliki.<0} {0>To prevent this, move these files from your PAC Mate to your PC before restoring the information.<}100{>Aby temu zapobiec, przed odtworzeniem informacji przenieś pliki z PAC Mate do komputera.<0}

- {0>Establish a guest partnership.<}100{>Utwórz powiązanie typu gość.<0}

- {0>Close any running programs on your PAC Mate.<}100{>Zamknij w PAC Mate wszystkie uruchomione programy.<0}

- {0>In ActiveSync on the PC, press ALT+T, B to open the Tools Menu and the Backup/Restore multipage dialog.<}100{>W programie ActiveSync na komputerze naciśnij ALT+N, T, aby otworzyć z menu Narzędzia otworzyć okno Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie.<0}

- {0>Press CTRL+TAB to move to the Restore page.<}100{>Naciśnij CTRL+TAB, aby przejść na zakładkę Przywracanie.<0}

- {0>Press TAB to move to the Restore Now button and activate it with the SPACEBAR.<}100{>Klawiszem TAB przejdź do przycisku Przywróć Teraz i naciśnij go SPACJĄ.<0}

## {0>Connecting with a Network (Ethernet) Card <}100{>Łączenie przy użyciu karty sieciowej (Ethernet)<0}

{0>An Ethernet card connects the PAC mate directly to a network or a high-speed Internet connection such as a cable or DSL modem{1><1}.<}100{>Karta sieciowa umożliwia bezpośrednie połączenie PAC Mate z siecią lub łączem internetowym o wysokiej przepustowości np. poprzez telewizję kablową lub modem DSL{1><1}.<0}

{0>Like Pocket PC 2002, Pocket PC 2003 has NE2000 drivers pre-installed so that you can use any of the NE 2000-compatible network (Ethernet) cards with your PAC Mate.<}100{>Podobnie jak Pocket PC 2002, Pocket PC 2003 ma preinstalowane sterowniki NE2000, zatem możesz korzystać w PAC Mate z każdej karty sieciowej kompatybilnej z NE 2000.<0}

### {0>Using a Network Card<}100{>Używanie karty sieciowej<0}

{0>When you connect the network cable to a NE2000-compatible Ethernet card and insert it into the CompactFlash slot, PAC Mate automatically opens the Establishing Connection dialog where you can choose to connect to the Internet or Work.<}100{>Gdy podłączysz kabel sieciowy do kary kompatybilnej z NE2000 i włożysz ją do gniazda CompactFlash, PAC Mate otworzy okno dialogowe Utwórz Połączenie, w którym możesz wybrać połączenie z Internetem lub połączenie do pracy.<0} {0>This dialog is an HTML window so it operates differently than most dialogs.<}92{>Komunikat ten jest wyświetlany w oknie HTML, które obsługuje się nieco inaczej niż większość okien dialogowych.<0} {0>To navigate this dialog, use the cursor cross.<}80{>Po oknie tym możesz przemieszczać się przyciskami kursorów.<0} {0>To enable either radio button, press DOT 8. If you need to change a connection setting, press DOT 8 on the Settings link.<}0{>Aby zaznaczyć przycisk opcji, naciśnij 8 PUNKT. Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w ustawieniach połączenia, naciśnij 8 PUNKT na łączu Ustawienia.<0} {0>To close this dialog, press DOT 8 on the Ok button.<}86{>Aby zamknąć to okno, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Ok.<0}

{0>If you are using a non-compatible NE2000 Ethernet card, you will need to install its drivers, and then connect the network cable and insert the card into PAC Mate.<}86{>Jeżeli używasz karty sieciowej nie kompatybilnej z NE2000, konieczna jest instalacja sterowników, dopiero potem podłącz przewód sieciowy do karty i wsuń ją w gniazdo PAC Mate.<0}

{0>For the most part, you should not have to do anything else except open Internet Explorer, MSN Messenger, Inbox or any other program that uses a network or the Internet.<}100{>W większości przypadków nie trzeba robić nic poza uruchomieniem programu Internet Explorer, MSN Messenger, Poczty lub innego programu korzystającego z sieci lub Internetu.<0} {0>If you have not yet configured your e-mail account within Inbox, you will need to do so before you can send or receive e-mail.<}100{>Przed odbieraniem i wysyłaniem wiadomości email należy skonfigurować konto email w programie pocztowym.<0}

{0>If you need to enter a specific IP address, you will need to open the Connections multipage dialog and access the Network Adapters dialog.<}100{>Jeżeli musisz wpisać konkretny numer IP, otwórz okno Połączenia i przejdź do opcji Karty Sieciowe.<0} {0>To do this, press F4, S, followed by DOTS 5-6 CHORD to move to the Connections page.<}72{>Aby to zrobić, naciśnij F4, U, następnie poleceniem AKORD PUNKTY 5-6 przejdź na stronę Połączenia.<0} {0>From here, press C and DOT 8 to open the Connections multipage dialog.<}88{>Naciśnij P i 8 PUNKT, aby otworzyć okno Połączenia.<0} {0>Next, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Advanced page.<}80{>Następnie naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Zaawansowane.<0} {0>On this page, press DOTS 4-5 CHORD until you are on the Network Card button and press DOT 8. In the Network Adapters dialog, move to the adapters list, choose the appropriate adapter and press DOT 8. On the next page, use the arrow keys to select the Use specific IP address radio button, press DOTS 4-5 CHORD, and type in your IP address.<}0{>Na tej stronie naciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż dojdziesz do przycisku Karta sieciowa i naciśnij 8 PUNKT. W oknie Karty Sieciowe przejdź na listę kart, wybierz swoją kartę i naciśnij 8 PUNKT. Na następnej stronie wybierz strzałkami przycisk opcji "Użyj określonego adresu IP", naciśnij AKORD PUNKTY 4-5 i wpisz adres IP.<0}

{0>If you need to enter specific server information, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Name Servers page and enter your server information in the appropriate fields.<}89{>Jeżeli musisz wpisać informacje na temat serwera, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na stronę Adresy Serwera i wpisz informacje w odpowiednie pola.<0} {0>Press DOT 8 to save the changes and close the dialog.<}93{>Naciśnij 8 PUNKT, aby zapisać zmiany i zamknąć okno.<0} {0>You are returned to the Network Adapters dialog.<}100{>Wróciłeś do okna Karty Sieciowe.<0} {0>Press F1 twice to close this dialog and the Connections multipage dialog.<}93{>Naciśnij F1 dwa razy, aby zamknąć to okno, a następnie okno Połączenia.<0}

## {0>Connecting with a Modem{1><1}<}82{>Łączenie przy użyciu modemu{1><1}<0}

{0>A modem is a piece of hardware that uses a telephone line to dial into a network or Internet service.<}100{>Modem to urządzenie, które umożliwia połączenie z siecią lub Internetem za pomocą linii telefonicznej.<0}

{0>To connect your PAC Mate to the Internet or network using a modem, there are a couple of steps you must complete.<}100{>Aby podłączyć PAC Mate do Internetu lub sieci za pomocą modemu, należy wykonać kilka operacji.<0}

- {0>Install the modem{1><1} drivers<}100{>Zainstalować sterowniki modemu{1><1}<0}

- {0>Configure the connection settings<}100{>Skonfigurować połączenie<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Drivers for Socket 56K Modem CF card can be found on the Documentation CD in the PAC Mate Firmware/Drivers folder.<}100{>Sterowniki do modemu Socket 56K Modem CF można znaleźć na płycie Documentation CD w folderze PAC Mate Firmware/Drivers.<0}

### {0>Installing Modem Drivers<}100{>Instalacja sterowników modemu<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>These are general instructions and may not apply to all modems.<}100{>Są to ogólne instrukcje, które nie muszą odnosić się do wszystkich modemów.<0} {0>Refer to your modem documentation for specific installation information.<}100{>Dokładne informacje na temat instalacji znajdziesz w dokumentacji swojego modemu.<0}

{0>Installing the modem drivers is done with ActiveSync{1><1} on the desktop or laptop computer.<}94{>Instalację sterowników należy przeprowadzić przy użyciu ActiveSync{1><1} na komputerze PC.<0}

- {0>Connect your PAC Mate to your PC and create a partnership.<}100{>Podłącz PAC Mate do PC i utwórz powiązanie.<0}

- {0>With your PC, locate the modem drivers file and run the Setup program.<}100{>Znajdź w komputerze sterowniki modemu i uruchom instalację.<0} {0>Be sure to use drivers that work for Pocket PC 2003. Follow the prompt directions.<}100{>Upewnij się, że sterowniki obsługują Pocket PC 2003. Postępuj według instrukcji.<0}

- {0>ActiveSync installs the modem drivers to the PAC Mate.<}100{>ActiveSync zainstaluje w PAC Mate sterowniki modemu.<0}

### {0>Configuring the Connection Settings<}100{>Konfiguracja połączenia<0}

{0>When you first insert your modem in the PAC Mate, a New Modem Detected dialog automatically opens.<}100{>Gdy po raz pierwszy podłączysz do PAC Mate modem, automatycznie otworzy się okno Wykryto nowy modem.<0} {0>In this dialog there are two links that let you choose between connecting to the Internet or Work.<}100{>W oknie tym dostępne są dwa łącza, które pozwalają wybrać pomiędzy podłączeniem do Internetu lub Pracy.<0} {0>To move around in this dialog, use the arrow keys.<}100{>Po oknie tym możesz przemieszczać się klawiszami strzałek.<0} {0>To activate any of the controls, press DOT 8.  <}83{>Aby uaktywnić dowolną z kontrolek, naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>When you activate either the Internet or Work link, the Make New Connection dialog in Settings automatically opens for you to begin configuring your modem connection settings.<}100{>Gdy uaktywnisz łącze Internet lub Praca, otwarte zostanie okno Utwórz Nowe Połączenie, w którym możesz rozpocząć konfigurację ustawień modemu.<0}

- {0>In the Enter a Name for the Connection edit field, type the name of the connection.<}100{>Wpisz nazwę w polu edycyjnym "Wpisz nazwę połączenia".<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Select a Modem combo box.<}75{>Poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do pola kombi Wybierz Modem.<0} {0>Your modem should be selected.<}100{>Zaznaczony powinien być twój modem.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Next button, and press DOT 8.<}93{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Dalej i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>In the next dialog, type the Work or ISP phone number as it should be dialed.<}100{>W następnym oknie wpisz numer telefonu dostawcy Internetu lub pracy.<0} {0>You can enter the phone number without spaces or dashes.<}100{>Numer telefonu możesz wpisywać bez odstępów i kresek.<0} {0>Be sure to include any additional numbers such as ‘9,’ for an outside line or ‘*70,’  to disable call waiting. <}100{>Upewnij się że wpisane są wszystkie dodatkowe cyfry, na przykład '9' do wybrania linii zewnętrznej lub '*70' aby wyłączyć czekanie.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>The comma introduces a one second pause which allows the phone company's switching equipment to dependably prepare for the rest of the dialing sequence."<}100{>Przecinek powoduje przerwę o długości pół sekundy, co umożliwia urządzeniom przełączającym w firmie telekomunikacyjnej przygotowanie na obsługę reszty sekwencji.<0}

- {0>Press DOT 8 on the “Use Dialing Rules” link only if you are dialing long distance and need to include the area code of your work or ISP phone number.<}95{>Jeżeli wybierasz odległy numer, który wymaga numeru kierunkowego, naciśnij 8 PUNKT na łączu “Używaj zasad wybierania”.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Next button and press DOT 8. <}99{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Dalej i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>In the edit fields, type in your User Name and Password.<}100{>W polach edycyjnych wpisz nazwę użytkownika i hasło.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Advanced button and press DOT 8.<}94{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Zaawansowane i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>In the BAUD rate combo box, use the arrow keys to select 57600 for a 56K modem.<}100{>Dla modemu 56K, w polu kombi Szybkość wybierz strzałkami 57600.<0} {0>When you’re done, press DOT 8 to close this dialog and return to the previous dialog.<}91{>Gdy skończysz, naciśnij 8 PUNKT, aby zamknąć to okno i wrócić do poprzedniego.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Finish button and press DOT 8. <}94{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Zakończ i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>This finishes the steps of creating a connection and places you back at the Today Screen.<}100{>Operacja ta kończy tworzenie połączenia i przechodzi na ekran Dziś.<0}

{0>From this point, the PAC Mate will automatically connect as needed while you use Pocket Internet Explorer and Inbox.<}100{>Od tego momentu PAC Mate będzie automatycznie wywoływał połączenie po uruchomieniu Pocket Internet Explorer i Poczty.<0} {0>If you have not yet configured your e-mail service within Inbox, you will need to do so before you can send or receive e-mail.<}100{>Przed odbieraniem i wysyłaniem wiadomości email należy skonfigurować konto email w programie pocztowym.<0}

## {0>Connecting to a Wireless Local Area Network <}100{>Łączenie z siecią bezprzewodową<0}

{0>Wireless LAN connectivity allows for mobile computing in an open environment using a wireless network adapter and a compatible base station.<}100{>Lokalna sieć bezprzewodowa umożliwia łączenie z komputerem przy pomocy odpowiedniej karty sieciowej i kompatybilnej z nią stacji bazowej.<0}

{0>A wireless LAN can be any of the following technologies:<}100{>Sieć bezprzewodowa może być stworzona przy użyciu następujących technologii:<0} {0>802.11a, 802.11b, 802.11g or Bluetooth.<}100{>802.11a, 802.11b, 802.11g lub Bluetooth.<0}

### {0>Installing Network Adapter Drivers<}100{>Instalacja sterowników karty sieciowej<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>These are general instructions and may not apply to all wireless cards.<}100{>Są to ogólne instrukcje, które nie muszą odnosić się do wszystkich kart sieci bezprzewodowych.<0} {0>Refer to the wireless card documentation for specific installation information.<}100{>Dokładne informacje na temat instalacji znajdziesz w dokumentacji swojej karty.<0}

{0>Installing the wireless card drivers is done with ActiveSync{1><1} on your desktop or laptop computer.<}100{>Instalację sterowników należy przeprowadzić przy użyciu ActiveSync{1><1} na komputerze PC.<0}

- {0>Connect your PAC Mate to your PC and create a partnership.<}100{>Podłącz PAC Mate do PC i utwórz powiązanie.<0}

- {0>With your PC, locate the drivers file and run the Setup program.<}100{>Znajdź w komputerze sterowniki i uruchom instalację.<0} {0>Be sure to use drivers that work for Pocket PC 2003. Follow the prompt directions.<}100{>Upewnij się, że sterowniki obsługują Pocket PC 2003. Postępuj według instrukcji.<0}

- {0>ActiveSync installs the modem drivers to the PAC Mate.<}100{>ActiveSync zainstaluje w PAC Mate sterowniki modemu.<0}

#### {0>Using a Wireless LAN<}100{>Korzystanie z sieci bezprzewodowej<0}

{0>When the wireless card is first inserted, a dialog will open that looks similar to a web page.<}100{>Po pierwszym podłączeniu karty sieci bezprzewodowych, wyświetlone zostanie okno podobne do strony web.<0} {0>This dialog shows the router that is available and gives you the opportunity to connect to that router by selecting the Connect button.<}100{>Okno to wyświetla dostępne routery oraz zawiera przycisk Połącz, który umożliwia połączenie z routerem.<0}

{0>After you select the Connect button, a dialog is displayed that asks for a WEP key.<}100{>Po wciśnięciu przycisku Połącz, wyświetlane jest okno z pytaniem o klucz WEP.<0} {0>It is necessary to enter forms mode to enter the key if you are connecting to an encrypted network.<}100{>Jeżeli łączysz się z szyfrowaną siecią, przejdź w tryb formularzy, aby wprowadzić klucz.<0} {0>Use the cursor cross to move through the dialog until you reach the edit field and press DOT 8. This will activate forms mode and allow you to enter the key.<}0{>Przemieszczaj się kursorami po oknie, aż przejdziesz do pola edycyjnego i naciśnij 8 PUNKT. Uaktywni to tryb formularzy i umożliwi wpisanie klucza.<0} {0>If the network is not encrypted, you can leave the field blank.<}100{>Jeżeli sieć nie jest szyfrowana, możesz pozostawić to pole puste.<0} {0>Next, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Connect button and press DOT 8. You will be returned to the Today screen.<}0{>Następnie naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Połącz i naciśnij 8 PUNKT. Powrócisz na ekran Dziś.<0}

{0>You must now modify the configuration in order to actually connect to the router.<}100{>Należy teraz dostosować konfigurację, aby nawiązać połączenie z routerem.<0} {0>This is done through the Connections dialog in Settings.<}0{>Można to zrobić poprzez Połączenia w oknie Ustawienia.<0}

- {0>Open the Start Menu and choose Settings and press DOT 8.<}85{>Otwórz menu Start, wybierz Ustawienia i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Connections tab and then choose Connections from the listview.<}80{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na stronę Połączenia i wybierz z listy opcję Połączenia.<0}

- {0>Press DOT 8 and you will be placed in another dialog that looks like a web page.<}90{>Wciśnij 8 PUNKT, przejdziesz do kolejnego okna podobnego do strony web.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Advanced page.<}92{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Zaawansowane.<0}

- {0>On this page, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Network Card button and press DOT 8. Here you will find a list of available networks.<}0{>Na tej stronie naciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż dojdziesz do przycisku Karta sieciowa i naciśnij 8 PUNKT. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci.<0}

- {0>Press DOWN ARROW to Move to the router that you want to connect to.<}86{>STRZAŁKĄ W DÓŁ przejdź do routera, z którym chcesz się połączyć.<0} {0>You should see "Available" after the network name, unless a connection has already been established.<}100{>Po nazwie sieci wyświetlone powinno być słowo "Dostępny", chyba że połączenie zostało już ustanowione.<0} {0>Press DOT 8 to open the Wireless Network configuration dialog.<}83{>Naciśnij 8 PUNKT, aby otworzyć okno konfiguracji sieci bezprzewodowej.<0}

- {0>If you experience problems connecting, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Network Key page.<}80{>Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przełączyć się na stronę Klucz Sieciowy.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the combo box and select Shared.<}80{>Poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do pola kombi Udostępniany.<0}

- {0>Press DOT 8 to dismiss this dialog and you will be placed back into the list of available networks.<}91{>Naciśnij 8 PUNKT, aby zamknąć okno. Powrócisz na listę dostępnych sieci.<0}

- {0>Again highlight the connection and press the Application Key and choose Connect.<}100{>Ponownie wybierz połączenie, wciśnij Klawisz menu kontekstowego i wybierz Połącz.<0} {0>At this point, your PAC Mate should establish a connection to the router.<}100{>W tym momencie PAC Mate powinien nawiązać połączenie z routerem.<0} {0>To confirm this, use the cursor cross to select the connection and JAWS should report “Connected” if the configuration was successful.<}92{>Możesz to sprawdzić przechodząc kursorami do połączenia na liście. Jeżeli konfiguracja była poprawna, JAWS powinien ogłosić "Połączony"<0} {0>If you see “available,” the connection failed.<}100{>Jeżeli usłyszysz "dostępne", próba połączenia nie udała się.<0} {0>If you see “Unavailable,” the wireless access point has moved out of range or is offline.<}100{>Jeżeli usłyszysz "Niedostępny", oznacza to że access point jest obecnie poza zasięgiem lub jest wyłączony.<0}

## {0>Setting Up an E-mail{1><1} Account<}100{>Konfiguracja konta email{1><1}<0}

{0>Before you begin this procedure you will need the following information from your ISP.<}100{>Zanim rozpoczniesz tę procedurę, potrzebne będą następujące informacje.<0}

- {0>Your e-mail address <}100{>Twój adres email<0}

- {0>Your username <}100{>Twoja nazwa użytkownika<0}

- {0>Your password <}100{>Twoje hasło<0}

- {0>Service type:<}100{>Typ usługi:<0} {0>POP3 or IMAP4 <}100{>POP3 lub IMAP4 <0}

- {0>Server Information:<}100{>Informacje o serwerach:<0} {0>Incoming mail, Outgoing mail, Domain (optional)<}100{>poczty przychodzącej, poczty wychodzącej, domeny (opcjonalnie)<0}

{0>To create a POP3{1><1} or IMAP4{2><2} E-mail Service:<}100{>Aby skonfigurować usługę email POP3{1><1} lub IMAP4{2><2}:<0}

- {0>Open the Start Menu (F4) and press DOT 8 on Inbox.<}72{>Otwórz menu Start (F4) i naciśnij 8 PUNKT na opcji Poczta.<0}

- {0>Press F2, move to Accounts, and press DOT 8.<}0{>Naciśnij F2, przejdź do opcji Konta i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press DOWN ARROW to move to New Account and press DOT 8 again.<}87{>STRZAŁKĄ W DÓŁ przejdź do opcji Nowe Konto i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>On page one of the E-mail Setup Wizard, enter the e-mail address provided by your ISP or network administrator, such as username@servername.com or username@servername.net. <}100{>W pierwszym oknie kreatora konfiguracji poczty wpisz Twój adres email, adres wygląda mniej więcej tak: nazwauzytkownika@nazwaserwera.com lub nazwauzytkownika@nazwaserwera.net. <0}

- {0>Press DOT 8 on the Next button.<}100{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dalej.<0}

{0>Auto configuration{1><1} attempts to connect to your e-mail server and download the settings so that you do not need to enter them manually.<}100{>Auto konfiguracja{1><1} próbuje połączyć się z serwerem pocztowym i pobrać ustawienia, aby nie trzeba było wprowadzać ich ręcznie.<0} {0>If Auto configuration is successful, press DOT 8 on the Next button.<}87{>Jeżeli auto konfiguracja zakończyła się powodzeniem, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dalej.<0}

{0>If Auto configuration is unsuccessful, contact your ISP or network administrator for the following information:<}100{>Jeżeli auto konfiguracja nie powiodła się, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu lub administratorem sieci, aby uzyskać następujące informacje.<0}

- {0>Server type <}100{>Typ serwera<0}

- {0>POP3 or IMAP4 server name <}100{>Nazwa serwera POP3 lub IMAP4<0}

- {0>Domain name (for network connections only)<}100{>Nazwa domeny (tylko w przypadku połączeń sieciowych)<0}

{0>Once you have the above information, continue with the E-mail Setup Wizard.<}100{>Gdy uzyskasz już powyższe informacje, możesz kontynuować pracę z kreatorem email.<0}

- {0>In the Your Name edit field, enter the name that you want people to see when you send them e-mail.<}100{>W polu edycyjnym Imię i nazwisko wpisz nazwę, która będzie wyświetlana u osób odbierających wiadomość.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the next edit box.<}72{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do następnego pola edycyjnego.<0}

- {0>In the Username edit field, enter the user name assigned to you by your ISP or network administrator.<}100{>W polu edycyjnym Nazwa użytkownika wpisz nazwę przypisaną przez dostawcę Internetu lub administratora sieci.<0} {0>This is often the same user name you use to sign into your ISP or network.<}100{>Często jest to ta sama nazwa, której używasz podczas logowania do sieci.<0} {0>This edit box is pre-populated with the information you entered in step 5 above.<}100{>To pole edycyjne zawiera już propozycję nazwy wpisanej w punkcie 4.<0} {0>If the information is different, type in the correct information.<}100{>Jeżeli informacja jest nieprawidłowa, wpisz odpowiednie dane.<0}

- {0>In the Password edit field, enter your password and press SPACEBAR to check the Save password check box.<}100{>Wpisz hasło w polu edycyjnym Hasło, a następnie zaznacz SPACJĄ pole wyboru Zapisz hasło.<0} {0>Press DOT 8 on the Next button.<}100{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dalej.<0}

- {0>From the Account type combo box, use the arrow keys to select POP3 Mail or IMAP4 Mail.<}100{>W polu kombi Typ konta wybierz strzałkami POP3 lub IMAP4.<0}

- {0>In Name, enter a unique name for the service, such as Work or Home.<}100{>W polu Nazwa wpisz unikalną nazwę usługi, na przykład Praca lub Dom.<0} {0>This name cannot be changed later.<}100{>Nie ma możliwości późniejszej zmiany tej nazwy.<0} {0>Press DOT 8 on the Next button.<}100{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dalej.<0}

- {0>In the Incoming mail edit field, enter the name of your e-mail server, then press DOTS 4-5 CHORD.<}85{>W polu edycyjnym Poczta przychodząca wpisz nazwę serwera pocztowego, następnie naciśnij AKORD PUNKTY 4-5.<0}

- {0>In the Outgoing mail edit field, enter the name of your Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) host, then press DOTS 4-5 CHORD.<}87{>W polu edycyjnym Poczta wychodząca wpisz nazwę serwera SMTP, następnie naciśnij AKORD PUNKTY 4-5.<0}

- {0>If you are using a network connection, enter your domain name in the Domain edit field.<}100{>Jeżeli łączysz się z siecią lokalną, w polu edycyjnym Domena wpisz nazwę domeny.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the Finish button and press DOT 8 or access additional settings (see E-mail Settings Optional) by pressing DOT 8 on the Options button.<}79{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Zakończ i naciśnij 8 PUNKT przejdź do dodatkowych opcji (patrz Opcjonalne ustawienia poczty) wciskając 8 PUNKT na przycisku Opcje.<0} {0>Additional settings include:<}100{>Dodatkowe ustawienia umożliwiają:<0}

- {0>Change the time intervals for downloading new messages.<}100{>Zmianę przerw pomiędzy automatycznym sprawdzaniem poczty.<0}

- {0>Security and the number of messages downloaded.<}100{>Konfigurację zabezpieczeń oraz ilości pobieranych wiadomości.<0}

- {0>Download full copy of messages and attachments.<}100{>Pobieranie pełnych kopii wiadomości i załączników.<0}

{0>When you are finished with the E-mail Setup Wizard, you are returned back to the Inbox list view.<}100{>Gdy skończysz pracę z kreatorem konfiguracji poczty, powrócisz do widoku listy Skrzynki odbiorczej.<0} {0>You are now ready to download your e-mails by pressing F2 and selecting Connect from the menu.<}95{>Możesz teraz pobrać wiadomości, naciśnij F2 i wybierz z menu opcję Połącz.<0}

#### {0>E-mail Settings{1><1} (Optional)<}100{>Opcjonalne ustawienia poczty{1><1}<0}

{0>When you press SPACEBAR on the Options button, the E-mail Setup Wizard adds three additional dialogs.<}100{>Gdy naciśniesz SPACJĘ na przycisku Opcje, wyświetlone zostanie kreator konfiguracji zawierający trzy dodatkowe okna.<0}

{0>The first dialog changes the amount of time Inbox waits to check for new messages.<}100{>Pierwsze okno pozwala zmienić długość oczekiwania na następne automatyczne sprawdzenie poczty.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the minutes box and enter a new number of minutes.<}80{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do pola minuty i wpisz nową wartość.<0} {0>The E-mail Setup Wizard will automatically pick the correct connection to use for the e-mail service you created.<}100{>Kreator konfiguracji poczty automatycznie wybierze odpowiednie połączenie.<0} {0>If, for some reason, you want to use a specific connection, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Connection list box and use the arrow keys to select the connection.<}90{>Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz używać konkretnego połączenia, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść na listę Połączenie i wybierz strzałkami odpowiednią opcję.<0} {0>When you are done with the settings in this dialog, press DOT 8 on the Next button to go to the last dialog.<}93{>Gdy skończysz konfigurację opcji w tym oknie, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dalej, aby przejść do następnego okna.<0}

{0>In the second dialog, press DOTS 4-5 CHORD if your outgoing mail server (SMTP{1><1}) requires authentication, press SPACEBAR to enter a check in the "Outgoing e-mail server requires authentication" check box.<}92{>W drugim oknie, jeżeli Twój serwer poczty wychodzącej (SMTP{1><1}) wymaga autoryzacji, naciśnij SPACJĘ, aby zaznaczyć pole wyboru "Serwer poczty wychodzącej wymaga autoryzacji".<0} {0><}100{><0}{0>This dialog also lets you control the number of e-mails downloaded to your PAC Mate.<}100{>To okno pozwala również zmienić liczbę wiadomości pobieranych przez PAC Mate.<0} {0>In this dialog, the "Only display messages from the last" check box is checked by default.<}100{>Domyślnie zaznaczone jest pole wyboru "Pokazuj wiadomości jedynie z ostatnich".<0} {0>Press SPACEBAR to uncheck this box or DOTS 4-5 CHORD to move to the edit field and enter a number to specify how many days of e-mail you want downloaded.<}90{>Naciśnij SPACJĘ, aby wyłączyć tę opcję lub AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do pola edycyjnego i podać liczbę dni, z których chcesz odbierać wiadomości.<0}

{0>The last dialog allows you to choose between downloading only message headers or the whole message.<}100{>Ostatnie okno pozwala wybrać pomiędzy pobieraniem wyłącznie nagłówków wiadomości lub całych wiadomości.<0} {0>To automatically download the whole message, from the list, use the arrow keys to select "Get full copy of messages."<}100{>Aby automatycznie pobierać całe wiadomości, wybierz na liście opcję "Pobieraj pełne kopie wiadomości".<0} {0>You can also select to limit the size of messages by pressing DOTS 4-5 CHORD, then SPACEBAR to check the Include check box, press DOTS 4-5 CHORD again and enter the size of each message downloaded.<}81{>Możesz też ustawić ograniczenie wielkości wiadomości, poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do pola wyboru Dołącz i zaznacz je SPACJĄ, naciśnij ponownie AKORD PUNKTY 4-5 i wpisz rozmiar pobieranych wiadomości.<0}

{0>When using an IMAP4 connection the third dialog lets you choose to download attachments.<}100{>Jeżeli korzystasz z połączenia IMAP4, trzecie okno umożliwia wybór pobierania załączników.<0} {0>Press SPACEBAR to check the "When getting full copy, get attachments" check box.<}100{>Zaznacz SPACJĄ pole wyboru "Otrzymując pełną kopię ściągaj załączniki".<0} {0>You can also select to limit the size of attachments downloaded to your PAC Mate by pressing DOTS 4-5 CHORD, then SPACEBAR to check the "Only if smaller than" check box and in the edit field enter a number in Kilobytes.<}93{>Możesz również ustawić ograniczenie wielkości pobieranego załącznika, naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, następnie zaznacz SPACJĄ pole wyboru "Tylko jeśli mniejsze niż" i wpisz w polu edycyjnym rozmiar w kilobajtach.<0}

{0>Press SPACEBAR on the Finish button as this completes the E-mail Setup Wizard.<}100{>Naciśnij SPACJĘ na przycisku Zakończ, aby ukończyć konfigurację konta email.<0}

## {0>Connecting to a Wireless Local Area Network <}100{>Łączenie z siecią bezprzewodową<0}

{0>Wireless LAN connectivity allows for mobile computing in an open environment using a wireless network adapter and a compatible base station.<}100{>Lokalna sieć bezprzewodowa umożliwia łączenie z komputerem przy pomocy odpowiedniej karty sieciowej i kompatybilnej z nią stacji bazowej.<0}

{0>A wireless LAN can be any of the following technologies:<}100{>Sieć bezprzewodowa może być stworzona przy użyciu następujących technologii:<0} {0>802.11a, 802.11b, 802.11g or Bluetooth.<}100{>802.11a, 802.11b, 802.11g lub Bluetooth.<0}

### {0>Installing Network Adapter Drivers<}100{>Instalacja sterowników karty sieciowej<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>These are general instructions and may not apply to all wireless cards.<}100{>Są to ogólne instrukcje, które nie muszą odnosić się do wszystkich kart sieci bezprzewodowych.<0} {0>Refer to the wireless card documentation for specific installation information.<}100{>Dokładne informacje na temat instalacji znajdziesz w dokumentacji swojej karty.<0}

{0>Installing the wireless card drivers is done with ActiveSync{1><1} on your desktop or laptop computer.<}100{>Instalację sterowników należy przeprowadzić przy użyciu ActiveSync{1><1} na komputerze PC.<0}

- {0>Connect your PAC Mate to your PC and create a partnership.<}100{>Podłącz PAC Mate do PC i utwórz powiązanie.<0}

- {0>With your PC, locate the drivers file and run the Setup program.<}100{>Znajdź w komputerze sterowniki i uruchom instalację.<0} {0>Be sure to use drivers that work for Pocket PC 2003. Follow the prompt directions.<}100{>Upewnij się, że sterowniki obsługują Pocket PC 2003. Postępuj według instrukcji.<0}

- {0>ActiveSync installs the modem drivers to the PAC Mate.<}100{>ActiveSync zainstaluje w PAC Mate sterowniki modemu.<0}

#### {0>Using a Wireless LAN<}100{>Korzystanie z sieci bezprzewodowej<0}

{0>The first time you insert the wireless network card, the PAC Mate automatically opens the New Network Detected dialog where you can choose to connect to the Internet or Work.<}0{>Po pierwszym włożeniu karty sieciowej PAC Mate automatycznie otworzy okno Wykryto Nową Sieć, w którym możesz wybrać połączenie z Internetem lub z Pracą.<0} {0>This dialog is actually an HTML window so it operates differently than most dialogs.<}100{>Komunikat ten jest wyświetlany w oknie HTML, które obsługuje się nieco inaczej niż większość okien dialogowych.<0} {0>To navigate this dialog, use the arrow keys.<}100{>Po oknie tym możesz przemieszczać się klawiszami strzałek.<0} {0>To enable either radio button, press DOT 8. If you need to change a connection setting, press DOT 8 on the Settings link.<}100{>Aby zaznaczyć przycisk opcji, naciśnij 8 PUNKT. Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w ustawieniach połączenia, naciśnij 8 PUNKT na łączu Ustawienia.<0} {0>To connect, press DOT 8 on the Connect button.<}0{>Aby nawiązać połączenie, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Połącz.<0}

{0>From this point, the PAC Mate will automatically connect as needed while you use Pocket Internet Explorer and Inbox.<}100{>Od tego momentu PAC Mate będzie automatycznie wywoływał połączenie po uruchomieniu Pocket Internet Explorer i Poczty.<0} {0>If you have not yet configured your e-mail service within Inbox, you will need to do so before you can send or receive e-mail.<}100{>Przed odbieraniem i wysyłaniem wiadomości email należy skonfigurować konto email w programie pocztowym.<0}

## {0>Ending a Connection<}100{>Kończenie połączenia<0}

{0>You can end a connection with the End Connection dialog, which is accessible from any running application on PAC Mate.<}100{>Możesz zakończyć połączenie przy pomocy okna Zakończ połączenie, które jest dostępne z dowolnej aplikacji uruchomionej w PAC Mate.<0} {0>The command to open the End Connection dialog is SH CHORD, M. Next, you must press DOTS 4-5 to move to Disconnect, then press DOT 8, which activates the End link.<}80{>Polecenie otwierające okno Zakończ połączenie to AKORD PUNKTY 1-4-6, M. Następnie naciśnij PUNKTY 4-5, aby przejść do łącza Rozłącz i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Your PAC Mate should disconnect within a few seconds.<}100{>PAC Mate powinien zakończyć połączenie w ciągu kilku sekund.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>The End Connection dialog is a Microsoft bubble dialog.<}100{>Okno Zakończ Połączenie to tak zwane okienko dymek.<0} {0>Once activated, bubble dialogs automatically close in about seven seconds.<}100{>Jest ono automatycznie zamykane w około siedem sekund po uaktywnieniu.<0} {0>So it is important that you press the commands successively when PAC Mate begins speaking the dialog.<}100{>Zatem ważne jest, aby nie przerywać pracy po wyświetleniu okna przez PAC Mate.<0}

## {0>Beaming Information<}100{>Wysyłanie informacji<0}

{0>Through its infrared port, your PAC Mate is capable of sending and receiving information from other PDA’s including Palm Pilots, office equipment, phones, desktop and laptop computers that support infrared.<}0{>Port podczerwieni pozwala na komunikację z innymi urządzeniami PDA, telefonami oraz komputerami stacjonarnymi i przenośnymi wyposażonymi w port podczerwieni.<0}

{0>For information about beaming specific information within a program, see Help on your PAC Mate for that program.<}0{>Informacje na temat przesyłania danych z określonego programu znajdziesz w Pomocy PAC Mate dla tego programu.<0}

{0>If you are unable to beam information, try the following:<}100{>Jeżeli nie możesz wysłać informacji, sprawdź następujące rozwiązania:<0}

- {0>Transfer only one file, or no more than 25 contact cards, at a time.<}100{>Wysyłaj tylko jeden plik lub nie więcej niż 25 kontaktów na raz.<0}

- {0>When using IR, make sure nothing is between the two IR ports.<}100{>Upewnij się, że podczas korzystania z IR nic nie jest umieszczone pomiędzy portami podczerwieni.<0}

- {0>Adjust the room lighting or move to another location (some types of light interfere with beaming).<}100{>Zmień oświetlenie w pomieszczeniu lub przejdź do innego pomieszczenia (niektóre rodzaje oświetlenia wpływają na transfer).<0}

### {0>Receiving a Beam{1><1} on the PAC Mate<}100{>Odbieranie przesyłki{1><1} na PAC Mate<0}

{0>Your PAC Mate is set to receive all incoming beams from devices running Pocket PC 2002 and 2003. If you are receiving a beam from a device running Palm or Pocket PC 2000 follow these steps:<}100{>PAC Mate jest skonfigurowany, aby obierać wszystkie przesyłki nadchodzące z urządzeń pracujących w systemie Pocket PC 2002 i 2003. Jeżeli chcesz odebrać przesyłkę z urządzenia pracującego pod kontrolą systemu Palm lub Pocket PC 2000, postępuj według poniższych instrukcji:<0}

- {0>Press F4, S to open the Settings dialog.<}86{>Naciśnij F4, U, aby otworzyć okno Ustawienia.<0}

- {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Connections page.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Połączenia.<0}

- {0>Press B for Beam and DOT 8 to open this dialog.<}85{>Klawiszem W przejdź do opcji Wyślij i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to move to the bottom of the dialog and press DOT 8 on the Receive and infrared beam link.<}77{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść na dół okna i naciśnij 8 PUNKT na łączu Otrzymaj przesyłkę via IrDA.<0}

# {0>Using PAC Mate Programs <}100{>Używanie programów PAC Mate<0}

{0>This section offers a brief introduction to all of PAC Mate’s programs discussing the key features in each.<}100{>Ta sekcja zawiera krótki opis wszystkich programów PAC Mate.<0} {0>To read comprehensive help about each program, open the program in PAC Mate and then open the Start Menu and select Help.<}100{>Pełny opis dla każdego programu możesz wyświetlić wybierając z menu Start opcję Pomoc.<0} {0>You can also get specific help instructions on a particular dialog or window when you open Help from within that dialog or window.<}100{>Możesz również uzyskać informacje na temat wybranych okien dialogowych, jeżeli wywołasz Pomoc z tego okna.<0} {0>In addition, PAC Mate offers a variety of other types of Help as well.<}100{>PAC Mate udostępnia również inne rodzaje Pomocy.<0}

{0>In other versions of Windows, Outlook opens as a single program with links to sub-programs that appear on the Folders List.<}100{>W innych wersjach Windows, Outlook otwiera się jako pojedynczy program z łączami do podprogramów wyświetlonymi jako lista folderów.<0} {0>On the PAC Mate, these programs appear as separate programs in the Start Menu and include:<}100{>W PAC Mate programy te wyświetlane są jako odrębne pozycje w Menu Start, są to:<0} {0>Inbox, Contacts, Tasks, Calendar, and Notes.<}100{>Poczta, Kontakty, Zadania, Kalendarz i Notatnik.<0}

## {0>Inbox{1><1}{2><2}{3><3}<}100{>Poczta{1><1}{2><2}{3><3}<0}

{0>The Inbox on your PAC Mate receives e-mail{1><1} messages sent through your Internet Service Provider (ISP) or a local area network (LAN).<}0{>Skrzynka odbiorcza w PAC Mate umożliwia odbieranie wiadomości email{1><1} z Internetu lub sieci lokalnej (LAN).<0} {0>To connect to your ISP or LAN, you can use a compatible modem, network card or ActiveSync via a USB Mini B to Standard A cable.<}0{>Do połączenia z Internetem lub siecią lokalną możesz użyć modemu, karty sieciowej lub programu ActiveSync i połączenia kablem USB Mini A na Standard B.<0}

{0>There are several methods to send and receive e-mail:<}0{>Jest kilka metod wysyłania i odbierania wiadomości:<0} {0>synchronize your PAC Mate with your PC using ActiveSync, connect to a Post Office Protocol 3 (POP3), or connect to an Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4) mail server.<}0{>synchronizacja PAC Mate z komputerem PC przy użyciu programu ActiveSync, połączenie z serwerem POP3 lub IMAP4.<0} {0>For POP 3 and IMAP 4 you will need to set up an e-mail service.<}95{>W przypadku POP 3 i IMAP 4 konieczna jest konfiguracja konta pocztowego.<0} {0>For more information about setting up an e-mail service, see Connecting the PAC Mate, Setting Up an E-Mail Account.<}100{>Więcej informacji na temat konfiguracji usługi e-mail znajdziesz w sekcji Łączenie PAC Mate, Konfiguracja konta email.<0}

{0>The following table lists the commands{1><1} that can be used in Inbox.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń dostępnych w programie Poczta.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Shortcut to Contacts<}0{>Skrót do Kontaktów<0} | {0>SH CHORD, C<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, C<0} |
| {0>Show By<}100{>Wyświetlaj według<0} | {0>SH CHORD, W<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, W<0} |
| {0>Sort By<}100{>Sortuj według<0} | {0>SH CHORD, Y<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, Y<0} |
| {0>Send Message (when creating a new message)<}100{>Wyślij wiadomość (podczas tworzenia nowej wiadomości)<0} | {0>SH CHORD, S<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, S<0} |
| {0>New Message<}75{>Nowa wiadomość<0} | {0>SH CHORD, N<}75{>AKORD PUNKTY 1-4-6, N<0} |
| {0>Expand/Collapse Message Headers<}100{>Rozwiń/Zwiń nagłówki wiadomości<0} | {0>SH CHORD, H<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, H<0} |
| {0>My Text Messages <}100{>Moje wiadomości tekstowe<0} | {0>SH CHORD, M<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, M<0} |
| {0>Delete<}100{>Skasuj<0} | {0>E CHORD, D<}100{>AKORD E, D<0} |
| {0>Rename<}100{>Zmień nazwę<0} | {0>SH CHORD, R<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, R<0} |
| {0>Services <}0{>Usługi<0} | {0>SH CHORD, V<}75{>AKORD PUNKTY 1-4-6, V<0} |
| {0>Next Message<}100{>Następna wiadomość<0} | {0>N CHORD<}100{>AKORD N<0} |
| {0>Prior Message<}100{>Poprzednia wiadomość<0} | {0>P CHORD<}100{>AKORD P<0} |
| {0>Read Message Body<}100{>Czytaj treść wiadomości<0} | {0>M CHORD<}100{>AKORD M<0} |
| {0>Translate and Send<}0{>Przetłumacz i wyślij<0} | {0>SH CHORD, T<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, T<0} |
| {0>Next E-mail Account<}100{>Następne konto pocztowe<0} | {0>DOT 5+RIGHT ARROW or DOT 5 CHORD<}100{>PUNKT 5+STRZAŁKA W PRAWO lub AKORD 5 PUNKT<0} |
| {0>Prior E-mail Account<}100{>Poprzednie konto pocztowe<0} | {0>DOT 5+LEFT ARROW or DOT 2 CHORD<}100{>PUNKT 5+STRZAŁKA W LEWO lub AKORD 2 PUNKT<0} |

### {0>Downloading E-mail{1><1} Messages <}100{>Pobieranie wiadomości email{1><1}<0}

{0>If you have more than one service established for Inbox, press F2, move to Show By, and press DOT 8. Make sure that the service is selected.<}0{>Jeżeli skonfigurowałeś w Skrzynce odbiorczej więcej niż jedną usługę, naciśnij przycisk F2, przejdź do opcji Wyświetl i naciśnij 8 PUNKT. Wybierz odpowiednią usługę.<0}

{0>To download your e-mail messages, press F2 move to Connect and press DOT 8. The messages on your PAC Mate and mail server are synchronized.<}0{>Aby pobrać wiadomości email, naciśnij F2 przejdź do opcji Połącz i naciśnij 8 PUNKT. Wiadomości w PAC Mate i na serwerze pocztowym zostaną zsynchronizowane.<0} {0>This means that new messages are downloaded to the PAC Mate Inbox folder, while messages in the PAC Mate Outbox folder are sent.<}100{>Oznacza to, że nowe wiadomości zostaną pobrane do folderu Skrzynka Odbiorcza w PAC Mate, a wiadomości z folderu Skrzynka Nadawcza zostaną wysłane.<0} {0>Also, messages that have been deleted from the server are removed from the PAC Mate Inbox.<}100{>Wiadomości usunięte z serwera, zostaną usunięte również ze Skrzynki Odbiorczej PAC Mate.<0}

### {0>Reading Messages<}0{>Czytanie wiadomości<0}

{0>To open a message press DOT 8 on the message in the message list.<}78{>Aby otworzyć wiadomość, w widoku listy naciśnij 8 PUNKT na wybranej wiadomości.<0} {0>With the message, you can press M CHORD to skip over the e-mail heading information and move directly to the body of the message.<}94{>W wiadomości możesz nacisnąć AKORD M, aby ominąć nagłówek wiadomości i przejść bezpośrednio do treści wiadomości.<0}

{0>If you read a message and decide that you need the full copy, press F2, and press DOT 8 on Edit and select Mark for Download.<}91{>Jeżeli czytając wiadomość, zdecydujesz że potrzebna jest jej pełna kopia, naciśnij F2, następnie 8 PUNKT na menu Edycja i wybierz opcję Zaznacz do ściągnięcia.<0} {0>Or while in the message list, press F2, move to Services, and press DOT 8. Move to Mark for Download and press DOT 8 again.<}0{>Na liście wiadomości, naciśnij F2, przejdź do opcji Usługi i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź do opcji Zaznacz do ściągnięcia i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>This will also download message attachments if you selected those options when you set up the mail service.<}0{>Po włączeniu odpowiednich opcji pobrane zostaną również załączniki.<0} {0>You can also choose to download full copies of messages by default.<}0{>Możesz również włączyć pobieranie pełnych kopii wiadomości jako akcję domyślną.<0}

{0>When finished, press F2, move to Services, and press DOT 8. Then move to Disconnect and press DOT 8 again.<}0{>Gdy skończysz naciśnij F2, przejdź do opcji Usługi i naciśnij 8 PUNKT. Następnie przejdź do opcji Rozłącz i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Composing{1><1} and Sending a Message<}100{>Tworzenie{1><1} i wysyłanie wiadomości<0}

- {0>In the e-mail message list view, press SH CHORD, N.<}80{>Na liście wiadomości naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, N.<0}

- {0>To Expand Heads and press F2 and DOT 8 on Expand Headers to display more header information.<}84{>Naciśnij F2, przejdź do opcji Rozwiń Nagłówki i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD  to move to about the Header area.<}73{>Aby przejść w obszar nagłówka naciśnij AKORD PUNKTY 4-5.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD to enter the message area.<}0{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść w obszar wiadomości.<0} {0>Type in your message.<}100{>Wpisz wiadomość.<0}

- {0>Press DOTS 4-5 CHORD  to move to the Send button and press DOT 8. If you are working offline, the message is moved to the Outbox folder and will be sent the next time you connect.<}0{>Naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przyjść do przycisku Wyślij, a następnie naciśnij 8 PUNKT. Jeżeli pracujesz w trybie offline, wiadomość jest przenoszona Skrzynki Nadawczej i zostanie wysłana przy następnym połączeniu.<0}

### {0>Replying{1><1} or Forwarding a Message<}100{>Odpowiadanie{1><1} i przesyłanie wiadomości<0}

{0>Open the message, press F2, move to Action and press DOT 8. In the menu select and press DOT 8 on the action you want to perform (Reply, Reply All, or Forward).<}0{>Otwórz wiadomość, naciśnij F2, przejdź do opcji Czynność i naciśnij 8 PUNKT. Wybierz z menu czynność (Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Dalej), którą chcesz wykonać i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>In the message area, type in your response.<}100{>Wpisz odpowiedź w obszarze wiadomości.<0}

{0>When you are done press F2, move to send and press DOT 8.<}81{>Gdy skończysz, naciśnij F2, przejdź do opcji wyślij i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Selections in the Message tab found under the Tools Menu in Options determine whether the original text is included.<}100{>W oknie Opcje dostępnym z menu Narzędzia, na zakładce Wiadomość można wybrać, czy dołączany ma być tekst oryginalnej wiadomości.<0}

{0>To see more header information, press F2, move to Expand Header, and press DOT 8.  Press it again to collapse the header area.<}0{>Aby obejrzeć informacje na temat nagłówka, naciśnij F2, przejdź do opcji Rozwiń Nagłówek i naciśnij 8 PUNKT. Wywołaj tę opcję ponownie, aby zwinąć obszar nagłówka.<0}

### {0>Attaching a File to an E-mail{1><1} Message<}100{>Dołączanie pliku do wiadomości email{1><1}<0}

{0>With the message open, press F2, move to Edit, and press DOT 8. In the Edit menu, press DOT 8 on Add Attachment.<}0{>W otwartej wiadomości, naciśnij F2, przejdź do opcji Edycja i naciśnij 8 PUNKT. W menu Edycja naciśnij 8 PUNKT na opcji Dodaj załącznik.<0} {0>Then, select the file you want to attach.<}100{>Następnie wybierz, który plik chcesz dołączyć.<0} {0>OLE objects cannot be attached to Inbox messages.<}100{>Do wiadomości nie można dołączać obiektów OLE.<0}

### {0>Receiving Attachments{1><1}<}100{>Odbieranie załączników{1><1}<0}

{0>If your e-mail is set to get message headers only, then before you can recognize that e-mail has an attachment, you must download the whole e-mail message.<}97{>Jeżeli twój program pocztowy jest skonfigurowany, aby odbierać tylko nagłówki wiadomości, aby wykryć obecność załącznika, musisz pobrać całą wiadomość.<0} {0>To do this from an open message, press F2, move to Edit, and press DOT 8. Move to Mark for Download and press DOT 8 again.<}76{>Możesz to zrobić z otwartej wiadomości, naciśnij F2, przejdź do opcji Edytuj i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź do opcji Zaznacz do ściągnięcia i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Or while in the message list, press F2, move to Services, and press DOT 8. Move to Mark for Download and press DOT 8 again.<}100{>Na liście wiadomości, naciśnij F2, przejdź do opcji Usługi i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź do opcji Zaznacz do ściągnięcia i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>An attachment sent with an e-mail message or downloaded from the server is indicated with the following text at the bottom of the message, “Message truncated.<}99{>Załącznik wysłany z wiadomością lub pobrany z serwera jest sygnalizowany komunikatem na końcu wiadomości: "Wiadomość okrojona".<0} {0>Press F2, move to Edit and press DOT 8. Select Mark for Download and press DOT 8 again to get remaining portion.”<}0{>Naciśnij F2, przejdź do opcji Edytuj i naciśnij 8 PUNKT. Wybierz opcję Zaznacz do ściągnięcia i ponownie naciśnij 8 PUNKT, aby pobrać resztę wiadomości.<0} {0>You can mark an attachment for downloading (IMAP4{1><1} service only) the next time you connect.<}100{>Możesz oznaczyć załącznik do pobrania (tylko usługa IMAP4{1><1}) przy następnym połączeniu.<0}

{0>If you receive messages through synchronization, in ActiveSync on your PC, go to Tools (ALT+T) and press ENTER on Options.<}100{>Jeżeli odbierzesz wiadomości podczas synchronizacji, w programie ActiveSync na komputerze PC, przejdź do menu Narzędzia (ALT+N) i naciśnij ENTER na elemencie Opcje.<0} {0>Then, press TAB to move to the Settings button, and press SPACEBAR.<}100{>Następnie naciśnij TAB, aby przejść do przycisku Ustawienia i naciśnij SPACJĘ.<0} {0>In the Mail Synchronization dialog, press TAB to move to the “Include File Attachments check box” and press the SPACEBAR to check it.<}100{>W oknie Synchronizacja Poczty naciśnij TAB, aby przejść do pola wyboru “Dołączaj załączniki” i naciśnij SPACJĘ, aby je zaznaczyć.<0}

{0>If you receive messages through a remote mail server using the IMAP4 or POP3{1><1} mail protocol, you will need to configure your e-mail service to download attachments.<}100{>Jeżeli odbierzesz wiadomości ze zdalnego serwera pocztowego korzystając z protokołu IMAP4 lub POP3{1><1}, konieczna jest konfiguracja usługi poczty do odbierania załączników.<0} {0>To do this, press F2, move to Tools and press DOT 8. From this menu, select Options and press DOT 8. In the Options dialog, press the DOWN ARROW to select the service you want to change the settings and press DOT 8. This opens the E-mail Setup Wizard.<}0{>Aby to zrobić, naciśnij F2, przejdź na opcję Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. W oknie Opcje wybierz STRZAŁKĄ W DÓŁ usługę, której ustawienia chcesz zmienić i naciśnij 8 PUNKT. Otwiera to kreatora ustawień poczty.<0} {0>Move forward through the Wizard until you reach the Server Information page.<}100{>W kreatorze przejdź do strony Informacje o serwerze.<0} {0>On this page, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Options button and press SPACEBAR.<}72{>Na stronie tej naciśnij AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do przycisku Opcje i naciśnij SPACJĘ.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Embedded images and OLE objects cannot be received as attachments.<}100{>Osadzone obrazy i obiekty OLE nie mogą być odbierane jako załączniki.<0}

{0>An embedded message can be viewed as an attachment when using IMAP4 to receive e-mail.<}100{>W przypadku korzystania z IMAP4 do odbierania wiadomości, osadzoną wiadomość można przeglądać jako załącznik.<0} {0>However, this feature does not work if Transport Neutral Encapsulation Format (TNEF) is enabled so that you can receive meeting requests.<}100{>Jednak funkcja tan nie działa jeżeli włączony jest format Transport Neutral Encapsulation Format (TNEF).<0}

### {0>Receiving Meeting Requests{1><1}<}100{>Odbieranie propozycji spotkania{1><1}<0}

{0>If you receive your e-mail messages through ActiveSync, you will automatically receive meeting requests.<}100{>Jeżeli odbierzesz wiadomości email przez ActiveSync, automatycznie odbierzesz też propozycje spotkań.<0} {0>If you connect directly to a mail server, the server must be running Microsoft Exchange Server 2002 in order for you to receive meeting requests.<}100{>Jeżeli łączysz się bezpośrednio z serwerem pocztowym, aby odebrać propozycje spotkań, na serwerze powinien być uruchomiony Microsoft Exchange Server 2002.<0} {0>If you are running Microsoft Exchange Server 2002{1><1}, you will automatically receive meeting requests in your Inbox.<}100{>Jeżeli korzystasz z Microsoft Exchange Server 2002{1><1}, wszystkie propozycje spotkań automatycznie zostaną przesłane do skrzynki odbiorczej.<0}

### {0>Open a Meeting Request{1><1}<}100{>Otwieranie propozycji spotkania{1><1}<0}

{0>Meeting requests that you synchronize with ActiveSync appear on the Today Screen as an appointment.<}100{>Propozycje spotkań odebrane przez ActiveSync są wyświetlane na ekranie Dziś jako spotkania.<0} {0>Use the cursor cross to move to Appointments and press DOT 8. If you want, you can include a written message with your response.<}0{>Przejdź kursorami do spotkań i naciśnij 8 PUNKT. Jeżeli chcesz, możesz do odpowiedzi dołączyć notatkę.<0} {0>The response will be sent the next time that you synchronize or connect to your mail server, and your PAC Mate Calendar will be updated.<}100{>Odpowiedź zostanie wysłana podczas następnej synchronizacji lub połączenia z serwerem pocztowym, uaktualniony zostanie też Kalendarz w PAC Mate.<0}

### {0>Printing Messages<}100{>Drukowanie wiadomości<0}

{0>You can print messages from Inbox using a USB-attached printer if you install the PrintPocketCE utility that can be found on your PAC Mate Documentation CD.<}100{>Jeżeli zainstalujesz program PrintPocketCE umieszczony na płycie z dokumentacją PAC Mate, możesz drukować wiadomości ze Skrzynki odbiorczej używając drukarki podłączonej przez port USB.<0} {0>Be sure to select LPT1 from the printer port list in the print dialog.<}100{>W oknie drukowania jako port drukarki należy wybrać LPT1.<0}

### {0>Moving{1><1} Messages<}100{>Przenoszenie{1><1} wiadomości<0}

{0>In the message list, select the message and press F2 CHORD.<}86{>Na liście wiadomości, zaznacz wiadomość i naciśnij AKORD F2.<0} {0>To select multiple messages, press SPACEBAR+DOWN ARROW.<}0{>Aby zaznaczyć wiele wiadomości, naciśnij SPCJA+STRZAŁKA W DÓŁ.<0} {0>Then, press F2 CHORD on the selected messages.<}70{>Następnie naciśnij AKORD F2.<0}

{0>On the menu, select Move to and then select the folder you want to move the messages.<}100{>Wybierz z menu opcję Przenieś, a następnie określ, do którego folderu chcesz przenieść wiadomość.<0}

{0>Caution:<}100{>Uwaga:<0} 	{0>When you move a message that you have received through POP3 or synchronization to a folder you created on your PAC Mate, the copy of the message on the server is deleted the next time you connect.<}100{>Gdy przenosisz wiadomość odebraną przez POP3 lub synchronizację do folderu utworzonego w PAC Mate, kopia wiadomości umieszczona na serwerze zostanie skasowana podczas następnego połączenia.<0} {0>This prevents duplicate copies of messages.<}100{>Zapobiega to duplikowaniu kopii wiadomości.<0} {0>Although the complete message is moved, message attachments will be deleted if you have not selected the option to download attachments.<}100{>Jakkolwiek przenoszona jest cała wiadomość, jeżeli nie zaznaczyłeś opcji ściągania załączników, zostaną one skasowane.<0} {0>Once the message is moved, you will be able to access the message only from your PAC Mate.<}100{>Po przeniesieniu wiadomości możesz otwierać ją tylko z PAC Mate.<0}

### {0>Deleting{1><1} Messages <}100{>Kasowanie{1><1} wiadomości <0}

{0>To delete a message in the message list, select the message.<}100{>Aby skasować wiadomość z listy, zaznacz ją.<0} {0>To select multiple messages, press SPACEBAR+DOWN ARROW.<}100{>Aby zaznaczyć wiele wiadomości, naciśnij SPCJA+STRZAŁKA W DÓŁ.<0} {0>Then, press F2, move to Tools and press DOT 8. On the menu, move to Delete.<}0{>Następnie naciśnij F2, przejdź do opcji Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Wybierz z menu opcję Usuń.<0} {0>Messages are moved to the Deleted Items folder and deleted according to the option that you have selected in the Message tab.<}100{>Wiadomości zostaną przeniesione do folderu Elementy usunięte, chyba że w Opcjach na zakładce Wiadomość wybrane zostały inne ustawienia.<0} {0>Press F2, move to Tools and press DOT 8. Move to Options and press DOT 8 again.<}0{>Naciśnij F2, przejdź do opcji Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź na Opcje i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD until you hear "Services tab," then press the RIGHT ARROW to move to the Message tab.<}86{>Naciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż usłyszysz "Konta zakładka", następnie naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, aby przejść na zakładkę Wiadomość.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you are working offline, messages that have been deleted from the server will be deleted from the PAC Mate the next time you connect or according to the options you have selected.<}100{>Jeżeli pracujesz w trybie offline, wiadomości skasowane z serwera przy następnym połączeniu zostaną usunięte również z PAC Mate, chyba że wybrane zostały inne ustawienia.<0}

{0>To permanently delete messages in the Deleted Items folder, press F2, move to Tools and press DOT 8. Move to Empty Deleted Items and press DOT 8 again.<}0{>Aby trwale skasować wiadomości z folderu Elementy usunięte naciśnij F2, przejdź na opcję Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź do opcji Opróżnij elementy usunięte i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Clearing Messages and Folders<}100{>Kasowanie wiadomości i folderów<0}

{0>When receiving e-mail messages from a POP3 or IMAP4 server, select the service on the PAC Mate containing the folders and messages you want to clear, and then press F2, move to Services and press DOT 8. Move to Clear All and press DOT 8 again.<}78{>Gdy odbierzesz wiadomości email przez serwer POP3 lub IMAP4, wybierz w PAC Mate konto zawierające foldery i wiadomości, które chcesz usunąć, następnie naciśnij F2, przejdź do opcji Konta i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź na Wyczyść wszystko i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>All messages and folders that are linked to the selected service are cleared, and memory space is expanded on the PAC Mate without deleting messages on the server.<}100{>Wszystkie wiadomości powiązane z zaznaczonym kontem zostaną usunięte z PAC Mate, bez kasowania z serwera.<0} {0>The next time you connect, the messages and folders are downloaded again.<}100{>Podczas następnego połączenia wszystkie wiadomości i foldery zostaną pobrane ponownie.<0}

{0>You cannot clear messages and folders from the ActiveSync folder.<}100{>Nie możesz wyczyścić wiadomości i folderów z folderu ActiveSync.<0}

### {0>Changing Message Options<}100{>Zmiana opcji wiadomości<0}

{0>In the message list, press F2, move to Tools and press DOT 8. Move to Options and press DOT 8 again.<}78{>Na liście wiadomości naciśnij F2, przejdź do opcji Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź na Opcje i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD until you hear "Services tab," then press the RIGHT ARROW to move to the Message tab.<}100{>Naciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż usłyszysz "Konta zakładka", następnie naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, aby przejść na zakładkę Wiadomość.<0}

{0>To place a copy of the original message beneath your response text, press the SPACEBAR to check “When replying, include body” check box.<}100{>Aby pod odpowiedzią umieścić oryginalną wiadomość, zaznacz SPACJĄ pole wyboru “Odpowiadając dołącz wiadomość”.<0}

{0>By default, e-mail messages you send are not saved on your PAC Mate.<}100{>Domyślnie wysyłane wiadomości email nie są zapisywane w PAC Mate.<0} {0>This helps conserve memory space.<}100{>Pomaga to oszczędzać pamięć.<0} {0>If you want to keep copies of sent e-mail messages, press the SPACEBAR to check “Keep copy of sent mail in Sent folder” check box.<}100{>Jeżeli chcesz zachowywać kopie wysyłanych wiadomości, zaznacz SPACJĄ pole wyboru “Zachowuj kopie w Wysłanych”.<0}

### {0>Changing Storage Options<}100{>Zmiana opcji przechowywania<0}

{0>In the message list, press F2, move to Tools and press DOT 8. Move to Options and press DOT 8 again.<}100{>Na liście wiadomości naciśnij F2, przejdź do opcji Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź na Opcje i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Storage tab.<}92{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Magazyn.<0}

{0>To store attachments on a storage card rather than internal RAM, press the SPACEBAR to check the “Store attachments on storage card” check box.<}100{>Aby zapisywać załączniki na karcie pamięci, zamiast w wewnętrznej pamięci RAM, zaznacz SPACJĄ pole wyboru “Przechowuj załączniki na karcie pamięci”.<0} {0>All attachments will move to the selected card.<}100{>Wszystkie załączniki zostaną przeniesione na wybraną kartę.<0}

## {0>Contacts{1><1}{2><2}<}100{>Kontakty{1><1}{2><2}<0}

{0>Maintain a list of your family, friends, and colleagues so you can easily find the information and stay in touch, regardless of where you are.<}100{>Uzupełnianie listy członków rodziny, przyjaciół i znajomych pozwala szybko wyszukiwać informacje oraz odnaleźć dane kontaktowe, niezależnie od tego gdzie jesteś.<0} {0>You can enter both personal and business information.<}100{>Możesz wpisywać osobiste dane i biznesowe.<0}

### {0>Creating or Editing a Contact{1><1}<}100{>Tworzenie lub edycja kontaktu{1><1}<0}

{0>To create a contact, press SH CHORD, N. When the Contact details page initially opens the Name expand field is active.<}88{>Aby utworzyć kontakt, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, N. Po otwarciu strony Szczegóły kontaktu aktywne jest pole Nazwisko.<0} {0>You type in the name of your contact and when you are done press DOT 8 to move out of the edit field or if you want to add a title, middle name or suffix, press SH CHORD, F to expand the field.<}90{>Po wpisaniu nazwy kontaktu naciśnij 8 PUNKT, aby wyjść z pola edycyjnego lub jeżeli chcesz dodać tytuł, drugie imię lub sufiks, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, F, aby rozwinąć pole.<0} {0>Press the DOWN ARROW to move to the next item in the expand field.<}100{>STRZAŁKĄ W DÓŁ możesz przejść do następnego elementu rozwiniętego pola.<0} {0>To close an expand field, press F1.<}89{>Aby zamknąć rozwinięte pole, naciśnij F1.<0}

{0>Press DOWN ARROW again to move to the next edit field.<}100{>Naciśnij ponownie STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść do następnego pola.<0} {0>Press DOT 8 to move into the field and type in the information.<}87{>Naciśnij 8 PUNKT, aby wejść w pole i wpisać informację.<0} {0>Press DOT 8 again to move out of the field and press DOWN ARROW to move to the next field.<}92{>Naciśnij 8 PUNKT jeszcze raz, aby wyjść z pola i STRZAŁKĄ W DÓŁ przejdź do następnego pola.<0} {0>You enter information about a contact by using this command sequence of DOT 8 and DOWN ARROW.<}90{>Wszystkie informacje o kontakcie wprowadzasz używając kolejno przycisków 8 PUNKT i STRZAŁKA W DÓŁ.<0}

{0>When you move to the "Birthday" and "Anniversary" items, press DOT 8 and use the arrow keys to move between month, day and year.<}94{>Gdy przejdziesz do pól "Urodziny" i "Rocznica", naciśnij 8 PUNKT i wybierz strzałkami miesiąc, dzień i rok.<0}

{0>To add additional information about your contact, like when is it  appropriate to call etc., press DOTS 5-6 CHORD to move to the Notes page.<}88{>Aby wprowadzić dodatkowe informacje na temat kontaktu, na przykład kiedy najlepiej dzwonić, naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na stronę Notatnik.<0} {0>When finished, press F1 to return to the contact list.<}92{>Gdy skończysz naciśnij F1, aby powrócić na listę kontaktów.<0}

{0>To edit contact information, press DOT 8 on the name in the contact list view, and then press F2, move to Edit, and press DOT 8. When finished making changes, press DOT 8 to return to the contact list.<}0{>Aby edytować dane kontaktu, naciśnij na liście 8 PUNKT na wybranym kontakcie, następnie naciśnij F2, przejdź do opcji Edytuj i naciśnij 8 PUNKT. Gdy skończysz wprowadzać zmiany naciśnij 8 PUNKT, aby powrócić na listę kontaktów.<0}

{0>New contacts are added to the category that is currently displayed.<}100{>Nowe kontakty są dodawane do aktualnie wyświetlanej kategorii.<0}

### {0>E-mailing{1><1} a Contact{2><2}<}100{>Wysyłanie{1><1} wiadomości email do kontaktu{2><2}<0}

{0>In the contact list, select the contact and press F2 CHORD.<}85{>Na liście kontaktów, zaznacz kontakt i naciśnij AKORD F2.<0} {0>On the menu, press DOT 8 on “Send E-mail to Contact.”<}78{>W menu naciśnij 8 PUNKT na opcji “Wyślij pocztę”.<0}

### {0>Finding a Contact<}100{>Wyszukiwanie kontaktu<0}

{0>There are three ways to find a contact:<}100{>Kontakt można wyszukiwać na trzy sposoby:<0}

- {0>Use the Find Feature in the Start Menu or in the contact list, press F2, and select Show By.<}96{>Użyj funkcji Znajdź z menu Start lub naciśnij F2 na liście kontaktów i wybierz opcję Wyświetlaj według.<0} {0>Select the type of contact that you want displayed.<}100{>Wybierz typ kontaktów, które mają być wyświetlane.<0} {0>To show all contacts again, select All Contacts.<}100{>Aby ponownie wyświetlić wszystkie kontakty, wybierz opcję Wszystkie kontakty.<0} {0>To view a contact not assigned to a category, select No Categories.<}100{>Aby wyświetlić kontakty nie przypisane do kategorii, wybierz Brak kategorii.<0}

- {0>To view the names of companies your contacts work for, in the contact list, press F2 and select View, then select By Company.<}97{>Aby wyświetlić nazwy firm, w których pracują osoby wpisane w kontaktach, naciśnij F2 i wybierz Widok, następnie wybierz opcję Według Firmy.<0} {0>The number of contacts that work for that company will be displayed to the right of the company name.<}100{>Liczba kontaktów pracujących w danej firmie jest wyświetlana na prawo od nazwy firmy.<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0} 	{0>In Find Feature, you can select from a list of contacts that you already looked for in the Find edit combo box.<}100{>Funkcja Znajdź pozwala przeglądać w polu edycyjnym szukania listę wcześniej szukanych kontaktów.<0} {0>Use the ARROW keys to expand the box<}100{>Listę możesz rozwinąć STRZAŁKAMI.<0}

### {0>Change Options<}100{>Zmiana opcji<0}

{0>In the contact list, press F2, move to Tools and press DOT 8. Move to Options and press DOT 8 again.<}96{>Na liście kontaktów naciśnij F2, przejdź do opcji Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź na Opcje i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Choose the List View options of your preference.<}100{>Wybierz preferowane opcje widoku listy.<0}

{0>PAC Mate does not support the “Use large font” item.<}100{>PAC Mate nie obsługuje opcji "Użyj dużej czcionki".<0}

{0>The area code and country/region for new contacts are automatically entered based on the information in Country/Region settings.<}100{>Numer kierunkowy oraz kraj/region dla nowych kontaktów są automatycznie wpisywane na podstawie wprowadzonych tu informacji.<0}

## {0>Tasks{1><1} <}100{>Zadania{1><1} <0}

{0>You can use Tasks to help you organize and set your day’s schedule.<}100{>Zadania pomagają organizować harmonogram dnia.<0} {0>You can create a list of things to do and prioritize them by their importance.<}100{>Możesz utworzyć listę zadań do wykonania i posortować ją według priorytetów zadań.<0} {0>Any task that needs to be accomplished today is displayed on the Today screen.<}100{>Zadania do wykonania tego dnia są wyświetlane na ekranie Dziś.<0}

{0>To help you stay on task, ActiveSync automatically synchronizes your tasks between your PAC Mate and PC.<}100{>ActiveSync automatycznie synchronizuje zadania pomiędzy PAC Mate i PC.<0}

### {0>Creating a Task{1><1} <}100{>Tworzenie zadania{1><1} <0}

{0>To create a task, press SH CHORD, N. The Task details page initially opens with the Subject edit combo box active.<}88{>Aby utworzyć zadanie, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, N. Otwierane jest okno szczegółów zadania, aktywne jest pole edycyjne kombi Temat.<0} {0>You can type in the subject of your task or use the arrow keys to use one of the items in the combo box.<}100{>Możesz wpisać temat zadania lub wybrać strzałkami jeden z elementów pola kombi.<0} {0>When you are done press DOT 8 to move out of the combo edit box.<}89{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT, aby wyjść z pola kombi.<0} {0>Next, press the DOWN ARROW to move to the next edit field.<}100{>Następnie naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść do następnego pola.<0} {0>Press DOT 8 again, but this time to move into the edit field.<}88{>Naciśnij ponownie 8 PUNKT, jednak tym razem aby wejść do pola edycyjnego.<0} {0>When you are done, press DOT 8 again to move out of the field and press DOWN ARROW to move to the next field.<}93{>Gdy skończysz, naciśnij 8 PUNKT jeszcze raz, aby wyjść z pola i STRZAŁKĄ W DÓŁ przejdź do następnego pola.<0} {0>You enter information about a task by using this command sequence of DOT 8 and DOWN ARROW.<}95{>Wszystkie informacje o zadaniu wprowadzasz używając kolejno przycisków 8 PUNKT i STRZAŁKA W DÓŁ.<0}

{0>When you move to the "Start" and "Due" items, press DOT 8 to open the Date Selector.<}92{>Gdy dojdziesz do elementów "Początek" i "Koniec", naciśnij 8 PUNKT, aby otworzyć okno wyboru daty.<0} {0>For more information on the commands associated with the Date Selector, please see Calendar, Using the Date Selector.<}100{>Więcej informacji na temat poleceń związanych z oknem wyboru daty znajdziesz w sekcji Kalendarz, Używanie okna wyboru daty.<0}

{0>To add additional information about your task, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Notes page.<}82{>Aby dodać informacje na temat zadania, przejdź na zakładkę Notatnik poleceniem AKORD PUNKTY 5-6.<0} {0>When finished, press F1 to return to the task list view.<}93{>Gdy skończysz naciśnij F1, aby powrócić na listę zadań.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0}	{0>New tasks are added to the category that is currently selected.<}100{>Nowe zadania są dodawane do aktualnie wyświetlanej kategorii.<0}

{0>If you find that creating a detailed task is too time consuming, you can quickly create a task by pressing F2, moving to Tools and pressing DOT 8. Then move to and press DOT 8 on Entry Bar.<}0{>Jeżeli uznasz, że tworzenie szczegółowego zadania zajmuje zbyt wiele czasu, możesz utworzyć zadanie wciskając F2, a następnie 8 PUNKT na menu Narzędzia.<0} {0>This places an entry bar at the top of your task list where you can quickly enter a one-sentence task.<}100{>Polecenie to umieszcza na górze listy zadań pasek wprowadzania, który pozwala szybko utworzyć jedno zdaniowe zadanie.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD until you enter the field and type in your task.<}0{>Naciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż przejdziesz do tego pola i wpisz zadanie.<0} {0>When you are done press DOT 8 to add the new task to the list view.<}89{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT, aby dodać do listy nowe zadanie.<0} {0>If this is a task of high importance, then press SH CHORD, H to move to activate the “High Importance” button.<}89{>Jeżeli jest to zadanie o wysokim priorytecie, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, H, aby uaktywnić przycisk “Wysoki priorytet”.<0} {0>If this is a task of low importance, then press SH CHORD, L to move to activate the “Low Importance” button.<}89{>Jeżeli jest to zadanie o niskim priorytecie, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, L, aby uaktywnić przycisk “Niski priorytet”.<0}

### {0>Editing a Task{1><1}<}100{>Edycja zadania{1><1}<0}

{0>To change a task, select it in the task list, then press F2, and select Edit.<}95{>Aby zmienić zadanie, wybierz je z listy, następnie naciśnij F2 i wybierz opcję Edytuj.<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0}	{0>You can easily create a task from the Today Screen by pressing F2, moving to Task and pressing DOT 8. When Task Information dialog displays, type in your information.<}0{>Z ekranu Dziś można bardzo szybko utworzyć nowe zadanie, naciśnij F2, przejdź do opcji Zadanie i naciśnij 8 PUNKT. Po wyświetleniu okna szczegółów zadania wpisz odpowiednie informacje.<0}

### {0>Setting a Reminder for a Task{1><1}<}100{>Ustawianie przypominacza do zadania{1><1}<0}

- {0>From the task list, press DOT 8 to open the task.<}86{>Na liście zadań naciśnij 8 PUNKT, aby otworzyć zadanie.<0} {0>Press F2, move to Edit and press DOT 8. <}90{>Naciśnij F2, przejdź do opcji Edytuj i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press DOWN ARROW to move to the Due box and press DOT 8. To set a due date, use the Date Selector Commands.<}0{>STRZAŁKĄ W DÓŁ przejdź do pola Koniec i naciśnij 8 PUNKT. Datę zakończenia możesz ustawić przy pomocy poleceń okna wyboru daty.<0}

- {0>Press DOT 8 again and use the DOWN ARROW to move to the Reminder box and select Remind me. You will be reminded at 8:00 in the morning on the due date.<}95{>Naciśnij ponownie 8 PUNKT i przejdź STRZAŁKĄ W DÓŁ do pola Przypomnij. Przypomnienie będzie ustawione na 8:00 rano w dniu zakończenia.<0}

- {0>Press DOT 8 again and change the reminder date by pressing SH CHORD, D and changing the date.<}75{>Naciśnij ponownie 8 PUNKT i zmień datę wciskając AKORD PUNKTY 1-4-6, D.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0}	{0>To be automatically reminded of new tasks with a due date, in the task list view, press F2, move to Tools and press DOT 8. Move to Options and press DOT 8 again, then check the “Set reminders for new items” check box.<}0{>Aby włączyć automatyczne przypominanie o nowych zadaniach w dniu zakończenia, na liście zadań naciśnij F2, przejdź do opcji Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź do elementu Opcje i naciśnij ponownie 8 PUNKT, następnie zaznacz pole wyboru “Ustaw przypominanie dla nowej pozycji”.<0}

{0>To choose how you are reminded, for example by a sound, go to the Start Menu (F4) and select Settings.<}92{>Aby wybrać sposób przypomnienia, na przykład dźwięk, przejdź do menu Start (F4) i wybierz Ustawienia.<0} {0>On the Personal tab, use the arrow keys to move to Sounds & Notifications{1><1} and press DOT 8. Adjust each control to your preference.<}71{>Na zakładce Osobisty przejdź strzałkami do opcji Dźwięki i Powiadomienia{1><1} i naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Adding a Note to a Task{1><1}<}100{>Dodawanie notatki do zadania{1><1}<0}

{0>You can add notes to a task.<}100{>Możesz dodawać do zadań notatki.<0}

- {0>In the task list, open the task.<}100{>Otwórz zadanie z listy.<0}

- {0>Press F2 and select Edit.<}84{>Naciśnij F2 i wybierz Edytuj.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Notes page.<}92{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Notatnik.<0}

- {0>Type in the additional information you want to include for that particular task.<}100{>Wpisz informacje, które chcesz dołączyć do zadania.<0}

- {0>When finished, press F1 to return to the task list view.<}99{>Gdy skończysz naciśnij F1, aby powrócić na listę zadań.<0}

- {0>Later, when you open your task, the additional information is available for PAC Mate to read.<}100{>Gdy otworzysz później zadanie, dodatkowe informacje zostaną odczytane przez PAC Mate.<0}

### {0>Making a Task{1><1} Recurring<}100{>Tworzenie zadania{1><1} cyklicznego<0}

- {0>From the task list, open the task, and then press F2, move to Edit and press DOT 8. <}87{>Otwórz zadanie, następnie naciśnij F2, przejdź do opcji Edytuj i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press DOWN ARROW to move to the Occurs edit combo box and press DOT 8.  Select a pattern from the list or create a new pattern by choosing Edit pattern from the list.<}0{>STRZAŁKĄ W DÓŁ przejdź do pola Występuje i naciśnij 8 PUNKT. Wybierz z listy wzorzec lub utwórz nowy wybierając opcję Edytuj Wzór.<0} {0>Then follow the steps in the wizard.<}100{>Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.<0}

### {0>Completing a Task<}100{>Kończenie zadania<0}

{0>To mark a task completed, in the task list, press the SPACEBAR to check the box next to the completed task.<}96{>Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, na liście zadań naciśnij na zadaniu SPACJĘ, aby zaznaczyć pole wyboru symbolizujące zakończenie zadania.<0}

### {0>Changing Options<}100{>Zmiana opcji<0}

{0>In the task list, press F2, move to Tools and press DOT 8. Move to Options and press DOT 8 again.<}96{>Na liście zadań naciśnij F2, przejdź do opcji Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź na Opcje i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>To see the start and due dates for a task in the task list, select Show start and due date.<}95{>Aby wyświetlić na liście zadań daty rozpoczęcia i zakończenia zaznacz pole wyboru Pokaż daty rozpoczęcia i zakończenia.<0}

- {0>PAC Mate does not support the item “Use large font.”<}100{>PAC Mate nie obsługuje opcji "Użyj dużej czcionki".<0}

## {0>Calendar{1><1}<}100{>Kalendarz{1><1}<0}

{0>Although very similar to Tasks, the Calendar{1><1} is meant to help you with scheduling and keeping your appointments.<}100{>Jakkolwiek bardzo podobny do Zadań, Kalendarz {1><1} ma pomagać w zarządzaniu spotkaniami.<0} {0>The Calendar View, used for setting each appointment, lets you schedule for a day, a week, a month and a year.<}100{>Widok kalendarza pozwala wybrać dzień, tydzień, miesiąc i rok spotkania.<0} {0>You can be reminded of appointments with a sound or other method.<}0{>Możesz być powiadamiany o zbliżających się spotkaniach sygnałem dźwiękowym lub inną metodą.<0} {0>Appointments for the day can be accessed on the Today screen.<}0{>Lista spotkań na dany dzień jest dostępna z ekranu Dziś.<0}

{0>The Calendar is easy to access and easy to use.<}0{>Kalendarz jest bardzo prosty w obsłudze.<0} {0>You can access the Calendar directly off the Today Screen or directly from the Start Menu (F4), press C to move to Calendar and then press DOT 8. Once you have opened Calendar you are in the Appointment list view, which lists the appointments you have created.<}0{>Możesz przejść do Kalendarza bezpośrednio z ekranu Dziś lub z menu Start (F4), naciśnij K, aby przejść do Kalendarza, a następnie naciśnij 8 PUNKT. Gdy otworzysz Kalendarz, aktywny jest widok spotkań.<0} {0>If you have not created any appointments, the list displays “No Appointments.”<}82{>Jeżeli nie utworzyłeś żadnych spotkań, usłyszysz "Brak spotkań".<0} {0>From here you can select any day of a particular week by pressing F2.<}0{>Z tego miejsca możesz wybrać dowolny dzień tygodnia wciskając F2.<0}

{0>When you press F2 in the appointment list view, the following menu items are listed:<}0{>Gdy naciśniesz F2 na liście spotkań, pojawi się następująca lista opcji:<0}

- {0>New<}100{>Nowy<0}

- {0>Tools<}100{>Narzędzia<0}

- {0>Calendar View<}100{>Widok Kalendarza<0}

- {0>Sunday<}100{>Niedziela<0}

- {0>Monday<}100{>Poniedziałek<0}

- {0>Tuesday<}100{>Wtorek<0}

- {0>Wednesday<}100{>Środa<0}

- {0>Thursday<}100{>Czwartek<0}

- {0>Friday<}100{>Piątek<0}

- {0>Saturday<}100{>Sobota<0}

{0>The following table lists shortcuts to change to the Calendar{1><1} view for another day in the current week.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę skrótów do przełączania widoków kalendarza{1><1}.<0} {0>These commands{1><1} only work when you are in the Calendar list view.<}100{>Polecenia{1><1} te działają tylko w widoku listy kalendarza.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Jump to 1st day of week<}100{>Przejdź do pierwszego dnia tygodnia<0} | {0>SH CHORD, 1 (DOTS 1-4-6 CHORD, DOT 2) <}0{>AKORD PUNKTY 1-4-6, 1 (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKT 2) <0} |
| {0>Jump to 2nd day of week<}100{>Przejdź do drugiego dnia tygodnia<0} | {0>SH CHORD, 2 (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 2-3)<}91{>AKORD PUNKTY 1-4-6, 2 (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 2-3) <0} |
| {0>Jump to 3rd day of week<}100{>Przejdź do trzeciego dnia tygodnia<0} | {0>SH CHORD, 3 (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 2-5)<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, 3 (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 2-5) <0} |
| {0>Jump to 4th day of week<}100{>Przejdź do czwartego dnia tygodnia<0} | {0>SH CHORD, 4 (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 2-5-6)<}93{>AKORD PUNKTY 1-4-6, 4 (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 2-5-6) <0} |
| {0>Jump to 5th day of week<}100{>Przejdź do piątego dnia tygodnia<0} | {0>SH CHORD, 5 (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 2-6)<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, 5 (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 2-6) <0} |
| {0>Jump to 6th day of week<}100{>Przejdź do szóstego dnia tygodnia<0} | {0>SH CHORD, 6 (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 2-3-5)<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, 6 (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 2-3-5) <0} |
| {0>Jump to 7th day of week<}100{>Przejdź do siódmego dnia tygodnia<0} | {0>SH CHORD, 7 (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 2-3-5-6)<}94{>AKORD PUNKTY 1-4-6, 7 (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 2-3-5-6) <0} |

### {0>Creating or Editing an Appointment{1><1}<}85{>Tworzenie lub edycja spotkania{1><1}<0}

{0>To create an appointment, press SH CHORD, N. The appointment details page initially opens with the Subject edit combo box active.<}88{>Aby utworzyć spotkanie, naciśnij AKORD 1-4-6, N. Otwierane jest okno szczegółów spotkania, aktywne jest pole edycyjne kombi Temat.<0} {0>You can type in the subject of your appointment or use the arrow keys to use one of the items in the combo box.<}100{>Możesz wpisać temat spotkania lub wybrać strzałkami jeden z elementów pola kombi.<0} {0>When you are done press DOT 8 to move out of the combo edit box.<}100{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT, aby wyjść z pola kombi.<0} {0>Next, press the DOWN ARROW to move to the next edit field.<}100{>Następnie naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przejść do następnego pola.<0} {0>Press DOT 8 again, but this time to move into the edit field.<}100{>Naciśnij ponownie 8 PUNKT, jednak tym razem aby wejść do pola edycyjnego.<0} {0>When you are done typing the appointment information, press DOT 8 again to move out of the field and press DOWN ARROW to move to the next field.<}94{>Gdy skończysz wpisywać informacje, naciśnij 8 PUNKT jeszcze raz, aby wyjść z pola i STRZAŁKĄ W DÓŁ przejdź do następnego pola.<0} {0>You enter information about an appointment by using this command sequence of DOT 8 and DOWN ARROW.<}90{>Wszystkie informacje o spotkaniu wprowadzasz używając kolejno poleceń 8 PUNKT i STRZAŁKA W DÓŁ.<0}

{0>When you move to the "Start" and "End" items, press 
SH CHORD, D to open the Date Selector.<}85{>Gdy dojdziesz do elementów "Początek" i "Koniec", naciśnij AKORD 1-4-6, D, aby otworzyć okno wyboru daty.<0} {0>For more information on the commands associated with the Date Selector, please see Calendar, Using the Date Selector.<}100{>Więcej informacji na temat poleceń związanych z oknem wyboru daty znajdziesz w sekcji Kalendarz, Używanie okna wyboru daty.<0}

{0>To change the time in the "Start" and "End" items, press DOT 8 on the item and type in the new time or use the arrow keys to select a time.<}95{>Aby zmienić czas w polach "Początek" i "Koniec", naciśnij 8 PUNKT i wpisz nowy czas lub wybierz strzałkami.<0}

{0>To add additional information about your appointment, press DOTS 5-6 CHORD to move to the Notes page.<}95{>Aby dodać informacje na temat spotkania, przejdź na zakładkę Notatnik poleceniem AKORD PUNKTY 5-6.<0} {0>When finished, press F1 to return to the Calendar list view.{1><1}<}93{>Gdy skończysz naciśnij F1, aby powrócić na listę kalendarza.{1><1}.<0}

{0>To change an appointment, select it in the list and press DOT 8 to open it.<}90{>Aby edytować spotkanie, zaznacz je na liście i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Then press F2, move to Edit and press DOT 8. Change any appointment detail by pressing DOWN ARROW to move to the item.<}0{>Następnie naciśnij F2, przejdź do opcji Edytuj i naciśnij 8 PUNKT. Aby zmienić szczegóły spotkania, przejdź STRZAŁKĄ W DÓŁ do wybranego elementu.<0} {0>Then press DOT 8 and type the new information.<}81{>Następnie naciśnij 8 PUNKT i wpisz nową informację.<0}

### {0>Viewing Appointments<}100{>Przeglądanie spotkań<0}

{0>To see a list of available actions for an appointment, select the appointment in the appointment list and press F2 CHORD.<}83{>Aby zobaczyć listę poleceń, które możesz zastosować do spotkania, zaznacz spotkanie na liście i naciśnij AKORD F2.<0}

{0>To view the details of an appointment, select it in the appointment list and press DOT 8 to open it.<}88{>Aby przeglądać szczegóły spotkania, zaznacz je na liście i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>If you have both an all day event and one or more regular appointments scheduled on the same date, press DOTS 4-5 CHORD to move between the list views.<}89{>Jeżeli na ten sam dzień zapisane jest wydarzenie całodzienne i jedno lub więcej zwykłych spotkań, pomiędzy listami możesz przełączać się poleceniem AKORD PUNKTY 4-5.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To quickly access your appointments for the day, press F4 and press DOT 8 on Today.<}73{>Aby szybko przejść do listy spotkań na bieżący dzień, naciśnij F4, a następnie 8 PUNKT na opcji Dziś.<0}

### {0>Creating an All Day Event{1><1}<}100{>Tworzenie wydarzenia całodziennego{1><1}<0}

{0>Appointments can span an hour, several hours, all day or even all week.<}100{>Spotkania mogą trwać godzinę, kilka godzin, cały dzień lub nawet tydzień.<0} {0>Those that span all day or all week are considered an All Day Event.<}100{>Te, które trwają cały dzień lub tydzień, są określane jako wydarzenia całodzienne.<0} {0>Examples include trade shows or training seminars.<}100{>Mogą to być na przykład targi lub szkolenia.<0} {0>To schedule an all day event, follow the steps above to create an appointment or select and open an existing appointment from the appointment list.<}100{>Aby zaplanować wydarzenie całodzienne, postępuj tak jak przy tworzeniu spotkania lub wybierz spotkanie z listy.<0} {0>Press F2 and select Edit.<}100{>Naciśnij F2 i wybierz Edytuj.<0} {0>In this dialog, press DOWN ARROW until you hear, “Type combo box.”<}100{>W tym oknie dialogowym, naciskaj STRZAŁKĘ W DÓŁ, aż usłyszysz “Cały dzień:”.<0} {0>Press DOT 8 and use the arrow keys to select All Day.<}86{>Naciśnij 8 PUNKT i wybierz strzałkami Tak.<0} {0>You can also schedule a birthday or anniversary as an all day event.<}100{>Możesz również zaplanować jako całodniowe wydarzenie urodziny lub rocznicę.<0} {0>However, for this you will want to press DOWN ARROW to move to the Status combo box, press DOT 8 and use the arrow keys to select Free.<}94{>Jednakże, należy wtedy przejść STRZAŁKĄ W DÓŁ do pola kombi Stan, nacisnąć 8 PUNKT i wybrać strzałkami Wolne.<0} {0>This way the time will not show as busy in your calendar.<}100{>Dzięki temu czas spotkania nie będzie oznaczany w kalendarzu jako zajęty.<0}

{0>PAC Mate indicates an All Day Event by announcing it in the Calendar list.<}100{>PAC Mate sygnalizuje Wydarzenia Całodzienne ogłaszając je na liście w Kalendarzu.<0}

### {0>Making an Appointment{1><1} Recurring<}100{>Tworzenie cyklicznego spotkania{1><1}<0}

{0>Appointments that occur on a regular basis, such as a weekly team meeting can be entered once and set with a recurring pattern.<}100{>Spotkania odbywające się regularnie, na przykład cotygodniowe spotkanie zespołu, można wprowadzić raz i zdefiniować dla nich wzorzec cykliczności.<0} {0>To do this, follow the steps above to create an appointment or select and open an existing appointment from the appointment list.<}100{>Aby to zrobić, postępuj tak jak przy tworzeniu spotkania lub wybierz spotkanie z listy.<0} {0>Press F2 and select Edit.<}100{>Naciśnij F2 i wybierz Edytuj.<0} {0>In this dialog, press DOWN ARROW until you hear, "Occurs combo box."<}100{>W tym oknie dialogowym, naciskaj STRZAŁKĘ W DÓŁ, aż usłyszysz “Występuje:”.<0} {0>Press DOT 8 and use the arrow keys to select a pattern.<}86{>Naciśnij 8 PUNKT i wybierz strzałkami wzorzec.<0} {0>If the default patterns in the list are not what you need, select <edit pattern…> to create your own pattern using the wizard.<}100{>Jeżeli domyślne wzorce dostępne na liści są nieprawidłowe, wybierz opcję <Edytuj wzór...>, aby utworzyć przy pomocy kreatora własny schemat.<0}

### {0>Setting a Reminder for an Appointment{1><1} <}100{>Ustawianie przypominacza dla spotkania{1><1} <0}

{0>You can set a reminder for an appointment by following the steps above to create an appointment or by selecting and opening an existing appointment from the appointment list.<}100{>Po utworzeniu spotkania nowego lub wybraniu go z listy już istniejących, możesz przypisać do niego przypominacz.<0} {0>Then press F2 and select Edit.<}83{>Następnie naciśnij F2 i wybierz Edytuj.<0} {0>In this dialog, press DOWN ARROW until you hear, “Reminder combo box.”<}100{>W oknie dialogowym, naciskaj STRZAŁKĘ W DÓŁ, aż usłyszysz “Przypomnij:”.<0} {0>Press DOT 8 and use the arrow keys to select Remind me.<}86{>Naciśnij 8 PUNKT i wybierz strzałkami Przypomnij mi.<0}

{0>You can change how many minutes before the appointment you are reminded.<}100{>Możesz teraz określić, na ile minut przed spotkaniem wyświetlone ma być przypomnienie.<0} {0>To do this, press SH CHORD, T to access the Minutes combo box and use the arrow keys to make a selection.<}88{>Aby to zrobić, przejdź poleceniem AKORD PUNKTY 1-4-6, T do pola kombi Minuty i wybierz wartość strzałkami.<0} {0>In addition, you can press SH CHORD, I to modify the reminder interval from the default of minutes to hours, days, or weeks in advance of the appointment.<}0{>Dodatkowo możesz nacisnąć AKORD PUNKTY 1-4-6, I aby zmienić okres przypomnienia z domyślnych minut na godziny, dni lub tygodnie przed spotkaniem.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To set a reminder for all new appointments in the calendar, press F2 in the appointment list, move to Tools and press DOT 8. Press DOT 8 on Options and select “Set reminders for new items.”<}0{>Aby automatycznie ustawiać przypominacz dla wszystkich nowo tworzonych spotkań, naciśnij F2 na liście spotkań, przejdź do menu Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Naciśnij 8 PUNKT na elemencie Opcje i zaznacz pole wyboru “Ustaw przypominanie dla nowych pozycji”.<0}

{0>If you want to be reminded about your appointments using a distinctive sound, go to the Start Menu (F4) and press DOT 8 on Settings.<}87{>Jeżeli chcesz być informowany o nadchodzących spotkaniach za pomocą sygnału dźwiękowego, przejdź do menu Start (F4) i naciśnij 8 PUNKT na opcji Ustawienia.<0} {0>On the Personal tab select and press DOT 8 on Sounds{1><1} & Notifications{2><2}.<}89{>Na zakładce Osobisty wybierz Dźwięki{1><1} i Powiadomienia{2><2} i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Notification page.<}92{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Powiadomienia.<0} {0>Press DOTS 4-5 CHORD until you hear, “Play Sound check box,” then press the SPACEBAR to check this box.<}86{>Naciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż usłyszysz “Odtwarzaj dźwięk pole wyboru”, następnie naciśnij SPACJĘ, aby zaznaczyć to pole wyboru.<0} {0>Last, press DOTS 4-5 CHORD  again to move to the combo box that lists all the sounds available on your PAC Mate.<}86{>Na końcu, naciśnij ponownie AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do pola kombi zawierającego listę dźwięków dostępnych w PAC Mate.<0}

### {0>Adding a Note to an Appointment{1><1}<}100{>Dodawanie notatki do spotkania{1><1}<0}

{0>You can add additional information about an appointment if necessary.<}100{>W razie potrzeby możesz zapisać dodatkowe informacje na temat spotkania.<0}

- {0>To add or edit a note, in the appointment list, select and press DOT 8 on the appointment.<}92{>Aby dodać lub edytować notatkę, wybierz spotkanie z listy i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Notes page.<}98{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Notatnik.<0}

- {0>Type in the additional information you want to include for that particular appointment.<}100{>Wpisz informacje na temat spotkania.<0}

- {0>Press F1 to close the notes page and return to the Calendar list view.<}94{>Naciśnij F1, aby zamknąć notatnik i wrócić na widok listy Kalendarza.<0}

- {0>Later, when you open your appointment, the additional information is available for you to read.<}100{>Gdy otworzysz później spotkanie, dodatkowe informacje zostaną odczytane przez PAC Mate.<0}

#### {0>Sending a Meeting Request{1><1}<}100{>Wysyłanie propozycji spotkania{1><1}<0}

{0>Use Calendar to schedule meetings with people who use Outlook or Inbox.<}84{>Przy pomocy Kalendarza możesz zaplanować spotkania z osobami, które korzystają z programu Outlook lub Pocket Outlook.<0} {0>When attendees receive a meeting request, they can accept or decline the meeting.<}100{>Gdy uczestnicy otrzymają propozycję spotkania, mogą ją zaakceptować lub odrzucić.<0} {0>If they accept, the meeting is automatically added to their schedule.<}100{>W przypadku akceptacji, spotkanie jest automatycznie dodawane do ich harmonogramu.<0} {0>In addition, their response is sent back to you, and your calendar is updated.<}100{>Dodatkowo odpowiedź jest odsyłania do Ciebie i uaktualniany jest Twój kalendarz.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Before you can send a meeting request, you must enter e-mail addresses for the Contacts you want to include in the meeting and set up Inbox to send and receive messages.<}100{>Zanim wyślesz propozycję spotkania, musisz podać adres email Kontaktu oraz skonfigurować program pocztowy do odbierania i wysyłania wiadomości.<0}

- {0>From the Appointment list you can either create a new appointment or edit an existing appointment.<}100{>Na liście spotkań utwórz nowe spotkanie lub edytuj jedno z istniejących.<0}

- {0>In the Appointment page enter or edit the information and press DOWN ARROW until you hear, “Attendees button.”<}100{>Na zakładce Termin wprowadzaj lub edytuj informacje do momentu, aż przejdziesz STRZAŁKĄ W DÓŁ na opcję "Uczestnicy:".<0}

- {0>Press the DOT 8 to activate the button.<}79{>Naciśnij 8 PUNKT, aby uaktywnić przycisk.<0}

- {0>Use the arrow keys to move to the contact you want to invite.<}100{>Przejdź strzałkami do kontaktu, który chcesz zaprosić.<0} {0>(Only those contacts with e-mail addresses will be displayed.)<}100{>(Wyświetlane są tylko kontakty, dla których podane zostały adresy email.)<0}

- {0>Press the SPACEBAR to select the contact.<}100{>Zaznacz kontakt SPACJĄ.<0}

- {0>When you are done press DOT 8 to return to the Appointment page.<}87{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT, aby powrócić na stronę Termin.<0} {0>To close the Appointment page and return to the Calendar list view, press F1.<}94{>Naciśnij F1, aby zamknąć stronę Termin i powrócić na listę Kalendarza.<0}

- {0>Before you return to the Calendar list view, you will be asked whether you want to send an e-mail to inform the attendees of the meeting.<}100{>Zanim wrócisz na listę Kalendarza wyświetlone zostanie pytanie, czy chcesz wysłać email do uczestników spotkania.<0} {0>Press DOT 8 to activate either the Yes button or No button.<}86{>Naciśnij 8 PUNKT, aby uaktywnić przycisk Tak lub Nie.<0}

{0>Inbox automatically creates a meeting request along with any textual notes entered in the Notes tab and sends it to the attendees the next time you synchronize with your PC.<}97{>Program pocztowy automatycznie utworzy propozycję spotkania, do której dołączone będą wszystkie notatki z zakładki Notatnik i wyśle ją do uczestników podczas następnej synchronizacji z PC.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you cannot synchronize with a PC, then you can send the meeting request through a connection to an ISP or the network.<}100{>Jeżeli nie możesz przeprowadzić synchronizacji z PC, możesz wysłać propozycje poprzez połączenie internetowe.<0} {0>Press F2, move to Tools and press DOT 8. Move to Options and press DOT 8 again.<}100{>Naciśnij F2, przejdź do opcji Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Przejdź na Opcje i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>In the “Send meeting requests via,” select the service you want to use to send the meeting request.<}100{>W polu "Wyślij propozycje spotkania przez" wybierz usługę, której chcesz użyć.<0}

### {0>Changing Options<}100{>Zmiana opcji<0}

{0>You can change Calendar options such as the first day of the week or when exactly do you want to be reminded of a new appointment, etc. To enter the Options dialog, press F2, move to Tools and select Options.<}98{>Możesz zmienić takie opcje kalendarza, jak na przykład pierwszy dzień tygodnia lub termin przypomnienia dla nowych spotkań. Aby przejść do okna Opcje, naciśnij F2 i wybierz kolejno: Narzędzia, Opcje.<0} {0>Choose the settings that you want for your Calendar.<}100{>Zaznacz odpowiednie opcje Kalendarza.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>PAC Mate does not support Appointment icon indicators or “Use large font.”<}100{>PAC Mate nie obsługuje opcji "Użyj dużej czcionki" i ikon przypominania.<0}

### {0>Using the Date Selector<}75{>Używanie okna wyboru daty<0}

{0>The Date Selector is a traditional style calendar in which you can easily check for appointments.<}100{>Okno wyboru daty jest zbudowane podobnie do tradycyjnego kalendarza.<0} {0>The command to open the Date Selector is SH CHORD, D.<}76{>Polecenie otwierające okno wyboru daty to AKORD PUNKTY 1,4,6, D.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Back One Day<}100{>Wstecz o jeden dzień<0} | {0>DOT 3 CHORD or LEFT ARROW<}84{>AKORD PUNKT 3 lub STRZAŁKA W LEWO <0} |
| {0>Forward One Day<}100{>Do przodu o jeden dzień<0} | {0>DOT 6 CHORD or RIGHT ARROW<}84{>AKORD PUNKT 6 lub STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Back one Week<}100{>Do tyłu o jeden tydzień<0} | {0>DOT 2 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 2<0} |
| {0>Forward One Week<}100{>Do przodu o jeden tydzień<0} | {0>DOT 5 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 5<0} |
| {0>Back one Month<}100{>Do tyłu o jeden miesiąc<0} | {0>DOT 1 CHORD or UP ARROW<}84{>AKORD PUNKT 1 lub STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Forward One Month<}100{>Do przodu o jeden miesiąc<0} | {0>DOT 4 CHORD or DOWN ARROW<}84{>AKORD PUNKT 4 lub STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Back one Year<}100{>Do tyłu o jeden rok<0} | {0>DOT 1+UP ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Forward One Year<}100{>Do przodu o jeden rok<0} | {0>DOT 1+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |

{0>When navigating by the smaller date changes, if the month, year or day of week changes, that component of the date is spoken.<}100{>Podczas nawigacji po kalendarzu, gdy zmianie ulega miesiąc, rok lub dzień, odczytywany jest odpowiedni składnik daty.<0} {0>The PAC Mate announces when a date has an appointment associated with it.<}100{>PAC Mate ogłasza również obecność spotkania przypisanego do daty.<0}

{0>Press DOT 8 while in the Date Selector to return to the Calendar list view on the new date.<}91{>Aby wyświetlić w Kalendarzu wybrany dzień, naciśnij w oknie wyboru daty 8 PUNKT.<0}

## {0>Notes{1><1}{2><2} <}100{>Notatnik{1><1}{2><2} <0}

{0>With Notes you can quickly capture your ideas and thoughts.<}100{>Notatnik pozwala szybko zapisywać idee i pomysły.<0} {0>In the Notes list view you can use the recording feature.<}100{>W widoku listy notatnika możesz korzystać również z funkcji nagrywania.<0} {0>You can also share your notes with others through e-mail, infrared, and synchronization with your PC.<}100{>Możesz także wymieniać notatki z innymi poprzez email, podczerwień i synchronizację z PC.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To create documents with advanced formatting or templates, such as bulleted lists and tabs, use FSEdit.<}100{>Aby tworzyć dokumenty z zaawansowanym formatowaniem lub przy użyciu szablonów, na przykład wypunktowane listy, używaj programu FSEdit.<0}

{0>The table below lists the commands{1><1} that are specific to the Notes program.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń{1><1} programu Notatnik.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Show By <}100{>Wyświetlaj według<0} | {0>SH CHORD, W<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, W<0} |
| {0>Sort By <}100{>Sortuj według<0} | {0>SH CHORD, Y<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, Y<0} |
| {0>Record<}100{>Nagrywaj<0} | {0>V CHORD, R<}100{>AKORD V, R<0} |
| {0>Stop Recording<}100{>Zatrzymaj nagrywanie<0} | {0>S<}100{>S<0} |
| {0>Stop Playing Recording<}100{>Zatrzymaj odtwarzanie nagrania<0} | {0>V CHORD, S<}100{>AKORD V, S<0} |
| {0>Delete<}100{>Skasuj<0} | {0>E CHORD, D<}100{>AKORD E, D<0} |

### {0>Viewing Notes<}100{>Przeglądanie notatek<0}

{0>The Note list view displays a list of your notes and recordings.<}100{>W widoku listy Notatnika wyświetlane są notatki i nagrania.<0} {0>If you have a long list, press SH CHORD, Y (Sort By) and select the option you want to sort on.<}89{>Jeżeli musisz wyświetlić długą listę, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, Y (sortuj według) i wybierz metodę sortowania.<0} {0>To open a note or play a recording, press DOT 8 on it.<}88{>Aby otworzyć notatkę lub odtworzyć nagranie, naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>To see a list of available actions for a note or recording, select the note in the list view and press F2 CHORD.<}88{>Aby zobaczyć listę poleceń, które możesz zastosować do notatki lub nagrania, zaznacz notatkę na liście w Notatniku i naciśnij AKORD F2.<0}

### {0>Creating or Editing a Note{1><1}<}100{>Tworzenie lub edycja notatki{1><1}<0}

- {0>To create a note, F2 and press DOT 8 on New.<}78{>Aby utworzyć notatkę naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na opcji Nowy.<0}

- {0>Type your note.<}100{>Wpisz notatkę.<0}

- {0>When finished, press F1 to return to the Notes list view.<}93{>Gdy skończysz naciśnij F1, aby powrócić na listę notatek.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} 	{0>You can insert the date in a note.<}100{>Możesz wstawić w notatce datę.<0} {0>In an open note, press F2 CHORD and then select Insert Date.<}79{>W otwartej notatce, naciśnij AKORD F2 i wybierz opcję Wstaw Datę.<0}

### {0>Creating a Template{1><1}<}100{>Tworzenie szablonu{1><1}<0}

- {0>Create a note as you normally would.<}100{>Utwórz notatkę.<0}

- {0>In the Notes list view, move to the note with the cursor cross and select it with the SPACEBAR.<}91{>W widoku listy Notatnika przejdź kursorami do notatki i zaznacz ją SPACJĄ.<0}

- {0>Press F2 CHORD.<}0{>Naciśnij AKORD F2.<0}

- {0>On the menu, select Rename/Move.<}100{>Wybierz z menu opcję Zmień nazwę/Przenieś.<0}

- {0>Press TAB move to the Folder list box, select Templates.<}100{>Klawiszem TAB przejdź na listę Folder i wybierz Templates.<0} {0>The template is stored in the Templates folder under the All Folders list.<}100{>Szablon zostanie zapisany folderze Templates.<0}

### {0>Creating a Note with a Template<}100{>Tworzenie notatki z szablonu<0}

- {0>Press F2 and choose Show By (labeled All Folders by default) and then select Templates.<}95{>Naciśnij F2 i wywołaj opcję Wyświetl (domyślna wartość to Wszystkie Foldery), a następnie wybierz Templates.<0}

- {0>Press DOT 8 on the template you want to use and make your changes.<}88{>Naciśnij 8 PUNKT na szablonie, którego chcesz użyć i wprowadź zmiany.<0}

- {0>Press F1 to close the note.<}86{>Naciśnij F1, aby zamknąć notatkę.<0}

- {0>In the notes list, select the note and press F2 CHORD, choose Rename/Move.<}83{>Zaznacz notatkę na liście i naciśnij AKORD F2, następnie wybierz polecenie Zmień nazwę/Przenieś.<0} {0>Enter a new name and location for the note.<}100{>Wpisz nową nazwę oraz określ lokalizację notatki.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To create a new folder, in the note or document list view, press F2 and select Show By, then press DOT 8 on Add/Delete.<}91{>Aby utworzyć nowy folder, naciśnij F2 na liście notatek i wybierz opcję Wyświetlaj według, następnie naciśnij 8 PUNKT na Dodaj/Usuń.<0}

{0>If you want to store the item on a storage card, insert the card into your PAC Mate and select Flash FXDisk from the Location combo box in the Rename/Move dialog.<}96{>Jeżeli chcesz zapisać element na karcie pamięci, włóż kartę do PAC Mate i w oknie Zmień nazwę/Przenieś wybierz w polu kombi Lokalizacja opcję Storage Card.<0}

### {0>Creating a Recording{1><1}<}100{>Tworzenie nagrania{1><1}<0}

{0>Your PAC Mate has a voice-recording feature that has multiple sound and transmission rate settings.<}100{>W PAC Mate dostępna jest funkcja nagrywania, która obsługuje wiele formatów zapisu.<0} {0>These settings reflect the quality and size of the recording file.<}100{>Ustawienia te wpływają na jakość dźwięku i rozmiar pliku nagrania.<0} {0>Typically, a high sample size (Bit) and rate (Hz) equals a larger file size, which equals better fidelity.<}100{>Standardowo większy rozmiar próbki (Bit) i częstotliwość (Hz) oznacza większy rozmiar pliku oraz lepsze odwzorowanie.<0} {0>Since the PAC Mate has 64 MB of RAM, a recording set to 44,100 Hz, 16 Bit, Stereo (172 KB/s) is going to give the best recording quality, but with the least amount of recording time.<}100{>Ponieważ PAC Mate ma 64 MB pamięci RAM, parametry 44,100 Hz, 16 Bit, Stereo (172 KB/s) zapewniają najlepszą jakość nagrania, jednak również najkrótszy czas.<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0} 	{0>This setting is ideal if you are going to use audio editing software on the recording.<}100{>Ustawienie to jest idealne, jeżeli zamierzasz przetwarzać później nagranie w programie do obróbki dźwięku.<0}

{0>You can synchronize recordings between your Pocket PC and your desktop PC.<}100{>Możesz synchronizować nagrania pomiędzy Pocket PC i stacjonarnym PC.<0} {0>If you are unable to play them on your desktop PC, it may be due to the setting on your Pocket PC.<}100{>Jeżeli nie możesz odtworzyć nagrania na komputerze PC, może to być spowodowane ustawieniami i Pocket PC.<0} {0>In this situation, it is best to set your voice recording format to "8,000 Hz, 8 Bit, Mono (8 KB/s)."<}100{>W tej sytuacji najlepiej ustawić format nagrywania na "8,000 Hz, 8 Bit, Mono (8 KB/s)."<0} {0>This gives you compatibility with your desktop sound player, acceptable voice recording fidelity and relatively small file sizes.<}100{>Zapewnia to kompatybilność z odtwarzaczem dźwięku w komputerze stacjonarnym, akceptowalną jakość nagrania oraz relatywnie mały rozmiar plików.<0}

{0>Your PAC Mate is also equipped with an internal microphone, which is the semicircular prominence to the right of the F8 Key.<}0{>PAC Mate jest również wyposażony w wewnętrzny mikrofon, który jest oznaczony półokrągłym wzniesieniem na prawo od klawisza F8.<0} {0>If you are truly concerned about recording fidelity, you can also purchase a high quality external microphone to fit into the 1/16 inch audio input jack.<}100{>Jeżeli zależy Ci na jakości nagrania, możesz również zakupić wysokiej jakości mikrofon zewnętrzny, który można podłączyć przez gniazdo jack o średnicy 1/16 cala.<0}

{0>You can create a stand-alone recording from the Notes list view, using these recording commands.<}100{>Możesz utworzyć nagranie w widoku listy Notatnika, korzystając z poleceń do nagrywania.<0}

- {0>While in the notes list view, move the PAC Mate's microphone near the source of sound.<}100{>Będąc na liście notatek, przysuń mikrofon PAC Mate do źródła dźwięku.<0}

- {0>When you are ready, press V CHORD, R to record.<}86{>Gdy będziesz gotowy, naciśnij AKORD V, R, aby uruchomić nagrywanie.<0} {0>You will hear a single beep, which is your signal that recording has begun.<}100{>Usłyszysz pojedynczy dźwięk, który sygnalizuje rozpoczęcie nagrywania.<0}

- {0>When you are ready to stop, press S. You will hear a double beep, which indicates the recording has stopped.<}100{>Gdy nagrasz już potrzebne informacje, naciśnij S. Usłyszysz podwójny dźwięk, który sygnalizuje zatrzymanie nagrywania.<0}

- {0>To play a recording, press DOT 8 on the recording in the notes list view.<}89{>Aby odtworzyć nagranie, w widoku listy naciśnij 8 PUNKT na wybranym nagraniu.<0}

- {0>To stop playing the recording, press V CHORD, S.  <}85{>Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij AKORD V, S.<0}

{0>Or you can access the recording feature from anywhere on PAC Mate with the default hotkey command, ST CHORD, DOT 1. No other commands are necessary as this immediately starts the stand-alone recording.<}93{>Możesz też wywołać funkcję nagrywania z dowolnego programu PAC Mate, używając domyślnego skrótu klawiszowego AKORD PUNKTY 3-4 +SPACJA, 1. Polecenie to natychmiast uruchamia nagrywanie, nie ma potrzeby wydawania dodatkowych poleceń.<0} {0>When you want to stop the recording press any key.<}0{>Jeżeli chcesz zatrzymać nagrywanie, naciśnij dowolny klawisz.<0} {0>Your recording is then saved in the Notes list view.<}0{>Nagranie zostanie zapisane w widoku listy Notatnika.<0} {0>To play the recording, just select it and press DOT 8. To learn more about hotkey commands, please see Setting Up PAC Mate, Buttons.<}0{>Aby odtworzyć nagranie, zaznacz je i naciśnij 8 PUNKT. Aby dowiedzieć się więcej na temat skrótów klawiszowych, zobacz Konfiguracja PAC Mate, Przyciski.<0}

### {0>Attaching a Note to E-mail{1><1}<}100{>Dołączanie notatki do wiadomości email{1><1}<0}

{0>In the Notes list view; select the note or recording and press F2 CHORD.<}81{>W widoku listy Notatnika, zaznacz notatkę lub nagranie i naciśnij AKORD F2.<0} {0>To select multiple notes or recordings, use the UP/DOWN ARROW CHORD.<}88{>Aby zaznaczyć kilka notatek lub nagrań, naciśnij AKORD STRZAŁKA W GÓRĘ/DÓŁ.<0} {0>Then, press F2 CHORD.<}74{>Następnie naciśnij AKORD F2.<0} {0>From the Context Menu, choose Send via E-mail.<}100{>Z menu kontekstowego wybierz opcję Wyślij przez E-mail.<0}

{0>A new e-mail message is created with the note attached.<}100{>Utworzona zostanie nowa wiadomość email z załączoną notatką.<0}

{0>If you are working offline, the message with the attached note is moved to the Outbox folder and will be sent the next time you connect.<}100{>Jeżeli pracujesz w trybie offline, wiadomość razem z załącznikiem zostanie przeniesiona od Skrzynki Nadawczej i wysłana przy następnym połączeniu.<0}

## {0>Calculator<}100{>Kalkulator<0}

{0>With Pocket PC's Calculator you can do basic addition, subtraction, multiplication, and division equations.<}100{>Kalkulator Pocket PC pozwala wykonywać podstawowe obliczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.<0} {0>On the BX keyboard, you enter numbers using computer Braille and you enter the Braille sign equivalents of PLUS, MINUS, MULTIPLIED BY, and DIVIDED BY to input the operation you want to calculate.<}0{>Na klawiaturze BX wprowadzasz liczby używając brajla komputerowego oraz wpisując brajlowskie odpowiedniki znaków PLUS, MINUS, RAZY i PODZIELIĆ.<0}

### {0>Entering Equations<}100{>Wprowadzanie równań<0}

{0>To enter an equation, type the first number, then type the operand followed by the second number.<}100{>Aby wpisać równanie, wpisz pierwszą liczbę, następnie operator i druga liczba.<0} {0>To hear the answer, press DOT 8.<}79{>Aby usłyszeć wynik, naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>For Example:<}100{>Na przykład:<0}

{0>8+10-2 would be typed 8+10-2. You then press DOT 8 for the answer.<}89{>8+10-2 należy wpisać jako 8+10-2. Następnie naciśnij 8 PUNKT, aby usłyszeć odpowiedź.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Do not use the EQUALS Braille sign equivalent to get the answer as pressing this command will not announce the answer.<}83{>Nie używaj do obliczenia wyniku brajlowskiego odpowiednika ZNAKU RÓWNOŚCI, ponieważ wciśnięcie tego polecenia nie odczyta wyniku.<0}

### {0>Clearing the Calculator<}100{>Zerowanie kalkulatora<0}

{0>To clear the calculator for a new equation, simply press C.<}100{>Aby wyczyścić obliczenia, naciśnij po prostu C.<0}

## {0>Pocket Internet Explorer{1><1}<}100{>Pocket Internet Explorer{1><1}<0}

{0>The World Wide Web has a lot to offer.<}100{>Witryny internetowe mają wiele do zaoferowania.<0} {0>On any given day, at any given moment you can connect to the web and find interesting articles about any subject, you can buy almost anything and you can visit nearly every country.<}100{>W dowolnym momencie możesz połączyć się z siecią i znaleźć interesujące artykuły na dowolny temat, możesz kupić prawie wszystko i odwiedzić dowolny kraj.<0} {0>With Pocket Internet Explorer, you can download files, post to a listserv, access multimedia files, and even share resources and ideas with people who are located at opposite ends of the world.<}100{>Pocket Internet Explorer pozwala pobierać pliki, wysłać wiadomości na fora, korzystać z plików multimedialnych, a nawet współdzielić zasoby i idee z ludźmi przebywającymi na drugim końcu świata.<0}

{0>To open Internet Explorer, go to the Start Menu (F4), press I twice and then press DOT 8. When Internet Explorer opens, PAC Mate begins reading your home page.<}0{>Aby otworzyć Internet Explorer, przejdź do menu Start (F4), następnie naciśnij I. Po uruchomieniu przeglądarki Internet Explorer, PAC Mate rozpocznie czytanie strony startowej.<0} {0>To silence speech, press DOTS 6-8. Your initial home page is a default page, which has links to Pocket Internet Explorer’s Online Help, PocketPC.com, FreedomScientific.com, and AvantGo{1><1}.<}0{>Aby wyciszyć mowę naciśnij PUNKTY 6-8. <0} {0>To move about links on a page, press DOTS 4-5 CHORD or DOTS 1-2 CHORD and to open a page, press DOT 8 on the link.<}0{>Aby przemieszczać się po łączach na stronie, naciskaj AKORD PUNKTY 4-5 lub AKORD PUNKTY 1-2, aby otworzyć wybraną stroną, naciśnij na łączu 8 PUNKT.<0}

{0>If you know the web address of the site, then press G to go directly to Pocket IE address bar and type in the address.<}100{>Jeżeli znasz adres witryny, którą chcesz odwiedzić, naciśnij G aby przejść bezpośrednio na pasek adresu Pocket IE i wpisz adres.<0} {0>When you are done press DOT 8.<}76{>Na koniec, naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>The following table lists General PAC Mate commands available for Pocket Internet Explorer{1><1}.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę Ogólnych poleceń PAC Mate dostępnych w programie Pocket Internet Explorer{1><1}.<0} {0>Many of these commands are layered so you can press the second command repeatedly without re-pressing the initial command.<}100{>Wiele z tych poleceń to polecenia warstwowe, możesz zatem wywoływać drugie polecenie bez ponownego wywoływania pierwszego członu sekwencji.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Read Address Bar <}100{>Czytaj pasek adresu<0} | {0>A (DOT 1)<}82{>A (PUNKT 1)<0} |
| {0>Go To Address Bar<}100{>Przejdź na pasek adresu<0} | {0>G (DOTS 1-2-4-5)<}0{>G (PUNKTY 1-2-4-5)<0} |
| {0>Back<}100{>Wstecz<0} | {0>DOTS 2-4-6 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 2-4-6<0} |
| {0>Refresh Page <}100{>Odśwież stronę<0} | {0>SH CHORD, R (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 1-2-3-5)<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, R (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 1-2-3-5)<0} |
| {0>Home Page<}100{>Strona domowa<0} | {0>SH CHORD, H (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 1-2-5)<}91{>AKORD PUNKTY 1-4-6, H (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 1-2-5)<0} |
| {0>Adjust HTML Settings<}100{>Dostosuj opcje HTML<0} | {0>H CHORD, V (DOTS 1-2-5 CHORD, DOTS 1-2-3-6)<}90{>AKORD H, V (AKORD PUNKTY 1-2-5, PUNKTY 1-2-3-6)<0} |
| {0>Favorites<}100{>Ulubione<0} | {0>SH CHORD, F (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 1-2-4)<}93{>AKORD PUNKTY 1-4-6, F (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 1-2-4)<0} |
| {0>Hide Pictures <}100{>Ukryj obrazy<0} | {0>SH CHORD, P (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 1-2-3-4)<}90{>AKORD PUNKTY 1-4-6, P (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 1-2-3-4)<0} |

### {0>Reading and Moving through Web Pages<}100{>Czytanie i przemieszczanie się po stronach web<0}

{0>PAC Mate can provide information about the structure and organization of web pages.<}100{>PAC Mate może dostarczać informacji na temat struktury i organizacji stron web.<0} {0>Tables, headings, and alternate text for images are announced.<}100{>Ogłaszane są wszystkie tabele, nagłówki i alternatywne opisy tekstowe dla obrazów.<0} {0>This information helps you locate what you need quickly and take full advantage of web features.<}100{>Informacje te pomagają w wyszukiwaniu informacji i pozwalają w pełni korzystać z funkcji oferowanych przez strony web.<0}

#### {0>Text<}100{>Tekst<0}

{0>When you open a web page, PAC Mate announces the presence of frames, links, and headings then it begins speaking the text on the screen.<}100{>Gdy otworzysz stronę web, PAC Mate ogłasza obecność ramek, łączy i nagłówków, a następnie rozpoczyna odczytywanie tekstu z ekranu.<0} {0>Reading and moving through web based text uses the same reading commands as those used for text in a document.<}100{>Do czytania i przemieszczania się po dokumentach web można używać tych samych poleceń, co w dokumentach tekstowych.<0} {0>For more information on moving and reading text, please see PAC Mate Basics, Working with Text.<}100{>Więcej informacji na temat czytania i nawigacji po tekście znajdziesz w rozdziale Podstawy PAC Mate, Praca z tekstem.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you start reading before a page completely loads, some of the page may not be available.<}100{>Jeżeli rozpoczniesz czytanie strony zanim zostanie całkowicie załadowana, niektóre fragmenty strony mogą być niedostępne.<0}

#### {0>Links <}100{>Łącza<0}

{0>Links allow you to move from one portion of a document to another or from one document to another.<}100{>Łącza umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy dokumentami lub pomiędzy fragmentami tego samego dokumentu.<0} {0>When reading a web page with the Virtual Cursor, PAC Mate places each link on its own line, even if Internet Explorer visually presents the link on a line with other text or additional links.<}100{>W trakcie czytania strony web przy pomocy Wirtualnego Kursora, PAC Mate umieszcza każde łącze w oddzielnej linii nawet, jeżeli w programie Internet Explorer łącza są wyświetlane w jednej linii z dodatkowym tekstem lub innymi łączami.<0}

- {0>To move through the links on the page, press DOTS 4-5 CHORD for the next link, and DOTS 1-2 CHORD for the prior link.<}0{>Pomiędzy łączami na stronie możesz przemieszczać się poleceniami: przejdź do następnego łącza AKORD PUNKTY 4-5 i przejdź do poprzedniego łącza AKORD PUNKTY 1-2.<0}

- {0>To open a link, press DOT 8.<}79{>Aby otworzyć łącze, naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>To skip past a series of links, press H CHORD, T. PAC Mate moves to the first text of at least 25 characters that is not a link.<}91{>Aby ominąć serię łączy, naciśnij AKORD H, T. PAC Mate przejdzie do pierwszego tekstu nie będącego łączem dłuższego niż 25 znaków.<0}

{0>When you move to a link with the Virtual Cursor{1><1}, PAC Mate announces the type of link and the text of the link.<}100{>Gdy przejdziesz Wirtualnym Kursorem{1><1} do łącza, PAC Mate ogłasza typ łącza i jego tekst.<0} {0>PAC Mate announces the type of link as follows:<}100{>PAC Mate ogłasza następujące typy łączy:<0}

- {0>Link:<}100{>Łącze:<0} {0>This indicates a link that has not been visited.<}100{>Tak jest sygnalizowane nie odwiedzone łącze.<0}

- {0>Visited Link:<}100{>Odwiedzone łącze:<0} {0>This indicates a link that has been visited.<}100{>Tak jest sygnalizowane odwiedzone łącze.<0}

- {0>This Page Link:<}100{>Łącze do tej strony:<0} {0>This indicates a link that moves you to another location on the same page.<}100{>Tak jest sygnalizowane łącze, które przeniesie cię w inne miejsce na tej samej stronie.<0}

- {0>Send Mail Link:<}100{>Łącze pocztowe:<0} {0>This indicates a link that opens a new e-mail message using your default e-mail program.<}100{>Tak jest sygnalizowane łącze, które utworzy nową wiadomość e-mail, używając domyślnego klienta poczty elektronicznej.<0} {0>The To field of the new e-mail is already filled out, and the Subject field is sometimes filled out as well.<}100{>W nowej wiadomości wypełnione będzie pole Do, a czasami również pole Temat.<0}

- {0>FTP Link:<}100{>Łącze FTP:<0} {0>This indicates a link that points to an FTP (File Transfer Protocol) server.<}100{> Tak jest sygnalizowane łącze wskazujące na serwer FTP (File Transfer Protocol).<0} {0>Usually, these links are to files, and when you select them, Internet Explorer displays a dialog asking if you want to save the file to your computer.<}100{>Przeważnie są to łącza do plików i po otwarciu takiego łącza, Internet Explorer wyświetla okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zapisać plik.<0}

{0>PAC Mate announces when a graphic is used as part of a link.<}100{>PAC Mate ogłasza obiekty graficzne będące częścią łącza.<0} {0>Image Map Links are also announced.<}100{>Ogłaszane są również łącza w mapach obrazu.<0} {0>Image map links are part of an image.<}100{>Łącza map obrazu to fragmenty obrazów.<0} {0>A small section of the image is mapped out to represent a "hot spot" that is normally clicked with the mouse.<}100{>Niewielka część obrazu jest mapowana, aby reprezentować "aktywny punkt", na którym możesz klikać myszą.<0} {0>PAC Mate moves to image map links the same way it does to other links.<}100{>PAC Mate obsługuje łącza obrazu tak samo jak inne łącza.<0}

{0>PAC Mate provides configuration settings for links, so you can determine what information and how much information you wish to hear:<}100{>Korzystając z opcji PAC Mate możesz określić, jakie informacje zostaną odczytane:<0}

- {0>By Default, PAC Mate speaks the on screen text of a link, but you can set PAC Mate to instead speak Title text, assigned by the page author within the HTML code.<}100{>Domyślnie PAC Mate odczytuje tekst łącza wyświetlony na ekranie, jednak możesz zamiast tego włączyć odczytywanie tytułów przypisanych przez autora kodu HTML (atrybut Title).<0} {0>Title text normally provides supplemental information about the link.<}100{>Standardowo tytuł dostarcza dodatkowych informacji na temat łącza.<0}

- {0>By default, PAC Mate announces the link type, but you can disable this, so PAC Mate announces same page links, send mail links, and ftp links as "link," or "Visited Link."<}100{>Domyślnie PAC Mate ogłasza typ łącza, możesz jednak wyłączyć tę funkcję. PAC Mate będzie wtedy ogłaszał wszystkie łącza do tej samej strony, łącza pocztowe i łącza FTP jako "łącze" lub "odwiedzone łącze".<0}

{0>To change these settings temporarily, press H CHORD, V. To change them permanently, press F4, S to open the Settings Dialog, and change the HTML settings as appropriate.<}86{>Aby tymczasowo zmienić tą opcję, naciśnij AKORD H, V. Aby trwale zmienić wartość tej opcji, naciśnij F4, U – przejdziesz do okna Ustawienia, następnie dostosuj Opcje HTML.<0}

{0>Use the Links List dialog to quickly locate and select links on a web page.<}100{>Korzystając z okna Lista Łączy możesz szybko wyszukiwać i uaktywniać łącza na stronie web.<0} {0>Press H CHORD, S to open the Links List.<}0{>Naciśnij AKORD H, S aby otworzyć Listę Łączy.<0} {0>Press UP ARROW or DOWN ARROW, or the first letter of a link's text to move through the list of links, and press DOT 8 to open a link.<}95{>Po liście możesz przemieszczać się przy pomocy STRZAŁEK W GÓRĘ lub W DÓŁ albo wciskając pierwszą literę tekstu łącza, do którego chcesz przejść, aby uaktywnić łącze naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>You can also move through the controls in this dialog by pressing TAB.<}100{>Możesz również przemieszczać się pomiędzy kontrolkami w tym oknie wciskając TAB.<0} {0>There are buttons to move to the location of a link on the page or to open a link.<}100{>Znajdziesz tu przyciski umożliwiające przejście do miejsca na stronie, w którym umieszczone jest łącze oraz przyciski do uaktywnienia łącza.<0} {0>There are radio button groups to filter and sort the links that display in the list.<}100{>Dostępne są też grupy przycisków opcji służących do filtrowania i sortowania łączy wyświetlanych na liście.<0}

{0>Below is a table that lists the commands{1><1} available for navigating links.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń{1><1} do nawigacji po łączach.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Next Link<}100{>Następne łącze<0} | {0>DOTS 4-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-5<0} |
| {0>Prior Link<}100{>Poprzednie łącze<0} | {0>DOTS 1-2 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2<0} |
| {0>Link List<}100{>Lista łączy<0} | {0>H CHORD, L (DOTS 1-2-5 CHORD, DOTS 1-2-3)<}100{>AKORD H, L (AKORD PUNKTY 1-2-5, PUNKTY 1-2-3)<0} |
| {0>Move to Next Non-Link Text<}100{>Przejdź do następnego tekstu nie będącego łączem<0} | {0>N (DOTS 1-3-4-5)<}100{>N (PUNKTY 1-3-4-5)<0} |

#### {0>Headings<}100{>Nagłówki<0}

{0>IN HTML, headings are used to indicate the start of sections and subsections of a page so that the relationship between information within sections and subsections is clear when reading the page.<}99{>W HTML nagłówki są używane do oznaczania początków sekcji i podsekcji strony, aby ułatwić wyszukiwanie informacji podczas czytania strony.<0} {0>When viewing all headings on a page, if the headings are used properly, the hierarchy of the heading levels indicates how the page is structured.<}100{>Jeżeli nagłówki zostały prawidłowo użyte, oglądając listę wszystkich nagłówków na stronie, na podstawie ich hierarchii, można poznać strukturę strony.<0} {0>This makes it easier to find information and understand the relationships within the information.<}100{>Ułatwia to odszukanie informacji oraz zrozumienie powiązań pomiędzy informacjami.<0} {0>Below is a table that lists the commands{1><1} used to move by headings.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń{1><1} używanych do nawigacji pomiędzy nagłówkami.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>List Headings<}100{>Lista nagłówków<0} | {0>H CHORD, H (DOTS 1-2-5 CHORD, DOTS 1-2-5)<}100{>AKORD H, H (AKORD PUNKTY 1-2-5, PUNKTY 1-2-5)<0} |
| {0>Next Heading<}100{>Następny nagłówek<0} | {0>H (DOTS 1-2-5)<}100{>H (PUNKTY 1-2-5)<0} |
| {0>Prior Heading<}100{>Poprzedni nagłówek<0} | {0>DOTS 1-2-5-7<}100{>PUNKTY 1-2-5-7<0} |
| {0>First Heading<}100{>Pierwszy nagłówek<0} | {0>H CHORD, UP ARROW<}100{>AKORD H, STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Last Heading<}100{>Ostatni nagłówek<0} | {0>H CHORD, DOWN ARROW<}100{>AKORD H, STRZAŁKA W DÓŁ<0} |

{0>PAC Mate recognizes headings at levels 1 through 6 and announces them as you move through the page or read using Say All.<}100{>PAC Mate rozpoznaje nagłówki poziomów od 1 do 6 i ogłasza je podczas nawigacji po stronie oraz w trakcie wykonywania polecenia Czytaj Wszystko.<0} {0>Press H CHORD, RIGHT ARROW to move to the next heading, or press H CHORD, LEFT ARROW to move to the prior heading.<}73{>Aby przejść do następnego nagłówka naciśnij AKORD H, STRZAŁKA W PRAWO, aby przejść do poprzedniego nagłówka, naciśnij AKORD H, STRZAŁKA W LEWO.<0} {0>To move to the first heading on the page, press H CHORD, UP ARROW.<}0{>Aby przejść do pierwszego nagłówka na stronie, naciśnij AKORD H, STRZAŁKA W GÓRĘ.<0} {0>To move to the last heading, press H CHORD, DOWN ARROW.<}0{>Aby przejść do ostatniego nagłówka naciśnij AKORD H, STRZAŁKA W DÓŁ.<0}

{0>The Headings List dialog lists headings on the current page and indicates the heading level.<}100{>Okno Lista Nagłówków umożliwia wyświetlenie listy wszystkich nagłówków na stronie razem z ich poziomem.<0} {0>Press UP or DOWN ARROW to move through the list.<}100{>Po liście możesz przemieszczać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ.<0} {0>Press DOT 8 to move to the location of the selected heading on the web page.<}89{>Aby przejść do wybranego nagłówka, naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Headings are announced as you navigate through a web page, but if you want, you can turn this announcement off.<}100{>W trakcie przemieszczania się po stronie JAWS ogłasza wszystkie nagłówki, możesz jednak wyłączyć ogłaszanie nagłówków.<0} {0>To temporarily turn off heading announcement, press H CHORD, V to open the Verbosity dialog and move to Indicate Headings.<}87{>Aby tymczasowo wyłączyć ogłaszanie nagłówków, otwórz okno oznajmiania poleceniem AKORD H, V i przejdź do opcji Ogłaszanie nagłówków.<0} {0>Press SPACEBAR to turn off this setting.<}100{>Naciśnij SPACJĘ, aby wyłączyć tę opcję.<0}

{0>To permanently change this setting:<}100{>Aby trwale zmienić ustawienia:<0}

- {0>Press F4 to open the Start Menu.<}77{>Naciśnij F4 aby otworzyć menu Start.<0}

- {0>Press S to open the Settings Dialog.<}100{>Naciśnij U, aby otworzyć okno Ustawienia.<0}

- {0>Press TAB until you reach the combo box labeled "Headings Verbosity."<}100{>Naciskaj TAB, aż przejdziesz do pola kombi "Oznajmianie nagłówków".<0}

- {0>Press UP or DOWN ARROW to select the setting you want.<}100{>Wybierz opcję strzałkami W GÓRĘ i W DÓŁ.<0}

- {0>Press DOT 8 to close the HTML Settings Dialog.<}81{>Naciśnij 8 PUNKT, aby zamknąć okno Opcje HTML.<0}

{0>The HTML heading navigation features are extremely useful on pages that use headings as they are intended.<}100{>Opcje nawigacji po nagłówkach HTML są niezwykle przydatne na stronach, na których nagłówki zostały odpowiednio użyte.<0} {0>However, many web pages are written that do not properly use headings.<}100{>Jednak na wielu stronach web nagłówki są używane niezgodnie z przeznaczeniem.<0} {0>The heading navigation features may not be as useful on these pages.<}100{>Na takich stronach przydatność funkcji nawigacyjnych jest mocno ograniczona.<0}

#### {0>Tables{1><1}<}100{>Tabele{1><1}<0}

{0>PAC Mate provides commands that allow you to move within tables.<}100{>PAC Mate udostępnia polecenia do nawigacji w tabelach.<0} {0>In addition, when you use table navigation commands you can get information about the position of table cells and the structure of tables on a page.<}100{>Dodatkowo, używając poleceń do nawigacji w tabelach możesz uzyskać informację na temat pozycji bieżącej komórki i rozmieszczeniu tabel na stronie.<0} {0>The following table lists the commands{1><1} used to navigate tables in Pocket Internet Explorer.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń{1><1} używanych do nawigacji w tabelach w programie Pocket Internet Explorer.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Read Current Cell<}100{>Czytaj bieżącą komórkę<0} | {0>H CHORD, C<}100{>AKORD H, C <0} |
| {0>Next Cell<}100{>Następna komórka<0} | {0>DOT 8+RIGHT ARROW<}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Prior Cell<}100{>Poprzednia komórka<0} | {0>DOT 8+Left ARROW<}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Cell Above<}100{>Komórka w górę<0} | {0>DOT 8+UP ARROW<}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Cell Below<}100{>Komórka w dół<0} | {0>DOT 8+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>First Cell<}100{>Pierwsza komórka<0} | {0>DOTS 1-3-8<}100{>PUNKTY 1-3-8<0} |
| {0>Last Cell<}100{>Ostatnia komórka<0} | {0>DOTS 4-6-8<}100{>PUNKTY 4-6-8<0} |

{0>When you move through a web page, PAC Mate announces the start of tables, and the number of columns and rows, and reads the summary, if a summary is available.<}100{>Podczas nawigacji po stronie, PAC Mate ogłasza wejście do tabeli, podaje liczbę kolumn i wierszy oraz odczytuje streszczenie tabeli, jeżeli jest ono dostępne.<0}

{0>A table summary provides information about the purpose of the table.<}100{>Streszczenie tabeli udostępnia informacje na temat przeznaczenia tabeli.<0} {0>If a summary is provided, PAC Mate says, "Summary," and reads the summary text.<}100{>Jeżeli streszczenie jest dostępne, PAC Mate powie "Streszczenie" i odczyta związany z nim tekst.<0}

{0>When you navigate tables using standard reading commands, PAC Mate reads the cells in order from left to right and behaves as if each table cell begins on a new line.<}100{>Jeżeli przemieszczasz się po tabeli używając standardowych poleceń do czytania, PAC Mate odczytuje komórki od lewej do prawej i zachowuje się tak, jakby każda komórka rozpoczynała się od nowej linii.<0} {0>PAC Mate does not identify table headers or provide information about table structure when you navigate in this manner.<}100{>Przy tej metodzie przemieszczania PAC Mate nie rozpoznaje nagłówków tabeli, ani nie udostępnia informacji na temat struktury tabeli.<0}

{0>To hear information about the current table cell, press H CHORD, C. PAC Mate announces the row and column position, the current row and column headers, and the contents of the cell.<}96{>Aby odczytać informacje na temat bieżącej komórki tabeli, naciśnij AKORD H, C. PAC Mate poda aktualny numer wiersza i kolumny, nagłówki wiersza i kolumny dla bieżącej komórki oraz odczyta jej zawartość.<0}

{0>When you move to the next or prior cell in the same row using table navigation commands such as DOT 8+RIGHT ARROW or DOT 8+LEFT ARROW, PAC Mate reads the column header, the data in the cell, and the column number.<}91{>Po przejściu do następnej lub poprzedniej komórki poleceniem do nawigacji w tabeli, na przykład PUNKT 8+STRZAŁKA W PRAWO lub PUNKT 8+STRZAŁKA W LEWO, PAC Mate odczyta nagłówek kolumny, zawartość komórki i poda numer kolumny.<0}

{0>To move to the cell above or below the current cell, press DOT 8+UP ARROW or DOT 8+DOWN ARROW.<}79{>Aby przejść do komórki nad lub pod bieżącą komórką, naciśnij 8 PUNKT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub 8 PUNKT+STRZAŁKA W DÓŁ.<0} {0>PAC Mate reads the row header, the data in the cell, and the row number.<}100{>PAC Mate odczyta nagłówek wiersza, dane z komórki i numer wiersza.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>PAC Mate does not identify row or column headers when you navigate tables using standard reading commands with the Virtual Cursor or when using Say All.<}100{> Podczas przemieszczania się po tabelach przy użyciu standardowych poleceń do czytania, PAC Mate nie rozpoznaje nagłówków wierszy i kolumn.<0}

#### {0>Forms{1><1}{2><2}<}100{>Formularze{1><1}{2><2}<0}

{0>HTML forms on web pages allow you to enter information and send it to another computer.<}100{>Formularze HTML na stronach web pozwalają wprowadzać informacje i przesyłać je do innego komputera.<0} {0>Examples of forms include shopping carts, feedback forms, and web-based e-mail and bulletin boards.<}100{>Formularze stosowane są w sklepach internetowych, poczcie elektronicznej obsługiwanej przez stronę www oraz forach.<0}

{0>Forms are collections of controls such as check boxes, combo boxes, edit fields, and radio buttons.<}100{>Formularz to zbiór kontrolek takich jak pola wyboru, pola kombi, pola edycyjne oraz przyciski opcji.<0} {0>The following table lists PAC Mate commands used to move through form fields on a web page.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń PAC Mate do obsługi formularzy na stronach web.<0} {0>The following table lists the commands{1><1} used to navigate forms in Pocket Internet Explorer.<}90{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń{1><1} używanych do nawigacji po formularzach w programie Pocket Internet Explorer.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Next Field<}100{>Następne pole<0} | {0>F (DOTS 1-2-4)<}0{>F (PUNKTY 1-2-4)<0} |
| {0>Prior Field<}100{>Poprzednie pole<0} | {0>DOTS 1-2-4-7<}100{>PUNKTY 1-2-4-7<0} |
| {0>First Field<}100{>Pierwsze pole<0} | {0>DOT 7+UP ARROW<}100{>PUNKT 7+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Last Field<}100{>Ostatnie pole<0} | {0>DOT 7+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 7+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |

{0>To enter text into a form field, move the Virtual Cursor to a form field, and press DOT 8 to switch to Forms Mode.<}94{>Aby wpisywać tekst w formularzu, przejdź Wirtualnym Kursorem na pole formularza i przełącz się w tryb formularzy wciskając 8 PUNKT.<0} {0>PAC Mate says, "Forms Mode On," the information and the name of the control you are on.<}100{>PAC Mate powie "Tryb Formularza włączony”, a następnie odczyta zawartość i nazwę bieżącego pola.<0} {0>When you press DOT 8 to go into Forms Mode, the PC cursor is activated on the current control.<}92{>Gdy naciśniesz 8 PUNKT, aby przejść w tryb formularzy, na bieżącym elemencie uaktywniany jest kursor PC.<0} {0>If the field is an edit field, the cursor is placed at the top of the field.<}100{>Jeżeli aktywna kontrolka to pole edycyjne, kursor jest umieszczany na początku pola.<0}

{0>To navigate within an edit field while in Forms Mode, use the UP, DOWN, LEFT and RIGHT ARROW as you normally would.<}100{>W trybie formularzy do nawigacji po polu edycyjnym możesz używać klawiszy strzałek.<0} {0>To move to the next form field while in Forms Mode, press TAB.<}100{>Aby przejść do następnego pola będąc w Trybie Formularzy, naciśnij klawisz TAB.<0} {0>To move to the previous field, press DOTS 1-2 CHORD.<}80{>Aby przejść do poprzedniego pola, naciśnij AKORD PUNKTY 1-2.<0}

{0>To exit Forms Mode, press X CHORD.<}79{>Aby wyjść z trybu formularzy, naciśnij AKORD X.<0}

{0>To check a check box or radio button on a form, press DOT 8 when the Virtual Cursor is on the item.<}93{>Aby zaznaczyć pole wyboru lub przycisk opcji formularza, w trybie wirtualnego kursora przejdź na kontrolkę i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>If you are on a check box, the state of the check box is toggled.<}100{>W przypadku pola wyboru, przełączony zostanie jego stan.<0} {0>If you are on a radio button that is unchecked, the radio button is checked, however, if it was already checked, it remains unchanged.<}100{>W przypadku nie wybranego przycisku opcji, zaznaczysz go, jednakże jeżeli przycisk był już zaznaczony, jego stan nie ulegnie zmianie.<0}

{0>If you enter Forms Mode in a Combo box, the first item is selected.<}100{>Jeżeli przejdziesz w Tryb Formularzy na polu kombi, zaznaczony zostanie pierwszy element.<0} {0>To change the selection, press UP or DOWN ARROW.<}100{>Aby zmienić wybór, naciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ lub W DÓŁ.<0}

{0>Tip:<}100{>Wskazówka:<0} 	{0>In some forms, changing the selection in a combo box opens a new page automatically.<}100{>W niektórych formularzach zmiana opcji w polu kombi automatycznie otwiera nową stronę.<0} {0>To work with these combo boxes, press DOT 7+DOWN ARROW to open the list of choices.<}90{>W takich polach kombi naciśnij PUNKT 7+STRZAŁKA W DÓŁ, aby rozwinąć listę opcji.<0} {0>Then move to an item and press DOT 8 to make your selection.<}87{>Następnie wybierz element i naciśnij 8 PUNKT, aby zatwierdzić wybór.<0}

{0>PAC Mate attempts to associate each form field with a textual prompt.<}100{>PAC Mate próbuje powiązać wszystkie pola formularza z etykietami tekstowymi.<0} {0>PAC Mate can identify when a prompt is specifically associated with a control, and speaks the correct prompt when you move to that control.<}100{>PAC Mate może zidentyfikować etykietę tekstową powiązaną z kontrolką i odczytać ją po przejściu na tą kontrolkę.<0} {0>If no prompt is specifically associated with a control, PAC Mate attempts to identify text positioned near the control as the prompt.<}100{>Jeżeli z kontrolką nie jest powiązana żadna etykieta, PAC Mate próbuje powiązać z kontrolką tekst umieszczony w pobliżu.<0} {0>This is most accurate when the text is directly to the left or right of the form control.<}100{>Najlepsze efekty można osiągnąć, gdy tekst jest umieszczony bezpośrednio na lewo lub na prawo od kontrolki formularza.<0}

{0>Forms on some web pages are not written with accessibility in mind, and PAC Mate cannot obtain enough information to read the form controls properly.<}100{>Na niektórych stronach web można spotkać formularze utworzone bez uwzględnienia dostępności, w takim przypadku PAC Mate nie może uzyskać informacji wystarczających do prawidłowego odczytywania kontrolek formularza.<0} {0>If PAC Mate does not read form controls correctly while you are in Forms Mode, reading the form with the Virtual Cursor may provide additional helpful information.<}100{>Jeżeli w Trybie Formularzy PAC Mate nieprawidłowo odczytuje etykiety kontrolek, pomocne może okazać się odczytywanie formularza przy użyciu Wirtualnego Kursora.<0} {0>Press DOT 8 to turn Forms Mode on and fill in a form field.<}88{>Naciśnij 8 PUNKT, aby włączyć Tryb Formularzy i wypełnij pole formularza.<0} {0>Then press X CHORD to exit Forms Mode and continue reading the form with the Virtual Cursor.<}90{>Następnie naciśnij AKORD X, aby wyjść z Trybu Formularzy i kontynuować czytanie formularza przy pomocy Wirtualnego Kursora.<0}

### {0>Changing Your Home Page{1><1}<}100{>Zmiana strony domowej{1><1}<0}

{0>If you want another web page as your home page, press G to move to the Address Bar and type in the address of the page.<}100{>Jeżeli chcesz wybrać inną stronę internetową jako swoją stronę domową, przejdź na pasek adresu wciskając G i wpisz adres tej strony.<0} {0>When you are done, press DOT 8 to go to that page.<}87{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT, aby przejść do tej strony.<0}

{0>Next, press F2 to open the menu, and press DOT 8 on Tools.<}82{>Następnie naciśnij F2, aby otworzyć menu, wybierz Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>With the Tools Menu open, press DOT 8 on Options.<}85{>W menu Narzędzia zaznacz Opcje i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>The first controls in the Options dialog are two buttons, one labeled Use Current and one labeled Use Default.<}100{>Pierwsze kontrolki w oknie Opcje to dwa przyciski, pierwszy opisany jest Użyj Obecnej, drugi to Użyj Domyślnej.<0} {0>To have the web page currently opened as your home page, press DOT 8 (DOT 8) on the Use Current button.<}83{>Aby ustawić aktualnie otwartą stronę jako stronę domową, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Użyj Obecnej.<0}

### {0>Changing Security Options<}100{>Zmiana opcji bezpieczeństwa<0}

{0>Pocket Internet Explorer{1><1} supports the security protocols used by secure pages.<}100{>Pocket Internet Explorer{1><1} obsługuje protokoły używane przez bezpieczne strony.<0} {0>When accessing a secure page, you can send personal information safely.<}100{>Podczas korzystania z bezpiecznych stron, bez obawy możesz wysyłać osobiste dane.<0} {0>To determine if a page is secure, press F2, move to View and press DOT 8. Select Properties.<}77{>Aby określić czy strona jest bezpieczna, naciśnij F2, przejdź na menu Widok i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>To change security settings, press F2, move to Tools, and press DOT 8. Go to Options and press SHIFT+TAB (DOTS 1-2 CHORD) to move to the General tab, then press the RIGHT ARROW to move to the Advanced page.<}0{>Aby zmienić ustawienia zabezpieczeń, naciśnij F2, przejdź na Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Wejdź w Opcje i naciśnij SHIFT+TAB (AKORD PUNKTY 1-2), aby przejść na zakładkę Ogólne, następnie naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, aby przejść na stronę Zaawansowane.<0}

{0>Cookies{1><1} contain information about your identity and preferences so that a page can tailor information to your needs.<}100{>Pliki Cookie{1><1} zawierają informacje na temat twojej tożsamości i preferencji, które umożliwiają dostosowanie strony do twoich potrzeb.<0} {0>To prevent Pocket Internet Explorer from accepting cookies, use the SPACEBAR to uncheck the Allow cookies check box.<}100{>Aby wyłączyć zapisywanie plików cookie przez Pocket Internet Explorer, odznacz SPACJĄ pole wyboru Dopuszczaj Pliki Cookie.<0}

### {0>Synchronizing Favorite Links<}100{>Synchronizacja łączy z menu Ulubione<0}

{0>In ActiveSync on your PC, press ALT+T to open the Tools Menu.<}100{>W ActiveSync na komputerze PC otwórz skrótem ALT+N menu Narzędzia.<0} {0>Press DOT 8 on Options.<}0{>Naciśnij 8 PUNKT na elemencie Opcje.<0} {0>In the Options dialog list view, move to Favorite and place a check in the box.<}100{>Na liście w oknie Opcje przejdź do elementu Ulubione i umieść przy nim znacznik wyboru.<0}

{0>In Internet Explorer on your PC, save or move favorite links to the Mobile Favorites subfolder in the Favorites list.<}100{>W przeglądarce Internet Explorer na komputerze stacjonarnym, zapisz lub przenieś wybrane łącza na liście Ulubione do podfolderu "Ulubione dla urządzenia przenośnego".<0}

{0>Connect your mobile device to your PC.<}100{>Podłącz urządzenie przenośne do komputera PC.<0} {0>If synchronization{1><1} does not start automatically, in ActiveSync on your PC, press ALT+F and press DOT 8 on Synchronize.<}92{>Jeżeli synchronizacja{1><1} nie zostanie uruchomiona automatycznie, w programie ActiveSync na komputerze PC naciśnij ALT+P, a następnie naciśnij ENTER na opcji Synchronizuj.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you add or delete a favorite link in the Mobile Favorites folder on your device, the next time you synchronize, the same change is made on the PC.<}100{>Jeżeli dodasz lub usuniesz łącze z folderu Mobilne Ulubione na urządzeniu przenośnym, podczas następnej synchronizacji zmiana ta zostanie wprowadzona również w komputerze PC.<0}

### {0>Viewing Favorites<}100{>Przeglądanie Ulubionych<0}

{0>If favorite pages are not synchronized using a schedule for synchronization, in Internet Explorer on your PC, go to Tools (ALT+T) and select Synchronize.<}100{>Jeżeli ulubione strony nie są synchronizowane w wykorzystaniem harmonogramu, na komputerze PC w przeglądarce Internet Explorer przejdź do menu Narzędzia (ALT+T) i wybierz opcję Synchronizuj.<0}

{0>On PAC Mate, press F2, move to Favorites, and press DOT 8. <}82{>Następnie na PAC Mate naciśnij F2, przejdź na opcję Ulubione i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Use the cursor cross to select the page that you want to view and press DOT 8. <}79{>Wybierz kursorami stronę do przeglądania i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>If you get a message that the page is not available, you must download the page to your device through synchronization or connect to the Internet.<}100{>Jeżeli pojawi się wiadomość, że strona jest niedostępna, należy pobrać stronę na urządzenie poprzez synchronizację lub połączenie z Internetem.<0}

{0>To quickly stop pictures and sounds from downloading, press F2, move to Hide Pictures, and press DOT 8. <}87{>Aby szybko zatrzymać pobieranie obrazów i dźwięków, naciśnij F2, przejdź do opcji Ukryj Obrazy i naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Adding/Deleting a Favorite Link<}100{>Dodawanie/Usuwanie łącza z Ulubionych<0}

{0>Go to the page you want to add. Press F2 and press DOT 8 on Favorites.<}84{>Przejdź na stronę, którą chcesz dodać. Naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na elemencie Ulubione.<0} {0>Press DOTS 1-2 CHORD to move from the Open Favorites page to the Open Favorites tab.<}0{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-2, aby przejść ze strony Otwórz na kontrolkę zakładka Otwórz.<0} {0>Next, press the RIGHT ARROW to move to the Add/Delete tab.<}100{>Następnie naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, aby przejść na zakładkę Dodaj/Usuń.<0} {0>Press TAB to move to the Add button and press DOT 8. When the next page opens, press DOT 8 on the Add button again.<}0{>Naciśnij TAB, aby przejść na przycisk Dodaj i naciśnij 8 PUNKT. Na następnym ekranie ponownie naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dodaj.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To add a new folder, go to the Add/Delete page, press DOT 8 on the New Folder button.<}92{>Aby dodać nowy folder, przejdź na stronę Dodaj/Usuń, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Nowy folder.<0} {0>Enter a name for the folder, and press DOT 8 the Add button again.<}89{>Wpisz nazwę folderu i naciśnij 8 PUNKT na przycisku Dodaj.<0}

{0>To delete{1><1} a link, the steps are the same except that you first select the link that you want to delete in the Add/Delete page, then move to the Delete button and press DOT 8. The link is then deleted.<}86{>Aby skasować{1><1} łącze, należy postępować tak samo, jednak najpierw należy zaznaczyć na stronie Dodaj/Usuń, następnie przejść na przycisk Usuń i wcisnąć 8 PUNKT.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Only the link to the page is deleted, not the page content stored on your device.<}100{>Kasowane jest tylko łącze, nie zawartość strony przechowywana w urządzeniu.<0} {0>To delete the page itself, press F2 move to Tools, and press DOT 8. Select Options.<}75{>Aby skasować samą stronę, naciśnij F2, przejdź na opcję Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Otwórz Opcje.<0} {0>On the General tab press DOT 8 on the Delete Files button.<}86{>Na zakładce Ogólne naciśnij 8 PUNKT na przycisku Usuń pliki.<0}

## {0>FSEdit{1><1}<}100{>FSEdit{1><1}<0}

{0>FSEdit is a word processing application that you can use to create and edit documents.<}100{>FSEdit to edytor tekstu, w którym możesz tworzyć i edytować dokumenty.<0} {0>Unlike Pocket Word or Notes, FSEdit was created specifically for you.<}77{>W przeciwieństwie do programów Pocket Word i Notatnik, FSEdit został stworzony specjalnie dla Ciebie.<0} {0>Among its friendly and convenient features, you will find FSEdit allows you to work with Grade 2 Braille{1><1} files, provides a robust editing environment complete with a spell checker, and offers the facility to not only print, but emboss as well.<}82{>Udostępnia on wiele ciekawych funkcji, pozwala między innymi na pracę z dokumentami utworzonymi przy użyciu skrótów brajlowskich{1><1}, oferuje też funkcje wydruku na drukarce brajlowskiej.<0}

{0>The default location for FSEdit is the Programs submenu (F4, P).<}87{>Domyślnie edytor FSEdit można znaleźć w podmenu Programy (F4, P, P).<0} {0>Press F until you hear FSEdit and then press DOT 8. When you open FSEdit for the first time or when you create a new document, you are asked, “Would you like to make your new file a Grade 2 Braille document?”<}0{>Naciskaj F, aż usłyszysz FSEdit, a następnie naciśnij 8 PUNKT. Przy pierwszym uruchomieniu programu FSEdit oraz podczas tworzenia nowego dokumentu wyświetlane jest pytanie, czy nowy plik ma używać drugiego poziomu brajla.<0} {0>If you choose No, your file is then a Computer Braille document.<}0{>Jeżeli wybierzesz Nie, utworzony dokument będzie korzystał z brajla komputerowego.<0} {0>Once you create a Computer Braille file, you cannot change it to Grade 2 Braille or vice versa.<}0{>Po utworzeniu pliku w brajlu komputerowym nie możesz przekształcić go na plik zapisany w brajlu drugiego stopnia i odwrotnie.<0} {0>Instead you must create a new file and choose Yes when asked, “Would you like to make your new file a Grade 2 Braille document?”<}100{>Zamiast tego musisz utworzyć nowy plik i na pytanie, czy chcesz utworzyć notatkę w brajlu drugiego stopnia, odpowiedzieć Tak.<0} {0>This, however, does not mean you cannot change how your document is embossed.<}100{>Nie oznacza to jednak, że nie możesz zmieniać trybu wydruku dokumentu w brajlu.<0} {0>Please see FSEdit, Computer Braille vs. Grade 2 Braille for more information.<}100{>Więcej informacji znajdziesz w sekcji FSEdit, Brajl komputerowy kontra brajl drugiego stopnia.<0}

{0>The table below lists all the commands available in FSEdit{1><1}.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń dostępnych w programie FSEdit{1><1}.<0}

{0>File Menu Shortcuts<}100{>Skróty menu Plik<0}

| {0>Open File<}100{>Otwórz plik<0} | {0>SH CHORD, O (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 1-3-5)<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, O (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 1-3-5)<0} |
| --- | --- |
| {0>Save File<}100{>Zapisz plik<0} | {0>SH CHORD, S (DOTS 1-4-6 CHORD, DOTS 2-3-4)<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, S (AKORD PUNKTY 1-4-6, PUNKTY 2-3-4) <0} |

{0>Edit Menu Shortcuts<}100{>Skróty menu Edycja<0}

| {0>Set Mark<}100{>Ustaw znacznik<0} | {0>E CHORD, M (DOTS 1-5 CHORD, DOTS 1-3-4)<}100{>AKORD E, M (AKORD PUNKTY 1-5, PUNKTY 1-3-4)<0} |
| --- | --- |
| {0>Select to Mark<}100{>Zaznacz do znacznika<0} | {0>E CHORD, S (DOTS 1-5 CHORD, DOTS 2-3-4)<}100{>AKORD E, S (AKORD PUNKTY 1-5, PUNKTY 2-3-4)<0} |
| {0>Switch Cursor and Mark Positions<}100{>Zamień miejscami kursor i znacznik<0} | {0>E CHORD, W (DOTS 1-5 CHORD, DOTS 2-4-5-6)<}100{>AKORD E, W (AKORD PUNKTY 1-5, PUNKTY 2-4-5-6)<0} |
| {0>Select Word<}100{>Zaznacz słowo<0} | {0>Q CHORD, W<}100{>AKORD Q, W<0} |
| {0>Select Sentence<}100{>Zaznacz zdanie<0} | {0>Q CHORD, S<}100{>AKORD Q, S<0} |
| {0>Select Line<}100{>Zaznacz linię<0} | {0>Q CHORD, L<}100{>AKORD Q, L<0} |
| {0>Select Paragraph<}100{>Zaznacz akapit<0} | {0>Q CHORD, P<}100{>AKORD Q, P<0} |
| {0>Find<}100{>Znajdź<0} | {0>E CHORD, F (DOTS 1-5 CHORD, DOTS 1-2-4)<}100{>AKORD E, F (AKORD PUNKTY 1-5, PUNKTY 1-2-4)<0} |
| {0>Replace<}100{>Zamień<0} | {0>E CHORD, R (DOTS 1-5 CHORD, DOTS 1-2-3-5)<}100{>AKORD E, R (AKORD PUNKTY 1-5, PUNKTY 1-2-3-5)<0} |

{0>Insert Menu Shortcuts<}100{>Skróty menu Wstaw<0}

| {0>Insert Date and Time<}100{>Wstaw datę i godzinę<0} | {0>I+DOT 8, D (DOTS 2-4-8, DOTS 1-4-5)<}100{>I+PUNKT 8, D (PUNKTY 2-4-8, PUNKTY 1-4-5)<0} |
| --- | --- |
| {0>Insert Numbering<}100{>Wstaw numerowanie<0} | {0>I+DOT 8, N (DOTS 2-4-8, DOTS 1-3-4-5)<}100{>I+PUNKT 8, N (PUNKTY 2-4-8, PUNKTY 1-3-4-5)<0} |

{0>Spelling<}100{>Pisownia<0}

| {0>Spell Check<}100{>Sprawdzanie pisowni<0} | {0>CH CHORD, S (DOTS 1-6 CHORD, DOTS 2-3-4)<}100{>AKORD PUNKTY 1-6, S (AKORD PUNKTY 1-6, PUNKTY 2-3-4)<0} |
| --- | --- |
| {0>Read Word in Context<}100{>Czytaj słowo w kontekście<0} | {0>CH CHORD, C (DOTS 1-6 CHORD, DOTS 1-4)<}100{>AKORD PUNKTY 1-6, C (AKORD PUNKTY 1-6, PUNKTY 1-4)<0} |
| {0>Read Mistake and Suggestion<}100{>Czytaj błąd i sugestię<0} | {0>CH CHORD, R (DOTS 1-6 CHORD, DOTS 1-2-3-5)<}100{>AKORD PUNKTY 1-6, R (AKORD PUNKTY 1-6, PUNKTY 1-2-3-5)<0} |

### {0>Saving a Document{1><1}<}100{>Zapisywanie dokumentu{1><1}<0}

{0>If the file you want to save has the correct name, is in the correct file format, and in the correct folder, you can simply press SH CHORD, S and your file will be saved.<}100{>Jeżeli plik, który chcesz zapisać ma prawidłową nazwę, jest w prawidłowym formacie oraz w odpowiednim folderze, naciśnij po prostu AKORD PUNKTY 1-4-6, S i plik zostanie zapisany.<0}

{0>If, however, you want to save the file with another name, with a different file format, or in another folder, you will have to open the File Menu and select Save As.<}100{>Jednak jeżeli chcesz zapisać plik pod inną nazwą, w innym formacie lub folderze, należy otworzyć menu Plik i wybrać opcję Zapisz jako.<0} {0>In the Save As dialog you can change any parameter of the file.<}100{>W oknie Zapisz jako możesz zmienić wszystkie parametry pliku.<0} {0>Use the DOTS 4-5 CHORD to navigate this dialog.<}100{>Po oknie możesz przemieszczać się poleceniem AKORD PUNKTY 4-5.<0} {0>Below lists the options available in each combo box in the Save As dialog.<}100{>Poniżej umieszczona jest lista opcji dostępnych w polach kombi okna dialogowego Zapisz jako.<0}

{0>Folder combo box:<}100{>Folder pole kombi:<0} {0>The default is None, which means that you file will be saved in the default folder, My Documents.<}100{>Domyślna wartość to Brak, oznacza ona, że plik zostanie zapisany w domyślnym folderze My Documents.<0} {0>The other folder options, listed below, are subfolders of the My Documents folder.<}100{>Pozostałe wymienione poniżej opcje to podfoldery folderu My Documents.<0}

- {0>None<}100{>Brak<0}

- {0>Business<}100{>Służbowe<0}

- {0>Personal<}100{>Osobiste<0}

- {0>Templates<}100{>Szablony<0}

{0>File Type combo box:<}100{>Typ pole kombi:<0} {0>FSEdit offers a nice variety of file types that easily match your working needs.<}100{>FSEdit obsługuje wiele formatów plików.<0} {0>In addition, FSEdit’s own the default file type, .fsd, allows for synchronization to your PC, storage of additional information such as Grade of Braille, cursor location, mark location, and Grade 2 back translation for easy conversion between the other file types supported by FSEdit.<}100{>Dodatkowo, domyślny format plików programu FSEdit ".fsd", umożliwia synchronizację z komputerem PC, przechowuje też dodatkowe informacje na przykład stopień brajla (skróty lub rozwinięty), położenie kursora, położenie znacznika oraz szybką translację skrótów brajlowskich przy konwersji do innych typów plików obsługiwanych przez FSEdit.<0}

- {0>*.fsd – FSEdit’s default file format<}100{>*.fsd – domyślny format plików programu FSEdit<0}

- {0>*.brf – Formatted Braille, compatible with web Braille<}100{>*.brf – formatowany brajl, kompatybilny z web Braille<0}

- {0>*.rtf – Rich Text Format, compatible with most word processors<}100{>*.rtf – Rich Text Format, kompatybilny z większością edytorów tekstu<0}

- {0>*.psw – Pocket Word’s default file format<}100{>*.psw – domyślny format plików programu Pocket Word<0}

- {0>*.txt – ASCII text file format<}100{>*.txt – format plików tekstowych ASCII<0}

{0>Location combo box:<}100{>Lokalizacja pole kombi:<0}

- {0>Main Memory<}100{>Pamięć główna<0}

- {0>Internal FlashDisk<}100{>Internal Flash<0}

- {0>Storage Card<}100{>Storage Card<0}

### {0>Revert{1><1} to Saved <}92{>Przywróć{1><1} zapisany<0}

{0>This menu item reloads the last saved version of the document and discards any succeeding editorial changes.<}100{>Ten element menu wczytuje ponownie ostatnią zapisaną wersję dokumentu, anulując wszystkie zmiany wprowadzone po zapisaniu.<0}

### {0>Opening{1><1} a Document <}100{>Otwieranie{1><1} dokumentu<0}

- {0>To launch the Open File dialog, press SH CHORD, O.<}76{>Aby wyświetlić okno Otwórz plik, naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, O.<0}

- {0>Press DOTS 1-2 CHORD to move into the list view of files, and then use the arrow keys to make your selection.<}86{>Przejdź poleceniem AKORD PUNKTY 1-2 na listę plików, a następnie wybierz plik strzałkami.<0}

- {0>When you find the file you want, press TAB to move to the OK button and then press DOT 8.<}88{>Gdy odnajdziesz szukany plik, klawiszem TAB przejdź na przycisk OK, a następnie naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>If the file is not stored in the current folder, press TAB until you hear, “Folder list box,” then use the arrow keys to choose the folder in which the file is stored.<}100{>Jeżeli plik nie jest przechowywany w bieżącym folderze, naciskaj TAB aż usłyszysz “Folder pole kombi”, następnie wybierz strzałkami folder, w którym przechowywany jest plik.<0}

- {0>If the folder is not in the current location, press TAB until you hear, “Location list box,” then use the arrow keys to choose the location in which the folder is stored.<}100{>Jeżeli plik nie jest przechowywany w bieżącej lokalizacji, naciskaj TAB aż usłyszysz “Położenie pole kombi”, następnie wybierz strzałkami odpowiedni nośnik.<0}

- {0>If the file is of another file type, press TAB until you hear, “Type list box,” then use the arrow keys to choose the file type.<}100{>Jeżeli plik jest innego typu, naciskaj TAB aż usłyszysz “Typ pole kombi”, następnie wybierz strzałkami typ pliku.<0}

### {0>Embossing a Document<}100{>Drukowanie dokumentu w brajlu<0}

{0>Embossing a document is initiated from the Emboss dialog.<}100{>Drukowanie dokumentu w brajlu można uruchomić z okna Drukuj w brajlu.<0} {0>To launch the Emboss dialog you must open the File Menu (F2, DOT 8) and select Emboss (E).<}86{>Aby przywołać okno Drukowania, otwórz menu Plik (F2, 8 PUNKT) i wybierz opcję Drukuj w brajlu (B).<0} {0>With the Emboss dialog open, you have several controls that allow you to change the way your document is embossed.<}100{>W oknie tym dostępne są kontrolki, które pozwalają zmienić sposób drukowania dokumentu.<0} {0>If you do not want to change any of the parameters and are ready to emboss, press TAB until you reach the Ok button and then press SPACEBAR.<}100{>Jeżeli nie chcesz zmieniać parametrów i jesteś gotowy rozpocząć drukowanie, klawiszem TAB przejdź do przycisku Ok i wciśnij go SPACJĄ.<0}

#### {0>Connecting to an Embosser{1><1}{2><2}<}100{>Łączenie z drukarką brajlowską{1><1}{2><2}<0}

{0>Before you can emboss a document, you must first select your embosser type in the Properties dialog, which is accessed from the Emboss dialog.<}100{>Przed wydrukiem dokumentu należy wybrać model drukarki, można to zrobić w oknie Właściwości dostępnym z okna Drukuj w brajlu.<0}

{0>When you select your embosser, many of the fields in the Properties dialog automatically populate with your embosser’s default settings.<}100{>Gdy wybierzesz drukarkę, większość pól okna Właściwości jest automatycznie wypełniana domyślnymi ustawieniami dla wybranego modelu.<0} {0>This means you can immediately begin embossing your document or you can change the embossing settings.<}100{>Możesz natychmiast rozpocząć drukowanie lub zmienić parametry drukowania.<0}

{0>To launch the Properties dialog:<}100{>Aby otworzyć okno Właściwości:<0}

- {0>Press F2, DOT 8 to open the File Menu.<}0{>Naciśnij F2, 8 PUNKT, aby otworzyć menu Plik.<0}

- {0>Press E for emboss.<}0{>Naciśnij B, aby wybrać drukowanie w brajlu.<0} {0>This opens the Emboss dialog.<}79{>Otwarte zostanie okno Drukuj w brajlu.<0} {0>Use DOTS 4-5 CHORD to move to the Properties button and press DOT 8 to open the Properties dialog.<}72{>Poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do przycisku Właściwości i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>When this dialog opens, press DOTS 4-5 CHORD once to place your cursor in the Embosser combo box.<}83{>Po otwarciu okna wciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aby przejść do pola kombi Drukarka.<0} {0>This combo box lists embossers that are compatible with FSEdit.<}100{>Pole to zawiera listę drukarek brajlowskich kompatybilnych z programem FSEdit.<0} {0>Use your UP or DOWN ARROW keys to select your embosser.<}100{>Wybierz drukarkę STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ.<0}

- {0>If you are satisfied with the automatic settings of your embosser, you can press DOT 8 to return to the Embosser dialog.<}93{>Jeżeli odpowiadają Ci automatyczne ustawienia drukarki, naciśnij 8 PUNKT, aby powrócić do okna Drukowanie w brajlu.<0} {0>If not, press DOTS 4-5 CHORD to move to each field and adjust the setting.<}0{>Jeżeli nie, przełączaj się pomiędzy kontrolkami poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 i dostosuj ustawienia.<0} {0>When you are done, move to the OK button and press DOT 8.<}88{>Gdy skończysz, przejdź do przycisku OK i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>In the Embosser dialog, press DOTS 4-5 CHORD until you hear, “Connection button” and press DOT 8.<}75{>W oknie Drukowanie w brajlu naciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż usłyszysz “Połączenie przycisk”, następnie naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Use your UP or DOWN ARROW keys to select the port connecting your embosser.<}100{>STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz port, do którego podłączona jest drukarka.<0}

- {0>If you select Windows Device, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Location edit box.<}80{>Jeżeli wybierzesz Urządzenie Windows, przejdź poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 do pola edycyjnego Lokalizacja.<0} {0>Type in the network path of the embosser.<}100{>Wpisz ścieżkę do drukarki sieciowej.<0} {0>For example:<}100{>Na przykład:<0} {0>\\server\my embosser.<}100{>\\server\moja drukarka.<0}

- {0>If you select IRDA, please see Embossing Using an Infrared Connection for more information.<}100{>Jeżeli wybierzesz opcję IRDA, przeczytaj sekcję Drukowanie w brajlu z wykorzystaniem portu podczerwieni.<0}

- {0>Press DOT 8 or select the Ok button to return to the Emboss dialog.<}100{>Naciśnij PUNKT 8 lub wciśnij przycisk Ok, aby powrócić do okna Drukowanie w brajlu.<0}

#### {0>Embossing using an Infrared Connection<}100{>Drukowanie w brajlu z wykorzystaniem portu podczerwieni<0}

{0>In order to emboss to a Braille device from your PAC Mate using infrared data transfer, you will need to obtain a powered, IRDA-compliant printer adapter.<}100{>Aby drukować z PAC Mate na urządzeniu brajlowskim korzystając z przesyłania danych w podczerwieni, konieczny jest zasilany adapter z portem podczerwieni dla drukarki.<0} {0>In addition to the power connection, this adapter will have an infrared port on a cable that you can locate in a convenient place.<}100{>Oprócz zasilania adapter powinien mieć również port podczerwieni umieszczony na kablu, który można ustawić w wygodnym położeniu.<0} {0>You can connect the adapter to any of the Braille embossers supported by the PAC Mate.<}100{>Możesz podłączyć adapter do dowolnej drukarki brajlowskiej obsługiwanej przez PAC Mate.<0}

{0>After connecting the adapter and selecting your embosser, align the IR port of your PAC Mate with that of the adapter and select Emboss from the FSEdit File menu.<}100{>Po podłączeniu adaptera i wybraniu drukarki brajlowskiej, umieść naprzeciwko siebie porty IR twojego PAC Mate i adaptera, a następnie w programie FSEdit wybierz z menu Plik opcję Drukuj w brajlu.<0} {0>Your document will be transferred using the IR ports and embossed on the Braille embosser.<}100{>Dokument zostanie przesłany przy użyciu portu podczerwieni i wydrukowany na drukarce brajlowskiej.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>You cannot use infrared to transfer files to a Braille    embosser if you are embossing over a network.<}100{>Nie możesz używać portu podczerwieni do przesyłania plików do drukarki brajlowskiej, jeżeli drukujesz poprzez sieć.<0} {0>Go to Connecting to an Embosser for more information.<}100{>Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Łączenie z drukarką brajlowską.+<0}

{0>Most IRDA-compliant printer adapters are pass-through devices; that is, once connected to the parallel port of your Braille embosser, you can then connect the cable from a desktop or laptop computer to the adapter and emboss from both that device and the PAC Mate.<}100{>Większość adapterów podczerwieni dla drukarek to urządzenia "tranzytujące" dane, oznacza to, że po podłączeniu do portu równoległego drukarki brajlowskiej, z drugiej strony adaptera możesz podłączyć kabel przesyłający sygnał z komputera typu desktop lub laptop i drukowanie niezależnie z komputera i z PAC Mate.<0}

#### {0>Number of Copies<}100{>Liczba kopii<0}

{0>Unless you specify the number of copies embossed, FSEdit embosses only one copy of a document.<}92{>Jeżeli nie określisz liczby drukowanych kopii, FSEdit wydrukuje tylko jedną kopię dokumentu.<0}

{0>To emboss more than one copy of a document:<}100{>Aby wydrukować w brajlu więcej niż jedną kopię dokumentu:<0}

- {0>Press F2, E to open the Emboss dialog.<}77{>Naciśnij F2, B, aby otworzyć okno drukowania w brajlu.<0}

- {0>Press TAB until you hear “Number of copies one.”<}100{>Naciskaj TAB aż usłyszysz “Liczba kopii jeden”.<0}

- {0>Type in the number of copies to be embossed.<}100{>Wpisz liczbę kopii do wydrukowania.<0}

- {0>Once you have selected your number, you can change more emboss parameters or press TAB to move to the Ok button.<}100{>Gdy określisz już ilość, możesz dostosować pozostałe parametry wydruku lub przejść klawiszem TAB do przycisku Ok.<0} {0>Press DOT 8 to print your document.<}76{>Naciśnij 8 PUNKT, aby wydrukować dokument.<0}

#### {0>Emboss Settings<}100{>Ustawienia wydruku w brajlu<0}

{0>Depending on your needs, you may want to emboss on different size paper.<}100{>W zależności od potrzeb, możesz chcieć drukować na różnych formatach papieru.<0} {0>Changes made to the embossing settings are retained until you change them or reset them to their defaults.<}100{>Zmiany w ustawieniach wydruku są przechowywane dopóki nie zmienisz ich ponownie.<0}

{0>For 8.5 x 11 inch paper, use the following settings:<}100{>Dla papieru o wymiarach 8,5 x 11 cali (292,1x279,4 mm), używać należy następujących ustawień:<0}

{0>Cell Per Line:<}100{>Komórek na linię:<0} {0>34
Lines Per Page:<}100{>34
Linii na stronę:<0} {0>25
Top Margin in lines:<}100{>25
Górny margines w liniach:<0} {0>0
Max Cells Per Line of Embosser:<}100{>0
Maksymalna liczba komórek na linię drukarki:<0} {0>34
Max Lines Per Page of Embosser:<}100{>34
Maksymalna liczba linii na stronę drukarki:<0} 27

{0>For 11.5 x 11 inch paper, use the following settings:<}100{>Dla papieru o wymiarach 11,5 x 11 cali (292,1x279,4 mm), używać należy następujących ustawień:<0}

{0>Cell Per Line:<}100{>Komórek na linię:<0} {0>40
Lines Per Page:<}100{>40
Linii na stronę:<0} {0>25
Top Margin in lines:<}100{>25
Górny margines w liniach:<0} {0>0
Max Cells Per Line of Embosser:<}100{>0
Maksymalna liczba komórek na linię drukarki:<0} {0>42
Max Lines Per Page of Embosser:<}100{>42
Maksymalna liczba linii na stronę drukarki:<0} 27

##### {0>Changing Emboss Settings<}100{>Zmiana ustawień wydruku brajlowskiego<0}

- {0>Press F2, DOT 8, E to open the Emboss dialog.<}85{>Naciśnij F2, 8 PUNKT, B, aby otworzyć okno drukowania w brajlu.<0}

- {0>Use TAB to move to the Properties button and press DOT 8 to open the dialog.<}89{>Klawiszem TAB przejdź do przycisku Właściwości i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press TAB to move to the Set Cell Per Line To edit box.<}100{>Naciśnij TAB, aby przejść do pola edycyjnego Liczba komórek w linii.<0} {0>Type the number of Braille cells you want in each line.<}100{>Wpisz liczbę komórek brajlowskich, które mają być drukowane w poszczególnych liniach.<0}

- {0>Press TAB to move to the Set Lines Per Page To edit box.<}100{>Naciśnij TAB, aby przejść do pola edycyjnego Liczba linii na stronie.<0} {0>Type the number of lines you want on each page.<}100{>Wpisz liczbę linii do wydrukowania na każdej stronie.<0}

- {0>Press TAB to move to the Set Top Margin in lines to edit box.<}100{>Naciśnij TAB, aby przejść do pola edycyjnego Górny margines (linii).<0} {0>Type the number of lines you want to set for your top margin.<}100{>Wpisz liczbę linii przeznaczonych na górny margines.<0}

- {0>Press TAB until you hear, “Max Cells Per Line of Embosser edit box.”<}100{>Naciskaj TAB, aż usłyszysz "Maksymalna szerokość strony pole edycyjne".<0} {0>Type the absolute maximum number of cells you want on each line.<}100{>Wpisz maksymalną dopuszczalną liczbę komórek brajlowskich, które mogą być wydrukowane w każdej linii.<0}

- {0>Press TAB to move to the Max Lines Per Page of Embosser edit box.<}100{>Naciśnij TAB, aby przejść do pola edycyjnego Maksymalna wysokość strony.<0} {0>Type the absolute maximum number of lines you want on each page.<}100{>Wpisz maksymalną dopuszczalną liczbę linii, które mogą być wydrukowane na każdej stronie.<0}

- {0>Press TAB to move to the Margins for Interpoint check box, use the SPACEBAR to place a check in the box.<}100{>Naciśnij TAB, aby przejść do pola wyboru Marginesy dla druku dwustronnego, zaznacz je SPACJĄ.<0}

- {0>Press TAB to move to the Pages for Interpoint check box, use the SPACEBAR to place a check in the box.<}100{>Naciśnij TAB, aby przejść do pola wyboru Strony do druku dwustronnego, zaznacz je SPACJĄ.<0}

- {0>Press DOT 8 on the Ok button to emboss your document.<}85{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku Ok, aby wydrukować dokument w brajlu.<0}

##### {0>Resetting the Embosser’s Default Settings<}100{>Przywracanie ustawień domyślnych drukarki<0}

- {0>Press F2, DOT 8, E to open the Emboss dialog.<}100{>Naciśnij F2, 8 PUNKT, B, aby otworzyć okno drukowania w brajlu.<0}

- {0>Use TAB to move to the Properties button and press DOT 8 to open the dialog.<}100{>Klawiszem TAB przejdź do przycisku Właściwości i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>When this dialog opens, press TAB once to place your cursor in the Embosser combo box.<}100{>Po otwarciu okna przejdź do pola kombi Drukarka.<0} {0>Use your UP or DOWN ARROW keys to select another embosser.<}100{>Wybierz inną drukarkę STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ.<0}

- {0>Reselect your embosser.<}100{>Wybierz ponownie poprzednią drukarkę brajlowską.<0} {0>The default settings will repopulate each field.<}100{>We wszystkich polach wpisane zostaną ustawienia domyślne.<0}

- {0>Press DOT 8 on the Ok button to return to the Emboss dialog.<}87{>Naciśnij 8 PUNKT lub wciśnij przycisk Ok, aby powrócić do okna Drukowanie w brajlu.<0}

#### {0>Computer Braille{1><1} vs. Grade 2 Braille{2><2}<}0{>Brajl komputerowy{1><1} kontra brajl drugiego stopnia{2><2}<0}

{0>Regardless of whether you created a Computer Braille or Grade 2 Braille file, FSEdit’s default setting sends text to your embosser in Grade 2 Braille.<}0{>Niezależnie od tego, czy utworzyłeś plik w brajlu komputerowym lub w brajlu drugiego stopnia, domyślnie FSEdit wysyła tekst do drukarki brajlowskiej w brajlu drugiego stopnia.<0} {0>If necessary, you can emboss a Computer Braille file in Computer Braille.<}72{>W razie potrzeby możesz jednak wydrukować plik utworzony w brajlu komputerowym jako brajl literacki.<0} {0>You cannot, however, emboss a Grade 2 Braille file in Computer Braille.<}0{>Nie można jednak wydrukować pliku zapisanego w brajlu drugiego stopnia jako brajl komputerowy.<0}

{0>To emboss a Computer Braille file in Computer Braille:<}0{>Aby wydrukować plik z notatką w brajlu komputerowym, jako brajl komputerowy:<0}

- {0>Press F2, DOT 8, E to open the Emboss dialog.<}100{>Naciśnij F2, 8 PUNKT, B, aby otworzyć okno drukowania w brajlu.<0}

- {0>Press TAB until you hear, “Grade 2 checked.”<}100{>Naciskaj TAB aż usłyszysz “Drukuj jako drugi stopień zaznaczone”.<0} {0>A check in this box means the document will emboss in Grade 2 Braille.<}0{>Znacznik w tym polu wyboru oznacza, że dokument zostanie wydrukowany w brajlu drugiego stopnia.<0} {0>To emboss in Computer Braille, press SPACEBAR to uncheck this box.<}93{>Aby drukować w brajlu komputerowym, wyczyść to pole SPACJĄ.<0}

- {0>Once you have selected the Braille language, you can change more emboss parameters or press TAB to move to the Ok button and then press DOT 8 to emboss your document.<}95{>Po wybraniu trybu brajla możesz dostosować inne opcje drukowania w brajlu lub przejść klawiszem TAB do przycisku Ok i wcisnąć 8 PUNKT, aby wydrukować dokument.<0}

### {0>Printing Documents<}100{>Drukowanie dokumentów<0}

{0>There are two ways to launch the print dialog.<}100{>Okno drukowania można otworzyć na dwa sposoby.<0} {0>The easy way is to press SH CHORD, P from within any document.<}100{>Szybka metoda to nacisnąć w dokumencie AKORD PUNKTY 1-4-6, P.<0} {0>The other way is to open the File Menu (F2, DOT 8) and select Print (P).<}100{>Druga metoda to otworzyć menu Plik (F2, 8 PUNKT) i wybrać opcję Drukuj (D).<0} {0>Unless you want to change print parameters or you have more than one printer installed on your computer, you can immediately press DOT 8 or select the Ok button to print a single copy of your document.<}100{>Jeżeli nie chcesz zmieniać parametrów wydruku i w komputerze zainstalowana jest tylko jedna drukarka, możesz nacisnąć 8 PUNKT lub wcisnąć przycisk Ok, aby wydrukować pojedynczą kopię dokumentu.<0}  {0>The default margin set for the top, bottom, left, and right page edge is 1 inch.<}100{>Domyślnie wszystkie marginesy ustawione są na 1 cal.<0}

#### {0>Number of Copies<}100{>Liczba kopii<0}

{0>Unless you specify the number of copies printed, PAC Mate prints only one copy of a document.<}100{>Jeżeli nie podasz liczby drukowanych kopii, PAC Mate wydrukuje tylko jedną kopię dokumentu.<0}

{0>To print more than one copy of a document:<}100{>Aby wydrukować więcej niż jedną kopię dokumentu:<0}

- {0>Press SH CHORD, P to open the Number of Copies page.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, P, aby otworzyć stronę liczba kopii.<0}

- {0>After you hear “Number of copies one,” Braille in the number of copies to be printed.<}100{>Gdy usłyszysz "Liczba kopii jeden", wpisz liczbę kopii do wydrukowania.<0}

- {0>Once you have Braille your number, press DOT 8 twice to print your document or use the Print dialog to make more changes.<}100{>Gdy wpiszesz już liczbę, aby wydrukować dokument naciśnij dwukrotnie 8 PUNKT lub skorzystaj z okna Drukuj, aby wprowadzić dodatkowe zmiany.<0}

#### {0>Changing Printers <}100{>Zmiana drukarki<0}

{0>If multiple printers are installed on your computer, then PAC Mate uses the same default printer designated in Windows.<}100{>Jeżeli w komputerze zainstalowanych jest kilka drukarek, PAC Mate używa domyślnej drukarki systemu Windows.<0}

{0>While PAC Mate’s Print dialog allows you to change printers, it does not allow you to change the default printer.<}100{>Okno Drukuj w PAC Mate pozwala zmienić drukarkę, nie pozwala jednak zmienić domyślnej drukarki.<0}

{0>To change printers:<}100{>Aby zmienić drukarkę:<0}

- {0>Press SH CHORD, P to open the Number of Copies page.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, P, aby otworzyć stronę liczba kopii.<0}

- {0>Navigate beyond the number of copies edit page by pressing DOT 8.<}100{>Przejdź na następną stronę wciskając 8 PUNKT.<0}

- {0>When the Print dialog opens, the Printer combo box is active.<}100{>Po otwarciu okna aktywne jest pole kombi Drukarka.<0} {0>Use your UP or DOWN ARROW keys to select another printer.<}100{>Wybierz inną drukarkę STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ.<0}

- {0>Press DOT 8 or select the Ok button to print your document.<}100{>Naciśnij 8 PUNKT lub wciśnij przycisk Ok, aby wydrukować dokument.<0}

#### {0>Choosing Port Settings<}100{>Wybór parametrów portu<0}

{0>Currently PAC Mate supports printing to printers on a network, that are infrared, BlueTooth and WiFi compatible, and that are attached via a USB connection.<}100{>Obecnie PAC Mate umożliwia drukowanie na drukarkach sieciowych, kompatybilnych ze standardami komunikacji w podczerwieni, BlueTooth i WiFi oraz podłączonych do portu USB.<0} {0>If you select network because you are printing to a network printer, you must enter the printer’s UNC path in the Net Path edit field.<}100{>Jeżeli wybierzesz drukarkę sieciową, w polu edycyjnym "W sieci" musisz wpisać ścieżkę do drukarki w notacji UNC.<0} {0>You must also enter this information in File Explorer.<}100{>Informację tą należy wpisać również w Eksploratorze Plików.<0}

{0>When using a USB-attached printer, be sure to select LPT1 in the printer port list.<}100{>Korzystając z drukarki podłączonej do portu USB, należy wybrać z listy port LPT1.<0}

#### {0>Choosing Paper Size<}100{>Wybór rozmiaru papieru<0}

{0>The default paper size setting for PAC Mate is Letter (8.5 x 11 inches).<}0{>Domyślny rozmiar papieru w PAC Mate to Letter (8.5 x 11 cali).<0}

{0>To choose another paper size:<}100{>Aby wybrać inny rozmiar papieru:<0}

- {0>Press SH CHORD, P to open the Print dialog.<}71{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, P, aby otworzyć okno Drukuj.<0}

- {0>Navigate beyond the number of copies edit page by pressing DOT 8.<}100{>Przejdź na następną stronę wciskając 8 PUNKT.<0}

- {0>When the Print dialog opens, move to the Paper Size combo box.<}100{>Po otwarciu okna drukuj przejdź do pola kombi Rozmiar.<0} {0>This combo box lets you select a different paper size.<}100{>To pole pozwala wybrać inny rozmiar papieru.<0} {0>Use your UP or DOWN ARROWS to make your selection.<}100{>Wybierz opcję używając STRZAŁEK W GÓRĘ i W DÓŁ.<0}

- {0>Once you have selected your new page size you can change more print parameters or press DOT 8 to print your document.<}92{>Gdy wybierzesz już nowy rozmiar papieru, możesz zmienić pozostałe opcje drukowania lub nacisnąć 8 PUNKT, aby wydrukować dokument.<0}

#### {0>Selecting a Print Range<}100{>Zmiana zakresu wydruku<0}

{0>The Print Range area of the Print dialog is composed of two radio buttons:<}100{>W oknie Drukuj w grupie Zakres umieszczone są dwa przyciski opcji.<0} {0>All and Selection.<}100{>Wszystko i Wybór.<0} {0>Use the cursor cross to select either radio button.<}80{>Wybierz kursorami jeden z przycisków opcji.<0} {0>Unless you specify a selection, PAC Mate will print all pages contained with in a document.<}100{>Jeżeli nie wybierzesz zaznaczenia, PAC Mate wydrukuje wszystkie strony dokumentu.<0}

{0>To specify a selection:<}100{>Aby określić zaznaczenie:<0}

- {0>Select the text you want to print with the selecting commands.<}100{>Zaznacz tekst, który chcesz wydrukować, używając poleceń do zaznaczania.<0}

- {0>Press SH CHORD, P to open the Print dialog.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, P, aby otworzyć okno Drukuj.<0}

- {0>Navigate beyond the number of copies edit page by pressing DOT 8.<}100{>Przejdź na następną stronę wciskając 8 PUNKT.<0}

- {0>Move to the Print Range radio buttons and use your cursor cross to choose Selection.<}88{>Przejdź do grupy przycisków opcji Zakres i wybierz kursorami Wybór.<0}

- {0>Press DOT 8 or select the Ok button to print your document.<}100{>Naciśnij 8 PUNKT lub wciśnij przycisk Ok, aby wydrukować dokument.<0}

#### {0>Page Orientation<}100{>Układ strony<0}

{0>The Orientation area of the Print Setup dialog is composed of two radio buttons:<}100{>W oknie Opcje w grupie Układ umieszczone są dwa przyciski opcji.<0} {0>Portrait and Landscape.<}100{>Pionowo i Poziomo.<0}

{0>To change the page orientation:<}100{>Aby zmienić orientację strony:<0}

- {0>Press SH CHORD, P to open the Print dialog.<}100{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, P, aby otworzyć okno Drukuj.<0}

- {0>Navigate beyond the number of copies edit page by pressing DOT 8.<}100{>Przejdź na następną stronę wciskając 8 PUNKT.<0}

- {0>Next, press DOTS 4-5 CHORD until you hear “Page Orientation.”<}75{>Następnie wciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż usłyszysz "Układ".<0} {0>Use the cursor cross to make your selection.<}100{>Wybierz opcję kursorem.<0}

- {0>Once you have selected the page orientation, you can change more print parameters or press DOT 8 to return to the Print dialog.<}70{>Gdy wybierzesz już orientację strony, możesz zmienić pozostałe opcje drukowania lub nacisnąć 8 PUNKT, aby powrócić do okna drukowania.<0}

- {0>To print your document, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Ok button, then press DOT 8 to start the print job.<}79{>Aby wydrukować dokument, poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź do przycisku Ok, następnie naciśnij 8 PUNKT, aby rozpocząć drukowanie.<0}

#### {0>Draft Mode<}100{>Tryb roboczy<0}

{0>On by default, the Draft Mode check box in the Print dialog uses less ink, but reduces the sharpness and quality of print on paper.<}100{>Domyślnie pole wyboru trybu roboczego w oknie Drukuj jest włączone, funkcja ta zużywa mniej tuszu, jednak pogarsza ostrość i jakość wydruku.<0} {0>To improve print sharpness and quality, press the SPACEBAR to uncheck this box.<}100{>Aby poprawić jakość wydruku odznacz to pole wyboru wciskając SPACJĘ.<0}

### {0>Mark Emphasis{1><1} Text{2><2}<}100{>Zaznaczanie wyróżnionego{1><1} tekstu{2><2}<0}

{0>Emphasis text is text that is bold, underlined and/or in italics.<}100{>Wyróżniany jest tekst pogrubiony, podkreślony i kursywa.<0} {0>This item (enabled by default and only available when embossing in Grade 2 Braille) indicates when text has emphasis.<}92{>Ten element (domyślnie włączony, dostępny tylko podczas drukowania skrótów brajlowskich) sygnalizuje, czy tekst jest wyróżniony.<0}

#### {0>Disabling Mark Emphasis Text<}100{>Wyłączanie zaznaczania wyróżnionego tekstu<0}

- {0>Press SH CHORD, F, E to open the Emboss dialog.<}76{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, F, E, aby otworzyć okno drukowania w brajlu.<0}

- {0>Press TAB until you hear, “Mark Emphasis Text.”<}100{>Naciskaj TAB aż usłyszysz “Zaznaczaj wyróżniony tekst”.<0}

- {0>A check in this box means bold, underline and/or italic text is marked.<}100{>Znacznik w tym polu wyboru oznacza, że tekst pogrubiony, podkreślony i kursywa są oznaczane.<0}

- {0>If you want to emboss without marking Emphasis Text, press SPACEBAR to uncheck this box.<}100{>Jeżeli chcesz drukować w brajlu bez zaznaczania wyróżnionego tekstu, naciśnij SPACJĘ, aby wyczyścić to pole wyboru.<0}

- {0>To emboss your document, press TAB to move to the Ok button and then press DOT 8. <}91{>Aby wydrukować dokument w brajlu, przejdź klawiszem TAB na przycisk Ok i naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Selecting Text vs. Marking Text<}100{>Zaznaczanie tekstu i oznaczanie tekstu<0}

{0>While these two features, selecting text and marking text, use very different approaches, they do perform virtually the same function.<}100{>Pomimo innego działania, te dwie opcje pełnią praktycznie tą samą funkcję.<0} {0>The difference, however, is that with Marking Text you can accurately mark text and have the added advantage of being able to freely read your document until you find the word(s) you want to mark inclusively.<}100{>Różnica między nimi polega na tym, że podczas oznaczania tekstu możesz precyzyjnie zaznaczyć tekst i bez problemu czytać dokument do momentu, aż znajdziesz cały tekst, który chcesz zaznaczyć.<0} {0>Whereas when you select text, you must move linearly in a fixed increment until the block of text you want is selected.<}100{>Podczas gdy w trakcie zaznaczania tekstu, musisz przemieszczać się liniowo, zwiększając blok zaznaczenia.<0} {0>This may result in more editing, as some unwanted text might get selected.<}100{>Konieczna może być dodatkowa edycja, z powodu zaznaczenia niepożądanego tekstu.<0}

#### {0>Marking Text{1><1}{2><2}<}100{>Oznaczanie tekstu{1><1}{2><2}<0}

- {0>Set the mark at the location of the cursor by opening the Edit Menu and pressing DOT 8 on Set Mark or by pressing E CHORD, M.<}87{>Ustaw znacznik w pozycji kursora wybierając z menu Edycja opcję Ustaw znacznik lub wciskając AKORD E, M.<0}

- {0>Move the cursor to a different location in the document.<}100{>Przenieś kursor w inne miejsce dokumentu.<0}

- {0>Choose Select to Mark from the Edit Menu or press E CHORD, S to select all the text between the mark and the cursor.<}93{>Wybierz z menu Edycja opcję Zaznacz do znacznika lub naciśnij AKORD E, S, aby zaznaczyć cały tekst pomiędzy znacznikiem i kursorem.<0}

#### {0>Switching Mark and Cursor Positions<}100{>Zamiana pozycji kursora i znacznika<0}

{0>On occasion you may find it helpful to review the information you have selected.<}100{>Czasami funkcja ta może być przydatna do przeglądania zaznaczonych informacji.<0} {0>Or you may find that you want to select text that is beyond the marked end.<}100{>Może być też użyteczna, jeżeli chcesz zaznaczyć tekst poza znacznikiem.<0} {0>To do this easily, swap the position of the mark and cursor.<}100{>Możesz wtedy zamienić pozycjami znacznik i kursor.<0} {0>You can find this feature in the Edit Menu or simply press E CHORD, W.<}89{>Funkcja ta jest dostępne w menu Edycja lub po naciśnięciu AKORD E, W.<0}

#### {0>Selecting Text<}100{>Zaznaczanie tekstu<0}

{0>In addition to all the selecting commands available in PAC Mate, FSEdit has its own Quick Select commands.<}100{>Dodatkowo, oprócz poleceń do zaznaczania dostępnych w PAC Mate, FSEdit posiada własne polecenia do szybkiego zaznaczania.<0} {0>The Quick Select commands let you select text in five different increments.<}100{>Polecenia do szybkiego zaznaczania pozwalają zaznaczać różne jednostki tekstu.<0} {0>You can find these options in the Edit Menu under the Quick Select submenu or you can press the following shortcut commands.<}100{>Opcje te są dostępne w menu Edycja, w podmenu Szybkie zaznaczanie lub po wciśnięciu jednego z poniższych skrótów.<0}

{0>Word<}100{>Wyraz<0}	{0>Q CHORD, W<}100{>AKORD Q, W<0}

{0>Sentence<}100{>Zdanie<0}	{0>Q CHORD, S<}100{>AKORD Q, S<0}

{0>Paragraph<}100{>Akapit<0}	{0>Q CHORD, P<}100{>AKORD Q, P<0}

{0>Line<}100{>Linia<0}	{0>Q CHORD, L<}100{>AKORD Q, L<0}

{0>Entire Document<}100{>Cały dokument<0}	{0>Q CHORD, D<}100{>AKORD Q, D<0}

### {0>Find{1><1}<}100{>Znajdź{1><1}<0}

{0>The Find feature is a very handy tool that lets you search for a word or phrase within an open document quickly.<}100{>Funkcja Znajdź jest bardzo przydatnym narzędziem, które pozwala szybko wyszukać w otwartym dokumencie słowo lub zwrot.<0} {0>When you press F CHORD, F, FSEdit launches the Find dialog with the cursor in the Find What edit box.<}92{>Gdy naciśniesz AKORD F, F, FSEdit otworzy okno Znajdź, kursor będzie umieszczony w polu edycyjnym Znajdź.<0} {0>Type in the word or phrase you want to find.<}100{>Wpisz szukane słowo lub zwrot.<0} {0>Use the TAB key to navigate the dialog.<}100{>Po oknie możesz przemieszczać się klawiszem TAB.<0} {0>Other controls in this dialog that are available are Find Whole Words Only, Match Case, and Search Direction.<}100{>Pozostałe kontrolki dostępne w oknie to: Znajdź tylko całe wyrazy, Uwzględnij wielkość liter i kierunek szukania.<0}

{0>When you are ready, press DOT 8 on the Find Next button.<}87{>Gdy ustawisz wszystkie opcje, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Znajdź następny.<0}

### {0>Replace{1><1} <}100{>Zamień{1><1} <0}

{0>The Replace menu item (F CHORD, R) is similar to the Find feature in that it searches for words or phrases within a document, but it has the additional feature of replacing words or phrases with alternative text.<}96{>Opcja Zamień (AKORD F, R) działa podobnie do funkcji Znajdź, która wyszukuje słowa i zwroty w dokumencie, jednak ma dodatkową funkcję, którą jest zamiana odnalezionych zwrotów innym tekstem.<0} {0>Its dialog is similar to the Find dialog but has two additional buttons:<}98{>Okno to działa podobnie do okna Znajdź, ma jednak dwa dodatkowe przyciski:<0} {0>The Replace button, which replaces one instance of the word or phrase; and the Replace All button, which replaces all instances of the word or phrase in the document.<}99{>Przycisk Zamień, który zamienia jedno wystąpienie słowa w dokumencie i przycisk Zamień Wszystko, który zamienia wszystkie wystąpienia szukanego zwrotu w dokumencie.<0}

### {0>Formatting{1><1}{2><2} a Document<}100{>Formatowanie{1><1}{2><2} dokumentu<0}

{0>In FSEdit makes formatting a document very easy.<}100{>W programie FSEdit formatowanie tekstu jest bardzo proste.<0} {0>Most formatting options available can be directly accessed from the two submenus in the Format Menu.<}100{>Większość opcji formatowania jest dostępna w dwóch podmenu menu Format.<0}

{0>To format a document:<}100{>Aby formatować dokument:<0}

- {0>Press F2, then F twice to move the Format menu and press DOT 8 to open the Format menu.<}87{>Naciśnij F2, a następnie F, aby przejść do menu Format.<0}

- {0>On the Format menu you have two choices:<}100{>W menu Format dostępne są dwie opcje:<0} {0>Font and Paragraph.<}100{>Czcionka i Akapit.<0} {0>Each opens a submenu when you press DOT 8.<}81{>Po naciśnięciu 8 PUNKTU każda z nich otwiera podmenu.<0}

- {0>The Font submenu options include:<}100{>W menu Czcionka dostępne są następujące opcje:<0} {0>bold, italic, underline, strikethrough, and more options.<}100{>pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie i więcej.<0} {0>In order to use the bold, italic, underline and strikethrough options you must first select the text using one of the three method available:<}100{>Aby użyć opcji pogrubienie, kursywa, podkreślenie lub przekreślenie należy najpierw zaznaczyć tekst jedną z trzech dostępnych metod:<0}

- {0>Windows standard.<}100{>Używając standardowych poleceń Windows.<0} {0>Hold down the Shift key and press the arrow keys (or equivalent Braille keystroke).<}100{>Wcisnąć klawisz Shift, a następnie przemieszczać się strzałkami (lub ich odpowiednikiem w brajlu).<0}

- {0>Select specific unit.<}100{>Zaznaczyć wybraną jednostkę.<0} {0>Choose one of the following items from the Edit/Select submenu:<}100{>Wybrać z menu Edycja, Szybkie zaznaczanie jedną z opcji:<0} {0>Word, sentence, paragraph, line, and entire document.<}100{>Wyraz, zdanie, akapit, linia lub cały dokument.<0}

- {0>Mark method.<}100{>Metodą oznaczania.<0}

- {0>The Paragraph submenu options include:<}100{>W menu Akapit dostępne są następujące opcje:<0} {0>align left, align center, align right, justify, increase indent, and decrease indent.<}100{>wyrównaj do lewej, wyśrodkuj, wyrównaj do prawej, justuj, zwiększ wcięcie i zmniejsz wcięcie.<0}

- {0>If you select more from the Font submenu you launch a Font dialog.<}100{>Jeżeli w podmenu Czcionka wybierzesz opcję Więcej, wyświetlone zostanie okno dialogowe Czcionka.<0} {0>From here you can select a different font type, font style, font size, and font effect.<}100{>Możesz w nim wybrać inny krój czcionki, styl, rozmiar lub efekt.<0}

### {0>Inserting Text{1><1}{2><2}<}100{>Wstawianie tekstu{1><1}{2><2}<0}

{0>The next three items can be found in the Insert Menu (SH sign, I).<}0{>Następne trzy elementy można znaleźć w menu Wstaw (PUNKTY 1-4-6, I).<0}

- {0>Insert File Text:<}100{>Wstaw tekst z pliku:<0} {0>Lets you grab the text from another file and paste it into your FSEdit document.<}100{>Pozwala pobrać tekst z innego pliku i wstawić go w dokumencie FSEdit.<0}

- {0>Date/Time Stamp:<}100{>Data/Godzina:<0} {0>Lets you insert the date:<}0{>Pozwala wstawić datę:<0} {0>Time is not supported at this time.<}0{>Godzina nie jest obsługiwana.<0} {0>(I+DOT 8, D)<}87{>(I+PUNKT 8, D)<0}

- {0>Bullet and Numbering:<}100{>Wypunktowanie i numerowanie:<0} {0>You must go into the Options dialog in the Tool Menu and select a format.<}0{>Musisz przejść do okna Opcje dostępnego z menu Narzędzia i wybrać format.<0} {0>(I+DOT 8, N)<}84{>(I+PUNKT 8, N)<0}

### {0>Checking Spelling{1><1}<}100{>Sprawdzanie pisowni{1><1}<0}

{0>You can check the spelling of a specific word, or of all the words in a document.<}100{>Możesz sprawdzić pisownię wybranego słowa lub wszystkich słów w dokumencie.<0} {0>If a word is spelled correctly, but not recognized, you can add the word(s) to FSEdit’s online dictionary.<}100{>Jeżeli słowo jest napisane prawidłowo, jednak nie zostało rozpoznane, możesz dodać je do słownika programu FSEdit.<0} {0>To launch the Spell Checker dialog, press CH CHORD, S. <}73{>Aby otworzyć okno sprawdzania pisowni, naciśnij AKORD PUNKTY 1-6, S.<0}

{0>Once the Spell Checker dialog opens, your cursor is in the Change To box on a word from the Suggestions List.<}0{>Po uruchomieniu sprawdzania pisowni kursor jest umieszczony w polu Zamień na słowie z listy sugestii.<0} {0>At this point, you have several options to choose from.<}0{>Możesz wybrać jedną z opcji.<0} {0>Use the TAB key to navigate the dialog and press DOT 8 on the control that performs the particular action you want.<}0{>Po oknie możesz przemieszczać się klawiszem TAB, aby uaktywnić wybraną kontrolkę naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>When you encounter the Suggestions List box, use the UP or DOWN ARROW keys to make your selection.<}0{>Po liście sugestii możesz przemieszczać się STRZAŁKAMI W GÓRĘ i W DÓŁ.<0}

### {0>Word Count{1><1} <}100{>Statystyka wyrazów{1><1} <0}

{0>When you want to know the number of words in a document, press F2 move to Tool and press DOT 8. Then move and press DOT 8 on Word Count <}0{>Jeżeli chcesz znać liczbę wyrazów w dokumencie, naciśnij F2, przejdź do menu Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. Następnie przejdź na opcję Statystyka wyrazów i naciśnij 8 PUNKT.<0}

## {0>FSCalc{1><1}<}100{>FSCalc{1><1}<0}

{0>FSCalc is a scientific, engineering, and financial calculator{1><1}.<}100{>FSCalc to kalkulator naukowy, inżynierski i finansowy{1><1}.<0} {0>The calculator includes functions for statistics, metric conversions and physical properties and constants.<}100{>Kalkulator udostępnia funkcje statystyczne, posiada też opcję konwersji jednostek.<0}

### {0>Entering Equations and Expressions<}100{>Wprowadzanie równań i wyrażeń<0}

{0>You can choose to enter an equation or expression using the menu (F2) or by typing it with the keyboard.<}96{>Możesz wprowadzić równanie bądź wyrażenie używając menu (F2) lub wpisać je z klawiatury.<0} {0>In either case, you must enter variables, operators, and functions in Computer Braille{1><1}.<}0{>W obu przypadkach musisz wpisać zmienne, operatory i funkcje używając brajla komputerowego{1><1}.<0} {0>Anytime you solve an equation or expression, you must follow conventional math rules such as the order of operations.<}100{>Zawsze przy rozwiązywaniu wyrażeń, musisz przestrzegać standardowych reguł matematycznych, na przykład kolejności operacji.<0}

- {0>Parenthesis and Brackets - Simplify the inside of parenthesis and brackets before you deal with the exponent (if any) of the parenthesis or remove the parenthesis.<}100{>Nawiasy okrągłe i kwadratowe - oblicz wyrażenia z wewnętrznych nawiasów, zanim zajmiesz się wykładnikiem (jeżeli jest) nawiasów lub usuń nawiasy.<0}

- {0>Exponents - Simplify the exponent of a number or of a parenthesis before you multiply, divide, add, or subtract it.<}100{>Wykładniki potęg - Uprość wykładnik liczby lub nawiasów, zanim go pomnożysz, podzielisz, dodasz lub odejmiesz.<0}

- {0>Multiplication and Division - Simplify multiplication and division in the order they appear from left to right.<}100{>Mnożenie i dzielenie - Uprość mnożenie i dzielenie, aby były zapisane od lewej do prawej.<0}

- {0>Addition and Subtraction - Simplify addition and subtraction in the order they appear from left to right.<}100{>Dodawanie i odejmowanie - Uprość dodawanie i odejmowanie, aby były zapisane od lewej do prawej.<0}

{0>Variables{1><1} can be any combination of letters (a-z) and digits (0-9).<}100{>Jako nazwy zmiennych można używać dowolnych kombinacji liter (a-z) i cyfr (0-9).<0} {0>Standard operations are entered in the form a+b, with no spaces.<}100{>Standardowo operacje są wprowadzane jako a+b, bez odstępów.<0} {0>For example, x=7, y=9, x+y, f+10. <}100{>Na przykład x=7, y=9, x+y, f+10. <0}

{0>Operators{1><1} modify the value stored in a variable.<}100{>Operatory{1><1} zmieniają wartość przechowywaną w zmiennej.<0}

{0>Expressions{1><1} are any combinations of numbers, variables, operators and functions.<}100{>Wyrażenia{1><1} to kombinacje liczb, zmiennych, operatorów i funkcji.<0}

{0>Functions{1><1} consist of a name followed by a comma-separated list of arguments enclosed in parentheses.<}100{>Funkcje{1><1} składają się z nazwy, po której w nawiasach umieszczona jest lista argumentów rozdzielonych przecinkami.<0} {0>If you choose to type the function instead of selecting it from the menus, be sure that you type it without spaces.<}100{>Jeżeli zdecydujesz się wpisać funkcję, zamiast wybierać ją z menu upewnij się, że została wpisana bez spacji.<0}

{0>Once you have entered the equation or expression, press DOT 8 for the result.<}89{>Gdy wpiszesz już równanie lub wyrażenie, naciśnij 8 PUNKT, aby obliczyć wynik.<0}

{0>If you select a function from the Functions Menu, anything selected on the current line is treated as an argument, i.e., placed in parentheses.<}100{>Jeżeli wybierzesz funkcję z menu Funkcje, zaznaczone elementy z bieżącej linii zostaną potraktowane jak argumenty, tzn. umieszczone w nawiasach.<0}

{0>When you press DOT 8 to calculate an operation, PAC Mate speaks and selects the result.<}90{>Gdy naciśniesz 8 PUNKT, aby wykonać obliczenia, PAC Mate odczyta i zaznaczy wynik.<0} {0>If you type a new number or entry, it replaces the result with the new entry.<}100{>Jeżeli wprowadzisz nową liczbę lub wpis, zastąpi ona wynik.<0} {0>If you type an operator, the result become part of the new operation and the insertion point is placed at the end of the operation, ready for you to finish your calculation.<}100{>Jeżeli wpiszesz operator, wynik zostanie potraktowany jako część nowej operacji, a punkt wstawiania zostanie umieszczony na końcu operacji, pozwala to kontynuować obliczenia.<0}

### {0>Reviewing the History<}100{>Przeglądanie historii<0}

{0>Once you have entered a calculation(s) you can sequentially review the steps taken or the equations entered by pressing the UP ARROW to move backward or DOWN ARROW to move forward.<}100{>Po wprowadzeniu wszystkich obliczeń możesz sekwencyjnie przeglądać wykonane kroki lub wpisane równania, naciskaj STRZAŁKĘ W GÓRĘ, aby przechodzić wstecz lub STRZAŁKĘ W DÓŁ, aby przechodzić do przodu.<0}

### {0>Saving the Calculation<}100{>Zapisywanie obliczeń<0}

{0>At anytime, while working through a calculation, you can save your work as a .txt file.<}100{>W dowolnym momencie podczas wykonywania obliczeń, możesz zapisać pracę w pliku .txt.<0} {0>Press SH CHORD, S to save the file in the current folder with the current name in the current location or open the File Menu and select Save As.<}91{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, S, aby zapisać plik w bieżącym folderze, z bieżącą nazwą i w aktywnej lokalizacji lub otwórz menu Plik i wybierz opcję Zapisz jako.<0} {0>Type a new file name, use the TAB command to move to the Folder combo box, and press the DOWN ARROW to select a folder.<}100{>Wpisz nową nazwę pliku, klawiszem TAB przejdź do pola kombi Folder i wybierz folder STRZAŁKĄ W DÓŁ.<0} {0>Press TAB again to move to the Location combo box and press the DOWN ARROW to select a location.<}100{>Ponownie naciśnij TAB, aby przejść do pola kombi Lokalizacja i wybierz lokalizację wciskając STRZAŁKĘ W DÓŁ.<0}

### {0>Clearing the Calculator<}100{>Zerowanie kalkulatora<0}

{0>With FSCalc you can clear three items in the calculator:<}100{>W programie FSCalc możesz zerować trzy elementy kalkulatora:<0} {0>clear current line (0 CHORD), clear the history (SH CHORD, H), or clear the variables (SH CHORD, V).<}79{>czyść bieżącą linię (AKORD 0), czyść historię (AKORD PUNKTY 1-4-6, H) i czyść zmienne (AKORD PUNKTY 1-4-6, V).<0} {0>You can find these three items in the Edit Menu as well.<}100{>Wszystkie trzy opcje są dostępne również w menu Edycja.<0}

### {0>Arithmetic Examples<}100{>Przykłady obliczeń arytmetycznych<0}

{0>Algebra Question:<}0{>Zadanie algebraiczne:<0} {0>Simplify the following expression 2+(3-1)*32. <}100{>Oblicz następujące wyrażenie 2+(3-1)*32. <0}

- {0>Following the order of operations, simplify the term inside the parenthesis first.<}100{>Zgodnie z kolejnością operacji, oblicz najpierw wyrażenie wewnątrz nawiasów.<0} {0>In the edit window of FSCalc, type in computer Braille 3-1, then press DOT 8.<}75{>W oknie edycji programu FSCalc używając brajla komputerowego wpisz 3-1, następnie naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Next, type p w r ( 3,2 ) or press F2, F, DOT 8 to open the Functions Menu, then press DOT 8 on the Trig submenu and select Pwr.<}87{>Następnie wpisz p w r ( 3,2 ) lub naciśnij F2, F, aby otworzyć menu Funkcje, naciśnij 8 PUNKT na podmenu Trygonometryczne i wybierz Pwr.<0} {0>Pwr(2) will show automatically in the edit window so all you need to do is press the LEFT ARROW twice and type 3,.<}100{>W oknie edycji automatyczne wyświetlone zostanie Pwr(2), zatem jedyne co musisz zrobić to nacisnąć dwa razy STRZAŁKĘ W LEWO i wpisać 3,.<0} {0>When you are done, press DOT 8.<}99{>Na koniec, naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>The next order of operations to solve for is the answer from step 2 multiplied by the answer from step 1, which is (2)*9. If you cannot remember the answer from step 1, you can use UP ARROW to review each step taken in this expression.<}0{>Następna w kolejności operacja polega na pomnożeniu odpowiedzi z drugiego kroku przez odpowiedź z pierwszego kroku, co oznacza (2)*9. Jeżeli nie możesz zapamiętać odpowiedzi z punktu pierwszego, naciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ, aby przeglądać poprzednio wykonane obliczenia<0} {0>Select and copy the answer “2” by pressing DOTS 3-7 CHORD, E CHORD, C. Use the DOWN ARROW to move to the last operation, which was 9, press DOTS 1-6 and paste the “2” with E CHORD, P. When you are done, press DOT 8.<}0{>Zaznacz i skopiuj odpowiedź “2” wciskając AKORD PUNKTY 3-7, AKORD E, C. Przejdź STRZAŁKĄ W DÓŁ do ostatniej operacji, którą jest 9, naciśnij PUNKTY 1-6, a następnie wklej “2” wciskając AKORD E, P. Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>The last step to simplifying this expression is to add 2 to18.<}100{>Ostatni krok w obliczaniu wyrażenia to dodać 2 do 18.<0} {0>Press DOTS 3-4-6 so expression now becomes 18+ and type DOTS 2-3, DOT 8. (Answer = 20)<}0{>Naciśnij PUNKTY 3-4-6, wyrażenie będzie miało kształt 18+ i wpisz PUNKTY 2-3, PUNKT 8. (Odpowiedź = 20)<0}

- {0>Review the calculations for any errors by pressing the UP ARROW.<}100{>STRZAŁKĄ W GÓRĘ sprawdź czy w obliczeniach nie było żadnego błędu.<0}

- {0>Press F2, F, DOT 8 and choose Save As to name and save this calculation as a .txt file.<}0{>Naciśnij F2, F i wybierz opcję Zapisz jako, aby nazwać i zapisać obliczenia w pliku .txt.<0}

- {0>Press SH CHORD, H to clear the history.<}81{>Naciśnij AKORD PUNKTY 1-4-6, H, aby wyzerować historię.<0}

{0>Question:<}0{>Zadanie:<0} {0>You are shopping for a new desktop computer and have found one for $875.00.<}100{>Kupujesz nowy komputer stacjonarny i znalazłeś jeden w cenie 875.00 $.<0} {0>The computer store salesman tells you that the special going on is 35% off all computers storewide.<}100{>Sprzedawca poinformował Cię, że na wszystkie dostępne w sklepie komputery obowiązuje specjalny upust 35%.<0} {0>How much is the computer you picked out?<}100{>Ile kosztuje wybrany komputer?<0}

- {0>In the edit window type 875*35% in computer Braille.<}77{>Wpisz w oknie edycji wpisz używając brajla komputerowego 875*35%.<0}

- {0>When you are done press DOT 8. <}100{>Na koniec, naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Now, subtract $306.25 from $875.00 (Answer = $568.75)<}100{>Teraz odejmij 306.25 od 875.00 (Odpowiedź = 568.75).<0}

### {0>Conversion Example<}100{>Przykład konwersji<0}

{0>Conversion Question:<}100{>Zadanie z konwersji:<0} {0>The winter of 2002-2003 is reputed to be one of the coldest winters on record.<}100{>Zima 2002-2003 ma opinię jednej z najzimniejszych w historii.<0} {0>To substantiate this, your friends from Syracuse, New York called to tell you that the temperature outside is –25 degrees Celsius and the wind is blowing at 10 miles per hour.<}99{>Aby to udowodnić, twoi przyjaciele z Suwałk zadzwonili z informacją, że temperatura na dworze to –25 stopni Celsjusza, a wiatr wieje z prędkością 10 mil na godzinę.<0} {0>What is the temperature in Fahrenheit and the wind chill factor?<}100{>Jaka jest temperatura w stopniach Fahrenheita i efekt chłodzący wiatru?<0}

- {0>Press F2, F, DOT 8. From the Functions Menu select and press DOT 8 on Conversions.<}0{>Naciśnij F2, F. W menu Funkcje wybierz Konwersje i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>In the submenu select and press DOT 8 on Celsius to Fahrenheit.<}86{>Z podmenu wybierz Celsjusz na Fahrenheit i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>Press DOTS 3-6, DOTS 2-3, DOTS 2-6 and DOT 8. (Answer = -13 degrees Fahrenheit)<}0{>Naciśnij PUNKTY 3-6, PUNKTY 2-3, PUNKTY 2-6 i PUNKT 8. (Odpowiedź = -13 stopni Fahrenheita)<0}

- {0>Next, go back into the Conversions submenu and press DOT 8 on Wind Chill.<}89{>Następnie przejdź ponownie do podmenu Konwersje i naciśnij 8 PUNKT na opcji Chłodzenie Wiatru.<0} {0>The edit window now has wc(-13).<}100{>W oknie edycji powinno być wpisane wc(-13).<0}

- {0>Press RIGHT ARROW once to move inside the parentheses and press DOT 6, DOT 2, DOTS 3-5-6, DOT 8. (Wind Chill = -37.2555 degrees Fahrenheit)<}0{>Naciśnij raz STRZAŁKĘ W PRAWO, aby wejść w nawiasy i naciśnij PUNKT 6, PUNKT 2, PUNKTY 3-5-6, PUNKT 8. (Chłodzenie Wiatru = -37.2555 stopni Fahrenheita)<0}

### {0>Statistical Example<}100{>Przykład obliczeń statystycznych<0}

{0>Statistical Question:<}100{>Zadanie statystyczne:<0} {0>Find the average, standard deviation and sum from the following data.<}100{>Znajdź średnią, standardowe odchylenie i sumę następujących danych.<0} {0>Data Set (6,8,9,10,2)<}100{>Zestaw danych (6,8,9,10,2)<0}

- {0>Type a v g ( 6,8,9,10,2 ) and press DOT 8. Or press F2, F, DOT 8. With the Functions Menu opened move to the Stat submenu and press DOT 8. Press DOT 8 again on Avg.<}0{>Wpisz a v g ( 6,8,9,10,2 ) i naciśnij 8 PUNKT. Albo naciśnij F2, F. Z menu Funkcje wybierz podmenu Statystyczne i naciśnij 8 PUNKT. Naciśnij ponownie 8 PUNKT na opcji Avg.<0} {0>Now type 6,8,9,10,2 and press DOT 8. (Answer = 7)<}0{>Teraz wpisz 6,8,9,10,2 i naciśnij 8 PUNKT. (Odpowiedź = 7)<0}

- {0>Use the UP ARROW and DOTS 1-3-7 CHORD, E CHORD, C to move, select and copy (6,8,9,10,2).<}0{>Naciśnij kolejno STRZAŁKĘ W GÓRĘ, AKORD PUNKTY 1-3-7, AKORD E, C, aby przejść, zaznaczyć i skopiować (6,8,9,10,2).<0} {0>Press the DOWN ARROW once and BACKSPACE (DOT 7) over the 7, then paste the selected text.<}90{>Naciśnij jeden raz STRZAŁKĘ W DÓŁ, a następnie BACKSPACE (7 PUNKT), aby skasować 7, następnie wklej zaznaczony tekst.<0} {0>Move to the beginning of the line with DOT 3+LEFT ARROW and type s t d d e v. When you are done press DOT 8. (Answer = 2.82843)<}76{>Przejdź na początek linii poleceniem PUNKT 3+STRZAŁKA W LEWO i wpisz s t d d e v. Gdy skończysz, naciśnij 8 PUNKT. (Odpowiedź = 2.82843)<0}

- {0>Clear the current line, 2.82843, with 0 CHORD.<}0{>Wyczyść bieżącą linię, 2.82843, wciskając AKORD 0.<0} {0>Press E CHORD, P and DOT 3+LEFT ARROW to paste the selected text that is still on the clipboard and move to the beginning of the line.<}0{>Wciśnij AKORD E, P i PUNKT 3+STRZAŁKA W LEWO aby wkleić tekst ze schowka i przejść na początek linii.<0} {0>Type s u m and press DOT 8. (Answer = 35)<}0{>Wpisz s u m i naciśnij 8 PUNKT. (Odpowiedź = 35)<0}

### {0>Financial Examples<}100{>Przykłady obliczeń finansowych<0}

{0>Financial Question:<}100{>Zadanie finansowe:<0} {0>Your financial advisor is recommending that you invest $5000.00 in a particular fund for 10 years.<}100{>Twój doradca finansowy zaleca Ci inwestycję 5000 $ w wybrany fundusz na 10 lat.<0} {0>He says that the annual rate of return is 7.18%.<}100{>Mówi, że roczna stopa zwrotu to 7.18%.<0} {0>In order to make an informed decision, you need to find out how much your money would be worth in 10 years.<}100{>Aby podjąć przemyślaną decyzję, musisz sprawdzić ile Twoja inwestycja będzie warta za 10 lat.<0}

{0>To solve this problem using the order of operations you need to have some knowledge of the relationship between the rate of interest (r), time (t), the present value (pv) and the future value (fv) of the dollar.<}100{>Aby rozwiązać to zadanie, konieczna jest wiedza na temat relacji pomiędzy oprocentowaniem (r), czasem (t), obecną wartością (pv) i przyszłą wartością (fv) dolara.<0} {0>The relationship is as follows:<}100{>Relacja jest następująca:<0}

{0>fv=pv*(1+r/n)nt<}100{>fv=pv*(1+r/n)nt<0}

{0>pv = 5000   r = 0.0718  n = 1   t = 10 years   fv = ?<}100{>pv = 5000   r = 0.0718  n = 1  t = 10 lat   fv = ?<0}

{0>To help you grasp the concept, open Notes and take the variables above and plug them into the formula:<}92{>Aby zaplanować obliczenia, otwórz Notatnik i wstaw we wzór podane powyżej wartości zmiennych:<0} {0>fv = 5000*(1+.0718/1))(1)(10).<}0{>fv = 5000*(1+.0718/1))(1)(10).<0}  {0>You can solve this problem using the order of operations or you can use the financial functions in FSCalc.<}100{>Możesz rozwiązać to zadanie wykonując obliczenia zgodnie z kolejnością operacji lub możesz skorzystać z funkcji finansowych programu FSCalc.<0}

{0>Using the order of operations:<}100{>Wykonując obliczenia zgodnie z kolejnością:<0}

- {0>Solve 1+.0718 first.<}100{>Oblicz najpierw 1+.0718.<0}

- {0>Press F2, F, DOT 8 to open the Functions Menu.<}78{>Naciśnij F2, F aby otworzyć menu Funkcje.<0} {0>From the Trig Menu select and press DOT 8 on Pwr.<}85{>Z menu Trygonometryczne wybierz Pwr i naciśnij 8 PUNKT.<0}

- {0>The edit window now reflects the following:<}100{>W oknie edycji powinno być napisane:<0} {0>pwr(1.0718).<}100{>pwr(1.0718).<0} {0>Because the cursor is outside the parentheses, you need to press the RIGHT ARROW once and finish the function by pressing DOT 6, DOT 2, DOTS 3-5-6, DOT 8. (Answer = 2.0005)<}0{>Ponieważ kursor jest poza nawiasami, musisz nacisnąć STRZAŁKĘ W PRAWO i skończyć wpisywanie funkcji wciskając kolejno PUNKT 6, PUNKT 2, PUNKTY 3-5-6, PUNKT 8. (Odpowiedź = 2.0005)<0}

- {0>Last, solve for fv by multiplying the future value factor, (1+r/n)nt = 2.0005, and the present value = $5000.00.<}99{>Na końcu oblicz fv, mnożąc współczynnik przyszłej wartości, (1+r/n)nt = 2.0005, i wartość obecną = $5000.00.<0} {0>(Answer = $10,000)<}100{>(Odpowiedź = $10000)<0}

{0>Using FSCalc:<}100{>Używając funkcji programu FSCalc:<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0}	{0>When using the financial functions of FSCalc, you must list your known variables in the following order:<}100{>Korzystając z funkcji finansowych programu FSCalc, musisz wypisać zmienne w następującej kolejności:<0} {0>fv(r,n,t,pv),     pv(r,n,t,fv), pmt(r,n,t,pv), loan(r,n,t,pmt), install(r,n,t,fv) and rate(n,pv,fv).<}100{>fv(r,n,t,pv), pv(r,n,t,fv), pmt(r,n,t,pv), loan(r,n,t,pmt), install(r,n,t,fv) i rate(n,pv,fv).<0}

{0>Where:<}100{>Gdzie:<0}

{0>pv = the present value or initial value<}89{>pv = obecna wartość lub wartość początkowa<0}

{0>fv = the future value<}82{>fv = przyszła wartość<0}

{0>r = the annual interest rate<}100{>r = roczne oprocentowanie <0}

{0>t = time <}100{>t = czas<0}

{0>n = number of compound periods in a year<}100{>n = liczba okresów w roku<0}

- {0>First clear the history with SH CHORD, H.<}81{>Najpierw skasuj historię, wciskając AKORD PUNKTY 1-4-6, H.<0}

- {0>Press F2, F, DOT 8. From the Functions Menu, open the financial submenu and press DOT 8 on future value.<}75{>Naciśnij F2, F. W menu Funkcje wybierz Finansowe i naciśnij 8 PUNKT na opcji przyszła wartość.<0}

- {0>The edit window now has fv().<}100{>W oknie edycji powinno być wpisane fv().<0} {0>Inside the parentheses, type .0718,1,10,5000. When you are done press DOT 8. (Answer = $10,0002.5)<}0{>Wpisz w nawiasach .0718,1,10,5000. Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT. (Odpowiedź = $10,0002.5)<0}

{0>Financial Question:<}100{>Zadanie finansowe:<0} {0>You are interested in buying a home.<}100{>Jesteś zainteresowany kupnem domu.<0} {0>You want to know what your monthly payment will be if you take a 15 year bank note for $120,000 at rate of 4.75% compounded monthly.<}100{>Chcesz wiedzieć jaka będzie miesięczna płatność, jeżeli weźmiesz w banku 15 letnią pożyczkę na kwotę $120,000 przy rocznym oprocentowaniu 4.75% naliczanym w cyklu miesięcznym.<0}

{0>Using Notes, list out your known variables.<}100{>W programie notatnik stwórz listę znanych zmiennych.<0}

{0>pmt = ?  r = .0475   n = 12    t = 15   pv = 120,000<}0{>pmt = ?  r = .0475   n = 12    t = 15   pv = 120,000<0}

- {0>Press F2, F, DOT 8. From the Functions Menu, open the financial submenu and press DOT 8 on payment.<}92{>Naciśnij F2, F. W menu Funkcje wybierz Finansowe i naciśnij 8 PUNKT na opcji płatność.<0}

- {0>The edit window now has pmt().<}100{>W oknie edycji powinno być wpisane pmt().<0} {0>Inside the parentheses, type .0475,12,15,120000. When you are done press DOT 8. (Answer = $933.40)<}88{>Wpisz w nawiasach .0475,12,15,120000. Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT. (Odpowiedź = $933,40)<0}

{0>Financial Question:<}100{>Zadanie finansowe:<0} {0>You are concerned about your retirement.<}100{>Jesteś zaniepokojony swoją emeryturą.<0} {0>You want to know how much you have to invest today in order to accumulate $1 million dollars by time you are ready to retire.<}100{>Chcesz wiedzieć ile musisz zainwestować dziś, aby do chwili przejścia na emeryturę zebrać 1 milion dolarów.<0} {0>You have found an annuity that that is paying 10% return compounded monthly.<}100{>Znalazłeś fundusz emerytalny o oprocentowaniu 10%, z kapitalizacją miesięczną.<0} {0>You figure that you will retire in about 35 years.<}100{>Oceniasz, że przejdziesz na emeryturę z około 35 lat.<0}

{0>In Notes list out your known variables.<}87{>W programie notatnik stwórz listę znanych zmiennych.<0}

{0>fv = $1 million   r = 0.10   n = 12   t = 35 years   pv = ?<}100{>fv = $1 milion   r = 0.10   n = 12   t = 35 lat  pv = ?<0}

- {0>Press F2, F, DOT 8. From the Functions Menu, open the financial submenu and press DOT 8 on present value.<}96{>Naciśnij F2, F. W menu Funkcje wybierz Finansowe i naciśnij 8 PUNKT na opcji obecna wartość.<0}

- {0>The edit window now has pv().<}100{>W oknie edycji powinno być wpisane pv().<0} {0>Inside the parentheses, type .10,12,35,1000000. When you are done press DOT 8. (Answer = $30,638.50)<}100{>Wpisz w nawiasach .10,12,35,1000000. Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT. (Odpowiedź = $30,638.50)<0}

{0>In the above question, how much money do you have to deposit into the annuity each month if the annuity is compounded bimonthly.<}99{>Ile należy wpłacać miesięcznie do funduszu z powyższego zadania, jeżeli kapitalizacja jest przeprowadzana co dwa miesiące.<0}

{0>In Notes reevaluate your variables.<}100{>Zaktualizuj zmienne w Notatniku.<0} {0>The rate is reconfigured because it is compounded monthly.<}95{>Zmianie ulega oprocentowanie, ponieważ jest naliczane w cyklu miesięcznym.<0} {0>If the rate is compounded quarterly you would divide by 4.<}0{>Jeżeli oprocentowanie jest kapitalizowane raz na kwartał, należy podzielić przez 4.<0}

{0>fv = $1 million   pv = $35,584.10   r = .10    n = 24   t = 35<}100{>fv = $1 milion   pv = $35584,10   r = .10  n = 24   t = 35 <0}

- {0>Press 0 CHORD to clear the line and then press F2, F, DOT 8. From the Functions Menu, open the financial submenu and press DOT 8 on installment.<}0{>Naciśnij AKORD 0, aby wyczyścić linię, a następnie naciśnij F2, F. Z menu funkcje wybierz podmenu finansowe i naciśnij 8 PUNKT na opcji rata.<0}

- {0>The edit window now has install().<}100{>W oknie edycji powinno być wpisane install().<0} {0>Inside the parentheses, type .10,24,35,1000000. When you are done press DOT 8. (Answer = $130.70)<}100{>Wpisz w nawiasach .100,24,35,1000000. Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT. (Odpowiedź = $130,70)<0}

{0>Financial Question:<}100{>Zadanie finansowe:<0} {0>You need to take out a 5 year loan for some small home improvements.<}100{>Musisz wziąć 5 letnią pożyczkę, aby wykonać pewne prace w domu.<0} {0>According to your budget you can afford to spend $50.00 monthly to pay back the loan.<}100{>Zgodnie z budżetem na spłatę pożyczki możesz miesięcznie wydać 50$.<0} {0>Bank rates on a 5 year loan are 6% compounded monthly.<}100{>W banku 5 letnia pożyczka ma oprocentowanie 6%, kapitalizowane miesięcznie.<0} {0>Given these parameters how much money can you borrow?<}100{>Ile pieniędzy możesz pożyczyć?<0}

{0>Using Notes, list out your known variables.<}100{>W programie notatnik stwórz listę znanych zmiennych.<0}

{0>loan = ?  r = .06   n = 12   t = 5   pmt = 50<}100{>loan = ?  r = .06   n = 12   t = 5   pmt = 50<0}

- {0>Press F2, F, DOT 8. From the Functions Menu, open the financial submenu and press DOT 8 on loan.<}96{>Naciśnij F2, F. W menu Funkcje wybierz Finansowe i naciśnij 8 PUNKT na opcji pożyczka.<0}

- {0>The edit window now has loan().<}100{>W oknie edycji powinno być wpisane loan().<0} {0>Inside the parentheses, type .06,12,5,50. When you are done press DOT 8. (Answer = $2586.28)<}100{>Wpisz w nawiasach .06,12,5,50. Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT. (Odpowiedź = $2586,28)<0}

{0>Operators<}100{>Operatory<0}

| {0>Name<}100{>Nazwa<0} | {0>Symbol<}100{>Symbol<0} |
| --- | --- |
| {0>Plus<}100{>Plus<0} | {0>+ (DOTS 3-4-6)<}73{>+ (PUNKTY 3-4-6)<0} |
| {0>Minus<}100{>Minus<0} | {0>- (DOTS 3-6)<}75{>- (PUNKTY 3-6)<0} |
| {0>Times<}100{>Razy<0} | {0>* (DOTS 1-6)<}75{>* (PUNKTY 1-6)<0} |
| {0>Divided by<}100{>Podzielić przez<0} | {0>/ (DOTS 3-4)<}75{>/ (PUNKTY 3-4)<0} |
| {0>Percent<}100{>Procent<0} | {0>% (DOTS 1-4-6)<}73{>% (PUNKTY 1-4-6)<0} |
| {0>Assignment<}100{>Przypisanie<0} | {0>= (DOTS 1-2-3-4-5-6)<}87{>= (PUNKTY 1-2-3-4-5-6)<0} |

{0>Arithmetic Functions<}100{>Funkcje arytmetyczne<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Name<}100{>Nazwa<0} |
| --- | --- |
| {0>Absolute value<}100{>Wartość bezwzględna<0} | Abs() |
| {0>Reciprocal<}100{>Odwrotność<0} | recip() |
| {0>Round<}100{>Zaokrąglenie<0} | round() |
| {0>Integer part<}100{>Część całkowita<0} | trunc() |

{0>Statistical Functions<}100{>Funkcje statystyczne<0}

| {0>Sum of any number of arguments<}100{>Suma dowolnej liczby argumentów<0} | sum() |
| --- | --- |
| {0>Average of any number of arguments<}100{>Średnia z dowolnej liczby argumentów<0} | avg() |
| {0>Standard deviation of any number of arguments<}100{>Standardowe odchylenie z dowolnej liczby argumentów<0} | stddev() |
| {0>Median of any number of arguments<}100{>Mediana dowolnej liczby argumentów<0} | median() |
| {0>Minimum of any number of arguments<}100{>Minimum z dowolnej liczby argumentów<0} | min() |
| {0>Maximum of any number of arguments<}100{>Maksimum z dowolnej liczby argumentów<0} | max() |

{0>Trigonometric Functions<}100{>Funkcje trygonometryczne<0}

| {0>Arccosine sine<}100{>Arcus cosinus<0} | acos() |
| --- | --- |
| {0>Arcsine <}100{>Arcus sinus<0} | asin() |
| {0>Arctangent tangent<}100{>Arcus tangens<0} | atan() |
| {0>Arctangent of x/y<}100{>Arcus tangens z x/y<0} | atan2(arg x, arg y) |
| {0>Average<}100{>Średnia<0} | avg() |
| {0>Cosine<}100{>Cosinus<0} | cos() |
| {0>Hyperbolic cosine<}100{>Cosinus hyperbolicus<0} | cosh() |
| {0>Exponential<}100{>Wykładnicza<0} | exp() |
| {0>Floating Point Absolute Value<}100{>Moduł z liczby zmiennoprzecinkowej<0} | fabs() |
| {0>Floating Point Modulus Operations<}100{>Operacje modulo na liczbach zmiennoprzecinkowych<0} | fmod() |
| {0>Natural Logarithm<}100{>Logarytm naturalny<0} | log() |
| {0>Base 10 Logarithm<}100{>Logarytm o podstawie 10<0} | log10() |
| {0>Arg1 to the power arg2<}100{>Arg1 do potęgi arg2<0} | pwr(arg1,arg2) |
| {0>Sine<}100{>Sinus<0} | sin() |
| {0>Hyperbolic Sine<}100{>Sinus hyperbolicus<0} | sinh() |
| {0>Square root<}100{>Pierwiastek kwadratowy<0} | sqrt() |
| {0>Tangent<}100{>Tangens<0} | tan() |
| {0>Hyperbolic Tangent<}100{>Tangens hyperbolicus<0} | tanh() |

{0>Conversion Functions<}100{>Funkcje konwersji<0}

| {0>Celsius to Fahrenheit<}100{>Celsjusz na Fahrenheit<0} | Fahr() |
| --- | --- |
| {0>Fahrenheit to Celsius<}100{>Fahrenheit na Celsjusz<0} | cels() |
| {0>centimeter to inches<}100{>centymetry na cale<0} | in() |
| {0>inches to centimeters<}100{>cale na centymetry<0} | cm() |
| {0>meter to feet<}100{>metry na stopy<0} | ft() |
| {0>feet to meter<}100{>stopy na metry<0} | mt() |
| {0>kilometer to miles<}100{>kilometry na mile<0} | mi() |
| {0>mile to kilometers<}100{>mile na kilometry<0} | km() |
| {0>gallon to liters<}100{>galony na litry<0} | l() |
| {0>liter to gallons<}100{>litry na galony<0} | gal() |
| {0>pounds to kilograms<}100{>funty na kilogramy<0} | kg() |
| {0>kilograms to pounds<}100{>kilogramy na funty<0} | lb() |
| {0>ounces to grams<}100{>uncje na gramy<0} | gm() |
| {0>grams to ounces<}100{>gramy na uncje<0} | oz() |
| {0>wind chill (temperature in Fahrenheit, wind speed)<}100{>efekt chłodzący wiatru (temperatura w stopniach Fahrenheita, prędkość wiatru)<0} | wc() |

{0>Financial Functions<}100{>Funkcje finansowe<0}

| {0>Present value of dollar <}100{>Obecna wartość<0} | pv() |
| --- | --- |
| {0>Future value of dollar <}100{>Przyszła wartość<0} | fv() |
| {0>Payment <}100{>Płatność<0} | pmt() |
| {0>Loan <}100{>Pożyczka<0} | loan() |
| {0>Install <}100{>Rata<0} | install() |
| {0>Rate <}100{>Odsetki<0} | rate() |

## {0>Pocket Excel<}100{>Pocket Excel<0}

{0>With PAC Mate’s support of Pocket Excel, many new and exciting possibilities await you.<}0{> <0} {0>While a mini version of the desktop application, Pocket Excel retains many of the powerful features you need in a spreadsheet analysis program.<}0{>Program Pocket Excel zachowuje większość funkcji dostępnych w standardowej wersji arkusza kalkulacyjnego Excel.<0}

{0>Like other Pocket PC applications, your Excel files are fully synchronizable with Excel on your PC.<}100{>Podobnie jak w przypadku innych aplikacji Pocket PC, dokumenty programu Excel są w pełni synchronizowalne z programem Excel na komputerze PC.<0}

{0>Pocket Excel files use the extension .pxl and .pxt.<}100{>Pliki programu Pocket Excel mają rozszerzenia .pxl i .pxt.<0} {0>During synchronization, many items in your.xls file will not convert or are changed in your .pxl or .pxt files.<}100{>Podczas synchronizacji, wiele elementów pliku .xls nie może być skonwertowane lub ulega zmianie w plikach .pxl lub .pxt.<0} {0>For instance, cell comments and hyperlinks do not convert, while borders change to single lines in Pocket Excel.<}100{>Na przykład komentarze i łącza nie są konwertowane, a ramki są w programie Pocket Excel zmieniane na pojedyncze linie.<0} {0>However, once you synchronize and convert back to .xls these items are restored.<}100{>Jednakże, przy synchronizacji, jeżeli skonwertujesz dokument z powrotem na format .xls, elementy te są przywracane.<0} {0>For more information on PAC Mate Conversion changes, please see Pocket Excel’s online help in the PAC Mate.<}100{>Więcej informacji na temat zmian podczas konwersji w PAC Mate, znajdziesz pomocy online programu Pocket Excel.<0}

{0>You can find the Pocket Excel application in the Programs submenu (F4, P, P, DOT 8).<}81{>Program Pocket Excel znajdziesz w podmenu Programy (F4, P, P, 8 PUNKT, P, 8 PUNKT).<0} {0>The first time you open Pocket Excel, it opens by default to a blank spreadsheet so you can immediately begin entering data.<}100{>Przy pierwszym uruchomieniu programu Pocket Excel, domyślnie otwierany jest pusty arkusz i możesz wprowadzać dane.<0}

{0>After you have created a workbook, Pocket Excel will then open first to a list view where you can choose the workbook you want to open or create a new workbook.<}100{>Po utworzeniu skoroszytu program Pocket Excel będzie uruchamiał się w widoku listy, możesz wybrać skoroszyt z listy lub utworzyć nowy.<0} {0>To select a workbook in the list view, use the cursor cross to move to the workbook and then press DOT 8. To create a new workbook, press F2 and press DOT 8 on New.<}0{>Aby wybrać skoroszyt z listy, zaznacz go strzałkami i naciśnij 8 PUNKT. Aby utworzyć nowy skoroszyt, naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na opcji Nowy.<0}

{0>In Pocket Excel you can open only one workbook at a time.<}100{>W programie Pocket Excel można otworzyć jeden skoroszyt na raz.<0} {0>When you open a second workbook, the first one is saved and closed automatically.<}100{>Gdy otworzysz drugi skoroszyt, pierwszy jest automatycznie zapisywany i zamykany.<0}

{0>To save a workbook, press F2, move to Tools and press DOT 8. From the Tools Menu, press DOT 8 on Save Workbook As.<}0{>Aby zapisać skoroszyt, naciśnij F2, przejdź na opcję Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. W menu Narzędzia, naciśnij 8 PUNKT na opcji Zapisz Skoroszyt Jako.<0} {0>In the Name edit field type a name for your file.<}100{>W polu edycyjnym Nazwa wpisz nazwę dokumentu.<0} {0>If you want your workbook to get saved in a particular folder, press TAB to move to the next control and use the cursor cross to select a folder.<}94{>Jeżeli chcesz zapisać skoroszyt w wybranym folderze, przejdź klawiszem TAB do następnej kontrolki i wybierz folder kursorami.<0} {0>The next control allows you to change the workbook’s format.<}100{>Następna kontrolka pozwala zmienić format skoroszytu.<0} {0>Since this is also a combo box, use the cursor cross to select a file format.<}89{>Ponieważ jest to pole kombi, wybierz format pliku kursorami.<0} {0>The last control in this dialog designates where you want to save your file.<}100{>Ostatnia kontrolka w tym oknie określa, gdzie zapisywany jest plik.<0} {0>You have a choice of using the Main Memory or Internal FlashDisk.<}100{>Do wyboru jest Pamięć główna i Internal Flash.<0} {0>To close and exit this dialog, press DOT 8.<}83{>Aby zamknąć to okno, naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Synchronizing Pocket Excel Workbooks<}100{>Synchronizacja skoroszytów Pocket Excel<0}

{0>Pocket Excel workbooks can be synchronized with Excel on your PC.<}100{>Skoroszyty Pocket Excel można synchronizować z programem Excel w komputerze stacjonarnym.<0} {0>To synchronize files of any type, you must first create a partnership.<}100{>Aby synchronizować pliki, musisz najpierw utworzyć powiązanie.<0} {0>Then in ActiveSync on your PC go to the Tools Menu (ALT+T) and select Options.<}100{>Następnie w programie ActiveSync na komputerze stacjonarnym przejdź do menu Narzędzia (ALT+N) i wybierz Opcje.<0} {0>In the Mobile Device list view, place a check in the Files’ check box.<}100{>Na liście Urządzenie Przenośne zaznacz pole wyboru przy elemencie Pliki.<0} {0>When you select Files, a PACMate My Documents folder is created on your PC's desktop.<}100{>Gdy zaznaczysz Pliki, w komputerze stacjonarnym utworzony zostanie folder My Documents.<0} {0>Place all files you want to synchronize with the PAC Mate in this folder.<}100{>W folderze tym należy umieścić wszystkie pliki, które mają być synchronizowane.<0} {0>Password-protected files cannot be synchronized.<}100{>Nie można synchronizować plików chronionych hasłem.<0}

{0>All Pocket Excel files stored in My Documents and its subfolders are synchronized with the PC.<}100{>Wszystkie pliki programu Pocket Excel przechowywane w folderze My Documents i jego podfolderach zostaną zsynchronizowane z komputerem stacjonarnym.<0} {0>ActiveSync converts documents during synchronization{1><1}.<}100{>ActiveSync konwertuje dokumenty w trakcie synchronizacji{1><1}.<0}

{0>For more information on synchronization or file conversion, see ActiveSync Help on the PC.<}100{>Więcej informacji na temat synchronizacji i konwersji plików znajdziesz w pomocy programu ActiveSync na komputerze stacjonarnym.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>When you delete a file on either your PC or your PAC Mate, the file is deleted in the other location the next time you synchronize.<}100{>Jeżeli skasujesz plik w komputerze stacjonarnym lub w PAC Mate, podczas następnej synchronizacji zostanie on skasowany również z drugiej lokalizacji.<0}

### {0>Attaching a Worksheet{1><1} to E-mail<}100{>Dołączenie arkusza{1><1} do wiadomości email<0}

{0>In the documents list view; select the document and press F2 CHORD.<}86{>Zaznacz dokument w widoku listy i wciśnij AKORD F2.<0} {0>To select multiple documents, use the SPACEBAR+UP/DOWN ARROW.<}78{>Aby zaznaczyć wiele dokumentów, użyj polecenia SPACJA+STRZAŁKA W GÓRĘ/DÓŁ.<0} {0>Then, press F2 CHORD.<}100{>Następnie naciśnij AKORD F2.<0} {0>From the Context Menu, choose Send via E-mail.<}100{>Z menu kontekstowego wybierz opcję Wyślij przez E-mail.<0}

{0>A new e-mail message is created with the document attached.<}100{>Utworzona zostanie nowa wiadomość email, zaznaczone dokumenty będą wstawione jako załączniki.<0}

### {0>Pocket Excel Commands<}100{>Polecenia Pocket Excel<0}

| {0>Edit Active Cell<}100{>Edytuj aktywną komórkę<0} | {0>E CHORD, DOTS 1-2-4-6<}0{>AKORD E, PUNKTY 1-2-4-6<0} |
| --- | --- |
| {0>Format Cell<}100{>Formatuj komórkę<0} |  |
| {0>Autosum a Range of Cells<}100{>Autosumowanie zakresu komórek<0} | {0>WITH CHORD, =<}100{>Z AKORDEM, =<0} |
| {0>Insert Date<}100{>Wstaw datę<0} | {0>DOTS 2-4-8, D<}100{>PUNKTY 2-4-8, D <0} |
| {0>Insert Time<}100{>Wstaw godzinę<0} | {0>DOTS 2-4-8, T<}100{>PUNKTY 2-4-8, T <0} |
| {0>Find Text<}100{>Znajdź tekst<0} | {0>E CHORD, F<}100{>AKORD E, F<0} |
| {0>Replace Text<}100{>Zamień tekst<0} | {0>E CHORD, R<}100{>AKORD E, R<0} |
| {0>Go To<}100{>Przejdź do<0} | {0>E CHORD, G<}100{>AKORD E, G<0} |
| {0>Formula Mode<}100{>Tryb formuły<0} | {0>DOTS 1-2-3-4-5-6<}100{>PUNKTY 1-2-3-4-5-6<0} |
| {0>Bold<}100{>Pogrubienie<0} | {0>DOTS 1-2-4-8, B<}73{>PUNKTY 1-2-4-8, B<0} |
| {0>Italic<}100{>Kursywa<0} | {0>DOTS 1-2-4-8, I<}73{>PUNKTY 1-2-4-8, I<0} |
| {0>Underline<}100{>Podkreślenie<0} | {0>DOTS 1-2-4-8, U<}73{>PUNKTY 1-2-4-8, U<0} |
| {0>Move to Next Cell in Row<}100{>Przejdź do następnej komórki w wierszu<0} | {0>DOTS 4-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-5<0} |
| {0>Move to Previous Cell in Row<}100{>Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu<0} | {0>DOTS 1-2 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2<0} |
| {0>Up One Screen<}100{>W górę o ekran<0} | {0>DOT 2+UP ARROW<}100{>PUNKT 2+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Down One Screen<}100{>W dół o ekran<0} | {0>DOT 2+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 2+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Move to Next Worksheet<}100{>Przejdź do następnego arkusza<0} |  |
| {0>Move to Previous Worksheet<}100{>Przejdź do poprzedniego arkusza<0} |  |
| {0>Go to First Cell in Data Region <}100{>Przejdź do pierwszej komórki w obszarze danych<0} | {0>DOT 3+UP ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Go to Last Cell in Data Region<}100{>Przejdź do ostatniej komórki w obszarze danych<0} | {0>DOT 3+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Select Entire Worksheet<}100{>Zaznacz cały arkusz<0} | {0>E CHORD, A<}100{>AKORD E, A<0} |
| {0>Select Entire Row<}100{>Zaznacz cały wiersz<0} | {0>DOT 7+LEFT ARROW+RIGHT ARROW<}0{>PUNKT 7+STRZAŁKA W LEWO+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Select Entire Column<}100{>Zaznacz całą kolumnę<0} | {0>DOT 7+UP ARROW+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 7+STRZAŁKA W GÓRĘ+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Manual Select<}100{>Ręczne zaznaczanie<0} | {0>LEFT, RIGHT, UP, DOWN ARROW CHORD<}100{>AKORD STRZAŁKA W LEWO, PRAWO, GÓRĘ, DÓŁ<0} |

## {0>Pocket Word{1><1} <}100{>Pocket Word{1><1} <0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Because Pocket Word has a file size limitation of 8186 lines, you may want to use FSEdit as the default editor for .rtf, .txt, and .psw files.<}100{>Ponieważ rozmiar dokumentu programu Pocket Word jest ograniczony do 8186 linii, jako domyślnego edytora plików .rtf, .txt i .psw możesz używać programu FSEdit.<0}

{0>Pocket Word is a word processing program designed for Pocket PC.<}100{>Pocket Word to edytor tekstu zaprojektowany dla systemu Pocket PC.<0} {0>Pocket Word allows for synchronization of documents between your desktop computer and your PAC Mate so that you have the most up-to-date content in both locations.<}100{>Pocket Word umożliwia synchronizację dokumentów pomiędzy komputerem stacjonarnym i PAC Mate, aby w obu lokalizacjach dostępne były najbardziej aktualne wersje plików.<0}

{0>To open Pocket Word, go to the Start Menu (F4) and press P three times.<}89{>Aby uruchomić program Pocket Word, przejdź do menu Start (F4), następnie naciśnij P, P, 8 PUNKT, P, P, P, 8 PUNKT.<0} {0>Then press DOT 8 to open Pocket Word.<}0{> <0} {0>The first time you open Pocket Word from the Programs Menu, it opens by default to a blank document so you can immediately begin typing.<}100{>Przy pierwszym uruchomieniu programu Pocket Word, domyślnie otwierany jest pusty dokument i możesz rozpocząć pisanie.<0} {0>With Pocket Word, you can Braille in Grade 2.<}0{>W programie Pocket Word możesz pisać używając brajla drugiego stopnia.<0}

{0>After you have created a document, Pocket Word will then open first to a list view where you can choose the document you want to open or create a new document.<}100{>Po utworzeniu dokumentu program Pocket Word będzie uruchamiał się w widoku listy, możesz wybrać dokument z listy lub utworzyć nowy.<0} {0>To select a document in the list view, use the cursor cross to move to the document and then press DOT 8. To create a new document, press F2 and press DOT 8 on New.<}93{>Aby wybrać dokument z listy, zaznacz go strzałkami i naciśnij 8 PUNKT. Aby utworzyć nowy dokument, naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na opcji Nowy.<0}

{0>Pocket Word has several templates you can use as a default document.<}100{>Pocket Word ma kilka szablonów, których możesz używać do tworzenia nowych dokumentów.<0} {0>These templates contain preformatted text so much of the work is already done for you.<}100{>Szablony te zawierają wstępnie sformatowany tekst, co pozwala oszczędzić wiele pracy.<0} {0>To select a template, press F2 and press DOT 8 on Tools.<}80{>Aby wybrać szablon, naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na opcji Narzędzia.<0} {0>From the Tools Menu, press DOT 8 on Options.<}83{>W menu Narzędzia zaznacz Opcje i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Press TAB to move to the Default Template combo box, and use the cursor cross to select a template type.<}91{>Klawiszem TAB przejdź do pola kombi Domyślny Szablon i wybierz kursorami typ szablonu.<0}

{0>In Pocket Word you can open only one document at a time.<}100{>W programie Pocket Word można otworzyć jeden dokument na raz.<0} {0>When you open a second document, the first one is saved and closed automatically.<}100{>Gdy otworzysz drugi dokument, pierwszy jest automatycznie zapisywany i zamykany.<0} {0>You can save a document you create or edit in a variety of formats, including Word (.doc), Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf), and Plain Text (.txt).<}100{>Możesz zapisać dokument w jednym z wybranych formatów: Word (.doc), Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf) lub Zwykły Tekst (.txt).<0}

{0>To save a document, press F2, move to Tools and press DOT 8. From the Tools Menu, press DOT 8 on Save Document As.<}94{>Aby zapisać dokument, naciśnij F2, przejdź na opcję Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT. W menu Narzędzia, naciśnij 8 PUNKT na opcji Zapisz Dokument Jako.<0} {0>In the Name edit field type a name for your file.<}100{>W polu edycyjnym Nazwa wpisz nazwę dokumentu.<0} {0>If you want your document to get saved in a particular folder, press TAB to move to the next control and use the cursor cross to select a folder.<}97{>Jeżeli chcesz zapisać dokument w wybranym folderze, przejdź klawiszem TAB do następnej kontrolki i wybierz folder kursorami.<0} {0>The next control allows you to change the document’s format.<}93{>Następna kontrolka pozwala zmienić format dokumentu.<0} {0>Since this is also a combo box, use the cursor cross to select a file format.<}100{>Ponieważ jest to pole kombi, wybierz format pliku kursorami.<0} {0>The last control in this dialog designates where you want to save your file.<}100{>Ostatnia kontrolka w tym oknie określa, gdzie zapisywany jest plik.<0} {0>You have a choice of using the Main Memory or Internal FlashDisk.<}100{>Do wyboru jest Pamięć główna i Internal Flash.<0} {0>To close and exit this dialog, press DOT 8.<}100{>Aby zamknąć to okno, naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>As you continue to create, synchronize and edit documents, you may find that having all files appear in the list view too cumbersome to navigate.<}100{>Przy tworzeniu, synchronizacji i edytowaniu dokumentów możesz stwierdzić, że wyświetlanie na liście wszystkich plików jest niewygodne.<0} {0>To have your files show in the list view by their respective folders, press F2 and press DOT 8 on Show By.<}88{>Aby wyświetlić na liście tylko pliki z wybranego folderu, naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na opcji Wyświetlaj Według.<0} {0>Next, select the folder that contains the file you want to open or add a new folder by selecting the Add/Delete option from the menu.<}100{>Następnie zaznacz folder zawierający plik, który chcesz otworzyć lub dodaj nowy folder, wybierając z menu opcję Dodaj/Usuń.<0}

{0>In addition to showing files by their respective folders, you can sort files by date, name, size and type.<}100{>Dodatkowo oprócz wyświetlania plików z wybranych folderów, możesz sortować je według daty, nazwy, rozmiaru i typu.<0} {0>To do this, press F2 and press DOT 8 on Sort By.<}80{>Aby to zrobić, naciśnij F2, przejdź na opcję Sortuj według i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Use the cursor cross to make your selection.<}100{>Wybierz opcję kursorem.<0}

{0>To delete, copy, rename or move, use the editing commands such as E CHORD, D; E CHORD, C; or E CHORD, R. For more information on these commands, please see PAC Mate Basics, Working with Text, Editing.<}80{>Do kasowania, kopiowania, zmiany nazwy lub przenoszenia możesz używać poleceń do edycji AKORD E, D; AKORD E, C lub AKORD E, R. Więcej informacji na temat tych poleceń znajdziesz w sekcji Podstawy PAC Mate, Praca z tekstem, Edycja.<0}

{0>To e-mail{1><1} a document, open the list view of Pocket Word and select the file then press F2 CHORD.<}88{>Aby wysłać dokument przez email,{1><1} przejdź do widoku listy programu Pocket Word, zaznacz plik i naciśnij AKORD F2.<0} {0>From the context menu use the cursor cross to select the appropriate action.<}86{>Kursorami wybierz z menu odpowiednie polecenie.<0}

### {0>Synchronizing Pocket Word Documents<}100{>Synchronizacja dokumentów Pocket Word<0}

{0>Pocket Word documents can be synchronized with Word documents on your PC.<}100{>Dokumenty programu Pocket Word można synchronizować z dokumentami programu Word w komputerze stacjonarnym.<0} {0>To synchronize files of any type, you must first create a standard partnership.<}95{>Aby synchronizować pliki, musisz najpierw utworzyć standardowe powiązanie.<0} {0>Then in ActiveSync on your PC go to the Tools Menu (ALT+T) and select Options.<}100{>Następnie w programie ActiveSync na komputerze stacjonarnym przejdź do menu Narzędzia (ALT+N) i wybierz Opcje.<0} {0>In the Mobile Device list view, place a check in the Files’ check box.<}100{>Na liście Urządzenie Przenośne zaznacz pole wyboru przy elemencie Pliki.<0} {0>When you select Files, a PACMate My Documents folder is created on your PC's desktop.<}100{>Gdy zaznaczysz Pliki, w komputerze stacjonarnym utworzony zostanie folder My Documents.<0} {0>Place all files you want to synchronize with the PAC Mate in this folder.<}100{>W folderze tym należy umieścić wszystkie pliki, które mają być synchronizowane.<0} {0>Password-protected files cannot be synchronized.<}100{>Nie można synchronizować plików chronionych hasłem.<0}

{0>All Pocket Word files stored in My Documents and its subfolders are synchronized with the PC.<}100{>Wszystkie pliki programu Pocket Word przechowywane w folderze My Documents i jego podfolderach zostaną zsynchronizowane z komputerem stacjonarnym.<0} {0>ActiveSync converts documents during synchronization{1><1}.<}100{>ActiveSync konwertuje dokumenty w trakcie synchronizacji{1><1}.<0}

{0>For more information on synchronization or file conversion, see ActiveSync Help on the PC.<}100{>Więcej informacji na temat synchronizacji i konwersji plików znajdziesz w pomocy programu ActiveSync na komputerze stacjonarnym.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>When you delete a file on either your PC or your PAC Mate, the file is deleted in the other location the next time you synchronize.<}100{>Jeżeli skasujesz plik w komputerze stacjonarnym lub w PAC Mate, podczas następnej synchronizacji zostanie on skasowany również z drugiej lokalizacji.<0}

#### {0>File Conversion{1><1}<}100{>Konwersja plików{1><1}<0}

{0>Word documents (.doc) and templates (.dot) created in Word 6.0 or later on the PC are converted to Pocket Word documents (.psw) during file synchronization.<}100{>Dokumenty programu Word (.doc) i szablony (.dot) utworzone w Word 6.0 lub nowszym są podczas synchronizacji konwertowane na dokumenty programu Pocket Word (.psw).<0}

{0>Pocket Word documents are converted to Word documents when they’re synchronized back to the PC.<}100{>Podczas przesyłania na komputer stacjonarny, dokumenty programu Pocket Word są konwertowane na dokumenty programu Word.<0} {0>During conversion from Word to Pocket Word, most simple text and paragraph formatting are retained and displayed, although some formatting attributes may be changed or lost.<}100{>Podczas konwersji z formatu Word na Pocket Word, większość prostego tekstu i formatowania akapitu jest zachowywana, jednak niektóre parametry formatowania mogą zostać zmienione lub utracone.<0} {0>For more information, see ActiveSync Help on the PC.<}100{>Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy programu ActiveSync na komputerze stacjonarnym.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To use your new document as a template, move the document to the Templates folder.<}100{>Aby używać nowego dokumentu jako szablonu, przenieś go do folderu Templates.<0}

{0>The section below lists conversion behavior between Pocket Word and Word.<}100{>Poniższa lista zawiera opis przekształceń wykonywanych podczas konwersji dokumentu z formatu Pocket Word na Word i odwrotnie.<0}

- {0>Borders and shading are not displayed in Pocket Word, but are restored when converted back to a Word document.<}100{>Obramowanie i cieniowanie nie jest wyświetlane w programie Pocket Word, jednak są przywracane podczas konwersji na dokument Word.<0} {0>Shading is not restored when used in a table, but simple borders are restored.<}100{>Cieniowanie nie jest przywracane jeżeli zostało użyte w tabeli, jednak przywracane są proste ramki.<0}

- {0>Character formatting such as bold, italic, strikethrough, superscript, subscript, and hidden text are retained and displayed.<}100{>Formatowanie znaku takie jakie pogrubienie, kursywa, przekreślenie, indeks górny, indeks dolny lub ukryty tekst są zachowywane i wyświetlane.<0} {0>Other effects are changed or removed.<}100{>Pozostałe efekty są zmieniane lub usuwane.<0}

- {0>Colors are retained and mapped to colors available on your device.<}100{>Kolory są zachowywane i mapowane na kolory dostępne w urządzeniu.<0}

- {0>Fonts and font sizes not supported by PAC Mate are mapped to the closest font available.<}100{>Kroje czcionek i rozmiary nie obsługiwane przez PAC Mate są mapowane na najlepsze podobne czcionki.<0} {0>The original font will be listed on your PAC Mate.<}100{>Oryginalna czcionka zostanie wyświetlona w PAC Mate.<0} {0>When converted back to Word, the data is displayed in the original font.<}100{>Podczas konwersji z powrotem na format Word, dane wyświetlane są przy użyciu oryginalnej czcionki.<0}

- {0>Page formatting such as headers, footers, footnotes, columns, page setup information, and style sheets are removed during conversion to Pocket Word.<}100{>Formatowanie strony takie jak nagłówki, stopki, przypisy, kolumny, informacje na temat ustawień strony oraz style są usuwane podczas konwersji na format Pocket Word.<0} {0>Pocket Word supports built-in headings.<}100{>Pocket Word obsługuje wbudowane nagłówki.<0}

- {0>Paragraph formatting such as tabs, alignment, bullets, indentation, simple numbered lists, and paragraph spacing are retained and displayed in Pocket Word.<}100{>Formatowanie akapitu takie jak tabulatory, wyrównanie, wypunktowanie, wcięcia, proste listy numerowane oraz rozmieszczenie akapitów jest zachowywane i wyświetlane w Pocket Word.<0}

- {0>Pictures are removed during conversion.<}100{>Obrazy są usuwane podczas konwersji.<0}

- {0>Table of contents, text and some formatting are preserved.<}100{>Spis treści, tekst i część formatowania jest zachowywana.<0} {0>However, any text set at right-aligned tab stops may wrap to the next line.<}100{>Jednakże dowolny tekst przy wyrównanych do prawej tabulatorach może być zawinięty do następnej linii.<0}

- {0>Index text and some formatting are preserved.<}100{>Tekst indeksu oraz część formatowania są zachowywane.<0}

- {0>Table formatting is removed, but text is preserved.<}100{>Formatowanie tabeli jest usuwane, jednak tekst jest zachowywany.<0}

- {0>OLE objects are removed during conversion.<}100{>Obiekty OLE są usuwane podczas konwersji.<0}

- {0>Revision marks are visible but cannot be changed.<}100{>Znaczniki poprawek są widzialne, jednak nie mogą być zmieniane.<0}

- {0>Annotations and comments are removed during conversion.<}100{>Adnotacje i komentarze są usuwane podczas konwersji.<0}

### {0>Finding and Replacing Text<}100{>Wyszukiwanie i zamiana tekstu<0}

{0>Within Pocket Word{1><1}{2><2} is a Find/Replace Feature that is very similar to the Find/Replace Feature in Word.<}100{>W programie Pocket Word{1><1}{2><2} dostępna jest funkcja Znajdź/Zamień, działająca podobnie do funkcji Znajdź/Zamień z programu Word.<0} {0>With this feature you can search for strings of text or a single word and replace it with other text.<}100{>Funkcja ta pozwala wyszukiwać w tekście zwroty lub pojedyncze wyrazy i zamieniać je innym tekstem.<0} {0>To use the Find/Replace Feature press F2, move to Edit, and press DOT 8 (DOT 8).<}77{>Aby skorzystać z funkcji Znajdź/Zamień, naciśnij F2, przejdź na element Edytuj i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>From the Edit Menu select Find/Replace.<}100{>Z menu Edytuj wybierz opcję Znajdź/Zamień.<0} {0>Type the text you want to find.<}100{>Wpisz szukany tekst.<0} {0>Press TAB (DOT 4-5 CHORD) to move to the Find button and press DOT 8. If you’re replacing text, TAB to the Replace button and press DOT 8. Type the replacement text.<}0{>Naciśnij TAB (AKORD PUNKTY 4-5) aby przejść do przycisku Znajdź i naciśnij 8 PUNKT. Jeżeli chcesz zamienić tekst, przejdź do przycisku Zamień i naciśnij 8 PUNKT. Wpisz tekst zastępczy.<0} {0>With this feature you can match case and match whole words.<}100{>Funkcja ta umożliwia rozróżnianie małych i dużych liter oraz wyszukiwanie całych wyrazów.<0} {0>Use the SPACEBAR to check these options.<}100{>Opcje te możesz zaznaczyć SPACJĄ.<0} {0>When you are ready to Find a word(s) press DOT 8 on the Find button.<}91{>Gdy wszystkie parametry zostaną ustawione, naciśnij 8 PUNKT na przycisku Znajdź.<0}

{0>Pocket Word selects the first instance of the text in the document and displays a window with buttons that allows you to find the next instance or replace the text.<}100{>Pocket Word zaznacza pierwsze wystąpienie szukanego tekstu w dokumencie i wyświetla okno z przyciskami pozwalającymi wyszukać następne wystąpienie tekstu lub zamienić tekst.<0}

### {0>Formatting{1><1} <}100{>Formatowanie{1><1} <0}

{0>The formatting options available in the Pocket Word{1><1} Edit Menu are fairly robust.<}100{>W menu Edytuj programu Pocket Word{1><1} można znaleźć pokaźny zestaw opcji do formatowania tekstu.<0} {0>With it you can control point size and font type, determine text attributes such as bold, italic, underline etc., and align, bullet or indent text as needed.<}100{>Pozwalają one sterować rozmiarem i krojem czcionki, zmieniać atrybuty takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie itp., wyrównywać tekst, dostępne są też opcje wypunktowania oraz wcięć.<0}

{0>Of course, you can always use PAC Mate’s formatting commands.<}100{>Oczywiście zawsze możesz korzystać z poleceń PAC Mate do formatowania.<0} {0>For more information on these commands, please see PAC Mate Basics, Working with Text.<}100{>Więcej informacji na temat tych poleceń znajdziesz w rozdziale Podstawy PAC Mate, Praca z tekstem.<0}

{0>To format your document using Pocket Word’s Edit Menu, press F2, move to Edit and press DOT 8. If you want to work with the font and alignment, go to Format on the Edit Menu and press DOT 8. To work with paragraph alignment, bulleted lists and indentation, go to Paragraph on the Edit Menu and press DOT 8. <}0{>Aby formatować dokument używając poleceń z menu Edytuj programu Pocket Word, naciśnij F2, przejdź na opcję Edytuj i naciśnij 8 PUNKT. Jeżeli chcesz zmieniać czcionkę lub wyrównanie, zaznacz w menu Edytuj opcję Formatuj i naciśnij 8 PUNKT. Aby zmieniać wyrównanie akapitu, wypunktowanie list lub wcięcia, wybierz z menu Edytuj opcję Akapit i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>As you are working in Pocket Word, remember to select the text you want affected, then go into the menus and make your changes.<}100{>Podczas pracy w Pocket Word pamiętaj, aby przed przejściem do menu i zmianą ustawień, zaznaczyć tekst który zamierzasz formatować.<0} {0>For more information on selecting text, please see PAC Mate Basics, Working with Text.<}100{>Więcej informacji na temat zaznaczania tekstu znajdziesz w rozdziale Podstawy PAC Mate, Praca z tekstem.<0}

{0>You can also insert the date if you want.<}100{>Jeżeli chcesz, możesz również wstawić datę.<0} {0>To do this press F2, go to the Tools Menu and from the Tools Menu select Insert Date.<}95{>Aby to zrobić, naciśnij F2, przejdź do menu Narzędzia i wybierz opcję Wstaw Datę.<0} {0>The date is then placed into your document at the cursor location.<}100{>Data zostanie wstawiona do dokumentu w bieżącej pozycji kursora.<0}

### {0>Saving{1><1}{2><2}{3><3}{4><4}, Renaming, Moving, and Deleting <}100{>Zapisywanie{1><1}{2><2}{3><3}{4><4}, zmiana nazwy, przenoszenie i kasowanie<0}

{0>When you create a new document, the information you enter is saved automatically and named according to the first characters of text entered in the document.<}100{>Gdy utworzysz nowy dokument, wpisywane informacje są automatycznie zapisywane i nazywane na podstawie pierwszych znaków tekstu dokumentu.<0} {0>In an open document, you can:<}100{>Z otwartego dokumentu możesz:<0}

- {0>Save a copy of the document.<}100{>Zapisać kopię dokumentu.<0} {0>Go to the Tools Menu by pressing F2 and select Save Document As.<}93{>Naciśnij F2, przejdź do menu Narzędzia i wybierz opcję Zapisz dokument jako.<0}

- {0>Rename the document.<}100{>Zmienić nazwę dokumentu.<0} {0>Go to the Edit Menu by press F2 and select the Rename/Move.<}94{>Naciśnij F2, przejdź do menu Edytuj i wybierz opcję Zmień nazwę/Przenieś.<0} {0>In the Name box, type the new name.<}100{>W polu Nazwa wpisz nową nazwę.<0}

- {0>Move the document to a storage card or folder.<}100{>Przenieść dokument na kartę pamięci lub do innego folderu.<0} {0>Go to the Edit Menu, and select Rename/Move.<}100{>Przejdź do menu Edytuj i wybierz opcję Zmień nazwę/Przenieś.<0} {0>Select the appropriate folder or location.<}100{>Wybierz odpowiedni folder lub lokalizację.<0}

- {0>Delete the document.<}100{>Skasować dokument.<0} {0>Go to the Tools Menu and select Delete Document.<}100{>Przejdź do menu Narzędzia i wybierz opcję Usuń dokument.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To move or delete multiple documents, in the list view, select the documents.<}100{>Aby przenieść lub skasować wiele dokumentów, zaznacz je w widoku listy.<0} {0>Then, press F2 CHORD.<}100{>Następnie naciśnij AKORD F2.<0} {0>From the menu, choose Rename/Move or Delete.<}100{>Wybierz z menu opcję Zmień nazwę/Przenieś lub Usuń.<0}

### {0>Attaching a Document{1><1} to E-mail<}100{>Dołączanie dokumentu{1><1} do wiadomości email<0}

{0>In the documents list view; select the document and press F2 CHORD.<}100{>Zaznacz dokument w widoku listy i wciśnij AKORD F2.<0} {0>To select multiple documents, use the SPACEBAR+UP/DOWN ARROW.<}100{>Aby zaznaczyć wiele dokumentów, użyj polecenia SPACJA+STRZAŁKA W GÓRĘ/DÓŁ.<0} {0>Then, press F2 CHORD.<}100{>Następnie naciśnij AKORD F2.<0} {0>From the Context Menu, choose Send via E-mail.<}100{>Z menu kontekstowego wybierz opcję Wyślij przez E-mail.<0}

{0>A new e-mail message is created with the document attached.<}100{>Utworzona zostanie nowa wiadomość email, zaznaczone dokumenty będą wstawione jako załączniki.<0}

### {0>Changing Default Options<}100{>Zmiana ustawień domyślnych<0}

{0>You can change the defaults for creating and storing Pocket Word documents by going to the Tools Menu and selecting Options in the list view.<}100{>Możesz zmienić domyślne ustawienia tworzenia i zapisywania dokumentów Pocket Word, w widoku listy przejdź do menu Narzędzia i wybierz Opcje.<0}

{0>Select a template to be used for new documents.<}100{>Wybierz szablon używany do tworzenia nowych dokumentów.<0} {0>You can change this default when creating specific documents.<}100{>Możesz zmieniać te ustawienia podczas tworzenia wybranych dokumentów.<0} {0>Only documents saved in the Templates folder are listed.<}100{>Dostępne są tylko dokumenty zapisane w folderze Templates.<0}

{0>Select a location for storing documents.<}100{>Wybierz lokalizację do przechowywania dokumentów.<0} {0>You can choose between main memory and a storage card, if you have one installed.<}100{>Możesz wybierać pomiędzy pamięcią główną lub kartą pamięci, jeżeli jest zainstalowana.<0}

{0>Select the type of documents you want displayed in the document list view.<}100{>Wybierz typ dokumentów, które chcesz wyświetlać w widoku listy dokumentów.<0}

## {0>StopWatch{1><1} <}0{>Stoper{1><1} <0}

{0>The PAC Mate StopWatch can measure both elapse and countdown time.<}87{>Stoper PAC Mate może mierzyć upływający czas lub odliczać od zadanej wartości w dół.<0} {0>Use the elapse timer to measure the amount of time it takes to complete an event.<}0{> <0} {0>Use the countdown timer to mark the time remaining in an event.<}0{> <0}

{0>To use the StopWatch, go to the Start Menu (F4) and press P for Programs, then S for StopWatch.<}76{>Aby uruchomić Stoper, przejdź do menu Start (F4), wciskając P przejdź na Programy i naciśnij 8 PUNKT, następnie uaktywnij Stop Watch wciskając S.<0}

{0>The table below lists the commands{1><1} that are specific to the StopWatch program.<}94{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń{1><1} programu StopWatch.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Say Last Time<}100{>Czytaj ostatni czas<0} | {0>L (DOTS 1-2-3)<}73{>L (PUNKTY 1-2-3)<0} |
| {0>Say Current Time<}100{>Czytaj bieżący czas<0} | {0>T (DOTS 2-3-4-5)<}0{>T (PUNKTY 2-3-4-5)<0} |
| {0>Start-Stop<}100{>Start-Stop<0} | {0>S (DOTS 2-3-4)<}0{>S (PUNKTY 2-3-4)<0} |
| {0>Reset<}100{>Reset<0} | {0>R (DOT 1-2-3-5)<}0{>R (PUNKTY 1-2-3-5)<0} |
| {0>Enter Count Down Dialog<}100{>Otwórz okno odliczania w dół<0} | {0>C (DOTS 1-4)<}0{>C (PUNKTY 1-4)<0} |

### {0>Using the Elapse Timer{1><1}<}100{>Mierzenie upływającego czasu{1><1}<0}

{0>When the program opens, the elapse timer is ready for you to press the DOT 8 key.<}91{>Po uruchomieniu programu, stoper mierzący upływający czas jest gotów do działania, wystarczy nacisnąć 8 PUNKT.<0} {0>When you do, the PAC Mate announces "Starting StopWatch" and upon every passing minute announces the current elapsed time.<}100{>Gdy to zrobisz, PAC Mate ogłosi "Uruchamianie stopera" i po każdej upływającej minucie będzie podawał zmierzony czas.<0}

{0>To stop or pause the elapse timer, press DOT 8.<}85{>Aby zatrzymać lub wstrzymać stoper, naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>To resume timing, press DOT 8 again.<}79{>Aby kontynuować pomiar, naciśnij ponownie 8 PUNKT.<0}

{0>To reset the timer, press TAB to move to the Reset button and press DOT 8.<}90{>Aby wyzerować stoper, klawiszem TAB przejdź do przycisku Reset i naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Using the Countdown Timer{1><1}<}100{>Odliczanie w dół{1><1}<0}

{0>To use the countdown timer, move to the Countdown button and press DOT 8. This opens a dialog where you type in the minutes in the edit box, then press TAB to move to the next edit box and type in the seconds.<}0{>Aby użyć stopera do odliczania określonego czasu, przejdź do przycisku Odliczanie w dół i naciśnij 8 PUNKT. Otwiera to okno, w którym możesz wpisać w polu edycyjnym liczbę minut, naciśnij TAB, aby przejść do następnego pola edycyjnego i wpisz liczbę sekund.<0} {0>Remember to use Computer Braille.<}84{>Podczas pisania należy używać brajla komputerowego.<0} {0>When you are done, press DOT 8. This returns you to the main StopWatch dialog where PAC Mate starts the count down.<}70{>Gdy skończysz, naciśnij 8 PUNKT. Powrócisz do głównego okna Stopera, PAC Mate rozpocznie odliczanie w dół.<0} {0>PAC Mate announces remaining time at every one-minute interval.<}100{>PAC Mate co minutę ogłasza pozostający czas.<0} {0>With fifteen seconds remaining, PAC Mate announces each second until zero is reached.<}100{>Na piętnaście sekund przed końcem PAC Mate ogłasza każdą sekundę, aż do zera.<0}

{0>To stop or pause the elapse timer, press DOT 8.<}100{>Aby zatrzymać lub wstrzymać stoper, naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>To resume timing, press DOT 8 again.<}100{>Aby kontynuować pomiar, naciśnij ponownie 8 PUNKT.<0}

{0>To reset the timer, press TAB to move to the Reset button and press DOT 8.<}100{>Aby wyzerować stoper, klawiszem TAB przejdź do przycisku Reset i naciśnij 8 PUNKT.<0}

### {0>Reading{1><1} the Timer<}100{>Odczytywanie{1><1} stanu stopera<0}

{0>To read elapsed or remaining time at any point, press DOTS 1-2 CHORD to move to the time edit box, then use any of reading commands or press the SPACEBAR.<}90{>Aby w dowolnym momencie odczytać zmierzony czas, naciśnij AKORD PUNKTY 1-2, aby przejść do pola edycyjnego czas, następnie użyj dowolnego z poleceń do czytania lub naciśnij SPACJĘ.<0}

## {0>Windows Media Player{1><1}<}100{>Windows Media Player{1><1}<0}

{0>Windows Media Player, allows you to play sound files on your PAC Mate.<}100{>Windows Media Player umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych na PAC Mate.<0} {0>It automatically scans the PAC Mate main memory and storage cards for a wide range of supported audio file formats (.wma, .asf, .mp3, .wav, and .wmp) including streaming audio{1><1}, which is used primarily by Internet radio.<}100{>Automatycznie wyszukuje w pamięci głównej PAC Mate oraz na kartach pamięci pliki w obsługiwanych formatach (.wma, .asf, .mp3, .wav i .wmp) oraz strumienie audio{1><1} używane głównie w radiach internetowych.<0}

{0>Windows Media Player is part of the Pocket PC 2003 package; you find it in the Start menu.<}100{>Windows Media Player stanowi część pakietu Pocket PC 2003; możesz znaleźć go w menu Start.<0}

### {0>Copying Sound Files to Your PAC Mate<}100{>Kopiowanie plików dźwiękowych na PAC Mate<0}

{0>You can copy sound files to your PAC Mate by synchronizing them with ActiveSync or if you have Windows Media Player 7 or later on your PC you can use its Portable Device feature.<}100{>Pliki dźwiękowe możesz kopiować na PAC Mate poprzez synchronizację z ActiveSync lub jeżeli w komputerze stacjonarnym zainstalowany jest Windows Media Player 7 lub nowszy, możesz skorzystać z funkcji Urządzenie Przenośne.<0} {0>For more information on this feature, please see the online Help for Windows Media Player on the PC.<}100{>Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, skorzystaj z pomocy online programu Windows Media Player w komputerze stacjonarnym.<0}

{0>After synchronizing or copying files to the PAC Mate, open up Windows Media Player and press F2 and press DOT 8 on Playlist.<}89{>Po synchronizacji lub skopiowaniu plików na PAC Mate, uruchom Windows Media Player i naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na opcji Lista utworów.<0} {0>This will bring up the Playlist Manager.<}100{>Wyświetlone zostanie okno menedżera listy utworów.<0} {0>This displays all of the media available on the PAC Mate and lets you arrange it however you want.<}100{>Wyświetla on wszystkie utwory dostępne w PAC Mate i pozwala układać je na liście.<0} {0>Press F2 CHORD on a track to perform actions such as play selection, move earlier, move later and/or delete.<}88{>Naciśnij na utworze AKORD F2, aby wyświetlić polecenia: odtwórz zaznaczenie, wcześniej, później i usuń.<0} {0>Any subsequent synchronizing of audio files to PAC Mate may not display in the Playlist Manager.<}100{>Późniejsza synchronizacja plików audio na PAC Mate nie musi powodować zmian w menedżerze listy utworów.<0} {0>To access these audio files, please use File Explorer.<}100{>Aby uzyskać dostęp do tych plików, użyj Eksploratora Plików.<0}

### {0>Listening to Sound{1><1}<}100{>Słuchanie dźwięku{1><1}<0}

{0>With Windows Media Player you can listen to music on the PAC Mate while reading e-mail or editing a file.<}100{>Program Windows Media Player umożliwia słuchanie muzyki na PAC Mate podczas czytania wiadomości email lub edycji pliku.<0} {0>To do this, simply open Windows Media Player (F4, W) and press F2 and press DOT 8 on Playlist.<}80{>Aby to zrobić uruchom po prostu program Windows Media Player (F4, W), naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na opcji Lista utworów.<0} {0>Use the arrow keys to select the song you want to play, and then press F2 CHORD and choose “Play Selection” from the Context Menu.<}94{>Wybierz strzałkami utwór, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij AKORD F2 i wybierz z menu kontekstowego opcję “Odtwórz zaznaczenie”.<0} {0>Next, open the program you want to work in. If you want to listen to the whole playlist, just open Windows Media Player and press P CHORD, P. To pause or stop the audio file, you must leave the program you are working in and return to Windows Media Player for the pause (P CHORD, P) and the stop (P CHORD, S) commands to work.<}88{>Następnie uruchom program, w którym chcesz pracować. Jeżeli chcesz odtworzyć całą listę, uruchom po prostu odtwarzacz Windows Media Player i naciśnij AKORD P, P. Aby wstrzymać lub zatrzymać odtwarzanie pliku audio, musisz wyjść z programu, w którym pracujesz i powrócić do programu Windows Media Player, możesz teraz używać poleceń wstrzymujących (AKORD P, P) lub zatrzymujących (AKORD P, S) odtwarzanie.<0} {0>If you have only Windows Media Player open, then you only need to press the second letter as they then work as layered commands.<}100{>Jeżeli uruchomiony jest tylko Windows Media Player, wystarczy wcisnąć tylko drugą literę, ponieważ pracują one jako polecenia warstwowe.<0}

{0>To disable Background Play, press F2 and press DOT 8 on Tools.<}80{>Aby wyłączyć odtwarzanie w tle, naciśnij F2, a następnie 8 PUNKT na menu Narzędzia.<0} {0>Move to Settings and press DOT 8. On the Settings submenu press DOT 8 on Audio & Video.<}0{>Przejdź na opcję Ustawienia i naciśnij 8 PUNKT. W podmenu Ustawienia naciśnij 8 PUNKT na opcji Audio & Wideo.<0} {0>When the Audio & Video dialog opens, press TAB to move to the “While using another program” combo box and use the cursor cross to select Pause playback.<}94{>W oknie Audio & Wideo przejdź klawiszem TAB do pola kombi “Podczas używania innego programu” i wybierz kursorami opcję Zatrzymaj odtwarzanie.<0} {0>When you are done, press DOT 8 to close the dialog.<}86{>Gdy skończysz naciśnij 8 PUNKT, aby zamknąć okno.<0} {0>Now when you move into another program to work, Windows Media Player will automatically pause the audio file.<}100{>Teraz, gdy przejdziesz do innego programu, Windows Media Player automatycznie wstrzyma odtwarzanie pliku audio.<0} {0>Press F4, switch to Windows Media Player and play resumes.<}85{>Naciśnij F4, przełącz się z powrotem na program Windows Media Player, program będzie kontynuował odtwarzanie.<0}

{0>To decrease or increase the volume, use P CHORD, DOWN or UP ARROW.<}72{>Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność, użyj polecenia AKORD P, STRZAŁKA W GÓRĘ lub W DÓŁ. <0}

{0>The following table lists the commands available in Windows Media Player.<}100{>Poniższa tabela zawiera listę poleceń dostępnych w programie Windows Media Player.<0}

| {0>Volume<}100{>Głośność<0} | {0>S CHORD, DOWN or UP ARROW.<}0{>AKORD S, STRZAŁKA W DÓŁ lub W GÓRĘ.<0} |
| --- | --- |
| {0>Play/Pause<}100{>Odtwarzaj/Pauza<0} | {0>P CHORD, P<}100{>AKORD P, P<0} |
| {0>Stop<}100{>Stop<0} | {0>P CHORD, S<}100{>AKORD P, S <0} |
| {0>Mute<}100{>Wycisz<0} | {0>P CHORD, M<}75{>AKORD P, M<0} |
| {0>Next Track<}100{>Następna ścieżka<0} | {0>P CHORD, F<}75{>AKORD P, F<0} |
| {0>Previous Track<}100{>Poprzednia ścieżka<0} | {0>P CHORD, B<}75{>AKORD P, B<0} |
| {0>Seek Back<}100{>Przewiń do tyłu<0} | {0>P CHORD, LEFT ARROW<}80{>AKORD P, STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Seek Forward<}100{>Przewiń do przodu<0} | {0>P CHORD, RIGHT ARROW<}80{>AKORD P, STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Media Guide<}100{>Przewodnik po mediach<0} | {0>P CHORD, G<}75{>AKORD P, G<0} |

{0>To open a Website to listen to Internet radio, press F2 and press DOT 8 on Tools.<}85{>Aby wpisać adres radia internetowego, naciśnij F2, zaznacz Narzędzia i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>On the Tools Menu move to Open URL and press DOT 8 again.<}87{>W menu Narzędzia przejdź na opcję Otwórz URL i ponownie naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>In the Edit Combo box, type in the URL of the Website and then press DOT 8.<}91{>W polu edycyjnym kombi wpisz URL witryny i naciśnij 8 PUNKT.<0}

{0>For more information on how to use the features of Windows Media Player, please see the online help for Windows Media Player.<}100{>Więcej informacji na temat korzystania z funkcji programu Windows Media Player znajdziesz w pomocy online dla Windows Media Player.<0}

## {0>PrintPocketCE<}100{>PrintPocketCE<0}

{0>The PrintPocketCE that comes on the User’s Documentation CD allows you 30 days to evaluate the program after which you must decide whether you want to purchase this program.<}100{>Wersja programu PrintPocketCE umieszczona na płycie CD z Dokumentacją działa przez 30 dni, po tym okresie musisz zdecydować, czy chcesz zakupić pełną wersję programu.<0} {0>To purchase the program, please go to www.fieldsoftware.com.<}100{>Aby kupić ten program, odwiedź stronę www.fieldsoftware.com.<0}

### {0>Installing PrintPocketCE<}100{>Instalacja PrintPocketCE<0}

{0>Ensure that ActiveSync is installed on your desktop computer, and that the PAC Mate is connected to your computer with either a standard or guest partnership.<}100{>Upewnij się, że na komputerze stacjonarnym zainstalowany jest program ActiveSync oraz że PAC Mate jest połączony z komputerem połączeniem typu gość lub standardowym.<0}

- {0>Insert the Documentation CD into your computer’s CD ROM drive.<}100{>Włóż do napędu CD-ROM płytę z dokumentacją.<0}

- {0>Open the Start Menu and select Run.<}100{>Otwórz menu Start i wybierz opcję Uruchom.<0}

- {0>In the Open edit field, type the following path D:\3rd_Party_Programs\PrintPocketCE\PrintPocketCE_install.exe, where D:<}99{>W polu edycyjnym Otwórz wpisz następującą ścieżkę D:\3rd_Party_Programs\PrintPocketCE\PrintPocketCE_install.exe, gdzie D:<0} {0>is your CD ROM drive.<}100{>to litera Twojego napędu CD ROM.<0}

- {0>Follow the install wizard.<}100{>Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.<0}

- {0>While you are installing PrintPocketCE, PAC Mate will ask if you want to overwrite .htm files.<}0{>Podczas instalacji programu PrintPocketCE PAC Mate zapyta, czy chcesz nadpisać pliki .htm.<0} {0>Select “No” each time you are asked.<}0{>Przy każdym pytaniu wybieraj “Nie”.<0} {0>If you select “Yes” the Help Files preinstalled for PrintPocketCE will be overwritten.<}0{>Jeżeli wybierzesz “Tak”, zamazane zostaną preinstalowane pliki pomocy programu PrintPocketCE.<0}

### {0>Using the Print Utility<}100{>Korzystanie z narzędzia wydruku<0}

{0>You find the application in the Programs submenu.<}100{>Aplikacja dostępna jest w podmenu Programy.<0} {0>To access its help files, you must open the application on your PAC Mate (F4, P, P, P, P).<}93{>Aby wyświetlić pomoc aplikacji, musisz najpierw uruchomić aplikację w PAC Mate (F4, P, P, 8 PUNKT, P, P, P, P, 8 PUNKT).<0} {0>Then go to the Start Menu (F4) and choose Help.<}84{>Następnie przejdź do menu Start (F4) i wybierz Pomoc.<0}

{0>When you first open the program an information dialog displays where you can just press DOT 8 (DOT 8) to move to the list view or press TAB (DOTS 4-5 CHORD) to move to the “Show this screen on startup” checkbox and deselect it with the SPACEBAR if you no longer want it to display.<}87{>Gdy uruchomisz program po raz pierwszy, wyświetlone zostanie okno informacyjne, możesz nacisnąć po prostu 8 PUNKT i przejść do widoku listy lub nacisnąć TAB (AKORD PUNKTY 4-5), aby przejść na pole wyboru “Show this screen on startup” i odznaczyć je SPACJĄ, jeżeli nie chcesz, aby było wyświetlane w przyszłości.<0}

{0>If you have experience with Pocket PC programs, then you will be familiar with PrintPocketCE’s user interface.<}100{>Jeżeli masz już pewne doświadczenie z programami Pocket PC, interfejs programu PrintPocketCE powinien wyglądać znajomo.<0} {0>PrintPocketCE has three list views:<}100{>PrintPocketCE udostępnia trzy widoki listy:<0} {0>one for Word, Excel and Outlook files.<}100{>po jednym dla plików programów Word, Excel i Outlook.<0} {0>The default list view is for Word files.<}100{>Domyślny widok listy to widok plików Word.<0} {0>To change list views, press F2 and enter on the “xxx Options” item, and then choose one of the first two items in the Options submenu.<}97{>Aby przełączyć widok, naciśnij F2, następnie naciśnij 8 punkt na elemencie “xxx Options” i w podmenu Options wybierz jeden z dwóch pierwszych elementów.<0}

{0>Within each list view you can show stored files by their folders and you can sort files by date, name, size and type.<}100{>W widoku listy możesz wyświetlać pliki z wybranych folderów, sortować je według daty, nazwy, rozmiaru i typu.<0} {0>To do this, press F2 and press DOT 8 on either Show By or Sort By.<}84{>Aby to zrobić, naciśnij F2, przejdź na opcję Wyświetlaj według lub Sortuj według i naciśnij 8 PUNKT.<0} {0>Then use the cursor cross to make your selection.<}88{>Wybierz opcję kursorem.<0}

{0>In addition, you have the Context Menu available where you can quickly delete, rename, copy, move, e-mail or beam files.<}100{>Dostępne jest też menu kontekstowe, które udostępnia opcje do kasowania, zmiany nazwy, kopiowania, przenoszenia lub wysyłania.<0} {0>To use the Context Menu, select the file from the list view with the SPACEBAR and press F2 CHORD and choose the action you want to perform.<}94{>Aby skorzystać z menu kontekstowego, zaznacz SPACJĄ plik na liście i naciśnij AKORD F2, a następnie wybierz polecenie.<0} {0>To select multiple files, use the SPACEBAR+DOWN ARROW.<}90{>Aby zaznaczyć wiele plików, użyj polecenia SPACJA+STRZAŁKA W DÓŁ.<0}

## {0>Sprite Pocket Backup<}0{>Sprite Pocket Backup<0}

{0>Sprite's Pocket Backup is a complete backup and restore utility for Pocket PC.<}100{>Sprite Pocket Backup to narzędzie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemu PC.<0}

{0>The Pocket Backup that comes on the User's Documentation CD allows you 10 days to evaluate the program after which you must authorize it for further use.<}83{>Wersja programu Pocket Backup umieszczona na płycie CD z Dokumentacją działa przez 10 dni, po tym okresie musisz wpisać kod autoryzacyjny.<0} {0>There is a card containing an authorization code in the PAC Mate shipping carton.<}100{>W pudełku z PAC Mate znajduje się karta z kodem autoryzacyjnym.<0} {0>This card is in both print and Braille.<}100{>Karta jest wydrukowana w czarnodruku i w brajlu.<0}

{0>The online help that comes with Pocket Backup is very comprehensive and easily explains all features of this program.<}0{> <0} {0>To open Pocket Backup Help, open the program, press F4 and select Help from the Start Menu.<}0{> <0}

### {0>Installing Pocket Backup<}100{>Instalacja Pocket Backup <0}

{0>Ensure that ActiveSync is installed on your desktop computer, and that the PAC Mate is connected to your computer with either a standard or guest partnership.<}100{>Upewnij się, że na komputerze stacjonarnym zainstalowany jest program ActiveSync oraz że PAC Mate jest połączony z komputerem połączeniem typu gość lub standardowym.<0}

- {0>Insert the Documentation CD into your computer’s CD ROM drive.<}100{>Włóż do napędu CD-ROM płytę z dokumentacją.<0}

- {0>Open the Start Menu and select Run.<}100{>Otwórz menu Start i wybierz opcję Uruchom.<0}

- {0>In the Open edit field, type the following path D:\3rd_Party_Programs\PocketBackup\SpriteBackupStandardSetup.exe, where D:<}100{>W polu edycyjnym Otwórz wpisz następującą ścieżkę D:\3rd_Party_Programs\PocketBackup\SpriteBackupStandardSetup.exe, gdzie D:<0} {0>is your CD ROM drive.<}100{>to litera Twojego napędu CD ROM.<0}

- {0>Follow the install wizard.<}100{>Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.<0}

- {0>During the installation process on your PC, you can choose which of the three programs you would like to download to PAC Mate.<}100{>W trakcie instalacji na komputerze stacjonarnym, możesz wybrać trzy programy do instalacji w PAC Mate.<0}

### {0>Backing Up Your PAC Mate Files<}100{>Przywracanie plików PAC Mate<0}

- {0>Open Sprite Backup from the Programs submenu.<}100{>Uruchom Sprite Backup z podmenu Programy.<0}

- {0>Press DOT 8 on the dot, dot, dot button to open the Save As dialog box where you can change the backup file name, folder, file extension and/or location of the backup file.<}96{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku kropka, kropka, kropka, aby otworzyć okno Zapisz jako, w którym możesz zmienić nazwę pliku z kopią zapasową, folder, rozszerzenie pliku oraz lokalizację.<0} {0>When you are done press DOT 8 again to close this dialog box.<}87{>Gdy skończysz naciśnij ponownie 8 PUNKT, aby zamknąć to okno.<0}

- {0>If you want to choose certain files for backup, press DOTS 4-5 CHORD until you move to the tree view and deselect the check boxes using the SPACEBAR.<}89{>Jeżeli chcesz utworzyć kopię zapasową określonych plików, naciskaj AKORD PUNKTY 4-5, aż przejdziesz na widok drzewa i odznacz pola wyboru SPACJĄ.<0}

- {0>When you are ready to backup, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Backup button and press DOT 8. <}0{>Gdy będziesz gotowy, poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź na przycisk Backup i naciśnij 8 PUNKT. <0}

- {0>In the next window press DOT 8 again to start the backup process.<}87{>W następnym oknie naciśnij ponownie 8 PUNKT, aby rozpocząć proces tworzenia kopii zapasowej.<0}

- {0>When the backup is complete press DOT 8 to review the report or F1 to return to the Backup page.<}85{>Gdy kopia zostanie utworzona, naciśnij 8 PUNKT, aby obejrzeć raport lub F1, aby powrócić na zakładkę Backup.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To change the backup options, press F2 to open the Options menu and choose Backup Options.<}95{>Aby zmienić opcje tworzenia kopii zapasowej, naciśnij F2, otwórz menu Opcje i wybierz element Backup Options.<0}

### {0>Restoring Your PAC Mate Files<}100{>Przywracanie plików PAC Mate<0}

- {0>Open Sprite Backup from the Programs submenu.<}100{>Uruchom Sprite Backup z podmenu Programy.<0}

- {0>Press DOTS 5-6 CHORD to move to the Restore page.<}92{>Naciśnij AKORD PUNKTY 5-6, aby przejść na zakładkę Restore.<0}

- {0>Press DOT 8 on the dot, dot, dot button to open the Open dialog box and locate the backup file to restore.<}93{>Naciśnij 8 PUNKT na przycisku kropka, kropka, kropka, aby wyświetlić okno Otwórz i wybierz plik kopii do przywrócenia.<0}

- {0>If you only want to restore certain files, press DOTS 4-5 CHORD until you move to the tree view and deselect the files you don't want restored with the SPACEBAR.<}90{>Jeżeli chcesz przywrócić tylko wybrane pliki, przejdź poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 na widok drzewa i odznacz SPACJĄ pliki, których nie chcesz przywracać.<0}

- {0>When you are ready to restore, press DOTS 4-5 CHORD to move to the Restore button and press DOT 8. <}92{>Gdy będziesz gotowy, poleceniem AKORD PUNKTY 4-5 przejdź na przycisk Restore i naciśnij 8 PUNKT. <0}

- {0>In the next window press DOT 8 again to start the restore process.<}93{>W następnym oknie naciśnij ponownie 8 PUNKT, aby rozpocząć proces przywracania.<0}

- {0>When the restore is complete press DOT 8 to review the report or F1 to return to the Restore page.<}91{>Po zakończeniu przywracania, naciśnij 8 PUNKT, aby obejrzeć raport lub F1, aby powrócić na zakładkę Restore.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>To change the backup options, press F2 to open the Options menu and choose Backup Options.<}100{>Aby zmienić opcje tworzenia kopii zapasowej, naciśnij F2, otwórz menu Opcje i wybierz element Backup Options.<0}

# {0>Appendix A:<}100{>Dodatek A:<0} {0>PAC Mate Commands<}100{>Polecenia PAC Mate<0}

## {0>Setting Commands {1><1}<}100{>Polecenia konfiguracyjne {1><1}<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Toggle JAWS Menu Selection On/Off<}100{>Przełącz wybór menu Jaws<0} | {0>DOTS 1-2-3-5-6 CHORD, DOTS 1-3-4-7, DOTS 1-2-3-4-6-7-8 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2-3-5-6, PUNKTY 1-3-4-7, AKORD PUNKTY 1-2-3-4-6-7-8<0} |
| {0>Change Language<}100{>Zmień język<0} | {0>S CHORD, L<}100{>AKORD S, L<0} |
| {0>One-Handed Braille Mode On/Off<}100{>Jednoręczny tryb brajla tak/nie<0} | {0>F1-F2-F3-F7 CHORD or<}0{>AKORD F1-F2-F3-F7 lub<0} {0>F4-F5-F6-F8 CHORD<}71{>AKORD F4-F5-F6-F8<0} |
| {0>Increase Voice Rate<}100{>Zwiększ tempo głosu<0} | {0>S CHORD, RIGHT ARROW<}100{>AKORD S, STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Decrease Voice Rate<}100{>Zmniejsz tempo głosu<0} | {0>S CHORD, LEFT ARROW<}100{>AKORD S, STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Increase Volume<}100{>Zwiększ głośność<0} | {0>S CHORD, UP ARROW<}100{>AKORD S, STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Decrease Volume<}100{>Zmniejsz głośność<0} | {0>S CHORD, DOWN ARROW<}100{>AKORD S, STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Punctuation Level<}100{>Poziom interpunkcji<0} | {0>S CHORD, P<}100{>AKORD S, P<0} |
| {0>Screen Echo<}100{>Echo ekranu<0} | {0>S CHORD, S<}100{>AKORD S, S<0} |
| {0>Keyboard Echo<}100{>Echo klawiatury<0} | {0>S CHORD, K<}100{>AKORD S, K<0} |
| {0>Braille Grade<}100{>Stopień brajla<0} | {0>S CHORD, G<}100{>AKORD S, G<0} |
| {0>Dictionary Settings Dialog<}100{>Okno Opcje Słownika<0} | {0>S CHORD, D<}100{>AKORD S, D<0} |

## {0>Function Keys and General Navigation<}100{>Klawisze funkcyjne i podstawowe skróty do nawigacji<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Shortcut to Running Programs<}100{>Skrót do uruchomionych programów<0} | {0>DOT 8, M<}100{>PUNKT 8, M<0} |
| {0>ESC/Cancel<}100{>ESC/Anuluj<0} | {0>F1<}100{>F1<0} |
| {0>Menu Bar<}100{>Pasek menu<0} | {0>F2<}100{>F2<0} |
| {0>Start Menu<}100{>Menu Start<0} | {0>F4<}100{>F4<0} |
| {0>List Recent Apps <}100{>Lista ostatnio używanych aplikacji<0} | {0>F5<}100{>F5<0} |
| {0>Backspace<}100{>Backspace<0} | {0>DOT 7<}100{>PUNKT 7<0} |
| {0>Enter<}100{>Enter<0} | {0>DOT 8<}100{>PUNKT 8<0} |
| {0>Tab<}100{>Tab<0} | {0>DOTS 4-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-5<0} |
| {0>Shift Tab<}100{>Shift Tab<0} | {0>DOTS 1-2 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2<0} |
| {0>Read Type and Text<}100{>Czytaj typ i tekst<0} | {0>DOTS 1-2-4-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2-4-5<0} |
| {0>Context Menu<}100{>Menu kontekstowe<0} | {0>F2 CHORD<}100{>AKORD F2<0} |
| {0>Refresh<}100{>Odśwież<0} | {0>F1 CHORD<}100{>AKORD F1<0} |
| {0>Read Access Keys<}100{>Czytaj klawisz skrótu<0} | {0>Dropped G CHORD<}100{>AKORD Obniżone G<0} |
| {0>Use Access Keys<}100{>Korzystanie z klawiszy skrótu<0} | {0>DOTS 2-3-4-5-6 CHORD, Access Key<}100{>AKORD PUNKTY 2-3-4-5-6, Klawisz skrótu<0} |
| {0>Prior Document Window<}100{>Poprzednie okno dokumentu<0} | {0>DOTS 2-3 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 2-3<0} |
| {0>Next Document Window<}100{>Następne okno dokumentu<0} | {0>DOTS 5-6 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 5-6<0} |
| {0>Access Task Tray<}100{>Wybierz z zasobnika<0} | {0>F5 CHORD<}100{>AKORD F5<0} |

## {0>Say All Commands<}100{>Polecenie Czytaj Wszystko<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Say All<}100{>Czytaj wszystko<0} | {0>DOTS 1-2-4-5-6 CHORD or DOTS 3-7+DOWN ARROW<}99{>AKORD PUNKTY 1-2-4-5-6 lub PUNKTY 3-7+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Rewind<}100{>Przewiń do tyłu<0} | {0>LEFT ARROW during Say All<}100{>STRZAŁKA W LEWO podczas wykonywania polecenia Czytaj Wszystko<0} |
| {0>Fast Forward<}100{>Przewiń do przodu<0} | {0>RIGHT ARROW during Say All<}100{>STRZAŁKA W PRAWO podczas wykonywania polecenia Czytaj Wszystko<0} |
| {0>Increase Speech Rate<}100{>Zwiększ tempo mowy<0} | {0>DOT 4 during Say All<}100{>PUNKT 4 podczas wykonywania polecenia Czytaj Wszystko<0} |
| {0>Decrease Speech Rate<}100{>Zmniejsz tempo mowy<0} | {0>DOT 1 during Say All<}100{>PUNKT 1 podczas wykonywania polecenia Czytaj Wszystko<0} |
| {0>Stop Speech<}100{>Zatrzymaj mowę<0} | {0>DOTS 6-8<}100{>PUNKTY 6-8<0} |
| {0>Increase Volume<}100{>Zwiększ głośność<0} | {0>DOT 5<}100{>PUNKT 5<0} |
| {0>Decrease Volume<}100{>Zmniejsz głośność<0} | {0>DOT 2<}100{>PUNKT 2<0} |

## {0>Reading and Moving through Text<}100{>Czytanie i nawigacja po tekście<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Prior Character<}100{>Poprzedni znak<0} | {0>DOT 3 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3<0} |
| {0>Next Character<}100{>Następny znak<0} | {0>DOT 6 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 6<0} |
| {0>Current Character<}100{>Bieżący znak<0} | {0>DOTS 3-6 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 3-6<0} |
| {0>Current Character Phonetic<}100{>Bieżący znak fonetycznie<0} | {0>DOTS 3-6 CHORD twice quickly<}100{>AKORD PUNKTY 3-6 szybko dwa razy<0} |
| {0>Prior Word<}100{>Poprzednie słowo<0} | {0>DOT 2 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 2<0} |
| {0>Next Word<}100{>Następne słowo<0} | {0>DOT 5 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 5<0} |
| {0>Current Word<}100{>Bieżące słowo<0} | {0>DOTS 2-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 2-5<0} |
| {0>Spell Current Word<}100{>Literuj bieżące słowo<0} | {0>DOTS 2-5 CHORD twice quickly<}100{>AKORD PUNKTY 2-5 szybko dwa razy<0} |
| {0>Prior Line<}100{>Poprzednia linia<0} | {0>DOT 1 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 1<0} |
| {0>Next Line<}100{>Następna linia<0} | {0>DOT 4 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 4<0} |
| {0>Current Line<}100{>Bieżąca linia<0} | {0>DOTS 1-4 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-4<0} |
| {0>Prior Sentence<}100{>Poprzednie zdanie<0} | {0>DOT 4+LEFT ARROW<}100{>PUNKT 4+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Next Sentence<}100{>Następne zdanie<0} | {0>DOT 4+RIGHT ARROW<}100{>PUNKT 4+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Current Sentence<}100{>Bieżące zdanie<0} | {0>DOT 4+LEFT+RIGHT ARROW<}100{>PUNKT 4+STRZAŁKA W LEWO+W PRAWO<0} |
| {0>Prior Paragraph<}100{>Poprzedni akapit<0} | {0>DOT 1+UP ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Next Paragraph <}100{>Następny akapit<0} | {0>DOT 1+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Current Paragraph <}100{>Bieżący akapit<0} | {0>DOT 1+UP+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W GÓRĘ+W DÓŁ<0} |
| {0>Page Up<}100{>Strona w górę<0} | {0>DOT 2+UP ARROW<}100{>PUNKT 2+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Page Down <}100{>Strona w dół<0} | {0>DOT 2+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 2+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Move to Beginning of Line <}100{>Przejdź na początek linii<0} | {0>DOT 3+LEFT ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Move to End of Line <}100{>Przejdź na koniec linii<0} | {0>DOT 3+RIGHT ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Move to Top of File <}100{>Przejdź na początek pliku<0} | {0>DOT 3+UP ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Move to Bottom of File <}100{>Przejdź na koniec pliku<0} | {0>DOT 3+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Read from Beginning of Line <}100{>Czytaj od początku linii<0} | {0>DOTS 3-7+LEFT ARROW<}100{>PUNKTY 3-7+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Read to End of Line <}100{>Czytaj do końca linii<0} | {0>DOTS 3-7+RIGHT ARROW<}100{>PUNKTY 3-7+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Read from Top of File to Cursor<}100{>Czytaj od początku pliku do kursora<0} | {0>DOTS 3-7+UP ARROW<}100{>PUNKTY 3-7+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Read Selected Text<}100{>Czytaj zaznaczony tekst<0} | {0>DOTS 4-5-6-7-8 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-5-6-7-8<0} |
| {0>Read Word in Context<}100{>Czytaj słowo w kontekście<0} | {0>DOTS 1-6 CHORD, C<}100{>AKORD PUNKTY 1-6, C<0} |

## {0>Selecting Commands<}100{>Polecenia do zaznaczania<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Select Prior Character <}100{>Zaznacz poprzedni znak<0} | {0>DOTS 3-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 3-7<0} |
| {0>Select to Next Character <}100{>Zaznacz do następnego znaku<0} | {0>DOTS 6-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 6-7<0} |
| {0>Select Prior Word <}100{>Zaznacz poprzednie słowo<0} | {0>DOTS 2-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 2-7<0} |
| {0>Select to Next Word <}100{>Zaznacz do następnego słowa<0} | {0>DOTS 5-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 5-7<0} |
| {0>Select Prior Line <}100{>Zaznacz poprzednią linię<0} | {0>DOTS 1-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-7<0} |
| {0>Select to Next Line <}100{>Zaznacz do następnej linii<0} | {0>DOTS 4-7 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-7<0} |
| {0>Select Prior Sentence <}100{>Zaznacz poprzednie zdanie<0} | {0>DOT 4+LEFT ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 4+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Select to Next Sentence <}100{>Zaznacz do następnego zdania<0} | {0>DOT 4+RIGHT ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 4+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Select Prior Paragraph <}100{>Zaznacz poprzedni akapit<0} | {0>DOT 1+UP ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 1+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Select to Next Paragraph <}100{>Zaznacz do następnego akapitu<0} | {0>DOT 1+DOWN ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 1+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Select Page Up <}100{>Zaznacz stronę w górę<0} | {0>DOT 2+UP ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 2+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Select Page Down <}100{>Zaznacz stronę w dół<0} | {0>DOT 2+DOWN ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 2+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Read Selected Text <}100{>Czytaj zaznaczony tekst<0} | {0>DOTS 4-5-6-7-8 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-5-6-7-8<0} |
| {0>Select to Beginning of Line <}100{>Zaznacz do początku linii<0} | {0>DOT 3+LEFT ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Select to End of Line <}100{>Zaznacz do końca linii<0} | {0>DOT 3+RIGHT ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Select to Top of File <}100{>Zaznacz do początku pliku<0} | {0>DOT 3+UP ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Select to Bottom of File <}100{>Zaznacz do końca pliku<0} | {0>DOT 3+DOWN ARROW CHORD<}100{>AKORD PUNKT 3+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |

## {0>Information Commands{1><1}<}100{>Polecenia informacyjne{1><1}<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Window Title<}100{>Tytuł okna<0} | {0>I CHORD, T<}100{>AKORD I, T<0} |
| {0>Read Entire Window<}100{>Czytaj całe okno<0} | {0>I CHORD, W<}100{>AKORD I, W<0} |
| {0>Font Information<}100{>Informacje o czcionce<0} | {0>I CHORD, F<}100{>AKORD I, F<0} |
| {0>Default Button in Dialog<}100{>Domyślny przycisk okna<0} | {0>I CHORD, E <}100{>AKORD I, E <0} |
| {0>PAC Mate Firmware Information<}100{>Informacja na temat firmware PAC Mate<0} | {0>Question Mark CHORD, A<}100{>AKORD Znak zapytania, A<0} |
| {0>Read System Time<}100{>Czytaj godzinę systemową<0} | {0>F5 CHORD<}100{>AKORD F5<0} |
| {0>Read System Date<}100{>Czytaj datę systemową<0} | {0>F5 CHORD twice quickly<}100{>AKORD F5 szybko dwa razy<0} |

## {0>General Editing{1><1} Commands<}100{>Podstawowe polecenia do edycji{1><1}<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Undo<}100{>Cofnij<0} | {0>E CHORD, U<}100{>AKORD E, U<0} |
| {0>Cut<}100{>Wytnij<0} | {0>E CHORD, X<}100{>AKORD E, X<0} |
| {0>Copy<}100{>Kopiuj<0} | {0>E CHORD, C<}100{>AKORD E, C<0} |
| {0>Paste<}100{>Wklej<0} | {0>E CHORD, P<}100{>AKORD E, P<0} |
| {0>Select All<}100{>Zaznacz wszystko<0} | {0>E CHORD, A<}100{>AKORD E, A<0} |
| {0>Find<}100{>Znajdź<0} | {0>E CHORD, F<}100{>AKORD E, F<0} |
| {0>Find Next<}100{>Znajdź następny<0} | {0>E CHORD, N<}100{>AKORD E, N<0} |
| {0>Replace<}100{>Zamień<0} | {0>E CHORD, R<}100{>AKORD E, R<0} |
| {0>Delete<}100{>Skasuj<0} | {0>E CHORD, D<}100{>AKORD E, D<0} |
| {0>Back Translate Contracted Braille to Uncontracted Braille <}98{>Tłumacz skróty brajlowskie na brajl bez skrótów<0} | {0>T CHORD<}100{>AKORD T<0} |

### {0>Formatting{1><1} Text<}100{>Formatowanie{1><1} tekstu<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Bold<}100{>Pogrubienie<0} | {0>F+DOT 8, B<}100{>F+PUNKT 8, B<0} |
| {0>Italic<}100{>Kursywa<0} | {0>F+DOT 8, I<}100{>F+PUNKT 8, I<0} |
| {0>Underline<}100{>Podkreślenie<0} | {0>F+DOT 8, U<}100{>F+PUNKT 8, U<0} |
| {0>Strikethrough<}100{>Przekreślenie<0} | {0>F+DOT 8, S<}100{>F+PUNKT 8, S<0} |
| {0>Center<}100{>Wyśrodkowanie<0} | {0>F+DOT 8, C<}100{>F+PUNKT 8, C<0} |
| {0>Left Justify<}100{>Wyrównanie do lewej<0} | {0>F+DOT 8, L<}100{>F+PUNKT 8, L<0} |
| {0>Right Justify<}100{>Wyrównanie do prawej<0} | {0>F+DOT 8, R<}100{>F+PUNKT 8, R<0} |
| {0>Set Font<}100{>Ustaw czcionkę<0} | {0>F+DOT 8, F CHORD<}100{>F+PUNKT 8, AKORD F<0} |

#### {0>Uppercase{1><1}<}100{>Wielkie litery{1><1}<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Caps Lock On<}100{>Caps Lock Tak<0} | {0>U CHORD, U<}100{>AKORD U, U<0} |
| {0>Caps Lock Off<}100{>Caps Lock Nie<0} | {0>U CHORD, L<}100{>AKORD U, L<0} |

#### {0>Inserting{1><1} Information<}100{>Wstawianie{1><1} informacji<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Insert Date <}100{>Wstaw datę<0} | {0>I+DOT 8, D<}100{>I+PUNKT 8, D<0} |
| {0>New Paragraph<}100{>Nowy akapit<0} | {0>ENTER pressed twice<}100{>ENTER wciśnięty dwa razy<0} |

## {0>Advanced Commands<}100{>Zaawansowane polecenia<0}

{0>The HOME ROW commands are part of a utility that provides users, who are familiar with JAWS scripting, the necessary information for scripting Pocket PC applications.<}100{>Polecenia WIERSZA BAZOWEGO to element narzędzia, które udostępnia użytkownikom piszącym skrypty JAWS informacje na temat aplikacji Pocket PC.<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Insert ASCII Value<}100{>Wstaw wartość ASCII<0} | {0>DOTS 2-4-7-8, V<}100{>PUNKTY 2-4-7-8, V<0} |
| {0>Insert Control Character<}100{>Wstaw znak z klawiszem Control<0} | {0>DOTS 2-4-7-8, X<}100{>PUNKTY 2-4-7-8, X<0} |
| {0>Virtualize Window<}100{>Wirtualizuj okno<0} | {0>DOT 8 CHORD, W<}100{>AKORD PUNKT 8, W<0} |
| {0>Activate JAWS Cursor<}100{>Uaktywnij kursor JAWS<0} | {0>DOT 8 CHORD, J<}100{>AKORD PUNKT 8, J<0} |
| {0>Activate PC Cursor<}100{>Uaktywnij kursor PC<0} | {0>DOT 8 CHORD, P<}100{>AKORD PUNKT 8, P<0} |
| {0>Activate Invisible Cursor<}100{>Uaktywnij niewidzialny kursor<0} | {0>DOT 8 CHORD, P twice quickly<}100{>AKORD PUNKT 8, P szybko dwa razy<0} |
| {0>Restrict Current Cursor<}100{>Ogranicz bieżący kursor<0} | {0>DOT 8 CHORD, R<}100{>AKORD PUNKT 8, R<0} |
| {0>Route JAWS to PC<}100{>Przywołaj JAWS do PC<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 3-6<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 3-6<0} |
| {0>Route PC to JAWS<}100{>Przywołaj PC do JAWS<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 3-4-6<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 3-4-6<0} |
| {0>Say Active Cursor<}100{>Przeczytaj aktywny kursor<0} | {0>DOT 8 CHORD, C<}100{>AKORD PUNKT 8, C<0} |
| {0>Left Click<}100{>Lewy klik<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOT 7<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKT 7<0} |
| {0>Set Graphics Verbosity<}100{>Ustaw oznajmianie grafiki<0} | {0>DOT 8 CHORD, G CHORD<}100{>AKORD PUNKT 8, AKORD G<0} |
| {0>Open Graphics Labeler<}100{>Uruchom etykietowanie grafiki<0} | {0>DOT 8 CHORD, G<}100{>AKORD PUNKT 8, G<0} |
| {0>Say Color and Active Cursor<}100{>Czytaj kolor i aktywny kursor<0} | {0>DOT 8 CHORD, E<}100{>AKORD PUNKT 8, E<0} |
| {0>Say Current Script and Application<}100{>Czytaj nazwę bieżącego skryptu i aplikacji<0} | {0>DOT 8 CHORD, Q<}100{>AKORD PUNKT 8, Q<0} |
| {0>Toggle Home Row Mode<}100{>Przełącz tryb wiersza bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, U<}100{>AKORD PUNKT 8, U<0} |
| {0>Route JAWS to Home Row Position<}100{>Przywołaj JAWS do Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 1-2-5-6<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 1-2-5-6<0} |
| {0>Initialize Home Row Position<}100{>Inicjalizuj pozycję Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 2-6<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 2-6<0} |
| {0>Read Current Home Row Window<}100{>Czytaj bieżące okno Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 2-3-6<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 2-3-6<0} |
| {0>Read Output Information for Current Home Row Window<}100{>Czytaj informacje wyjściowe dla bieżącego okna Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 3-5<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 3-5<0} |
| {0>View Output Information for Home Row Window in Message Box<}100{>Przeglądaj informacje wyjściowe okna Wiersza Bazowego w oknie komunikatu<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 3-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 8, AKORD PUNKTY 3-5<0} |
| {0>Set Output Mode for Home Row Window<}100{>Ustaw tryb wyjścia dla okna wiersza bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 2-5<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 2-5<0} |
| {0>Next Home Row Window<}100{>Następne okno Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 4-5<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 4-5<0} |
| {0>Prior Home Row Window<}100{>Poprzednie okno Wiersza Bazowego<0} | {0>B<}100{>B<0} |
| {0>First Child Home Row Window<}100{>Pierwsze okno potomne Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 3-5-6<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 3-5-6<0} |
| {0>Move to Parent Home Row Window<}100{>Przejdź do rodzica okna Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 2-5-6-7<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 2-5-6-7<0} |
| {0>Visibility Status of Current Window<}100{>Stan widoczności bieżącego okna<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 2-3-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 8, AKORD PUNKTY 2-3-5<0} |
| {0>Toggle Speaking Window Visibility<}100{>Przełącz oznajmianie widoczności okna<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 2-3-5<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 2-3-5<0} |
| {0>First Requested Attribute in Home Row<}100{>Pierwszy żądany atrybut w trybie Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, A<}100{>AKORD PUNKT 8, A<0} |
| {0>Last Requested Attribute in Home Row<}100{>Ostatni żądany atrybut w trybie Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOT 4<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKT 4<0} |
| {0>Next Requested Attribute in Home Row<}100{>Następny żądany atrybut w trybie Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOT 5<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKT 5<0} |
| {0>Prior Requested Attribute in Home Row<}100{>Poprzedni żądany atrybut w trybie Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOT 2<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKT 2<0} |
| {0>Set Attribute Mode in Home Row<}100{>Ustaw tryb atrybutu dla Wiersza Bazowego<0} | {0>DOT 8 CHORD, DOTS 1-4-6<}100{>AKORD PUNKT 8, PUNKTY 1-4-6<0} |

## {0>Help Commands<}100{>Polecenia Pomocy<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Control Help <}100{>Pomoc kontrolki<0} | {0>QUESTION MARK CHORD, C <}100{>AKORD ZNAK ZAPYTANIA, C <0} |
| {0>Keyboard Help <}100{>Pomoc klawiatury<0} | {0>QUESTION MARK CHORD, K <}100{>AKORD ZNAK ZAPYTANIA, K <0} |
| {0>Context Help <}100{>Pomoc kontekstowa<0} | {0>QUESTION MARK CHORD, H <}100{>AKORD ZNAK ZAPYTANIA, H <0} |
| {0>Basics for PAC Mate Help <}100{>Wprowadzenie do pomocy PAC Mate<0} | {0>QUESTION MARK CHORD, T <}100{>AKORD ZNAK ZAPYTANIA, T <0} |
| {0>PAC Mate Keystrokes <}100{>Skróty klawiszowe PAC Mate<0} | {0>QUESTION MARK CHORD, P <}100{>AKORD ZNAK ZAPYTANIA, P <0} |

## {0>Inbox Commands<}100{>Polecenia Skrzynki Odbiorczej<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Show By <}100{>Wyświetlaj według<0} | {0>SH CHORD, W<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, W<0} |
| {0>Sort By <}100{>Sortuj według<0} | {0>SH CHORD, Y<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, Y<0} |
| {0>Send Message w/o translation (when creating a new message) <}100{>Wyślij wiadomość bez tłumaczenia (podczas tworzenia nowej wiadomości)<0} | {0>SH CHORD, S<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, S<0} |
| {0>Translate Message and Send<}100{>Przetłumacz wiadomość i wyślij<0} | {0>SH CHORD, T<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, T<0} |
| {0>Expand/Collapse Message Headers <}100{>Rozwiń/Zwiń nagłówki wiadomości<0} | {0>SH CHORD, H<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, H<0} |
| {0>My Text Messages <}100{>Moje wiadomości tekstowe<0} | {0>SH CHORD, M<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, M<0} |
| {0>Delete <}100{>Skasuj<0} | {0>E CHORD, D<}100{>AKORD E, D<0} |
| {0>Rename <}100{>Zmień nazwę<0} | {0>SH CHORD, R<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, R<0} |
| {0>Contacts <}100{>Kontakty<0} | {0>SH CHORD, C<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, C<0} |
| {0>Next Message <}100{>Następna wiadomość<0} | {0>N CHORD<}100{>AKORD N<0} |
| {0>Prior Message <}100{>Poprzednia wiadomość<0} | {0>P CHORD<}100{>AKORD P<0} |
| {0>Read Message Body<}100{>Czytaj treść wiadomości<0} | {0>M CHORD<}100{>AKORD M<0} |
| {0>Next E-mail Account<}100{>Następne konto pocztowe<0} | {0>DOT 5+RIGHT ARROW or DOT 5 CHORD<}100{>PUNKT 5+STRZAŁKA W PRAWO lub AKORD 5 PUNKT<0} |
| {0>Prior E-mail Account<}100{>Poprzednie konto pocztowe<0} | {0>DOT 5+LEFT ARROW or DOT 2 CHORD<}100{>PUNKT 5+STRZAŁKA W LEWO lub AKORD 2 PUNKT<0} |

### {0>Calendar View Commands<}100{>Polecenia widoku Kalendarza<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Back One Day <}100{>Wstecz o jeden dzień<0} | {0>LEFT ARROW or DOT 3 CHORD<}100{>STRZAŁKA W LEWO lub AKORD PUNKT 3<0} |
| {0>Forward One Day <}100{>Do przodu o jeden dzień<0} | {0>RIGHT ARROW or DOT 6 CHORD<}100{>STRZAŁKA W PRAWO lub AKORD PUNKT 6<0} |
| {0>Back One Week <}100{>Do tyłu o jeden tydzień<0} | {0>DOT 2 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 2<0} |
| {0>Forward One Week <}100{>Do przodu o jeden tydzień<0} | {0>DOT 5 CHORD<}100{>AKORD PUNKT 5<0} |
| {0>Back One Month <}100{>Do tyłu o jeden miesiąc<0} | {0>UP ARROW or DOT 1 CHORD<}100{>STRZAŁKA W GÓRĘ lub AKORD PUNKT 1<0} |
| {0>Forward One Month <}100{>Do przodu o jeden miesiąc<0} | {0>DOWN ARROW or DOT 4 CHORD<}100{>STRZAŁKA W DÓŁ lub AKORD PUNKT 4<0} |
| {0>Back One Year <}100{>Do tyłu o jeden rok<0} | {0>DOT 1+UP ARROW<}100{>PUNKT 1+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Forward One Year <}100{>Do przodu o jeden rok<0} | {0>DOT 4+DOWN ARROW <}100{>PUNKT 4+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |

## {0>Notes Commands<}100{>Polecenia Notatnika<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Show By <}100{>Wyświetlaj według<0} | {0>SH CHORD, W<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, W<0} |
| {0>Sort By <}100{>Sortuj według<0} | {0>SH CHORD, Y<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, Y<0} |
| {0>Record <}100{>Nagrywaj<0} | {0>V CHORD, R<}100{>AKORD V, R<0} |
| {0>Stop Recording <}100{>Zatrzymaj nagrywanie<0} | {0>S <}100{>S<0} |
| {0>Stop Playing Recording <}100{>Zatrzymaj odtwarzanie nagrania<0} | {0>V CHORD, S<}100{>AKORD V, S<0} |
| {0>Playing Recording <}100{>Odtwarzanie nagrania<0} | {0>V CHORD, P<}100{>V AKORD, P<0} |
| {0>Delete <}100{>Skasuj<0} | {0>E CHORD, D<}100{>AKORD E, D<0} |

## {0>Internet Explorer Commands<}100{>Polecenia Internet Explorer<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Read Address Bar <}100{>Czytaj pasek adresu<0} | {0>A <}100{>A<0} |
| {0>Go To Address Bar <}100{>Przejdź na pasek adresu<0} | {0>G <}100{>G<0} |
| {0>Back <}100{>Wstecz<0} | {0>DOTS 2-4-6 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 2-4-6<0} |
| {0>Refresh Page <}100{>Odśwież stronę<0} | {0>DOTS 1-4-6 CHORD, R <}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, R<0} |
| {0>Home Page <}100{>Strona domowa<0} | {0>DOTS 1-4-6 CHORD, H <}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, H<0} |
| {0>Adjust HTML Settings <}100{>Dostosuj opcje HTML<0} | {0>H CHORD, V <}100{>AKORD H, V <0} |
| {0>Favorites <}100{>Ulubione<0} | {0>DOTS 1-4-6 CHORD, F <}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, F<0} |
| {0>Hide Pictures <}100{>Ukryj obrazy<0} | {0>DOTS 1-4-6 CHORD, P <}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, P<0} |
| {0>Next Link <}100{>Następne łącze<0} | {0>DOTS 4-5 CHORD <}100{>AKORD PUNKTY 4-5<0} |
| {0>Prior Link <}100{>Poprzednie łącze<0} | {0>DOTS 1-2 CHORD <}100{>AKORD PUNKTY 1-2<0} |
| {0>List Links <}100{>Lista łączy<0} | {0>H CHORD, L <}100{>AKORD H, L<0} |
| {0>Move to Next Non-Link Text <}100{>Przejdź do następnego tekstu nie będącego łączem<0} | {0>N <}100{>N<0} |
| {0>List Headings <}100{>Lista nagłówków<0} | {0>H CHORD, H <}100{>AKORD H, H<0} |
| {0>Next Heading <}100{>Następny nagłówek<0} | {0>H <}100{>H<0} |
| {0>Prior Heading <}100{>Poprzedni nagłówek<0} | {0>H+DOT 7 <}100{>H+PUNKT 7<0} |
| {0>First Heading <}100{>Pierwszy nagłówek<0} | {0>H CHORD, UP ARROW <}100{>AKORD H, STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Last Heading <}100{>Ostatni nagłówek<0} | {0>H CHORD, DOWN ARROW <}100{>AKORD H, STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Read Current Cell <}100{>Czytaj bieżącą komórkę<0} | {0>H CHORD, C <}100{>AKORD H, C<0} |
| {0>Next Cell <}100{>Następna komórka<0} | {0>DOT 8+RIGHT ARROW <}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W PRAWO<0} |
| {0>Prior Cell <}100{>Poprzednia komórka<0} | {0>DOT 8+LEFT ARROW <}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Cell Above <}100{>Komórka w górę<0} | {0>DOT 8+UP ARROW <}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Cell Below <}100{>Komórka w dół<0} | {0>DOT 8+DOWN ARROW <}100{>PUNKT 8+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>First Cell <}100{>Pierwsza komórka<0} | {0>DOTS 1-3-8 <}100{>PUNKTY 1-3-8<0} |
| {0>Last Cell <}100{>Ostatnia komórka<0} | {0>DOTS 4-6-8 <}100{>PUNKTY 4-6-8<0} |
| {0>Enter Forms Mode<}100{>Wejdź w tryb formularzy<0} | {0>DOT 8 <}100{>PUNKT 8<0} |
| {0>Exit Forms Mode<}100{>Wyjdź z trybu formularzy<0} | {0>X CHORD <}100{>AKORD X<0} |
| {0>Next Field <}100{>Następne pole<0} | {0>F <}100{>F<0} |
| {0>Prior Field <}100{>Poprzednie pole<0} | {0>F+DOT 7 <}100{>F+PUNKT 7<0} |
| {0>First Field <}100{>Pierwsze pole<0} | {0>DOT 7+UP ARROW<}100{>PUNKT 7+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Last Field <}100{>Ostatnie pole<0} | {0>DOT 7+DOWN ARROW <}100{>PUNKT 7+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |

## {0>FSEdit Commands<}100{>Polecenia FSEdit<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Open File <}100{>Otwórz plik<0} | {0>SH CHORD, O<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, O<0} |
| {0>Save File <}100{>Zapisz plik<0} | {0>SH CHORD, S<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, S<0} |
| {0>Print File<}100{>Drukuj plik<0} | {0>SH CHORD, P<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, P<0} |
| {0>Set Mark <}100{>Ustaw znacznik<0} | {0>E CHORD, M<}100{>AKORD E, M<0} |
| {0>Select to Mark <}100{>Zaznacz do znacznika<0} | {0>E CHORD, S<}100{>AKORD E, S<0} |
| {0>Switch Cursor and Mark Positions <}100{>Zamień miejscami kursor i znacznik<0} | {0>E CHORD, W<}100{>AKORD E, W<0} |
| {0>Select Word <}100{>Zaznacz słowo<0} | {0>Q CHORD, W <}100{>AKORD Q, W<0} |
| {0>Select Sentence <}100{>Zaznacz zdanie<0} | {0>Q CHORD, S <}100{>AKORD Q, S<0} |
| {0>Select Line <}100{>Zaznacz linię<0} | {0>Q CHORD, L <}100{>AKORD Q, L<0} |
| {0>Select Paragraph <}100{>Zaznacz akapit<0} | {0>Q CHORD, P <}100{>AKORD Q, P<0} |
| {0>Select Entire Document<}100{>Zaznacz cały dokument<0} | {0>Q CHORD, D<}100{>AKORD Q, D<0} |
| {0>Find <}100{>Znajdź<0} | {0>E CHORD, F <}100{>AKORD E, F<0} |
| {0>Replace <}100{>Zamień<0} | {0>E CHORD, R <}100{>AKORD E, R<0} |
| {0>Insert Date-Time <}100{>Wstaw datę i godzinę<0} | {0>I+DOT 8, D <}100{>I+PUNKT 8, D<0} |
| {0>Insert File Text <}100{>Wstaw tekst z pliku<0} | {0>I+DOT 8, F <}100{>I+PUNKT 8, F<0} |
| {0>Spell Check <}100{>Sprawdzanie pisowni<0} | {0>CH CHORD, S<}100{>AKORD PUNKTY 1-6, S<0} |
| {0>Read Word in Context <}100{>Czytaj słowo w kontekście<0} | {0>CH CHORD, C<}100{>AKORD PUNKTY 1-6, C<0} |
| {0>Read Mistake and Suggestion <}100{>Czytaj błąd i sugestię<0} | {0>CH CHORD, R<}100{>AKORD PUNKTY 1-6, R<0} |

## {0>Stop Watch Commands<}100{>Polecenia Stopera<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Say Last Time <}100{>Czytaj ostatni czas<0} | {0>L <}100{>L<0} |
| {0>Say Current Time <}100{>Czytaj bieżący czas<0} | {0>T <}100{>T<0} |
| {0>Start-Stop <}100{>Start-Stop<0} | {0>S <}100{>S<0} |
| {0>Reset <}100{>Reset<0} | {0>R <}100{>R<0} |
| {0>Enter Count Down Dialog <}100{>Otwórz okno odliczania w dół<0} | {0>C<}100{>C<0} |

## {0>Windows Media Player Commands<}100{>Polecenia Windows Media Player<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Volume<}100{>Głośność<0} | {0>P CHORD, UP or DOWN ARROW<}100{>AKORD P, STRZAŁKA W GÓRĘ lub W DÓŁ<0} |
| {0>Play/Pause <}100{>Odtwarzaj/Pauza<0} | {0>P CHORD, P<}100{>AKORD P, P<0} |
| {0>Stop <}100{>Stop<0} | {0>P CHORD, S <}100{>AKORD P, S<0} |

## {0>Pocket Excel Commands<}100{>Polecenia Pocket Excel<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Edit Active Cell<}100{>Edytuj aktywną komórkę<0} | {0>ED CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 1-2-4-6<0} |
| {0>Format Cell <}100{>Formatuj komórkę<0} | {0>SH CHORD, C<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, C<0} |
| {0>Autosum a Range of Cells <}100{>Autosumowanie zakresu komórek<0} | {0>WITH CHORD, = <}100{>Z AKORDEM, =<0} |
| {0>Insert Date<}100{>Wstaw datę<0} | {0>DOTS 2-4-8, D <}100{>PUNKTY 2-4-8, D<0} |
| {0>Insert Time <}100{>Wstaw godzinę<0} | {0>DOTS 2-4-8, T <}100{>PUNKTY 2-4-8, T<0} |
| {0>Find Text <}100{>Znajdź tekst<0} | {0>E CHORD, F <}100{>AKORD E, F<0} |
| {0>Replace Text <}100{>Zamień tekst<0} | {0>E CHORD, R <}100{>AKORD E, R<0} |
| {0>Go To <}100{>Przejdź do<0} | {0>E CHORD, G <}100{>AKORD E, G<0} |
| {0>Formula Mode <}100{>Tryb formuły<0} | {0>DOTS 1-2-3-4-5-6<}100{>PUNKTY 1-2-3-4-5-6<0} |
| {0>Move to Next Cell in Row <}100{>Przejdź do następnej komórki w wierszu<0} | {0>DOTS 4-5 CHORD<}100{>AKORD PUNKTY 4-5<0} |
| {0>Move to Previous Cell in Row <}100{>Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu<0} | {0>DOTS 1-2 CHORD <}100{>AKORD PUNKTY 1-2<0} |
| {0>Up One Screen <}100{>W górę o ekran<0} | {0>DOT 2+UP ARROW <}100{>PUNKT 2+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Down One Screen <}100{>W dół o ekran<0} | {0>DOT 2+DOWN ARROW <}100{>PUNKT 2+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Move to Next Worksheet <}100{>Przejdź do następnego arkusza<0} | {0>DOT 2 CHORD, DOWN ARROW<}100{>AKORD PUNKT 2, STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Move to Previous Worksheet <}100{>Przejdź do poprzedniego arkusza<0} | {0>DOT 2 CHORD, UP ARROW<}100{>AKORD PUNKT 2, STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Go to First Cell in Data Region <}100{>Przejdź do pierwszej komórki w obszarze danych<0} | {0>DOT 3+UP ARROW <}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W GÓRĘ<0} |
| {0>Go to Last Cell in Data Region <}100{>Przejdź do ostatniej komórki w obszarze danych<0} | {0>DOT 3+DOWN ARROW <}100{>PUNKT 3+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Select Entire Worksheet <}100{>Zaznacz cały arkusz<0} | {0>E CHORD, A <}100{>AKORD E, A<0} |
| {0>Select Entire Row <}100{>Zaznacz cały wiersz<0} | {0>DOT 7+RIGHT ARROW+LEFT ARROW<}100{>PUNKT 7+STRZAŁKA W PRAWO+STRZAŁKA W LEWO<0} |
| {0>Select Entire Column <}100{>Zaznacz całą kolumnę<0} | {0>DOT 7+UP ARROW+DOWN ARROW<}100{>PUNKT 7+STRZAŁKA W GÓRĘ+STRZAŁKA W DÓŁ<0} |
| {0>Manual Select <}100{>Ręczne zaznaczanie<0} | {0>LEFT, RIGHT, UP, DOWN ARROW CHORD <}100{>AKORD STRZAŁKA W LEWO, PRAWO, GÓRĘ, DÓŁ<0} |

## {0>PrintPocketCE Commands<}100{>Polecenia PrintPocketCE<0}

| {0>Description<}100{>Opis<0} | {0>Command<}100{>Polecenie<0} |
| --- | --- |
| {0>Select Documents List View <}100{>Wybierz widok listy dokumentów<0} | {0>SH CHORD, D <}75{>AKORD PUNKTY 1-4-6, D<0} |
| {0>Select Workbook List View<}100{>Wybierz widok listy skoroszytów<0} | {0>SH CHORD, M <}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, M<0} |
| {0>Select E-mail List View<}100{>Wybierz listę wiadomości email<0} | {0>SH CHORD, X<}75{>AKORD PUNKTY 1-4-6, X<0} |
| {0>Show By<}100{>Wyświetlaj według<0} | {0>SH CHORD, W<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, W<0} |
| {0>Sort By<}100{>Sortuj według<0} | {0>SH CHORD, Y<}100{>AKORD PUNKTY 1-4-6, Y<0} |

# {0>Appendix B:<}100{>Dodatek B:<0} {0>Special Considerations<}100{>Dodatkowe uwagi<0}

## {0>Lithium Polymer Battery{1><1}<}82{>Bateria litowo-polimerowa<0}

{0>Incorrect battery usage may lead to the leakage of battery fluid, a bursting of the battery, or ignition of the battery.<}100{>Nieprawidłowe używanie baterii może spowodować wyciek płynu z ogniwa, eksplozję baterii lub jej zapłon.<0} {0>To prevent such accidents, observe the following precautions:<}100{>Aby zapobiec podobnym wypadkom, stosuj poniższe środki ostrożności:<0}

- {0>Do not carry or store battery together with necklaces, hairpins or other metal objects.<}100{>Nie przenoś, ani nie przechowuj baterii razem z naszyjnikami, spinkami do włosów lub innymi metalowymi obiektami.<0}

- {0>Do not disassemble or modify the battery.<}100{>Nie rozbieraj, ani nie modyfikuj baterii.<0} {0>The battery contains safety and protection devices, which if damaged, may cause the battery to generate heat, explode or ignite.<}100{>Bateria zawiera urządzenia ochronne, których uszkodzenie może spowodować przegrzanie, eksplozję lub zapłon.<0}

- {0>In the event the battery leaks and the fluid gets into your eye, do not rub the eye.<}100{>Jeżeli płyn wyciekający z ogniwa dostanie się do oka, nie wolno trzeć oczu.<0} {0>Rinse well with water and immediately seek medical care.<}100{>Przepłucz oczy wodą i natychmiast zgłoś się do lekarza.<0} {0>If left untreated, the battery fluid could cause damage to the eye.<}100{>Bez odpowiedniego leczenia, płyn ten może spowodować uszkodzenie oka.<0}

- {0>The temperature range over which the battery can be used is -4F (-20C) to 140F (60C).<}100{>Bateria może być używana w temperaturach od -20C do 60C.<0} {0>Use of the battery outside this temperature range may damage performance of the battery or may reduce its life expectancy.<}100{>Korzystanie z baterii w nieodpowiedniej temperaturze może pogorszyć jej wydajność lub skrócić żywotność.<0}

- {0>The temperature range over which the battery can be charged is 32F (0C) to 113F (45C).<}100{>Bateria może być ładowana w temperaturach od 0°C do 45°C.<0} {0>Charging the battery at temperatures outside this range may cause severe damage to the battery or reduce battery life expectancy.<}100{>Ładowanie baterii w temperaturach spoza tego zakresu może spowodować poważne uszkodzenia lub zmniejszyć jej żywotność.<0}

- {0>Do not place the battery in or near fire, or in direct sunlight.<}100{>Nie umieszczaj baterii w pobliżu okna, ani nie wystawiaj jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.<0} {0>Heating the battery can damage the safety circuitry, which can cause additional heating, rupture or ignition of the battery.<}100{>Przegrzanie baterii może uszkodzić obwód bezpieczeństwa, co może spowodować dodatkowe przegrzanie, pęknięcie lub zapłon baterii.<0}

- {0>When charging the battery, either use a specified battery charger or otherwise ensure the battery charging conditions specified by Freedom Scientific are met.<}100{>Podczas ładowania używaj dołączonej ładowarki lub upewnij się, że spełnione są parametry ładowania określone przez firmę Freedom Scientific.<0} {0>These are:<}100{>Oto one:<0} {0>(Model #SB-123A0F-11)(Input 100 – 250V ~ 47 – 63Hz 0.8A)(Output 12V – 3.0A)<}79{>(Model #SB-123A0F-11)(Wejście 100 – 250V ~ 47 – 63Hz 0.8A)(Wyjście 12V – 3.0A). <0}

- {0>Immediately discontinue use of the battery if, while using, charging or storing the battery, the battery emits an unusual smell, feels hot, changes color or shape, or appears abnormal in any other way.<}100{>Jeżeli podczas używania lub przechowywania, bateria wydziela nietypowy zapach, rozgrzewa się, zmienia kolor lub kształt, natychmiast należy wycofać ją z użycia.<0}

- {0>Contact Freedom Scientific if any of these problems are observed.<}100{>Jeżeli zauważysz jakikolwiek z tych problemów, skontaktuj się z firmą Freedom Scientific.<0}

{0>Note:<}100{>Uwaga:<0} {0>Freedom Scientific assumes no liability for problems that occur when the safety precautions and warnings listed above are not followed.<}100{>Freedom Scientific nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowanie nie stosowaniem się do powyższych środków ostrożności.<0}

## {0>Protecting Your Hearing<}100{>Ochrona słuchu<0}

{0>Avoid using headphones/earphones in noisy environments where you are likely to increase the volume.<}100{>Unikaj korzystania ze słuchawek w hałaśliwym otoczeniu, w którym konieczne jest zwiększanie głośności.<0} {0>Using headphones/earphones at high volumes can transmit loud, high frequencies that cause hearing damage.<}100{>Przy wysokich poziomach głośności korzystanie ze słuchawek może spowodować przesyłanie sygnałów o wysokiej częstotliwości, które powodują uszkodzenia słuchu.<0}

{0>To prevent listening fatigue, rest the ears in silence after long sessions with headphones.<}100{>Aby zapobiegać przemęczeniu na skutek słuchania, po długich sesjach korzystania ze słuchawek odpoczywaj w ciszy.<0}

{0>If you experience a ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use.<}100{>Jeżeli doświadczysz dzwonienia w uszach, zmniejsz głośność lub przerwij pracę.<0}

# {0>Appendix C:<}100{>Dodatek C:<0} {0>Unsupported Items <}100{>Nie obsługiwane elementy <0}

- {0>FSEdit - .brl file format<}100{>FSEdit - pliki w formacie .brl<0}

- {0>FSEdit - WinPrint<}100{>FSEdit - WinPrint<0}

- {0>Games - Solitaire<}0{>Gry - Solitaire<0}

- {0>Settings – Input dialog – Input Method page, Word Completion page, Options page – Default zoom level for writing, Default zoom level for typing, Scroll upon reaching the last line<}100{>Ustawienia – okno Wprowadzanie – strona Typ wprowadzania, strona Kończenie słów, strona Opcje – Domyślny rozmiar do pisania, Domyślny rozmiar dla klawiatury, Przewiń przed ostatnią linią<0}

- {0>Settings – Today dialog – Appearance page<}100{>Ustawienia – okno Dziś – strona Wygląd<0}

- {0>Settings – Sounds & Notifications dialog – Volume page – Enable Sounds for Screen taps, Notifications page – Display message on screen and Flash light notifications<}100{>Ustawienia – okno Dźwięki i powiadomienia – strona Głośność – Włącz dźwięki dla ekranu, strona Powiadomienia – powiadomienia Wyświetl wiadomość na ekranie oraz Migotanie lampki<0}

- {0>Settings – Menus dialog – New Menu page – Turn on New button menu<}100{>Ustawienia – okno Menu - strona Menu nowych – Włącz menu nowych elementów<0}

- {0>Settings – Buttons dialog – Up/Down Control page<}100{>Ustawienia –okno Przyciski – strona Sterowanie w górę/dół<0}

- {0>Pocket Word – Tools Menu – Writing, Drawing, Zoom<}100{>Pocket Word – menu Narzędzia – Pisanie, Rysowanie, Powiększenie<0}

- {0>Pocket Excel - Zoom, Full Screen<}100{>Pocket Excel – Powiększenie, Pełny ekran<0}

- {0>Pocket Internet Explorer - Fit to Screen, Text Size<}100{>Pocket Internet Explorer – Dopasuj do ekranu, Rozmiar tekstu<0}

- {0>Windows Media Player – Tools Menu – Settings – Audio & Video – Video Full Screen, Oversized, and Video File of Large dimension and High Bit Rates<}100{>Windows Media Player – menu Narzędzia – Ustawienia – Audio & Wideo – wideo na pełnym ekranie, gdy za duże oraz pliki wideo o dużych wymiarach i wysokiej jakości<0}

- {0>Windows Media Player – Tools Menu – Settings – Skin Chooser<}100{>Windows Media Player – menu Narzędzia – Ustawienia – Wybór skóry<0}

- {0>Windows Media Player – Select Menu – Add<}100{>Windows Media Player – menu Lista utworów – Dodaj<0}

- {0>Windows Media Player – Select Menu – Show By Menu<}100{>Windows Media Player – menu Lista utworów – menu Wyświetl<0}

# {0>Appendix D:<}100{>Dodatek D:<0} {0>Alpha Braille{1><1} Reference <}100{>Spis znaków brajlowskich - litery{1><1}  <0}

| A | PUNKT 1 | N | PUNKTY 1-3-4-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | PUNKTY 1-2 | O | PUNKTY 1-3-5 |
| C | PUNKTY 1-4 | P | PUNKTY 1-2-3-4 |
| D | PUNKTY 1-4-5 | Q | PUNKTY 1-2-3-4-5 |
| E | PUNKTY 1-5 | R | PUNKTY 1-2-3-5 |
| F | PUNKTY 1-2-4 | S | PUNKTY 2-3-4 |
| G | PUNKTY 1-2-4-5 | T | PUNKTY 2-3-4-5 |
| H | PUNKTY 1-2-5 | U | PUNKTY 1-3-6 |
| I | PUNKTY 2-4 | V | PUNKTY 1-2-3-6 |
| J | PUNKTY 2-4-5 | W | PUNKTY 2-4-5-6 |
| K | PUNKTY 1-3 | X | PUNKTY 1-3-4-6 |
| L | PUNKTY 1-2-3 | Y | PUNKTY 1-3-4-5-6 |
| M | PUNKTY 1-3-4 | Z | PUNKTY 1-3-5-6 |
| Ą | PUNKTY 1-6 | Ó | PUNKTY 3-4-6 |
| Ć | PUNKTY 1-4-6 | Ś | PUNKTY 2-4-6 |
| Ę | PUNKTY 1-5-6 | Ź | PUNKTY 2-3-4-6 |
| Ł | PUNKTY 1-2-6 | Ż | PUNKTY 1-2-3-4-6 |
| Ń | PUNKTY 1-4-5-6 |  |  |

# {0>Appendix E:<}100{>Dodatek E:<0} {0>Numeric Braille{1><1} Reference<}100{>Spis znaków brajlowskich - cyfry{1><1}<0}

| 1 | PUNKTY 1-8 |
| --- | --- |
| 2 | PUNKTY 1-2-8 |
| 3 | PUNKTY 1-4-8 |
| 4 | PUNKTY 1-4-5-8 |
| 5 | PUNKTY 1-5-8 |
| 6 | PUNKTY 1-2-4-8 |
| 7 | PUNKTY 1-2-4-5-8 |
| 8 | PUNKTY 1-2-5-8 |
| 9 | PUNKTY 2-4-8 |
| 0 | PUNKTY 2-4-5-8 |

# {0>Appendix F:<}100{>Dodatek F:<0} {0>Computer Braille Symbols<}100{>Komputerowe symbole brajlowskie<0}

| : (Dwukropek) | PUNKTY 2-5 |
| --- | --- |
| ; (ŚREDNIK) | PUNKTY 2-3 |
| ( (LEWY NAWIAS) | PUNKTY 2-3-6 |
| ) (PRAWY NAWIAS) | PUNKTY 3-5-6 |
| < (MNIEJSZE) | PUNKTY 5-6 |
| > (WIĘKSZE) | PUNKTY 4-5 |
| { (LEWA KLAMRA) | PUNKTY 1-2-3-5-6-7 |
| } (PRAWA KLAMRA) | PUNKTY 2-3-4-5-6-7 |
| [ (LEWY NAWIAS KWADRATOWY) | PUNKTY 1-2-3-5-6 |
| ] (PRAWY NAWIAS KWADRATOWY) | PUNKTY 2-3-4-5-6 |
| / (SLASH) | PUNKTY 2-5-6 |
| \ (BACKSLASH) | PUNKTY 3-4 |
| * (GWIAZDKA LUB MNOŻENIE) | PUNKTY 3-5 |
| # (KRZYŻYK) | PUNKTY 3-4-5-6 |
| $ (DOLAR) | PUNKTY 4-6 |
| ? (ZNAK ZAPYTANIA) | PUNKTY 2-6 |
| + (PLUS) | PUNKTY 2-3-5 |
| - (MYŚLNIK, KRESKA, MINUS) | PUNKTY 3-6 |
| = (RÓWNE) | PUNKTY 2-3-5-6 |
| & (AND LUB AMPERSAND) | PUNKTY 1-2-3-4-6-8 |
| ! (WYKRZYKNIK) | PUNKTY 2-3-5-8 |
| % (PROCENT) | PUNKTY 1-2-3-4-5-6 |
| ' (APOSTROF) | PUNKT 4 |
| " (CUDZYSŁÓW) | PUNKT 5 |
| , (PRZECINEK) | PUNKT 2 |
| . (KROPKA) | PUNKT 3 |
| @ (AT, MAŁPKA) | PUNKTY 3-4-5-7 |
| _ (PODKREŚLENIE) | PUNKT 6 |
| ^ (DASZEK) | PUNKTY 2-3-4-6-8 |
| ~ (TYLDA) | PUNKTY 2-6-7 |
| ` (PRIM) | PUNKTY 3-4-5 |
| ¦ (PIONOWA KRESKA) | PUNKTY 4-5-6 |

# Index

Access Key Messages	7, 69

ActiveSync	76, 83, 85, 90

configuring ActiveSync	78

instalacja	77

installing	77

konfiguracja ActiveSync	78

alarm, setting the	71

alarm, ustawianie	71

appointments	14, See also Pocket Outlook, Calendar

adding a note	109

commands	105

creating an all day event	107

creating/editing	106, 107

make recurring	108

sending a meeting request	109

setting a reminder	108

auto configuration	87

auto konfiguracja	87

AvantGo	116

bateria	12, 14, 47

oszczędzanie energii	Patrz Zarządzanie energią

poziom naładowania	48

zasilacz	12, 47

battery	12, 14, 47

AC adapter	12, 47

available charge	48

conserving power	See Power Management

Lithium Ion Polymer	186

beam

receiving	92

Braille

computer	142

computer alpha reference	189

computer numeric reference	191

grade 2	127

brajl

komputerowy	142

spis cyfr	191

spis liter	189

stopień 2	127

brajl 2-go stopnia	134

brajl komputerowy	134

buttons, programming	56

calculator	142

calendar	See Pocket Outlook, Calendar

commands	105

Capitalize first letter of sentence	62

carrying case	50

clock	70

alarm	71

home	70

time format	72

time zone	70

visiting	70

computer Braille	134

connection

creating	76

contacts	See also Pocket Outlook

creating/editing	100

e-mailing	101

Context Help	8

Control Help	8

controls	15

buttons	18

check box	18

combo box	17

edit combo box	17

edit fields	16

edit spin box	17

left/right slider	17

list view	18

radio buttons	16

tree view	18

conversion, file	158

cookie	125

cookies	125

Copyright	26

Czytaj dolary	67

czytaj najdłuższy	61

czytaj tekst tytułu	61

czytaj tekst z ekranu	61

dialogs	15

multi-page dialogs	16

długość bolku tekstu	61

drukowanie	42

drukowanie w brajlu	See FSEdit

Dźwięk	164

dźwięki	64, 103, 109

echo pisania	63

editing commands	175

Ekran Dziś	14

konfiguracja	68

Eksplorator plików	19

email	Zobacz również Pocket Outlook

dokument Pocket Word	157

dołączanie notatki	115

dołączanie pliku	96

kasowanie	98

konfiguracja konta	87

kontakt	101

odbieranie załączników	96

odpowiadanie/przesyłanie	95

opcjonalne ustawienia	89

przenoszenie	98

sprawdzanie	94

tworzenie/wysyłanie	95

e-mail

setting up account	87

e-mail

optional settings	89

e-mail	See also Pocket Outlook

e-mail

downloading	94

e-mail

composing/sending	95

e-mail

replying/forwarding	95

e-mail

attaching a file	96

e-mail

receiving attachments	96

e-mail

moving	98

e-mail

deleting	98

e-mail

contact	101

e-mail

attaching a note	115

e-mail

Pocket Word document	157

embossing	See FSEdit

Ethernet card	76

expansion slot	26

expressions	143

File Explorer	19

commands	19

Find Feature	22

Flash	6

format czasu	72

Format zapisu głosu	62

formatting commands	175

forms	122

formularze	122

frames	60

Freedom Scientific	10

FSCalc	142

FSEdit	127

commands	127

document

opening	130

reverting	130

saving	128

dokument

otwieranie	130

przywracanie	130

zapisywanie	128

drukowanie w brajlu	130

embossing	130

polecenia	127

spell check	141

sprawdzanie pisowni	141

tekst

formatowanie	140

oznaczanie	139

wstawianie	141

wyszukiwanie	140

zamiana	140

zaznaczanie wyróżnień	138

text

finding	140

formatting	140

inserting	141

mark emphasis	138

marking	139

replacing	140

functions	143

Funkcja wyszukiwania	22

funkcje	143

futerał	50

general care	51

głośność

systemowa	65

gniazdo rozszerzenia	26

grade 2 Braille	134

graphical links	60

help, getting	7

Access Key Messages	7

Context Help	8

Control Help	8

Keyboard Help	8

Keystroke Help	8

Online Help	9

PAC Mate Basics	8

Tutor Messages	7

HTML

adjusting HTML settings	59

advanced settings	60

konfiguracja opcji HTML	59

zaawansowane opcje	60

identify same page links	61

IMAP4	87, 89, 96

Inbox	See Pocket Outlook

indicate tables	61

Informacje o klawiszach skrótu	69

informacje o właścicielu	26, Patrz Ekran Dziś

wprowadzanie	24

informational commands	174

Informowanie o klawiszach skrótu	7

infrared	76, 79

deactivating	74

Input	62

inserting commands	176

JAWS	6

kalendarz	Patrz Pocket Outlook, Kalendarz

polecenia	105

kalkulator	142

karta Ethernet	76

key click	65

Keyboard Help	8

Keyboard, adjusting the settings	63

Keystroke Help	8

Klawiatura, dostosowywanie ustawień	63

klikanie przycisków	65

Komunikaty Samouczka	7, 69

kontakty	Patrz również Pocket Outlook

tworzenie/edycja	100

wysyłanie emaili	101

kontrolki	15

drzewo	18

pola edycyjne	16

pole edycyjne kombi	17

pole edycyjne pokrętło	17

pole kombi	17

pole wyboru	18

przyciski	18

przyciski opcji	16

suwak poziomy	17

widok listy	18

konwersja, pliki	158

łącza graficzne	60

layered command	11

layered commands	29, 30

lines per page	59

linii na stronie	59

maksymalna długość linii	59

maximum line length	59

meeting requests

opening	97

receiving	97

memory, increasing	72

menu

kontekstowe	14

nowy	64

reorganizacja	64

Start	14

menu bar	15

menus

Context	14

New	64

rearranging	64

Start	14

messages	14, See also Pocket Outlook, Inbox

Microsoft Exchange Server 2002	97

Mixed Case Processing	67

modem	76

DSL	81

DSL	81

instalacja sterowników	83

installing drivers	83

using	83

używanie	83

mowa

konfiguracja	27

oznajmianie	68

polecenia	29

nagrywanie	62

navigation commands	170

notatki

tworzenie/edycja	112

notatnik	Patrz również Pocket Outlook, Notatnik

polecenia	112

szablon	112

tworzenie nagrania	113

notes	See also Pocket Outlook, Notes

commands	112

create a recording	113

creating/editing	112

template	112

notifications	64, 108

Number Processing	67

numer seryjny	25

Numeric Date Processing	66

ochrona hasłem	24

Ochrona PAC Mate	Patrz Ochrona hasłem

ogłaszaj tabele	61

ogłaszaj typ łącza	60

okna dialogowe	15

okna wielostronicowe	16

On/Off switch	12

Online Help	9

Opcje głosu	Patrz mowa, konfiguracja

operators	143

operatory	143

oprogramowanie, wersja	26

owner information	26, See Today Screen

entering	24

oznajmianie

łącza obrazu	62

nagłówki	59

oznajmianie grafiki	61

oznajmianie łączy tekstowych	61

pamięć, zwiększanie	72

partnership

creating	78

guest	43

standard	78

pasek menu	15

password protect	24

Pocket Internet Explorer	116

commands

forms navigation	123

general	116

heading navigation	120

link navigation	119

table navigation	121

forms	122

formularze	122

home page, changing	124

łącza, dodawanie/usuwanie	126

link, adding/deleting	126

polecenia

nawigacja między nagłówkami	120

nawigacja po formularzach	123

nawigacja po łączach	119

nawigacja w tabelach	121

ogólne	116

security, setting	125

strona domowa, zmiana	124

Pocket Outlook

Calendar	105

Contacts	100

Inbox	93

commands	93

e-mail	See e-mail

Kalendarz	105

Kontakty	100

Notatnik	111

Notes	111

Poczta	93

e-mail	Patrz e-mail

Tasks	101

Zadania	101

Pocket Word	155

document

attaching to e-mail	154, 161

dokument

dołączanie do wiadomości email	154, 161

formatowanie	160

formatting	160

tekst

kasowanie	160

wyszukiwanie	159

zamiana	159

zapisywanie	160

zmiana nazwy	160

teskt

przenoszenie	160

text

deleting	160

find	159

moving	160

renaming	160

replace	159

saving	160

Poczta	Patrz Pocket Outlook

podczerwień	76, 79

odbieranie	92

wyłączanie	74

połączenie

tworzenie	76

polecenia do edycji	175

polecenia do formatowania	175

polecenia do nawigacji	170

polecenia do wpisywania wielkich liter	175

polecenia do wstawiania	176

Polecenia Eksploratora plików	19

polecenia informacyjne	174

polecenia warstwowe	29, 30

polecenie warstwowe	11

pomiń tekst powtarzany na nowych stronach	59

Pomoc klawiatury	8

Pomoc kontekstowa	8

Pomoc kontrolki	8

Pomoc Online	9

Pomoc skrótów klawiszowych	8

pomoc, używanie	7

informacje o klawiszach skrótu	7

Komunikaty Samouczka	7

Pomoc klawiatury	8

Pomoc kontekstowa	8

pomoc kontrolki	8

Pomoc Online	9

Pomoc skrótów klawiszowych	8

Wprowadzenie	8

POP3	87, 97

power management	48

powiadomienia	64, 109

powiązanie

gość	43

standardowe	78

tworzenie	78

Prawa autorskie	26

printing	42

procesor	26

processor	26

programs

adding	43

removing	44

programy

instalacja	43

usuwanie	44

propozycje spotkania

odbieranie	97

otwieranie	97

Protecting PAC Mate	See Password Protect

Przetwarzaj mieszane wielkości	67

Przetwarzanie daty	66

Przetwarzanie liczb	67

przyciski, programowanie	56

RAM	6

ramki	60

Recording Feature	62

regional settings	73

reset

button	50

gorący reset	49

hard reset	50

przycisk	50

twardy reset	50

warm reset	49

Rozpoczynaj zdanie dużą literą	62

say link type	60

serial

number	25

skip past repeated text on new pages	59

SMTP	89

software, version	26

Sound	164

sounds	64, 103, 108

Speak Dollars	67

speak longest	61

speak screen text	61

speak title text	61

speech

adjusting	27

commands	29

verbosity	68

spotkania	14, Patrz również Pocket Outlook, Kalendarz

cykliczność	108

dodawanie notatki	109

polecenia	105

tworzenie wydarzenia całodziennego	107

tworzenie/edycja	106, 107

ustawianie przypominacza	108

spotkanie

wysyłanie propozycji spotkania	109

statystyka wyrazów	142

Stoper	162

odczytywanie	163

odliczanie w dół	162

upływający czas	162

StopWatch	162

commands	162

Countdown Timer	162

Elapse Timer	162

polecenia	162

reading	163

streaming audio	163

strumienie audio	163

synchronizacja

dokumenty Pocket Word	153, 157

Pocket Internet Explorer	125

synchronization

Pocket Internet Explorer	125

Pocket Word documents	153, 157

tabele	121

tables	121

tasks	14, See also Pocket Outlook, Tasks

adding a note	104

creating	102

editing	103

make recurring	104

setting a reminder	103

tekst, praca z

czytaj wszystko	36

czytanie	34

drukowanie	42

drukowanie w brajlu	42

edycja	37

formatowanie	40, 140, 160

nawigacja	35

oznaczanie	See FSEdit

wstawianie	Patrz FSEdit

zaznaczanie	38

zaznaczanie wyróżnień	Patrz FSEdit

tekst, zmiana opcji tekstu	66

tekst, zmiana ustawień tekstu

Czytaj Wszystko	66

text block length	61

text, adjusting text settings	66

Say All	66

text, working with

editing	37

embossing	42

formatting	40, 140, 160

inserting	See FSEdit

marking	See FSEdit

marking emphasis	See FSEdit

moving	35

printing	42

reading	34

say all	36

selecting	38

time format	72

Today Screen	14

adjusting	68

Tutor Messages	7, 69

typing echo	63

uppercase commands	175

USB

cable Mini B to Standard A	76

kabel Mini B na Standard A	76

ustawienia regionalne	73

variables	142

verbosity

graphic	61

headings	59

image map link	62

text link	61

virtual cursor	118

Voice Recording Format	62

Voice Settings	See speech, adjusting

volume

system	65

wiadomości	14, Patrz również Pocket Outlook, Skrzynka odbiorcza

Windows CE	11

Windows Media Player	163

Windows Pocket PC	6, 26, 43

wirtualny kursor	118

włącznik	12

word count	142

Wprowadzanie	62

wyrażenia	143

wyróżniaj łącza do tej samej strony	61

zadania	14, Patrz również Pocket Outlook, Zadania

cykliczność	104

dodawanie notatki	104

edycja	103

tworzenie	102

ustawianie przypominacza	103

zarządzanie energią	48

zasady korzystania	51

zegar	70

alarm	71

dom	70

format czasu	72

inny	70

strefa czasowa	71